OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA  CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4

| Lp. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY (wpisać parametry, rozwiązania techniczne lub spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |  |  |
| I.1 | Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. |  |  |
| I.2 | Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r. nr 85 poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) |  |  |
| I.3 | Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). |  |  |
| I.4 | Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. |  |  |
| I.5 | Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka oraz świadectwa dopuszczenia na sprzęt dostarczony z pojazdem oraz elementy wyposażenia dla których świadectwo jest wymagane. Na dzień składania oferty należy dostarczyć do dokumentacji przetargowej kopię aktualnego świadectwa dla pojazdu oraz najpóźniej w dniu odbioru na dostarczony sprzęt i elementy wyposażenia. |  |  |
| I.6 | Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. |  |  |
| I.7 | Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 |  |  |
| I.8 | Pojazd, podwozie, zabudowa oraz dostarcznne wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2020, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. | Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji |  |
| I.9 | Samochód musi spełniać wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-2) lub równoważnej |  |  |
| I.10 | Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) lub równoważnej |  |  |
| I.11 | Mocowania sprzętu i wyposażenia samochodu wykonane zgodnie ze standardem wyposażenia pojazdów PSP -załącznik nr 2 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej„ z dnia 14.04.2011 r. zatwierdzonego 30.03.2015 r. oraz załącznika nr 5 wyposażenie uzupełniające dla samochodu rat-gaś. dysponowanego w pierwszej kolejności. |  |  |
| I.12 | Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego pożarniczego. |  |  |
| II | Podwozie z kabiną |  |  |
| II.1 | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) min. 16 000 kg i nie może przekroczyć 20 000 kg | Podać wartość |  |
| II.2 | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: - Prześwit pod osiami: min. 300 mm, - Wysokość całkowita pojazdu: max. 3250 mm (z drabiną trzyprzęsłową) - Długość całkowita: max 8550 mm | Podać wartości |  |
| II.3 | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 3%. Nie dopuszcza się mniejszej wartości z uwagi na działania pojazdu w trudnych warunkach terenowych. | Podać wartość |  |
| II.4 | Dopuszczalna różnica w obciążeniu stron lewej i prawej nie może przekraczać 3 % | Podać wartość |  |
| II.5 | Układ napędowy pojazdu 4x4 uterenowiony, z możliwością blokady mechanizmów każdej z osi. |  |  |
| II.6 | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowo – terenowym. |  |  |
| II.7 | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania |  |  |
| II.8 | Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy Minimalna moc silnika: 260 kW. Silnik spełniający normy czystości spalin min. EURO 6 (spełniający normy dopuszczenia do użytkowanie w Unii Europejskiej na dzień składania wniosku) Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła | Podać: typ i rodzaj skrzyni biegów, typ oraz parametry silnika |  |
| II.9 | Pojazd wyposażony w hamulce bębnowe na wszystkich osiach, system ABS oraz zawieszenie w formie resorów. |  |  |
| II.10 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową wraz jej odwodnieniem. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina zawieszona z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia. |  |  |
| II.11 | Kabina wyposażona minimum w: - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością sterowania elektrycznym podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane ( sferyczne i główne ) - informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy, - mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) - mocowanie 2 sztuk aparatów ODO (dla dowódcy i kierowcy) dopuszcza się zamocowane w zabudowie na wysuwanej szufladzie, umożliwiające założenia aparatów z poziomu ziemie bez konieczności ich zdejmowania z mocowań, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, - fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochylenia oparcia oraz odległości, - skrzynkę zamontowaną na stałe na dokumentację KDR - klimatyzacja z zintegrowanym ogrzewaniem niezależnym kabiny - kamerę cofania - półka w przedziale załogi na sprzęt – na urządzenia pomiarowe, maski do aparatów ODO itp. - przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny zamontowany przez Wykonawcę, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalacje antenową wraz z anteną. - min. dwa gniazda USB np. do ładowania telefonów oraz min. dwa oznakowane gniazda zapalniczki 24V i 12V. - przetwornicę 24/230V z wyprowadzonym min. 1 gniazdem 230V. - sterowanie autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, - wewnątrz kabiny nocne podświetlenie - wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką. |  |  |
| II.12 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dopuszczony do stosowania w sieci PSP Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Dokumenty do radiotelefonu: - karta katalogowa radiotelefonu - karta katalogowa zamontowanej anteny - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu | Podać producenta, typ i model |  |
| II.13 | W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy przy użyciu radiotelefonu przewoźnego. |  |  |
| II.14 | Kabina przystosowana do przewożenia czterech aparatów oddechowych jednobutlowych, zamontowanych w oparciach siedzeń przedziału załogi z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie, siedzenia z możliwością bezpiecznego oparcia w przypadku braku aparatów w uchwycie, bez stosowania dodatkowych elementów trwale nie powiązanych z uchwytem. |  |  |
| II.15 | Schowek/skrzynka pod siedzeniami w tylnej części kabiny zabezpieczony zamknięciem zabezpieczającym przed samoczynnym otwarciem schowka/skrzyni. |  |  |
| II.16 | Pojazd wyposażony w podnoszoną belkę przeciw najazdową wykonaną z profilu zamkniętego. Ramiona belki zabezpieczenie są antykorozyjnie poprzez galwanizację. |  |  |
| II.17 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60s od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców |  |  |
| II.18 | Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układacie pneumatycznym oraz dwa wyjścia pneumatyczne z wężem do przedmuchu zlokalizowane w kabinie i tylnej części zabudowy (miejsce zamontowania ustalić z Zamawiającym) |  |  |
| II.19 | Kolorystyka: - podwozie – czarne lub grafitowe/popiel, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - boczne ścianę zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe). - oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego - spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem/preparatem do podwozi- czarny(zbliżony) |  |  |
| II.20 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od -20ºC do +40º C. |  |  |
| II.21 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo. |  |  |
| II.22 | Pojemność zbiornika paliwa min. 150 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Zbiornik AdBlue min 45 litrów. Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Pojazd dostarczony z pełnymi zbiornikami – paliwa i AdBlue |  |  |
| II.23 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. |  |  |
| II.24 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia: w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód min. 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę proszkową 2kg. |  |  |
| II.25 | Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. |  |  |
| II.26 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Możliwość Załączania/Wyłączania przystawki z poziomu przedziału autopompy na panelu sterowniczym. |  |  |
| III | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza |  |  |
| III.1 | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się min. z - Oświetlenia ostrzegawcze - Sygnalizacji dźwiękowej - Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy - Systemu ładowania pojazdu podczas postoju - Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny) - Oświetlenia zewnętrznego - Oświetlenia wewnętrznego |  |  |
| III.2 | Lampy główne pojazdu przed uszkodzeniem |  |  |
| III.3 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy - min. 1 lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy z poziomu modulatora w przypadku jazdy w kolumnie. - min. dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz min. dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych, - urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny. - wzmacniacz o mocy min. 200W (lub 2 x 100W) wraz z głośnikiem o mocy 200W (lub 2 x 100W). miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED, sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy - dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę (dopuszcza się zastosowanie dwóch niezależnych sterowników osobno dla kierowcy i dowódcy) |  |  |
| III.4 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy zintegrowany z monitorem systemu lokalizacji. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego; dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie. |  |  |
| III.5 | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy . Moc alternatora i pojemność akumulatorów min 180 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |
| III.6 | Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m |  |  |
| III.7 | Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora oraz możliwością ręcznego wyłączenia zasilania podestu. Należy zamontować radiotelefony i latarki wraz z ładowarkami dostarczone przez zamawiającego. |  |  |
| III.8 | Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą być w standardzie IP 67 oraz zamocowane nad każdą skrytką, załączanie/wyłączanie zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. |  |  |
| III.9 | Na zewnątrz pojazdu z przodu kabiny zamontowana belka z 4 reflektorami halogenowymi (oświetlenie dalekosiężne), moc min. 30 W każdy, jasność; min. 2100 lm, klasa min. IP 67 załączane z kabiny kierowcy dodatkowym włącznikiem, reflektory zamontowane na pojedynczej rurze pod szybą nie wymagającej demontażu w przypadku konieczności uzupełniania olejów i płynów eksploatacyjnych. |  |  |
| III.10 | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii LED, załączanie/wyłączanie zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. |  |  |
| IV | Zabudowa pożarnicza: |  |  |
| IV.1 | Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy elastycznie mocowana w przedniej części do ramy głównej. |  |  |
| IV.2 | Zabudowa samonośna wykonana w technologii spawanej lub skręcanej, w całości wykonana z aluminium (szkielet) z poszyciem z tego samego materiału. Wewnętrza część zabudowy wykończona blachą aluminiową anodowaną. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. |  |  |
| IV.3 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, z naniesionymi drogami komunikacyjnymi, oświetlony w technologii LED włączanym w przedziale autopompy lub kabinie kierowcy. |  |  |
| IV.4 | Na dachu zabudowy uchwyty do zamontowania drabin, węży ssawnych, bosaków. Rodzaj uchwytów i ich miejsce ustalić w Zamawiającym na etapie realizacji. |  |  |
| IV.5 | Na dachu pojazdu zamykana skrzynia wykonana z materiału odpornego na korozję. Pokrywy skrzyń wykonane w sposób uniemożliwiający dostanie się wody do środka zabezpieczone przed swobodnym opadaniem, klapa po otwarciu ma być poza obrysem skrzyni. Wnętrze skrzyń wyposażone w oświetlenie LED włączające się automatycznie po otwarciu pokrywy skrzyni lub włączające się wraz z oświetleniem dachu zabudowy. Rozmieszczenie i wielkości skrzyni zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą |  |  |
| IV.6 | Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie. |  |  |
| IV.7 | Podesty robocze wzdłuż zabudowy, wykonane z powierzchnią antypoślizgową. Nadkole w postaci uchylanego podestu. Podesty robocze zabezpieczone przed swobodnym otwarciem. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia podestów. |  |  |
| IV.8 | Podesty robocze w pozycji otwartej nie mogą posiadają żadnych elementów wystających. |  |  |
| IV.9 | Podesty robocze posiadające lampki ostrzegawcze LED koloru żółtego, automatycznie uruchamiające się w momencie otwarcia podestu. Lampki (po dwie sztuki na każdy podest) należy zamontować na skrajnych zewnętrznych rogach podestów (z boku) w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas normalnego użytkowania. |  |  |
| IV.10 | Skrytki w układzie 3+3+1 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |  |
| IV.11 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi, żaluzji, szuflad, podestów muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa autopompy musi być możliwa w rękawicach. |  |  |
| IV.12 | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. |  |  |
| IV.13 | Przedział sprzętowy z miejscem na deskę ortopedyczną oraz wyposażony panel na sprzęt burzący. |  |  |
| IV.14 | Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu ciężkiego sprzętu np. (Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych, Motopompy, Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego). Rozmieszczenie oraz rodzaj montowanego sprzętu, ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji. |  |  |
| IV.15 | Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą. Rodzaj i typ pompy Zamawiający poda na etapie realizacji. |  |  |
| IV.16 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). |  |  |
| IV.17 | Zabudowa powinna posiadać min. osiem plastikowych skrzynek o pojemności min. 35 dm3 i nośność min. 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca. |  |  |
| IV.18 | Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w miejscu łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe. |  |  |
| IV.19 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| IV.20 | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| IV.21 | Mocowania sprzętu i wyposażenia samochodu wykonane zgodnie ze standardem wyposażenia pojazdów PSP -załącznik nr 2 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej„ z dnia 14.04.2011 r. zatwierdzonego 30.03.2015 r. oraz załącznika nr 5 wyposażenie uzupełniające dla samochodu rat-gaś. dysponowanego w pierwszej kolejności. – Ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji. |  |  |
| IV.22 | Wykonawca wykona mocowania i zamontuje na zabudowie dostarczony przez Zamawiającego sprzęt, również ten niestandardowy bez dodatkowych opłat |  |  |
| IV.23 | Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii rozmieszczenie sprzętu zostanie ustalone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą |  |  |
| V | Układ wodno-pianowy |  |  |
| V.1 | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - Zbiornik środków gaśniczych - Autopompy - Dozownik środka pianotwórczego - Zwijadło szybkiego natarcia - Działko wodno-pianowe - System zraszania podwozia |  |  |
| V.2 | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu blokowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny, - spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, - posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, - konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu - umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy, - posiadać dwie nasady DN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu z zaworem kulowym wspomaganym siłownikiem elektropneumatycznym umieszczonych w tylnej części pojazdu (po jednej z prawej i lewej strony) Wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. Układ napełniania z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania. Wyklucza się montaż zbiornika za pomocą pasów ściągających. Zbiornik wody na czas odbioru faktycznego zatankowany wodą celem sprawdzenia działania układu wodno – pianowego. |  |  |
| V.3 | Pojemność zbiornika wody min. 5000 l +/- 3% | Podać pojemność zbiornika |  |
| V.4 | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. |  |  |
| V.5 | Pojemność zbiornika środka pianotwórczego min. 10% pojemności zbiornika wody | Podać pojemność zbiornika |  |
| V.6 | Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności: - min. 3200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa ( +/- 1% ) i głębokości ssania 1,5 m, - min. 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. | Należy podać producenta, markę, typ, wydajność w dm 3 /min. przy Hu= 0,8 MPa i Hgs=1,5 m oraz przy Hu= 4,0 MPa i Hgs=1,5 m. |  |
| V.7 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej 3 zaworów. |  |  |
| V.8 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - czterech nasad tłocznych skierowanych po dwie na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane wewnątrz zabudowy), - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego. - zraszaczy Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. |  |  |
| V.9 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% i 6%, w całym zakresie pracy autopompy. |  |  |
| V.10 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody. |  |  |
| V.11 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. |  |  |
| V.12 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. | Opisać zastosowane rozwiązanie |  |
| V.13 | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności. Prądownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadać: płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wody oraz piany, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody i piany. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwijadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza z instalacji samochodu. |  |  |
| V.14 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu z nakładką do piany. Działko wykonane ze stali nierdzewnej. |  |  |
| V.15 | Wydajność działka wodno – pianowego regulowana w od 800l/min do min. 2400 l/min. |  |  |
| V.16 | Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy: - min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu; - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu; System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy. |  |  |
| V.17 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manometr wysokiego i niskiego ciśnienia, - manowakuometr, - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - miernik prędkości obrotowej autopompy (wału pompy), - wskaźnik ciśnienia tłoczenia, - otwarcie zaworu głównego - sterowanie automatyką zaworu hydrantowego - START/STOP silnika - ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę ( bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny ) - obroty minimalne - regulacja obrotów autopompy - sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia - sterowanie oświetleniem pola pracy, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną. - schemat układu wodno – pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |  |
| V.18 | Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |  |  |
| VI | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| VI.1 | Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 8t z liną o długości co najmniej 25m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, kompozytowa lub metalową (zabezpieczoną antykorozyjnie) osłona wyciągarki. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego, długość przewodu min. 2m. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. Osprzęt do wciągarki: - szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 50 kN – 2 szt., - zawiesie pasowe min. 2 m długości, o sile zrywania min. 50 kN- 2 szt., - zblocze stalowe o obciążeniu min. 50 kN. Wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne oraz mają mieć miejsce do przewożenia na pojeździe. Podstawa wciągarki zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi. | Podać producenta, typ, model oraz paramenty wyciągarki |  |
| VI.2 | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi lub LED o łącznej mocy min. 30 000 lm, min. IP55. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcję automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania do pozycji transportowej, uruchamiane jednym przyciskiem oraz po zwolnieniu hamulca ręcznego.. Zasilanie reflektorów z instalacji elektrycznej pojazdu. Sterowanie powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. | Podać producenta i typ masztu oraz parametry świetlne i zastosowane rozwiązanie |  |
| VI.3 | Oznakowanie pojazdu: - konturowe - nazwę oraz logo jednostki na drzwiach - numery operacyjne na żaluzjach - informację o dofinansowaniu - nazwy elementów wyposażenia dostarczonego przez zamawiającego i wykonawcę. Wzory oznakowania dostarczone przez Zamawiającego na etapie realizacji. |  |  |
| VII | Inne |  |  |
| VII.1 | Minimalna gwarancja na zabudowę min. 24 miesięcy | Podać wartość w miesiącach |  |
| VII.2 | Minimalna gwarancja na podwozie min. 24 miesiące | Podać wartość w miesiącach |  |
| VII.3 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia | Podać najbliższą lokalizację od siedziby zamawiającego (Radgoszcz, pow. Dąbrowski, woj. Małopolskie) |  |
| VII.4 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia | Podać najbliższą lokalizację od siedziby zamawiającego (Radgoszcz, pow. Dąbrowski, woj. Małopolskie) |  |
| VII.5 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |  |  |