Pakiet nr 2

System do wykrywania pasożytów

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ ilość | Ilość miesięcy | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego systemu) Rok produkcji 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa automatycznego analizatora kału | Sztuk/ 1 | 48 |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | - Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.. |  |  |

| Lp. |  | Parametry urządzenia | Wartość wymagana |  | Potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INSTRUKCJA |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - Instrukcja obsługi w języku polskim | - TAK |  |  |
| Warunki graniczne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry urządzenia |  |  | Wartość wymagalna | Opis parametru oferowanego aparatu |
| 1 | Rok produkcji oferowanego analizatora do badania kału 2024 r. |  |  | TAK |  |
| 2 | Informacja o próbce są przesłane do głównej jednostki poprzez zeskanowanie kodu kreskowego próbki |  |  |  |  |
| 3 | Wykrywanie morfologiczne za pomocą automatycznego mikroskopu wbudowanego w analizator i za pomocą kamery o wysokiej rozdzielczości do automatycznego przechowywania fotografii |  |  |  |  |
| 4 | Obecność kontroli jakości na minimum takich pasożytów jak: włosogłówka, jajeczka motylicy wątrobowej, jajeczka owsików |  |  |  |  |
| 5 | Pomiar próbek z użyciem 2 metod dla identyfikacji jaj i pasożytów: flotacji i sedymentacja |  |  |  |  |
| 6 | Prędkość testowania: minimum 30 próbek na godzinę |  |  |  |  |
| 7 | Cyfrowa kamera HD z matrycą CMOS o rozdzielczości pikseli równej lub większej niż 5 milionów |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczne mieszanie poprzez obracanie, z regulowaną prędkością mieszania |  |  |  |  |
| 9 | Różne tryby łączenia zdjęć, umożliwiające dostosowanie liczby pól widzenia do zdjęć, przy czym liczba zdjęć wynosi co najmniej 300 |  |  |  |  |
| 10 | Technologia wielopoziomowego fotografowania |  |  |  |  |
| 11 | Detekcja elementów tworzących: komórki roślinne, Leukocyty, erytrocyty, grzyby, krople tłuszczu, zarodniki grzybów, ziarna skrobi, kryształy Charcota-Leydena, kryształy szczawianu wapnia, jajo motylicy, jajo owsicy ludzkiej, jajo tasiemca, jajo haczyka, jajo włosogłówki ludzkiej |  |  |  |  |
| 12 | Detekcja elementów tworzących: komórki roślinne, Leukocyty, erytrocyty, grzyby, krople tłuszczu, zarodniki grzybów, ziarna skrobi, kryształy Charcota-Leydena, kryształy szczawianu wapnia, jajo motylicy, jajo owsicy ludzkiej, jajo tasiemca, jajo haczyka, jajo włosogłówki ludzkiej |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość podłączenia drukarki do drukowania raportów dotyczących próbek pacjentów |  |  |  |  |
| 14 | Analizator może automatycznie wykonywać skuteczne czyszczenie rurociągu, redukując zanieczyszczenia krzyżowe próbki, zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej ścianie sondy próbkującej |  |  |  |  |
| 15 | System przechowuje informacje kliniczne pacjenta, wyniki mikroskopii, znaki oraz inne dane, zintegrowane z bazą danych ułatwiającą połączenie z systemami HIS i LIS szpitala poprzez interfejs sieciowy |  |  |  |  |
| 16 | W pojemnik do pobierania próbek wbudowana łopatka do pobierania materiału i automatycznego mieszania. Wbudowana siatka do filtracji dużych cząstek kału. |  |  |  |  |

4 800 testów

Odczynniki , kalibratory, kontrole

| Lp | Odczynnik | Nazwa zestawu odczynnikowego | Nr kat. | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena opakowania brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| Dzierżawa |  |  |
| Wartość odczynników |  |  |
| RAZEM |  |  |

Wartość netto:

Wartość brutto:

Warunki płatności przelew: