Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

Nasadzenie roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza

I Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sadzenia i dostawy roślin w obrębie skweru „Radosna Dolina” na osiedlu Markiewicza w Krośnie.

Termin realizacji:

- dla prac obejmujących przygotowanie terenu, dostawę wraz z sadzeniem materiału roślinnego - do dnia 30.09.2020 r. (termin dotyczy sadzenia krzewów ozdobnych, traw 
i bylin),

- sadzenie drzew oraz żywopłotu grabowego – do dnia 31.10.2020 r. (z uwagi na dopuszczenie możliwości sadzenia materiału „z gruntu”),

- dla prac obejmujących pielęgnację nasadzeń - do dnia 15.11.2020 r.

Zakres prac obejmuje: przygotowanie terenu, sadzenie drzew, krzewów, bylin, traw, pnączy wraz z dostawą materiału roślinnego oraz pielęgnacją nasadzeń do 15 listopada b.r., w obrębie skweru „Radosna Dolina” na osiedlu Markiewicza w Krośnie, zgodnie z dokumentacją projektową.

II Sposób realizacji zadania:

- Wykonawca zobowiązany jest do okazania materiału roślinnego przed posadzeniem. Miejscem prowadzenia kwalifikacji jest teren lokalizacji sadzenia.

- Zamawiający w obecności Wykonawcy nasadzeń dokona szczegółowej kwalifikacji materiału roślinnego. W przypadku stwierdzenia złej jakości materiału, strony sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad. Protokół stanowić będzie wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy o wymianę materiału roślinnego. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wymiany materiału roślinnego na własny koszt w terminie siedmiu dni liczonych od dnia sporządzenia protokołu przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuści materiał roślinny do sadzenia po uprzednim zakwalifikowaniu go jako dobry (bez wad), po wcześniejszym okazaniu go przez Wykonawcę, zgodnie 
z zapisami powyżej.

- W przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone niniejszą ustawą.

- Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki ogrodowej, w tym w szczególności uwzględniać mają wszystkie wytyczne zawarte w opisie prac oraz w kosztorysie ofertowym i na planszach graficznych.

- Standard materiału roślinnego

  - Materiał roślinny musi być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.

  - Materiał sadzeniowy należy właściwie oznaczyć:

1) W przypadku drzew musi posiadać etykietę na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska, forma, liczba szkółkowań, wysokość oraz obwód pnia, wielkość bryły korzeniowej,

2) W przypadku krzewów musi posiadać etykietę na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska, wysokość oraz wielkość pojemnika.

3) W przypadku traw/bylin/pnączy musi posiadać etykietę na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska oraz wielkość pojemnika.

  - Drzewa

Drzewa balotowane lub kopane z gruntu, z „gołym” systemem korzeniowym:

- Materiał powinien być szkółkowany, dobrze rozgałęziony, mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany. Powinien mieć zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową.

- W przypadku drzew form piennych powinien mieć prawidłowo wykształconą koronę charakterystyczną dla danego gatunku oraz odmiany.

- Dla form kolumnowych (wąsko rosnących) zgodny z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywany w szkółce, 
z równomiernie zagęszczony pędami.

- W przypadku form żywopłotowych – sadzonki powinny być wyrównane pod względem wysokości.

Materiał sadzeniowy musi posiadać następujące cechy:

- Pień powinien być prosty.

- Pączek szczytowy przewodnika musi być wyraźnie uformowany.

- Blizny na przewodniku powinny być dobrze zabliźnione.

- Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik.

- Podstawa korony drzew wysokopiennych powinna być uformowana na wysokości powyżej 2,2-2,5m licząc od nasady pnia do najniżej wyrastającego pędu korony.

- Pędy boczne korony drzewa muszą być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce odpowiednio dla gatunku i odmiany.

- System korzeniowy musi być właściwie ukształtowany, posiadać minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i składników pokarmowych. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obciętymi korzeniami o średnicy większej niż 3 cm. Przycięte korzenie o średnicy 1,5-2,5 cm powinny być pokryte żywą tkanką kalusową z widocznymi zaczątkami tworzących się korzeni przybyszowych.

8)   Jakość systemu korzeniowego należy sprawdzać, o ile to możliwe w szkółce, a następnie w czasie sadzenia. W przypadku wystąpienia wątpliwości w poprawności szkółkowania, bryły balotowane należy losowo otworzyć (rozcinając siatkę i ściągając matę) następnie sprawdzić jakość korzeni.

- Przyjmuje się, że średnica bryły powinna być 4 x większa od obwodu pnia mierzonego na wys. 100 cm, dla drzew o obwodzie pnia; przykładowo dla drzew o średnicy pnia 12-14 cm średnica bryły powinna wynosić 45-55 cm.

- Drzewa o obwodzie 45-50 cm obwodu muszą być szkółkowane 7-8 razy.

- Ponadto należy dopilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz składowania na terenie budowy nie przesechł, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Czas pomiędzy przygotowaniem 
w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem powinien być skrócony do minimum. 
W przypadku gdy rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiał powinien być odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania.

Wady niedopuszczalne drzew:

- Niezgodność z wymogami zamówienia.

- Uszkodzenia mechaniczne.

- Ślady żerowania szkodników.

- Niezabliźnione rany na pniu występujące po usuniętych pędach.

- Odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia.

- Niewłaściwe zrośnięcie się odmiany z podkładką w przypadku form szczepionych.

- Oznaki chorobowe.

- Martwice i pęknięcia kory.

- Uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika.

- Dwa przewodniki korony formy piennej.

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).

- Korzenie splątane, spiralnie owijające bryłę, lub wygięte ku górze.

- Korzenie oplatające podstawę pnia (klony, brzozy), świadczące o nieprawidłowym, zbyt głębokim posadzeniu bryły w trakcie szkółkowania.

- Drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę.

- Jednostronne ułożenie pędów korony drzewa.

- Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki.

- Krzywizna pnia powyżej 2 cm.

- Uwiąd bądź uszkodzenia blaszki liściowej.

  - Krzewy/pnącza/trawy/byliny

Do nasadzeń dopuszcza się sadzonki uprawiane wyłącznie w pojemnikach o wydłużonym kształcie i minimalnej pojemności 2l, posiadające przynajmniej 2 silne pędy wyrastające do 10 cm od podstawy oraz bambusowy palik do którego przymocowano roślinę (w przypadku pnączy).

Wady niedopuszczalne krzewów, bylin, pnączy, traw:

- Niezgodność z wymogami zamówienia.

- Uszkodzenia mechaniczne roślin.

- Ślady żerowania szkodników.

- Oznaki chorobowe.

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).

- Brak odpowiedniej ilości rozgałęzień.

- Korzenie spiralne.

- Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki.

2. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Z powierzchni 354 m2 przeznaczonej pod założenia projektowe lub nasadzenia 
o charakterze okrywowym należy ściągnąć darń, nadwyżki ziemi oraz zaprawić grunt na głębokość dostosowaną do rodzaju sadzonych roślin. Niedopuszczalne jest zakopywanie 
w gruncie resztek materiałów budowlanych i produktów organicznych, gdyż może to przyczyniać się do hamowania wzrostu traw i roślin oraz powodować powstawanie wypadów w miejscach sadzenia roślin. Następnie teren należy przekopać, wyrównać (powierzchnia po wyrównaniu powinna być obniżona o 5 cm w stosunku do istniejącego gruntu). Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić opisy i wytyczne zawarte w poszczególnych projektach.

Podłoże, które wsypujemy pomiędzy korzenie (sadzenie z gołym korzeniem) lub którym obsypujemy balot/ bryłę powinno być jednorodne (homogeniczne) w całym przekroju. Nie zaleca się warstwowego wypełniania dołu. Jednorodność w całym przekroju zapewnia równomierny rozwój korzeni i przeciwdziała wytwarzaniu warstw izolujących. Podłoże powinno zawierać objętościowo około:

45% cząstek twardych – zapewniających strukturalność substratu (przeciwdziała osiadaniu / zagęszczaniu), np. kruszywo,

25% utworów magazynujących wodę w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste),

- % przestrzeni zawierających powietrze (frakcja piaszczysta),

- % materii organicznej.

Podłoże powinno być stabilne jeśli chodzi o odczyn. Wartość pH powinna wynosić 5,7 do 6,5 – aby zapobiec jego alkalizacji.

Podłoże - w trakcie sadzenia - powinno być lekko wilgotne. Nie wolno używać podłoża mokrego, gdyż traci ono strukturę w trakcie ubijania. W miejscach stale bardzo suchych można rozważyć dodanie do substratu hydrożeli, które poprawiają warunki wzrostu, pod warunkiem, że stosuje się je wraz z nawadnianiem. Należy wcześniej wykonać pełną analizę, w tym granulometryczną podłoża/gleby. Na stanowiskach jałowych zalecane jest nawożenie (zawsze na podstawie wyników analizy) otoczkowanymi nawozami o spowolnionym działaniu, które powinny być wymieszane z podłożem. Nawozy wolnodziałające należy stosować wiosną.

3. Lokalizacja nasadzeń

Zastrzega się prawo zmiany lokalizacji nasadzeń w terenie, w przypadku nieprzewidzianych kolizji.

4. Sadzenie drzew

Drzewa sadzimy na taką samą głębokość, na jakiej rosły w szkółce, w doły z pełną zaprawą ziemią urodzajną na bazie materiałów organicznych, dobrze przekompostowanej, 
o pH około 5,7-6,5.

Przygotowanie miejsca pod nasadzenia drzew: wybranie ziemi oraz innych materiałów znajdujących się w gruncie (w tym również usuwania zanieczyszczeń), dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej drzew.

Minimalne wymiary dołu dla drzewa to: 100x100x80cm (zależne od wielkości balotu: im większa średnica balotu tym większa średnica dołu). Wykopany dół powinien mieć średnicę przynajmniej 2-3 krotnie większą od średnicy sadzonej bryły.

Kształt dołu – najlepiej, gdy dół jest szerszy górą i węższy dołem, a jego ściany są poszarpane (nie gładko wycięte). Zapewni to lepsze rozmieszczenie podłoża i lepsze scalenie z gruntem, a także lepszą penetrację korzeni.

Na dno dołu sypiemy warstwę bardzo przepuszczalnego (i nieosiadającego) podłoża, na którym ustawiamy bryłę korzeniową. Może to być np. podłoże z podglebia wymieszane ze żwirem lub keramzytem. Należy unikać tłucznia uzyskanego ze skał wapiennych.

Poziom posadowienia drzew należy dostosować do poziomu otaczającego gruntu lub projektowanego wyprofilowania terenu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Złamane lub uszkodzone korzenie należy przyciąć i zabezpieczyć fungicydem.

W przypadku drzew balotowanych - przed zasypaniem dołu należy rozciąć w górnej części metalową siatkę, ściągającą balot i odgiąć od pnia, aby zapobiec jej wrastaniu w pień. Powinno się także rozwiązać węzeł jutowej maty. Następnie należy rozkładać kolejne warstwy jednorodnego (nie mokrego) podłoża, sukcesywnie lekko je zagęszczając.

Koronę drzewa przyciąć przed lub bezpośrednio po posadzeniu stosownie do wymagań gatunkowych i zaleceń producenta materiału.

Drzewo należy ustabilizować poprzez przymocowanie taśmą parcianą do 3 palików połączonych poprzecznymi listwami (ryglami).

Paliki powinny być umocowane w glebie tak, aby nie powodowały uszkadzania bryły korzeniowej. Paliki powinny być wbite po ustawieniu bryły, przed zasypaniem warstwą gleby próchniczej i przed założeniem specjalnych umocnień. Paliki nie mogą dotykać pnia ani pędów drzewa i muszą być sztywno osadzone. Paliki muszą być zagłębione w gruncie do głębokości min. 1 m.

Paliki powinny być o średnicy 6-8 cm, połączonych ze sobą poprzeczkami; pień drzewa należy ustabilizować mocując go do palików taśmą ogrodniczą (parcianą w kolorze czarnym lub ciemnozielonym).

- miejscu mocowania wiązania należy sprawdzać (kilka razy w sezonie), aby nie wcinały się w korę.

Pale i rygle zaimpregnowane, w kolorze naturalnego drewna.

Wokół drzewa uformować misę i wyściółkować 5 cm warstwą kory przekompostowanej, drobno mielonej. Obficie podlać (min. 30 l wody pod jedną roślinę), teren uporządkować.

Warstwa ściółki nie powinna przylegać do podstawy pnia, korowina powinna być sucha 
i mieć możliwości oddychania.

Materiał szkółkarski powinien być odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. pnie, konary, gałęzie drzew nie powinny uderzać ani ocierać się o burty samochodów/przyczep. Należy stosować baloty słomy lub podkładki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza się zrzucania drzew z samochodów, ze względu na możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych (drobne korzenie ulegają zerwaniu). Należy ściągać materiał po pochylni, albo opuszczać go żurawiem lub na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem należy składować w cieniu. Pień i koronę okrywać matami, workami jutowymi i zraszać w czasie upałów. Baloty lekko zraszać, na tyle, aby podłoże nie uległo przesuszeniu.

5. Sadzenie krzewów, pnączy, traw i bylin

- usunięcie kamieni i zanieczyszczeń wraz z wywozem,

- dodanie torfu ogrodniczego lub mieszanki substratowej warstwą do 5 cm,

- zagrabienie i wyrównanie powierzchni,

- wyznaczenie miejsc nasadzeń roślin,

- posadzenie roślin, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

- rozłożenie maty ogrodniczej i zabezpieczenie jej szpilkami,

- ściółkowanie korą,

6. Przechowywanie materiału szkółkarskiego

Materiał roślinny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roślin balotowanych bryła korzeniowa powinna być osłonięta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem.

Byliny, krzewy, pnącza i trawy należy przechowywać w miejscu jasnym, lecz nie bezpośrednio nasłonecznionym. Podłoże w pojemnikach nie może wysychać.

Jeśli rośliny nie będą sadzone natychmiast po dostawie, powinny być zadołowane. Korzeniom należy zapewnić stałą wilgotność i ochronę przed dostępem światła przez ciasne okrycie materiałem zabezpieczającym. Korzenie nie mogą się zaginać.

System korzeniowy roślin dołowanych w okresie wzrostu należy poluzować, a rośliny równo rozstawić w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dołowania materiał szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

8. Rozścielenie kory

Kora iglasta, przekompostowana, średnio mielona, o frakcji 20-40 mm, rozłożona równomiernie warstwą min. 5 cm.

III Warunki, jakie musi spełnić Wykonawca ubiegający się o realizację zadania:

- co najmniej 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu prac ogrodniczych obejmujących sadzenie i pielęgnację roślin – w tym celu należy przedłożyć wykaz wykonanych prac 
w okresie ostatnich 24 miesięcy;

- realizacja w okresie ostatnich 2 lat co najmniej jednej usługi polegającej na sadzeniu 
i pielęgnacji roślin o wartości nie niższej niż 20.000 zł brutto – należy przedłożyć wykaz prac i kwot, na jakie opiewały zawarte umowy/zlecenia.