Miejscowość i data………….....……..................2024 r.

................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

# O F E R T A  C E N O W A

dot. postępowania pod nazwą:

„Usługa konserwacji masztu kratowego z dwoma poziomami odciągów, posadowiony na dachu budynku mieszkalnego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 7-12 0101-05 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości masztu ( w tym lin ) w o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B), metodą alpinistyczną , wspól. do R 15 wg STB 1 ( wymagana skrupulatna kontrola stanu przygotowania powierzchni do malowania ) | m2 | 38,000 |  |  |
| 2 | KNR 7-12 0105-02 | Odtłuszczanie konstrukcji kratowych , jw. wg STB nr 1( wtym i lin ) | m2 | 38,000 |  |  |
| 3 | KNR 7-12 0205-01 | Malowanie masztu pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji kratowych , HEMPATEX HI BUID 46410 lun równoważnej , malowanie metodami alpinistycznymi . wspól do R i S x15 wg STB 1 ( kontrola i odbiór warstwy gruntującej ), | m2 | 38,000 |  |  |
| 4 | KNR 7-12 0211-01 | Malowanie masztu pędzlem farbami nawierzchniowym konstrukcji kratowych HEMPATEX 5636 enamel lub równoważnej ( kontrola i odbiór warstwy nawierzchniowej ) | m2 | 38,000 |  |  |
| 5 | KNR 7-12 0101-05 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości wszystkich elementów drobnych o średnicy zewnętrznej do 58mm (stan wyjściowy powierzchni B), metodą alpinistyczną , wspól. do R 15 wg STB 1 | m2 | 2,000 |  |  |
| 6 | KNR 7-12 0105-02 | Odtłuszczanie elementów drobnych na elementach drobnych , jw. wg STB nr 1 | m2 | 2,000 |  |  |
| 7 | KNR 7-12 0205-01 | Malowanie farbami do gruntowania konstrukcji drobnych , Deco COLOR ZINC MATALIC (techno line) lub inna równoważna , malowanie SPRAY metodami alpinistycznymi . wspól do R i S x15 wg STB 1 | m2 | 2,000 |  |  |
| 8 | KNR 7-12 0211-01 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi CYNKOFAN drobnych elementów konstrukcji lub równoważna | m2 | 5,000 |  |  |
| 9 | KNR 7-12 0205-01 | Smarowanie lin odciagów , zacisków, napinaczy smarem grafitowym lub innym rownoważnym , smarowanie metodami alpinistycznymi . wspól do R i S x15 wg STB 1 | m2 | 10,000 |  |  |
| 10 | KNR 19-01 0604-03 | Wykonanie izolacji poziomej powłokowej wokól masztu i odciagów masy bitumicznej na zimno typu Szybki Klej \Szybki styk SBS lub rownóważny | m2 | 5,000 |  |  |
| 11 | kal. ind. | Rektyfikacja pionowości masztu po wymianie lin i przeprowadzonym remoncie | szt | 1,000 |  |  |
| 12 | kal. ind. | Rektyfikacja anaciągu lin ( z ew. koniecznoscią przepiecia liny ) | szt | 8,000 |  |  |
| Wartość oferty netto (zł): .......................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| podatek VAT 23% (zł) - ……………...............….................................................................. .... Wartość oferty brutto (zł): ......................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót oraz projektem umowy na wykonanie przedmiotowego zadania i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.