Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” gazów medycznych w remontowanym budynku „C” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na potrzeby Stacji dializ ( I piętro) i Oddziału wewnętrznego ( II i III piętro).

Przed przystąpieniem do realizacji prac, należy przedstawić Inwestorowi projekt budowlany wykonawczy.

Projekt w branży instalacji gazów medycznych będzie obejmował :

a) Instalację rurociągowe gazów medycznych tj.:

- Instalację tlenu,

- Instalację próżni,

- Instalację sprężonego powietrza medycznego o ciśnieniu 5 bar,

- Sygnalizację awaryjną gazów medycznych;

b) Instalacja gazów medycznych na wszystkich piętrach zasilana Bedzie istniejącego pionu gazów medycznych „P1” z podziałem na sekcje.

c) Na salach chorych nad wszystkimi łóżkami przewiduję się jednostki  zaopatrzenia medycznego ( panele elektryczno-gazowe) wyposażone w :

- Punkt poboru ( O,A,V)

- Oświetlenie ogólne technologii LED; temp. Barwy 4000K, 2200 lm,

- Oświetlenie miejscowe technologii LED; temp. Barwy 4000K, 2200 lm,

- Oświetlenie nocne w technologii LED; 220 lm,

- Wyłączniki  w panelu klawiszowe

- Gniazda elektryczne 230V zlicowane białe np. Legrand , sztuk: 4

- Gniazda ekwipotencjalne PE, sztuk: 4

- Gniazdo teleinformatyczne rj 45 kat. 6, sztuk :1

- Otworowanie pod przyzyw, sztuk: 1

d) Na salach chorych IT przy wszystkich łóżkach przewiduje się jednostki zaopatrzenia medycznego ( kolumny elektryczno-gazowe IT) wyposażone w :

- Głowicę obrotową,

- Punkty poboru ( 2xO, 2xA, 2xV )

- Gniazda elektryczne 230V zlicowane białe np. Legrand, sztuk: 8

- Gniazda ekwipotencjalne PE, sztuk: 4

- Gniazda teleinformatyczne RJ 45 kat. 6, sztuk: 1

- Otworowanie pod przyzyw, sztuk: 1

- Drążek do mocowania półek, sztuk: 2

- Półkę z szufladą, sztuk: 1

- Szyny medyczne boczne, sztuk: 2

e) W gabinetach zabiegowych przewiduje się punkty poboru gazów medycznych i próżni.

f) Obowiązuje system punktów poboru w szpitalu typu  AGA.

g) Pion od magazynu poprzez angiograf do zaprojektowanego Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii etap II.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowią :

1) rzut III piętra – Oddział Wewnętrzny

2) rzut II piętra – Oddział Wewnętrzny

3) rzut I piętra – Stacja Dializ

INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – DIALIZY

| lp. | OPIS | JEDN.MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 10mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 62.660 |
| 2. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 12mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 35.040 |
| 3. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 15mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 7.420 |
| 4. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 10mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 4.000 |
| 5. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 2.000 |
| 6. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 1.000 |
| 7. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 10mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 23.000 |
| 8. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 12mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 14.000 |
| 9. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 15mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 5.000 |
| 10. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 10mm | szt. | 68.000 |
| 11. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 12mm | szt. | 44.000 |
| 12. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 15mm | szt. | 18.000 |
| 13. | Skrzynka zawowrowo-informacyjna SZKG-3 w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | kpl | 0 |
| 14. | Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazów medycznych- w obiektach modernizowanych | kpl | 2.000 |
| 15. | Punkt poboru gazów medycznych | kpl | 3.000 |
| 16. | ścienne tablice poboru gazów medycznych O2, A, V ( pionowy do montażu w tynku) - w obiektach modernizowanych | kpl | 1.000 |
| 17. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa-pierwsze 30m | odc.30m | 3.00 |
| 18. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa- nast. 30m | odc.30m | 0.504 |
| 19. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przeduruchomienie | pkt.pob. | 5.000 |
| 20. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa-pierwsze 30m (kompletna instalacja) | odc.30m | 3.000 |
| 21. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa- nast. 30m (kompletna instalacja) | odc.30m | 0.504 |
| 22. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnianie | pkt.pob. | 5.000 |
| 23. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba krzyżowa i przeszkód w przepływie | pkt.pob. | 5.000 |
| 24. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - badanie tożsamości gazów | pkt.pob. | 5.000 |

INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY II PIĘTRO

| lp. | OPIS | JEDN.MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 10mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 367.000 |
| 2. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 12mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 173.5000 |
| 3. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 15mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 108.000 |
| 4. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 18mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 68.000 |
| 5. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 22mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 14.000 |
| 6. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 10mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 24.000 |
| 7. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 12.000 |
| 8. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 9.000 |
| 9. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 8.000 |
| 10. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 22mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 4.000 |
| 11. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 10mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 142.000 |
| 12. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 12mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 68.000 |
| 13. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 15mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 46.000 |
| 14. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 18mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 28.000 |
| 15. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 22mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 11.000 |
| 16. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 10mm | szt. | 376.000 |
| 17. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 12mm | szt. | 182.000 |
| 18. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 15mm | szt. | 129.000 |
| 19. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 18mm | szt. | 85.000 |
| 20. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 22mm | szt. | 40.000 |
| 21. | Skrzynka zawowrowo-informacyjna SZKG-3 w instalacjach gazów medycznych | szt. | 5.000 |
| 22. | Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazów medycznych | kpl | 5.000 |
| 23. | Punkt poboru gazów medycznych | kpl | 9.000 |
| 24. | Ścienne tablice poboru gazów medycznych O2, AIR, VAC | kpl | 2.000 |
| 25. | Kolumny anestezjologiczne | kpl. | 6.000 |
| 26. | Uniwersalny zestaw przyłóżkowy instalacji elekryczno- gazowej - 1 stanowiskowy | kpl | 20.000 |
| 27. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa-pierwsze 30m | odc.30m | 15.000 |
| 28. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa- nast. 30m | odc.30m | 9.350 |
| 29. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przeduruchomienie | pkt.pob. | 123.000 |
| 30. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa-pierwsze 30m (kompletna instalacja) | odc.30m | 15.000 |
| 31. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa- nast. 30m (kompletna instalacja) | odc.30m | 9.350 |
| 32. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnianie | pkt.pob. | 123.000 |
| 33. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba krzyżowa i przeszkód w przepływie | pkt.pob. | 123.000 |
| 34. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - badanie tożsamości gazów | pkt.pob. | 123.000 |

INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY III PIĘTRO

| lp. | OPIS | JEDN.MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 10mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 393.000 |
| 2. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 12mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 229.500 |
| 3. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 15mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 124.000 |
| 4. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 18mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 72.000 |
| 5. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 Mpa o śr.zew. 22mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | m | 12.000 |
| 6. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 10mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 22.000 |
| 7. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 11.000 |
| 8. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 8.000 |
| 9. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 8.000 |
| 10. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 22mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych | szt. | 3.000 |
| 11. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 10mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 123.000 |
| 12. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 12mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 86.000 |
| 13. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 15mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 52.000 |
| 14. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 18mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 26.000 |
| 15. | Złączki miedziame gładkie o śr. Zew 22mm w instalacjach gazów medycznych- w obiekcie modernizowanym | szt. | 8.000 |
| 16. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 10mm | szt. | 332.000 |
| 17. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 12mm | szt. | 215.000 |
| 18. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 15mm | szt. | 138.000 |
| 19. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 18mm | szt. | 81.000 |
| 20. | Połączenia lutowane elementów instalcji gazów medycznych przy śr. rur 22mm | szt. | 31.000 |
| 21. | Skrzynka zawowrowo-informacyjna SZKG-3 w instalacjach gazów medycznych | szt. | 4.000 |
| 22. | Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazów medycznych | kpl | 4.000 |
| 23. | Ścienne tablice poboru gazów medycznych O2, AIR, VAC | kpl | 1.000 |
| 24. | Kolumny anestezjologiczne | kpl. | 2.00 |
| 25. | Uniwersalny zestaw przyłóżkowy instalacji elekryczno- gazowej - 1 stanowiskowy | kpl | 17.000 |
| 26. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa-pierwsze 30m | odc.30m | 12.000 |
| 27. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa- nast. 30m | odc.30m | 13.883 |
| 28. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przeduruchomienie | pkt.pob. | 75.000 |
| 29. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa-pierwsze 30m (kompletna instalacja) | odc.30m | 12.000 |
| 30. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 Mpa- nast. 30m (kompletna instalacja) | odc.30m | 13.883 |
| 31. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnianie | pkt.pob. | 75.000 |
| 32. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba krzyżowa i przeszkód w przepływie | pkt.pob. | 75.000 |
| 33. | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - badanie tożsamości gazów | pkt.pob. | 75.000 |