SPIS TREŚCI

1.	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

1.1.	Konstrukcja nawierzchni jezdni	5

1.2.	Konstrukcja nawierzchni chodników i wysp dzielących	6

2.	GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

2.1.	Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego	6

2.2.	Sposób posadowienia obiektu budowlanego	7

3.	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH	7

4.	ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO WARUNKÓW TERENU	7

4.1.	Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych, chodników i wysp dzielących	7

4.2.	Przebudowa kanalizacji deszczowej	8

4.3.	Oświetlenie hybrydowe	9

4.4.	Wytyczenie trasy	10

4.5.	Wytyczne realizacji	10

4.6.	Uwagi dot. wykonywania robót	12

4.7.	Oddziaływanie na środowisko	13

5.	ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO	14

6.	SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO	14

6.1.	Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych, chodników i wysp dzielących	14

6.2.	Kanalizacja deszczowa	15

6.3.	Oświetlenie hybrydowe	15

7.	ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH	16

7.1.	Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych, chodników i wysp dzielących	16

7.2.	Kanalizacja deszczowa	16

7.3.	Oświetlenie hybrydowe	17

8.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU	17

9.	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU	18

10.	DANE WYKAZUJĄCE, ŻE PRZYJĘTE W PROJEKCIE TECHNICZNYM ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I INSTALACYJNE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH	18

11.	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	19

12.	KOPIE UPRAWNIEŃ I ZaświAdczeŃ projektantA i SPRAWDZAJĄCEGO o przynależności do izby inżynierów budownictwa	20

13.	OPINIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ	32

14.	OPINIA GEOTECHNICZNA	33

15.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	48

15.1.	Rysunek nr 1.1 – Plan sytuacyjny – wariant 1	49

15.2.	Rysunek nr 1.2 – Plan sytuacyjny – wariant 2	50

15.3.	Rysunek nr 2.1 – Plan tyczenia, rzędne projektowane – pikiety	51

15.4.	Rysunek nr 2.1 – Rzędne projektowane – plan warstwicowy	52

15.5.	Rysunek nr 3 – Przekrój normalny	53

15.6.	Rysunek nr 4.1 – Projekt stałej organizacji ruchu – wariant 1	54

15.7.	Rysunek nr 4.2 – Projekt stałej organizacji ruchu – wariant 1	55

15.8.	Rysunek KD1 – Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej	56

15.9.	Rysunek KD2 – Schemat studni rewizyjnej	57

15.10.	Rysunek KD3 – Schemat studzienki ściekowej	58

15.11.	Rysunek KD4 – Schemat ułożenia rur w wykopie	59

15.12.	Rysunek KD5 – Schemat docieplenia rurociągu	60

15.13.	Rysunek OS1 – Schemat lampy hybrydowej	61

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Morągu wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istniejącego chodnika, budowy wyspy dzielącej parkingu oraz remontu istniejącej nawierzchni wjazdów i istniejącej nawierzchni parkingu”. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, na terenie Gminy Morąg, w mieście Morąg, przy ulicy Mickiewicza.

Całkowita powierzchnia przebudowy wyniesie ok. 1360 m2.

Inwestorem jest Gmina Morąg z siedzibą przy ul. 11 Listopada 9 14-300 Morąg.

Dokumentację projektową opracowuje firma Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 1B/10 w Olsztynie.

Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje:

- rozbiórkę istniejących nawierzchni, krawężników i obrzeży,

- zdjęcie humusy na części istniejącego trawnika,

- wymianę gruntów nienośnych,

- budowę odwodnienia – studni rewizyjnej, studzienek ściekowych z wpustami i przykanalików,

- ustawienie lamp oświetlenia hybrydowego,

- ustawienie nowych krawężników i obrzeży na ławach betonowych z oporem,

- wykonanie nowych projektowanych nawierzchni,

- przełożenie istniejących nawierzchni jezdni i chodników wraz z krawężnikami i obrzeżami przy granicach zakresu projektu,

- wykonanie elementów organizacji ruchu,

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

# ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

## Konstrukcja nawierzchni jezdni

- Kategoria obciążenia ruchem: KR2

- Grupa nośności podłoża: G1 po wymianie gruntów nienośnych

- Teren istniejącego parkingu będzie wymagał wymiany gruntu nienośnych do średniej głębokości 2,5m

W oparciu o ww. założenia i na podstawie wytycznych rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu WR-D-63-01 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg” została zaprojektowana następująca konstrukcja elementów odcinka ulicy w Morągu:

Jezdnia KR2 G1

- nawierzchnia z kostki betonowej – grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  – grub. 32 cm

- podłoże (wymiana gruntów nienośnych) o nośności min. 80MPa

Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi: 45 cm.

Głębokość przemarzania wynosi: hz=1,0 m

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu na odporność na wysadziny dla KR2 i G1: 0,45 x hz = 0,45 x 1,0 = 45 cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji wynosząca 45 cm jest równa wymaganej grubości konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu na odporność na wysadziny wynoszącej 45 cm.

Jako ograniczenie ww. nawierzchni zostały zaprojektowane betonowe krawężniki na ławach betonowych z oporem.

## Konstrukcja nawierzchni wjazdów

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej – grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa – 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  – grub. 32cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% – grub. 55cm

## Konstrukcja nawierzchni chodników i wysp dzielących

W oparciu o założenia punktu 1.1 i na podstawie wytycznych rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu WR-D-63-01 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg” została zaprojektowana następująca konstrukcja chodników i wysp dzielących:

Nawierzchnia chodników i wysp dzielących

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej – grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa – 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  – grub. 15cm

- ulepszone podłoże z mieszanki stabilizowanej cementem C0,4/0,5 – grub. 25cm

- w-wa żwiru lub pospółki pod wyspami – grub. 10cm

Jako ograniczenie ww. nawierzchni zostały zaprojektowane betonowe krawężniki i obrzeża na ławach betonowych z oporem.

# GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

## Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna została opracowana przez Firmę Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski i przedstawiona w załącznikach do projektu budowlanego.

Na podstawie wykonanych badań zostały przyjęte następujące parametry podłoża gruntowego.

- grupa nośności podłoża gruntowego (przyjęto warunki gruntowo-wodne proste)

- głębokość przemarzania gruntów 1,0m

## Sposób posadowienia obiektu budowlanego

Konstrukcja przebudowa parkingu w centrum miasta w Morągu zostanie posadowiona bezpośrednio, część parkingowa na wymienionym gruncie nienośnym, a konstrukcja chodników na wykorytowanym podłożu. Na powierzchni istniejącego parkingu zostanie dokonana wymiana gruntów nienośnych. Na podstawie opinii geotechnicznej założono nośność podłoża na pozostałym odcinku 25Mpa. Na całym zaprojektowanym odcinku zostało zaprojektowane wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 oraz właściwa konstrukcja nawierzchni poprzez wykonanie następujących warstw:

projektowana konstrukcja KR2 na istniejącej nawierzchni gruntowej o podłożu G1 (po wymianie):

- nawierzchnia z kostki betonowej – grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  – grub. 32 cm

- podłoże (wymiana gruntów nienośnych) o nośności min. 80MPa.

# ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

# ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO WARUNKÓW TERENU

## Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych, chodników i wysp dzielących

Przebudowa parkingu w centrum miasta w Morągu przebiega w wydzielonym i wyregulowanym terenie gminnym, a także po działce Powiatu Ostródzkiego – ul. Mickiewicza.

Przebieg drogi w planie wynika z następujących czynników:

- zapewnienia odpowiednich parametrów technicznych parkingu, jedni manewrowych i chodników,

- zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu,

- zapewnienie właściwego odwodnienia terenu.

Zaprojektowana przebudowa parkingu w centrum miasta w Morągu zapewnia lokalną obsługę komunikacyjną. Wyjazd i wyjazd z parkingu zostanie zapewniony poprzez ul. Mickiewicza w Morągu.

Zaprojektowana przebudowa parkingu w centrum miasta w Morągu została dopasowana do istniejącego terenu, do którego konieczność dowiązania zdeterminował spadki oraz lokalizację dodatkowych wpustów ulicznych.

Plan warstwicowy ukształtowanego terenu przedstawia się następująco:

## Przebudowa kanalizacji deszczowej

W zakresie projektu zostało zaprojektowane wykonanie:

- 1 studnia rewizyjna DN1500 z wpustem ulicznym,

- 2 studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi,

- ~22 mb przykanalików DN200.

Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejącego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w najniższym miejscu projektowanego parkingu.

Studnie rewizyjne i studzienki ściekowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zarządcy sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne deszczowe jako betonowe z prefabrykowanymi przejściami z tulejkami ochronnymi i osadnikiem o głębokości min. 0,5 m. Studnie pod wpustami deszczowymi wyposażono w osadniki min. 1,0m. Należy zastosować studnie betonowe z kręgów wibroprasowanych w systemie PERFECT. Studnie szczelne wg normy DIN 4034czl, produkowane są w oparciu o normę zharmonizowaną PN-EN1917:2004. Elementy wykonane z betonu klasy C40/50 siarczanoodpomego (HSR) o nasiąkliwości 5%, mrozoodporności FI 50 i stopniu wodoodpomości W10, łączonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poślizgowej. Podstawa studni to prefabrykowana dennica z kinetą monolityczną PERFECT, wykonana z betonu samozagęszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przyłączeniowymi. Beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty i jednorodny - również w dnie studni - osadniku. Minimalna grubość ścianki dennicy to 150 mm. Przejścia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonane są w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w ściankę dennicy, bądź gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu. Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 500, 750, 1000 mm.

Rurociągi

Zgodnie z warunkami technicznymi zarządcy sieci do budowy kanalizacji grawitacyjnej deszczowej należy zastosować rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock posiadające certyfikat GIG 42134700-132 dopuszczający do stosowania rury DN 160-400 mm.

Właściwości techniczne:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Materiał: PVC-U

Średnia gęstość: 1,4g/cm3

Współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,08 mm/m oC

Moduł elastyczności krótkotrwały: >3200N/mm2

Kolor: pomarańczowy

Szczelność na podciśnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca 15% i odchyleniu kątowym 4° zgodnie z normą PN-EN 1277

Szczelność na nadciśnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% odchyleniu kątowym 6° zgodnie z normą PN-EN 1277

Uszczelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kielichu rury (nierozłączne) w trakcie automatycznego procesu produkcyjnego. Uszczelka składa się z pierścienia stabilizującego PP oraz elastomeru TPE wg PN-EN 681-2

Kształtki: muszą odpowiadać wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852

## Oświetlenie hybrydowe

Stosownie do uzgodnienia z zarządcą drogi zaprojektowano lampy hybrydowe solarno-wiatrowe na duży obszar 60 [W] - w ilości 4 szt.

Właściwości techniczne:

Słup: wysokość 5,7 m, grubość ścianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie - ocynk, z wysięgnikiem 1,20 - 2,50 m, całkowita wysokość z panelami solarnymi i turbiną 8 m.

Źródło światła: oprawa soczewkowa rozpraszająca, barwa światła biała (5500K), moc oprawy 60W, 5400 lumenów, kąt rozproszenia wiązki światła 120 stopni, wodoszczelność IP67.

Panel fotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90 W

Akumulator: żelowy o pojemności 150Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni.

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany we wnęce słupowej.

Fundament: betonowy prefabrykowany B-l 20

Sposób włączania / wyłączania: czujnik zmierzchowy napięciowy.

Czas pracy lampy: do 16 godzin.

Czas autonomii: (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie) -13 dni.

Układ zasilania: 12V

## Wytyczenie trasy

Wykonawca robót powinien mieć zapewnioną stosowną obsługę geodezyjną. Po wytyczeniu trasy przed korytowaniem należy sprawdzić możliwość dowiązania się skrajnymi elementami korony zaprojektowanych elementów drogi do istniejącego terenu oraz wjazdów i niezmiennych elementów zagospodarowania przyległych posesji w sposób opisany w projekcie. W przypadku ewentualnych lokalnych deniwelacji nieujętych w projekcie należy dokonać stosownych korekt wysokościowych i odległościowych w zakresie normatywnych dopuszczalnych spadków, pochyleń i zbliżeń elementów sieci kanalizacji deszczowej, elementów zagospodarowania terenu oraz tolerancji ich wykonania. Przed zamówieniem elementów zaprojektowanej kanalizacji deszczowej i przystąpieniem do realizacji robót związanych z jej wykonaniem wszystkie prace geodezyjne oraz powyższe sprawdzenia i ewentualne korekty powinny zostać odebrane przez nadzór inwestorski.

## Wytyczne realizacji

Wykonawca robót powinien mieć zapewnioną stosowną obsługę geodezyjną.

Po wytyczeniu trasy projektowanej kanalizacji deszczowej przed zamówieniem jej elementów u producentów i korytowaniem należy:

- potwierdzić w terenie możliwość podłączenia się projektowanym kanałem deszczowym do założonego w projekcie odbiornika i sprawdzić zgodność rzędnych jego wylotu w terenie z założeniami w projekcie,

- potwierdzić w terenie możliwość podłączenia się projektowanym kanałem deszczowym do istniejącej studni kanalizacji deszczowej i sprawdzić zgodność rzędnych jej wlotów z założeniami w projekcie,

- potwierdzić w terenie możliwość podłączenia się projektowaną studnią do istniejącego kanału deszczowego i w wykopie kontrolnym sprawdzić zgodność rzędnej jej położenia z założeniami w projekcie,

- potwierdzić w terenie możliwość dowiązania się wpustami ulicznymi i pokrywami zaprojektowanych studni ściekowych do zaprojektowanych nawierzchni i elementów korony dróg oraz do istniejącego terenu, zjazdów i niezmiennych elementów zagospodarowania przyległych posesji,

- potwierdzić w terenie, że zostaną zapewnione zaprojektowane spadki i przykrycie ziemne kanałów deszczowych i przykanalików,

- starannie zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę podziemną i nadziemną przy zbliżeniach do niej wykonywanymi robotami zgodnie z wytycznymi, które powinien uzyskać od zarządców i właścicieli tej infrastruktury.

Powyższe potwierdzenie w terenie należy przeprowadzić także przed zamówieniem materiałów oraz gotowych elementów urządzeń kanalizacji deszczowej u ich producentów w celu złożenia prawidłowego zamówienia na te materiały i urządzenia. Wszystkie roboty należy prowadzić z największą ostrożnością zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie i przepisach dotyczących BHP, zwłaszcza przy zbliżeniach do istniejącego lub możliwego uzbrojenia podziemnego.

Trasy sieci wytyczyć geodezyjnie. Przy udziale inwestora wyznaczyć pas terenu przewidziany do trwałego zajęcia oraz ograniczonego korzystania na okres prowadzenia budowy. Przy prowadzeniu robót zachować szczególną ostrożność z uwagi na utrzymanie ruchu kołowego i pieszego przez zamieszkałą ludność. Sieci wykonywać odcinkami umożliwiającymi maksymalny dojazd do budynków. Ruch pieszy w poprzek wykopów, kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu lekkiego. Przed rozpoczęciem robót powiadomić użytkowników terenów i zarządców sieci uzbrojenia.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zaznajomić się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci i przyłączy uzbrojenia terenu takich jak sieci i przyłącza: kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, melioracyjne, punkty osnowy geodezyjnej i podobne, a zwłaszcza przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót rozbiórkowych, wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę.

Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich instytucji będących właścicielami lub zarządcami istniejącej infrastruktury potwierdzenie informacji przedstawionych w dokumentacji projektowej w zakresie jej rodzaju, parametrów i lokalizacji. Wykonawca powinien zapewnić właściwe oznaczenie i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Wykonawca powinien niezwłocznie naprawić wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku jego prac, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzić inne prace nakazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego związane z naprawą zaistniałych uszkodzeń i ich skutków. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw, właścicieli i zarządców wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących sieci, przyłączy i urządzeń uzbrojenia terenu, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania lub odtworzenia istniejącej infrastruktury instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Całość robót realizować zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Po zakończeniu robót, zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn. 17.05.1989 r. (Dz.U. nr 30 poz. 163), zrealizowane przedsięwzięcie  podlega inwentaryzacji i ewidencji. Wykonawcy są obowiązani:

- zapewnić wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

- zapewnić, aby pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, były wykonywane przed ich zasypaniem.

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym lub przewidywanym uzbrojeniem podziemnym wykop należy wykonywać ręcznie. Na pozostałych odcinkach występowania gruntów nośnych wykopy można wykonywać mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy zachować szczególną ostrożność. Ściany wykopu należy odpowiednio zabezpieczyć. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu technologicznego prowadzonych przez siebie wykopów w zależności od użytych umocnień systemowych lub grodzic. Projekt technologiczny prowadzenia i zabezpieczenia wykopów powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz powinien zostać zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury należy układać na podsypce piaskowe grub. 15cm. Podsypka powinna posiadać uziarnienie poniżej 20 mm. Warstwę ochronną zasypu ponad wierzch rury wykonać z gruntu drobno lub średnioziarnistego wg PN -74/B-2480. Grubość tej warstwy powinna wynosić 30cm. Materiał zasypu należy warstwami do uzyskania zmodyfikowanego wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0-0,95. Wskaźnik zagęszczenia Is powinien wynosić:

- górna warstwa do 20 cm poniżej rzędnej terenu ls=1,00,

- niżej leżące warstwy do głębokości 1,2m Is=0,97,

- warstwy poniżej 1,20m Is=0,95.

Wskaźnik zagęszczenia Is badać na podstawie PN-77/8931-12: Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, oraz PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. Zagęszczanie wibratorem bezpośrednio nad rurami jest dopuszczalne dopiero na warstwie ochronnej o grubości 25cm. W podłożu oraz w warstwie zasypowej do wys. 30cm powyżej wierzchu rury nie może być kamieni. Pod ulicami wykop zagęścić w całości do poziomu nawierzchni. Grunt nie nadający się do zasypki należy wymienić.

Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zadania (bardzo duża ilość uzbrojenia podziemnego) prace prowadzić z należytą ostrożnością. Każde napotkane urządzenie zgłosić nadzorowi, po uzyskaniu opinii Inwestora urządzenie zabezpieczyć lub zlikwidować. Wykopy próbne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia wykonywać ręcznie.

Uwagi i zalecenia:

- w zasięgu koron drzew wykop wykonać ręcznie bez uszkadzania systemu korzeniowego,

- przed przystąpieniem do robót uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego od Zarządcy drogi,

- uzgodnić sposób zabezpieczenia robót w pasie drogowym z Zarządcą drogi,

- w pobliżu uzbrojenia podziemnego i słupów uzbrojenia nadziemnego prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem zarządcy uzbrojenia,

- prace prowadzone przy zbliżeniach do kabli energetycznych uzgodnić w Zakładzie Energetycznym.

- przewody telekomunikacyjne, energetyczne w razie zbliżeń zabezpieczać rurami osłonowymi, pozostałe uzbrojenie zabezpieczać na czas prowadzenia robót (podwieszanie w specjalnej konstrukcji ).

- roboty prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia podziemnego.

W przypadku kolizji wysokościowej z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić zarządcę tego uzbrojenia i w uzgodnieniu przedstawicielem tego zarządcy dokonać niezbędnej korekty wysokościowej kolidujących sieci i przyłączeń.

## Uwagi dot. wykonywania robót

Wszystkie roboty ziemne w pobliżu możliwego uzbrojenia podziemnego oraz słupów uzbrojenia naziemnego należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Wszystkie wykopy i przejścia nad wykopami muszą być zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP. Realizacja prac powinna przebiegać etapowo tak, by możliwie ograniczyć uciążliwość przedsięwzięcia dla mieszkańców przyległych posesji. Wykonawca powinien wykonywać roboty połówkami dostępnego pasa drogowego tak, aby jak najbardziej umożliwić dojścia i dojazdy do przyległych posesji. W przypadku dojść pieszych do posesji powinny być zastosowane standardowe rozwiązania w postaci dojść gruntowych przy granicy posesji wzdłuż ogrodzeń, a w miejscach przekopów po typowych pomostach roboczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. nr 47 poz. 401) i które zostały przedstawione na zdjęciu poniżej.

Dodatkowo na etapie realizacji inwestycji zachowane zostaną inne rozwiązania w zakresie organizacji robót, przedstawione w decyzji środowiskowej, które mają na celu zniwelowanie uciążliwości tej części procesu inwestycyjnego, typu:

- hałas powodowany pracą maszyn zminimalizowany będzie poprzez stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych, posiadających aktualne atesty urządzeń i maszyn budowlanych oraz prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00 – 22.00), a urządzenia emitujące hałas, w miarę możliwości, nie powinny pracować równocześnie,

- zabezpieczenie składowanych substancji pylnych - ograniczenie oddziaływania związanego z emisją pyłów poprzez odpowiednie składowanie, magazynowanie oraz transport substancji pylnych w obrębie placu budowy; ponadto unikanie prowadzenia prac budowlanych w okresach silnych wiatrów, a także prowadzenie działań zapobiegających wtórnej emisji pyłu z transportu materiałów i odpadów oraz z dróg.

W przypadku konieczności zajęcia całego przekroju pasa drogowego wykonawca powinien opracować i uzgodnić stosowny projekt organizacji ruchu z informacją o objazdach, które nie powinny przekroczyć kilkuset metrów.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. Roboty budowlane drogowe oraz związane z budową i przebudową uzbrojenia podziemnego charakteryzują się występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich zatrudnionych pracowników. Ogólne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac można napotkać następujące elementy mogące być źródłem zagrożenia:

- instalacje podziemne takie jak:

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć energetyczna,

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy,

- prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych.

Aby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy:

- wykonać szkolenie na stanowisku pracy,

- wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy wykopach ziemnych, pracy w pobliżu sprzętu mechanicznego,

- omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, wskazać sposoby postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego,

- wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo należy sprawdzić:

- aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników,

- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń,

- atesty materiałów,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej.

Wszystkie roboty ziemne w pobliżu możliwego uzbrojenia podziemnego oraz słupów uzbrojenia naziemnego należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Wszystkie wykopy i przejścia nad wykopami muszą być zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

## Oddziaływanie na środowisko

Realizacja projektu pn.: „Przebudowa parkingu w centrum miasta w Morągu” zakres nie przekracza 1 km i inwestycja ta nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) i nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji nie wpłynie zasadniczo na krajobraz. Oddziaływanie inwestycji na etapie realizacji zadania będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i nie spowoduje istotnych zmian w środowisku. W tym okresie najbardziej uciążliwy dla mieszkańców będzie hałas oraz zanieczyszczenie powietrza spalinami i substancjami pylnymi. W czasie robót ziemnych środowisko gruntowe zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. Do realizacji inwestycji zostaną użyte nawierzchnie zapewniające w sposób kontrolowany odpływ wód opadowych i roztopowych w kierunku zaprojektowanych odwodnień. Jednocześnie nałożony zostanie obowiązek zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia tak, aby nie nastąpiła zmiana powierzchni ziemi. Odpady z rozebranych nawierzchni zostaną zagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacją.

Planowana inwestycja na etapie budowy spowoduje okresową zmianę warunków środowiskowych. Na tym etapie wzrośnie poziom zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi i pylnymi w stosunku do stanu istniejącego, zwiększy się również emisja hałasu, zniszczona zostanie na określonych powierzchniach struktura gleby, możliwe będzie również skażenie substancjami ropopochodnymi (racjonalne postępowanie wykonawcy powinno jednak wyeliminować tego rodzaju zagrożenie). Podjęcie działań zapobiegawczych pozwoli jednak na zmniejszenie negatywnego oddziaływania. Charakter oraz zakres prac przewidzianych w ramach planowanej inwestycji nie stwarza szczególnego zagrożenia.

- ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

W zakresie projektu pn.: „Przebudowa parkingu w centrum miasta w Morągu” zostały zaprojektowane krawężniki obniżone na przejściach pieszych oraz miejscach dowozu towaru do obiektów usługowych.

Ograniczenie nawierzchni jezdni zostało zaprojektowane krawężnikiem betonowym typowym 15x30cm, ustawionym na ławie betonowej z oporem wyniesionym 12 cm ponad nawierzchnię.

Zamkniecie chodników i ścieżki rowerowej zaprojektowano z obrzeży betonowych 8x30cm ustawionych na ławie betonowej z oporem.

- SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO

## Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych, chodników i wysp dzielących

W zakresie projektu pn.: „Przebudowa parkingu w centrum miasta w Morągu” zaprojektowana została budowa nowej nawierzchni miejsc postojowych, chodników i wysp dzielących. Wjazd i wyjazd z parkingu zostanie zapewniony poprzez zjazdy z ul. Mickiewicza w Morągu. Zaprojektowany parking w Morągu został dopasowany do istniejącego terenu, do którego konieczność dowiązania zdeterminował spadki oraz lokalizację dodatkowych wpustów ulicznych.

Studnia rewizyjna z wpustem ulicznym

| oznaczenie studni rewizyjnej | Rzędna terenu projektowanego | Rzędna dna kanału | średnica studni rewizyjnej |  | rodzaj studni | zagłębienie wylotu | głębokość osadnika | wysokość studni | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [mm] | [m] |  | [m] | [m] | [m] | [szt.] |
| D1 | 112,99 | 111,21 | 1500 | 1,5 | betonowa | 1,78 | 0,5 | 2,28 | 1 |

Podsumowanie:

- studnia rewizyjna DN1500 –  1 szt.

Uwaga:

Na studniach należy zastosować właz klasy D400.

Zestawienie studzienek ściekowych

| Włączenie do studni | oznaczenie studni wpustu | Rzędna terenu projektowanego | Rzędna dna rury | średnica studni |  | zagłębienie wylotu | głębokość osadnika | wysokość studni | wpust D400 rodzaj | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [mm] | [m] | [m] | [m] | [m] |  | [szt.] |
| D1 | W1 | 113,10 | 111,34 | 500 | 0,50 | 1,76 | 1,00 | 2,76 | uliczny | 1 |
| D1 | W2 | 113,41 | 111,51 | 500 | 0,50 | 1,90 | 1,00 | 2,90 | uliczny | 1 |

Podsumowanie:

- studzienka ściekowa DN500 –   2 szt.

Zestawienie odcinków przykanalików

| Odcinek |  | Długość | Średnica |  | Rzędna dna |  | zagłębienie wylotu |  | Spadek | Rodzaj rury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [mm] | [m] | [m] |  | [m] |  | [%] |  |
| W1 | D1 | 6,8 | 200 | 0,20 | 111,34 | 111,21 | 1,78 | 1,76 | 2,0% | PVC-U |
| W2 | D1 | 15,1 | 200 | 0,20 | 111,51 | 111,21 | 1,78 | 1,90 | 2,0% | PVC-U |

Podsumowanie:

- średnica DN200 – 21,9 m (rury PVC-U)

## Kanalizacja deszczowa

W zakresie projektu pn.: „Przebudowa parkingu w centrum miasta w Morągu ” zaprojektowana została przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej polegająca na wykonaniu:

- 1 studni rewizyjnej DN1500 z wpustem ulicznym,

- 2 studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi,

- ~22 mb przykanalików DN200.

Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej – studzienki ściekowej, która zostanie wymieniona na studnię rewizyjną z wpustem w celu podłączenia 2 dodatkowo zaprojektowanych studzienek ściekowych z wpustami.

## Oświetlenie hybrydowe

W zakresie projektu pn.: „Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu” zaprojektowane zostało świetlenie hybrydowe polegające na ustawieniu 4 lamp hybrydowych solarno-wiatrowych na duży obszar 60 [W].

- ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH

## Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych, chodników i wysp dzielących

Przebudowa parkingu w centrum miasta w Morągu nie powoduje zmian w dotychczasowym jego przebiegu i zagospodarowaniu. Parking i chodniki będą przebiegać po śladzie obecnie istniejących. W miejscu istniejącego parkingu powstaną wyspy kanalizujące i organizujące ruch na parkingu, a także parkowanie pojazdów, w tym także osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnia spełniać będzie wymagania nośności dla ruchu kategorii KR2.

Przyjęto następujące podstawowe parametry projektowe dla przebudowy parkingu w centrum miasta w Morągu:

- szerokość jezdni manewrowych: 4,0 – 5,0m

- szerokość stanowisk postojowych 2,5m x 5,0m i 3,6m x 5,0m

- szerokość chodnika 2,3m

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej

- nawierzchnia chodnika i wyspy dzielącej z kostki betonowej i betonowych płyt chodnikowych.

Zaprojektowany parkingu w centrum miasta w Morągu  został dopasowany do istniejącego terenu, do którego konieczność dowiązania zdeterminował spadki oraz lokalizację dodatkowych wpustów ulicznych.

## Kanalizacja deszczowa

W zakresie projektu pn.: „Przebudowa parkingu w centrum miasta w Morągu ” zaprojektowana została przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej polegająca na wykonaniu:

- 1 studni rewizyjnej DN1500 z wpustem ulicznym,

- 2 studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi,

- ~22 mb przykanalików DN200.

Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej – studzienki ściekowej, która zostanie wymieniona na studnię rewizyjną z wpustem w celu podłączenia 2 dodatkowo zaprojektowanych studzienek ściekowych z wpustami.

Studnie rewizyjne i studzienki ściekowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zarządcy sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne deszczowe jako betonowe z prefabrykowanymi przejściami z tulejkami ochronnymi i osadnikiem o głębokości min. 0,5 m. Studnie pod wpustami deszczowymi wyposażono w osadniki min. 1,0m. Należy zastosować studnie betonowe z kręgów wibroprasowanych w systemie PERFECT. Studnie szczelne wg normy DIN 4034czl, produkowane są w oparciu o normę zharmonizowaną PN-EN1917:2004. Elementy wykonane z betonu klasy C40/50 siarczanoodpomego (HSR) o nasiąkliwości 5%, mrozoodporności FI 50 i stopniu wodoodpomości W10, łączonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poślizgowej. Podstawa studni to prefabrykowana dennica z kinetą monolityczną PERFECT, wykonana z betonu samozagęszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przyłączeniowymi. Beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty i jednorodny - również w dnie studni - osadniku. Minimalna grubość ścianki dennicy to 150 mm. Przejścia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonane są w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w ściankę dennicy, bądź gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu. Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 500, 750, 1000 mm.

Rurociągi

Zgodnie z warunkami technicznymi zarządcy sieci do budowy kanalizacji grawitacyjnej deszczowej należy zastosować rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock posiadające certyfikat GIG 42134700-132 dopuszczający do stosowania rury DN 160-400 mm.

Właściwości techniczne:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Materiał: PVC-U

Średnia gęstość: 1,4g/cm3

Współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,08 mm/m oC

Moduł elastyczności krótkotrwały: >3200N/mm2

Kolor: pomarańczowy

Szczelność na podciśnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca 15% i odchyleniu kątowym 4° zgodnie z normą PN-EN 1277

Szczelność na nadciśnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% odchyleniu kątowym 6° zgodnie z normą PN-EN 1277

Uszczelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kielichu rury (nierozłączne) w trakcie automatycznego procesu produkcyjnego. Uszczelka składa się z pierścienia stabilizującego PP oraz elastomeru TPE wg PN-EN 681-2

Kształtki: muszą odpowiadać wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852

## Oświetlenie hybrydowe

W zakresie projektu pn.: „Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu” zaprojektowane zostało świetlenie hybrydowe polegające na ustawieniu 4 lamp hybrydowych solarno-wiatrowych na duży obszar 60 [W]. Właściwości techniczne:

Słup: wysokość 5,7 m, grubość ścianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie - ocynk, z wysięgnikiem 1,20 - 2,50 m, całkowita wysokość z panelami solarnymi i turbiną 8 m.

Źródło światła: oprawa soczewkowa rozpraszająca, barwa światła biała (5500K), moc oprawy 60W, 5400 lumenów, kąt rozproszenia wiązki światła 120 stopni, wodoszczelność IP67.

Panel fotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90 W

Akumulator: żelowy o pojemności 150Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni.

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany we wnęce słupowej.

Fundament: betonowy prefabrykowany B-l 20

Sposób włączania / wyłączania: czujnik zmierzchowy napięciowy.

Czas pracy lampy: do 16 godzin.

Czas autonomii: (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie) -13 dni.

Układ zasilania: 12V

- DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy

- DANE WYKAZUJĄCE, ŻE PRZYJĘTE W PROJEKCIE TECHNICZNYM ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I INSTALACYJNE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

Opracował:

mgr inż. Wojciech Demczyński

# OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Oświadczam, że zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3, art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2021r. poz. 2351 projekt budowlany techniczny został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

zespół projektowy

| PROJEKTANCI: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża: | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień i specjalność | Podpis |
| Projektant branży drogowej | mgr inż. Wojciech Demczyński | drogowa upr. bud. nr WAM/0005/PWOD/10 |  |
| Projektant branży sanitarnej | mgr inż. Agnieszka Demczyńska | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych upr. bud. nr WAM/0072/POOS/12 |  |
| SPRAWDZAJĄCY: |  |  |  |
| Branża: | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień i specjalność | Podpis |
| Sprawdzający branży drogowej | mgr inż. Mirosław Piotrowski | konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg upr. bud. nr 134/90/OL |  |
| Sprawdzający branży sanitarnej | mgr inż. Wojciech Demczyński | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12 |  |

# KOPIE UPRAWNIEŃ I ZaświAdczeŃ projektantA i SPRAWDZAJĄCEGO o przynależności do izby inżynierów budownictwa

# OPINIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

# OPINIA GEOTECHNICZNA

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## RYSUNEK NR 1.1 – PLAN SYTUACYJNY – WARIANT 1

## RYSUNEK NR 1.2 – PLAN SYTUACYJNY – WARIANT 2

## RYSUNEK NR 2.1 – PLAN TYCZENIA, RZĘDNE PROJEKTOWANE – PIKIETY

## RYSUNEK NR 2.1 – RZĘDNE PROJEKTOWANE – PLAN WARSTWICOWY

## RYSUNEK NR 3 – PRZEKRÓJ NORMALNY

## RYSUNEK NR 4.1 – PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – WARIANT 1

## RYSUNEK NR 4.2 – PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – WARIANT 1

## RYSUNEK KD1 – PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

## RYSUNEK KD2 – SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ

## RYSUNEK KD3 – SCHEMAT STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ

## RYSUNEK KD4 – SCHEMAT UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE

## RYSUNEK KD5 – SCHEMAT DOCIEPLENIA RUROCIĄGU

## RYSUNEK OS1 – SCHEMAT LAMPY HYBRYDOWEJ