FORMULARZ - OFERTOWY                                Załącznik nr 1

| # LP | # Wymagane minimalne parametry kapnografu - 5 sztuk | # wpisać: Tak/Nie | # Wpisać dane i parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
|  | # Producent |  |  |
|  | # Nazwa i typ |  |  |
|  | # Kraj pochodzenia |  |  |
|  | # Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie wcześniej niż 2023 |  |  |
| # 1 | # Możliwość pomiaru u osób dorosłych i dzieci |  |  |
| # 2 | # Pomiar EtCO2 ( końcowo-wydechowy CO2 ) w wydychanym powietrzu w zakresie od 0 do 99 mmHg, |  |  |
|  | # Pomiar RR częstości oddechu w zakresie od 5- 150 BPM |  |  |
| # 3 | # Pomiar w strumieniu głównym z możliwością zastosowania z dowolnym respiratorem, workiem resuscytacyjnym, rurką intubacyjną |  |  |
| # 4 | # Temperatura pracy: # Parametr punktowy: od # Od minus 5 o C do plus 40O C – 10 pkt. Od 0O C włącznie do 40o C – 0 pkt. # zgodnie z PN EN 1789 od minus 5⁰C, |  |  |
| # 5 | # Prezentacja zapisu na ekranie |  |  |
| # 6 | # Wyświetlane na ekranie - wszystkie n/w parametry: # -Wartość liczbowa ETCO2 # -Krzywą CO 2 - Kapnogram # -Częstość oddechów RR # -Wskaźnik stanu baterii |  |  |
| # 7 | # Zasilanie: z baterii alkaicznych |  |  |
| # 8 | # Czas pracy z baterii alkaicznych min.5 godz. |  |  |
| # 9 | # Waga z bateriami nie więcej niż 200g # Parametr punktowany: # 200 g – 0 pkt. # Poniżej 200g do 100 g włącznie – 5 pkt. # poniżej 100 g – 10 pkt. |  |  |
| # 10 | # Posiadający alarmy dźwiękowe i wizualne – # a) sygnalizacja przekroczenia zaprogramowanego zakresu wysokiego i niskiego poziomu ETCO2, # b) brak oddechu # c) zatkany adapter lub jego brak |  |  |
| # 11 | # Wyposażenie: # -baterie alkaiczne # -adaptery 1 x użytku 10 szt. |  |  |
| # 12 | # Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| # 13 | # Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 93/42/EWG |  |  |
| # 14 | # Folder z opisem parametrów urządzenia – |  |  |
| # 15 | # Okres gwarancji min. 24 miesiące. Karta gwarancyjna. |  |  |
| # 16 | # Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji : do 3 dni od zgłoszenia awarii telefonicznie, faxem lub pocztą e-mail. |  |  |
| # 17 | # Usunięcie awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od zgłoszenia |  |  |

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

…………………………podpis Wykonawcy