Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia

Modernizacja i uruchomienie ściany wizyjnej znajdującej się w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu.

2. Stan aktualny

Ściana wizyjna znajdująca się na stanowisku kierowania w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2 wymaga modernizacji. Ściana ta posiada stelaż, na którym jest zainstalowanych sześć ekranów. Zamawiający rekomenduje wcześniejszą wizję lokalną miejsca instalacji i dostępnej infrastruktury Zamawiającego.

3. Zakres prac

W ramach zamówienia Wykonawca:

- dostarczy niezbędne komponenty do modernizacji ściany wizyjnej.

- zmodernizuje istniejącą ścianę wizyjną wykorzystując do tego stelaż znajdujący się w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu

- podłączy do istniejącej sieci energetycznej oraz teleinformatycznej

- uruchomi kompletne rozwiązanie ściany wizyjnej

4. Ekran

- o wymiarach:

-wysokość w zakresie od 150cm do 170cm

-szerokość w zakresie od 300cm do 330cm

- zbudowany z pochodzących od tego samego producenta cyfrowych modułów LED o maksymalnym rozstawie pikseli 1,8 milimetra

- minimalna jasność 600 cd/m2

- kąt widzenia co najmniej 150° w poziomie oraz 140° w pionie

5. Komputer produkcyjny - serwer

Moc obliczeniowa komputera oraz jego podzespoły powinny być wystarczające, aby zapewnić płynne i bezprzerwowe działanie całego systemu.

6. Kontroler video i stacja prezentacji

Do ekranu ściany wizyjnej należy podłączyć dedykowany komputer prezentujący obraz na ścianie wizyjnej. Dopuszcza się zastosowanie sprzętowego kontrolera ściany wideo o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej:

- każdy z obrazów powinien mieć możliwość dowolnego rozmieszczania na powierzchni całego ekranu ściany graficznej, a także musi istnieć możliwość wyświetlenia w jego natywnej rozdzielczości, skalowania, zmniejszania i powiększania bez żadnego ograniczenia, aż do wielkości całego ekranu ściany graficznej, kontroler musi posiadać minimum dwa redundantne (nadmiarowe) zasilacze wymieniane w trybie hot-swap, dyski twarde (hot-swap) pracujące w układzie RAID

- użytkownik musi mieć możliwość pełnej kontroli nad przeglądaniem obrazów z podłączonych źródeł, rozmieszczania okien z widokiem obrazów oraz dowolnego ich skalowania.

- stacja prezentacji powinna umożliwiać odtwarzanie dźwięków z systemów monitoringu prezentowanych na ścianie świetlnej. Zamawiający nie dopuszcza głośników wbudowanych

- kontroler musi posiadać min. sześć wejść cyfrowych HDMI 4k/UHD umożliwiające podłączenie obrazu o rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli

- kontroler musi posiadać port Gigabit Ethernet

Do zarządzania układem obrazów na ścianie graficznej tzn. wyborem źródeł obrazów, zarządzaniem ich wielkościami oraz położeniem powinno służyć dedykowane oprogramowanie o minimalnych wymaganiach opisanych poniżej:

- oprogramowanie powinno posiadać możliwość uruchomienia na dowolnej stacji operatorskiej prostego narzędzia graficznego dla operatora, które pozwoli w prosty sposób na wybór podstawowych funkcji oprogramowania takich jak:

- tworzenie nowych układów obrazów,

- wyświetlanie układów obrazów na ścianie graficznej i stacjach operatorskich,

- umożliwi podgląd źródeł,

- oprogramowanie powinno umożliwiać sprawdzenia stanu pracy poszczególnych modułów tworzących ścianę graficzną, a w szczególności włączenia łub wyłączenia modułu lub całej ściany graficznej.

7. Szkolenie z obsługi

Po uruchomieniu przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi  dla min. dwóch osób, w terminie do 3 dni roboczych.