- Załącznik nr 1b opis przedmiotu zamówienia

- Opis Przedmiotu zamówienia – plac zabaw

| Lp. | Nazwa | Parametry min. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plac zabaw dla dzieci. | W skład zestawu placu zabaw powinny wchodzić: - wieże – min 6 szt. w tym 2 wieże z daszkami, - zjeżdżalnie – 2 szt. , - zjeżdżalnia rurowa – 1 szt. - pomost linowy – 2 szt. - wejście linowe pionowe – 1 szt. - wejście spinaczkowe – 1 szt. - przeplotnia linowa – 1 szt. - panel zegar – 1 szt. - panel labirynt – 1 szt. - panel O i X – 1 szt. Powierzchnia zabudowy max 9m x 9m Wysokość zestawu max 4,5 m Materiały: - konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. - słupy nośne o przekroju min. 60 mm, - barierki, panele i dachy wykonane z tworzywa kolorowego HDPE, - liny polipropylenowe średnicy min 16 mm z rdzeniem stalowym, - łączniki lin z tworzywa wysokoudarowego, - podłogi antypoślizgowe - ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej, - zjeżdżalnia rurowa wykonana z tworzywa Produkt musi być zgodny z PN-EN 1176. Elementy placu zabaw muszą być montowane na prefabrykowanych fundamentach, lub alternatywnie na stopach fundamentowych wykonywanych na miejscu. Wszystkie zamontowane urządzenia rekreacyjne i zestawy zabawowe muszą posiadać komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary i poszczególnych elementów mogą być zbliżone do podanych w specyfikacji. |  |