KOSZTORYS INWESTORSKI

Zamierzenie budowlane:	Remont odcinków drogi gminnej tj. ul. Sportowej 						w miejscowości Suchy Dąb.

Adres obiektu:	83-022 Suchy Dąb, ul. Sportowa

Nr działek / obręby:

obręb 0007 Suchy Dąb

działka nr 212/1

obręb 0001 Grabiny Zameczek

działka nr 348

Inwestor:	Gmina Suchy Dąb

ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

| LP | PROJEKTANCI | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | mgr inż. Łukasz Kitowski upr. nr POM/0292/POOD/11 specjalność - drogowa |  |

Kody CPV:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

34990000-3 Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy

34992300-0 Znaki uliczne

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

Stawka roboczogodziny : 28,00 zł

NARZUTY

- Koszty pośrednie [Kp] .......................................... 45,00 % R+S

- Zysk [Z] ................................................................. 10,00 % R+S+Kp(R+S)

- VAT [V] ................................................................ 23,00 % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

- Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 560 093,08 zł

- Podatek VAT : 128 821,41 zł

- Ogółem wartość kosztorysowa robót : 688 914,49 zł

- Słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście i 49/100 zł

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV					Sierpień  2023r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Parametry techniczne:

Droga gminna publiczna nr 174012 odcinek nr 1

- Klasa drogi – dojazdowa L1/1,

- Szerokość jezdni 4,5m

- Długość ok. 183mb,

- Przekrój szlakowy,

- Pochylenie poprzeczne dwustronne 2%,

- Konstrukcja z MMA,

- Odwodnienie do rowów drogowych.

Droga gminna publiczna nr 174012 odcinek nr 2

- Klasa drogi – dojazdowa D1/1,

- Szerokość jezdni 4,5m

- Długość ok. 597mb,

- Przekrój półuliczny,

- Pochylenie poprzeczne jednostronne 1-3%,

- Konstrukcja z MMA,

- Odwodnienie do rowów drogowych.

Droga gminna publiczna nr 174012 odcinek nr 3

- Klasa drogi – dojazdowa D1/1,

- Szerokość jezdni 4,5m

- Długość ok. 219mb,

- Przekrój półuliczny,

- Pochylenie poprzeczne jednostronne 1-3% oraz dwustronne 2%,

- Konstrukcja z MMA,

- Odwodnienie do rowów drogowych.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO – OBIEKT LINIOWY

Konstrukcje nawierzchni

| 1. Konstrukcja nakładki bitumicznej. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC11S KR3-4 | 4cm | Warstwa ścieralna |
| 2 | W-wa wyrównawcza: beton asfaltowy AC11W KR1-2 | 3cm | Warstwa wyrównawcza |
| 3 | Istniejąca konstrukcja - frezowania | - |  |

| 2. Konstrukcja z uzupełnioną podbudową. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC11S KR3-4 | 4cm | Warstwa ścieralna |
| 2 | W-wa wyrównawcza: beton asfaltowy AC11W KR1-2 | 5cm | Warstwa wyrównawcza |
| 3 | Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3 | 15cm | Podbudowa - uzupełnienie |
| 4 | Podbudowa pomocnicza: beton cementowy C3/4 <5MPa | 15cm | Podbudowa - uzupełnienie |

Na połączeniu z istniejącą jezdnią stosować siatkę wstępnie przesączoną asfaltem w całej objętości, nie dopuszcza się stosowania siatek pokrytych jedynie powłoką bitumiczną.

W zakresie obiektu mostowego zakłada się wymianę jedynie warstwy ścieralnej – bez naruszenia izolacji obiektu.

Konstrukcję nr 2 należy stosować w miejscach wskazanych na PZT, czyli w miejscu ugięcia nawierzchni bitumicznej (odc. 2 0+580) oraz w rejonie obiektu mostowego (rejon płyt przejściowych oraz poszerzenia skrzyżowania).

Projektowany układ sytuacyjny.

Opracowanie projektowe dotyczy remontu drogi gminnej – publicznej nr 174012G tj. ulicy Sportowej na długości ok 1km. Przyjęto szerokość jezdni zgodną ze stanem istniejącym równą 4,5m. Zakłada się jezdnię jednopasową dwukierunkową. Przyjęto kategorię ruchu KR1. Warstwę ścieralną stanowi beton asfaltowy AC11S KR3-4 gr. 4cm. Warstwę wyrównawczą stanowi AC11W KR1-2 gr. 3cm. Zakłada się wykonanie frezowania nawierzchni w całym zakresie.

Na odcinku nr 1 - przyjęto płytkie frezowanie celem uszorstnienia nawierzchni oraz dopasowania spadku poprzecznego. Maksymalne utrzymanie grubości warstw bitumicznych.

Na odcinku nr 2 - przyjęto frezowanie w zakresie 1-4cm z regulacją krawężników na zjazdach.

Na odcinku nr 3 - przyjęto frezowanie w zakresie 1-4cm ze zmianą światła krawężnika oraz odcinkowo utrzymanie istn. rzędnych krawężników (przy parkingu oraz przy placu) z pełnym frezowaniem 6-7cm.

Na istniejącą nawierzchnię po wykonaniu frezowania zostanie wykonana warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu gr. min 3cm.

Przyjęto minimalną grubość ułożonych warstw 7cm z odchyłką -10%.

Wzdłuż drogi gminnej zakłada się regulację z uzupełnieniem poboczy gruntowych.

W zakresie zjazdów oraz odcinkowo chodników przewidziano regulację krawężników betonowych oraz kostki betonowej celem dopasowania do nowej nawierzchni jezdni.

W zakresie, gdzie występuje krawężnik wysoki przewidziano zmniejszenie światła krawężnika do 6cm, aby ograniczyć zakres frezowania istniejącej nawierzchni drogowej. Zasadniczym celem prac konstrukcyjnych jest maksymalne utrzymanie miąższości występującej konstrukcji z MMA.

Na połączeniu z istniejącymi drogami bitumicznymi należy zastosować siatki przeciwspękaniowe poprzecznie na długości 1m (120kN/m powleczone wstępnie asfaltem).

Tereny zielone po stronie lewej oraz prawej dla odcinka nr 1 oraz prawej dla odcinka nr 2 i 3 należy przeprofilować, żeby umożliwić wodzie opadowej spływ do rowów drogowych i na tereny zielone.

Istniejąca nawierzchnia po frezowaniu oraz warstwa wyrównawcza podlega skropieniu emulsją asfaltową.