Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sielskiej w Wysogotowie. ETAP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału | m | 223.000 |  |  |
| 1.1.2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm | m | 127.000 |  |  |
| 1.1.3 | KNR AT-03 0104-03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 270.600 |  |  |
| 1.1.4 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 9 km - destrukt asfaltowy Krotność = 9 | m3 | 21.648 |  |  |
| 1.1.5 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm | m2 | 270.600 |  |  |
| 1.1.6 | KNR 2-01 0212-08 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - materiał z rozbiórki | m3 | 81.180 |  |  |
| 1.1.7 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odległość do 9 km Krotność = 9 | m3 | 81.180 |  |  |
| 1.1.8 | KNR 2-31 0804-03 0804-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm | m2 | 249.500 |  |  |
| 1.1.9 | KNR 2-01 0212-08 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - materiał z rozbiórki | m3 | 74.850 |  |  |
| 1.1.10 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odległość do 9 km Krotność = 9 | m3 | 74.850 |  |  |
| 1.2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR 2-01 0206-04 z.sz. 2.3.2. 9903 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 o ścianach pionowych szerokośći 1.20 m o zagłębieniu 3,0 m w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze. | m3 | 302.590 |  |  |
| 1.2.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - na odległość do 2 km Krotność = 2 | m3 | 302.590 |  |  |
| 1.2.3 | KNR 2-01 0301-02 z.sz. 2.3 9907 | Ręczne roboty ziemne na głebokość 2.20 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) Grunt mokry | m3 | 36.620 |  |  |
| 1.2.4 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 | m3 | 33.620 |  |  |
| 1.2.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów za pomocą igofiltrów | godz. | 36.000 |  |  |
| 1.2.6 | KNR 2-01 0322-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 2.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 534.940 |  |  |
| 1.2.7 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 7.000 |  |  |
| 1.2.8 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 7.000 |  |  |
| 1.2.9 | kalkulacja własna | Utylizacja gruntu | m3 | 336.210 |  |  |
| 1.2.10 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki | m3 | 41.500 |  |  |
| 1.2.11 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 41.500 |  |  |
| 1.2.12 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem | m3 | 168.840 |  |  |
| 1.2.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 168.840 |  |  |
| 1.2.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 168.840 |  |  |
| 1.2.15 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania zasypki wykopu | m3 | 125.840 |  |  |
| 1.2.16 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 125.840 |  |  |
| 1.2.17 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 125.840 |  |  |
| 1.3 |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |
| 1.3.1 | KNR-W 2-18 0408-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm SN 16 | m | 224.000 |  |  |
| 1.3.2 | KNR-W 2-18 0421-05 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - Trójnik 315/200 | szt | 5.000 |  |  |
| 1.3.3 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 16 | m | 20.200 |  |  |
| 1.3.4 | KNR-W 2-18 0513-05 | Studnie przelotowe, betonowe na rurociągu grawitacyjnym, beton C35/45, Fi 1200mm właz DN600 żeliwny z wyp. betonowym D400 h = 0,80 | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.3.5 | KNR-W 2-18 0513-05 | Studnie przelotowe, betonowe na rurociągu grawitacyjnym, beton C35/45, Fi 1200mm właz DN600 żeliwny z wyp. betonowym D400 h = 0,83 | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.3.6 | KNR-W 2-18 0513-05 | Studnie przelotowe, betonowe na rurociągu grawitacyjnym, beton C35/45, Fi 1200mm właz DN600 żeliwny z wyp. betonowym D400 h = 0,85 | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.3.7 | KNR-W 2-18 0513-05 | Studnie przelotowe, betonowe na rurociągu grawitacyjnym, beton C35/45, Fi 1200mm właz DN600 żeliwny z wyp. betonowym D400 h = 1,10 | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.3.8 | KNR-W 2-18 0513-05 | Studnie przelotowe, betonowe na rurociągu grawitacyjnym, beton C35/45, Fi 1200mm właz DN600 żeliwny z wyp. betonowym D400 h = 1,30 | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.3.9 | KNR-W 2-18 0524-03 | Studzienka betonowa o śr. 500 mm h= 1,28 m z wpustem żeliwnym przejazdowym typu ciężkiego | szt. | 2.000 |  |  |
| 1.3.10 | KNR-W 2-18 0524-03 | Studzienka betonowa o śr. 500 mm h= 1,33 m z wpustem żeliwnym przejazdowym typu ciężkiego | szt. | 4.000 |  |  |
| 1.3.11 | KNR-W 2-18 0524-03 | Studzienka betonowa o śr. 500 mm h= 1,58 m z wpustem żeliwnym przejazdowym typu ciężkiego | szt. | 2.000 |  |  |
| 1.3.12 | KNR-W 2-18 0524-03 | Studzienka betonowa o śr. 500 mm h= 1,78 m z wpustem żeliwnym przejazdowym typu ciężkiego | szt. | 2.000 |  |  |
| 1.3.13 | KNR 2-18 0804-04 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 315 mm | m | 224.000 |  |  |
| 1.3.14 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 20.200 |  |  |
| 1.3.15 | kalkulacja własna | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 315 | m | 224.000 |  |  |
| 1.3.16 | kalkulacja własna | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 20.200 |  |  |
| 1.3.17 | kalkulacja własna | Usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym | kpl. | 1.000 |  |  |
| 1.4 |  | Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 1.4.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 270.600 |  |  |
| 1.4.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 270.600 |  |  |
| 1.4.3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 270.600 |  |  |
| 1.4.4 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 270.600 |  |  |
| 1.4.5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 270.600 |  |  |
| 1.4.6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 422.000 |  |  |
| 1.4.7 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 422.000 |  |  |
| 1.4.8 | KNR 2-31 0204-05 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 422.000 |  |  |
| 1.4.9 | kalkulacja własna | Wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu | kpl | 1.000 |  |  |

SPIS DZIAŁÓW

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sielskiej w Wysogotowie. ETAP 1 |  |  |  |
| 1 | KANALIZACJA DESZCZOWA | 1.1.1 | 1.4.9 |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze | 1.1.1 | 1.1.10 |
| 1.2 | Roboty ziemne | 1.2.1 | 1.2.17 |
| 1.3 | Roboty instalacyjne | 1.3.1 | 1.3.17 |
| 1.4 | Roboty drogowe | 1.4.1 | 1.4.9 |