# Załącznik nr 1 do SWZ

# PAKIET NR 1                     Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl na 24 msc. | #### Producent Numer kat. #### Nazwa własna | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy bezcementowe i cementowe stawu biodrowego (wszystkie elementy kompatybilne, możliwe do wymiennego stosowania) |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1)TRZPIEŃ uniwersalny bezcementowy ( taki sam dla biodra prawego i lewego) Stożek 12/14. Offset 39- 50mm. Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt trzpienia płaski o przekroju prostokątnym. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Otwór w części bliższej umożliwiający ewentualną ekstrakcję trzpienia. Rozmiary: ( min. 9-11 rozmiarów) opcja trzpienia do bioder dysplastycznych ( 8 rozmiarów). W zestawie instrumentarium: narzędzie do ewentualnej ekstrakcji trzpienia | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 2)Trzpień krótki monoblock przynasadowy - Trzpień wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 8 rozmiarach i 6 długościach - Część szyjkowa modularna ze stożkiem 12/14 o 3 kątach szyjkowo-trzonowych. Dostępny w 8 rozmiarach . W zestawie instrumentarium : narzędzia do ewentualnej ekstrakcji trzpienia. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | # 3)Trzpień bezcementowy i cementowy : # Trzpienie bezcementowe krótkie mocowane przynasadowo wykonane z kutego stopu tytanu (Ti6Al4V) Trzpień w kształcie potrójnego stożka o długości od 119,50 do 141,50 mm z polerowaną końcówką w 12-u rozmiarach dla każdej z 3 wersji kąta szyjkowo- trzonowego (kąt CCD) 122° ,132° i 142° ,konus 12/14.Dodatkowo opcja trzpienia dysplastycznego w 11 rozmiarach. # Trzpienie cementowane -trzpienie cementowane krótkie mocowane przynasadowo, polerowane wykonane z kutego stopu kobaltowo-chromowego (CoCrMo).Trzpienie w kształcie potrójnego stożka o długości od 121,50 do 137,50 mm, w 5-ciu rozmiarach dla każdej z 3 wersji kąta szyjkowo- trzonowego (kąt CCD) 122° ,132° i 142°,konus 12/14, nakładany centralizer. | 15 5 |  |  |  |  |  |
|  | 4)Panewka bezcementowa typu press-fit Panewka ze stopu tytanu, powierzchnia zew. Napylona tytanem o porowatej strukturze, 3 otwory dla dodatkowej stabilizacji wkrętami, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary od 40 – 68 mm. Panewka pres fit o porowatości 50% z otworami na śruby lub bez( 3/5/7) w rozmiarze od 40 do70mm dla głowy od 22,2 do 40mm. # Śruby: Materiał: stop tytanowy Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 44mm co 4mm Do każdej panewki 2 śruby | 50 100 20 |  |  |  |  |  |
|  | # 5)Panewka bezcementowa wkręcana Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze. Rozmiary: Ø 44mm do 60 mm co 2 mm oraz 64 i 68 mm. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | # 6)Wkładka polietylenowa: # Kształt: symetryczna, asymetryczna lub posterior wall Materiał: wzmocniony polietylen odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm. Wkładka polietylenowa z witaminą E –standard, asymetryczna z okapem dla głów 22,2 do 36mm. Rozmiar od 44-70mm | 100 50 |  |  |  |  |  |
|  | 7)Wkładka ceramiczna Kształt: symetryczna, średnica wewnętrzna 32 i 36 mm, rozmiary 48-70 co 2 mm. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | # 8)Głowa metalowa # Ø 22,2 2 długości szyjki,28mm,32 mm,36mm o 5 długościach szyjki | 150 |  |  |  |  |  |
|  | # 9)Głowa ceramiczna # Ø 28, 32 i 36 mm w minimum 3 długościach szyjki. Głowa ceramiczna Ø 28, 32 i 36 mm w 4 długościach szyjki | 100 50 |  |  |  |  |  |
|  | 10)Panewka PE # Kształt: symetryczna, # Materiał: wzmocniony polietylen odporny na ścieranie; podwójny stalowy pierścień widoczny w rtg Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm. Ostrza do napędu chirurgicznego | 10 180 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: ….…zł		                                                          Wartość pakietu brutto:  …zł

Podpis i pieczęć