PROJEKT TECHNICZNY

| INWESTYCJA : | Remont drogi gminnej nr 102861 R w miejscowości Ulanów w km 0+000 do km 0+968 wraz z przebudową chodnika. |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI : | dz. nr ewid. 144, 46/3, 72, 246, 251 OBRĘB: Ulanów |
| INWESTOR : | Gmina i Miasto Ulanów |

zawartość  opracowania

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: | NR STRON |
| --- | --- |
| - STRONA TYTUŁOWA............................................................................................................... - OPIS TECHNICZNY…………………………………………………………………………………… - RYSUNKI TECHNICZNE...............……….................................................................................. | 1 3-6 8-11 |

| Zakres opracowania | Funkcja | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT TECHNICZNY | Początek formularza Dół formularza | mgr inż. Artur Tomczyk | PDK/0097/POOD/12 | Lipiec 2023 |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny

- Plan sytuacyjny      skala 1: 1000

- Przekroje normalno – konstrukcyjne    skala 1: 50

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

## OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej nr 102861 R w miejscowości Ulanów w km 0+000 do km 0+968 wraz z przebudową chodnika.

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Umowa

  - Kopie map ewidencyjnej,

  - Wizja i pomiary w terenie,

  - Obowiązujące przepisy i normy,

  - Rozporządzenie MtiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

- LOKALIZACJA:

Ciąg drogi  objęty niniejszym opracowaniem położony jest na terenie miasta Ulanów, Powiat Niżański. Przedmiotowy odcinek drogi łączy  się z drogą wojewódzką nr 858 oraz drogami gminnymi ul. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Henryka Dąbrowskiego, ul. Głowackiego, ul. Św. Barbary i ul. Rynek

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Projektowany remont  drogi  gminnej  na działkach nr ewid 144, 46/3, 72, 246, 251  jako droga klasy D ( dojazdowa ) stanowi ważny szlak komunikacyjny w układzie Gminy Ulanów . Przebiega przez teren zabudowany. Jezdnia posiada obecnie konstrukcję o nawierzchni  bitumicznej , jej szerokość w km od 0+000 do km 0+968 w stanie istniejącym wynosi 5,00 m po obu stronach jest chodnik z kostki brukowej o zmiennej szerokości.

Stan techniczny nawierzchni określony wg czterostopniowej klasyfikacji SOSN, ma podstawie inwentaryzacji i wizualnej oceny uszkodzeń, odnosi ją do klasy D – stan zły, tj. nawierzchnia z uszkodzeniami wymagająca zaplanowania pilnych zabiegów remontowo – modernizacyjnych. Droga obecnie obciążona jest ruchem o natężeniu KR-1 i stanowi funkcję drogi dojazdowej (klasa D).

- STAN PROJEKTOWANY:

Dane wyjściowe:

- Liczba osi obliczeniowych 100 kN na dobę na obliczeniowy pas ruchu                          z prognozowanego SDR w połowie okresu eksploatacji przebudowanej drogi:

L = 11 osi 100 kN / dobę, (KR1),

- Roczny wzrost ruchu: p = 5 %,

- Podbudowa nawierzchni: istniejąca nawierzchnia bitumiczna

- Prędkość projektowa 40 km / h

- Obliczeniowy okres eksploatacji drogi po wykonaniu wzmocnienia: 10 lat,

  - Parametry geometryczne:

Planuje się  remont  drogi gminnej w miejscowości Ulanów w km 0+000 – 0+968 dopasowując parametry drogi do istniejących parametrów geometrycznych raz poszerzenie chodnika do szerokości 2 m na odcinku 279 m. ul. Sandomierska.

Projektowane parametry geometryczne:

- nawierzchnia jezdni o szerokości 5m o przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartości 2 % .

- ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie),

  - Parametry konstrukcyjne:

Projektuje się remont  przy zachowaniu następujących parametrów konstrukcyjnych:

- jezdnia

- w-wa wyrównawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej 3,0 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S gr. 4 cm

- chodnik

- kostka 6 cm z Holland bezfazowa na podsypce cementowo piaskowej o szerokości 2 m. Dopuszcza się lokalne zawężenie chodnika do 1,0 m zgodnie z  § 29 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20/

- podbudowa betonowa 2,5MPa gr. 15 cm

Projektowana remont nie spowoduje zmian parametrów drogi, zwiększy się nośność drogi

Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie związania międzywarstwowego dla poszczególnych warstw jako obligatoryjne.

4.3  Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni jezdni jak w stanie istniejącym, poprzez spadki podłużne i poprzeczne .

- ROBOTY ZIEMNE:

Na projektowanym do  remontu  ciągu drogowym nie występują roboty ziemne .

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

Projektowana remont ciągu drogi gminnej nie spowoduje emisji zanieczyszczeń, wibracji, hałasu, nie wytwarza odpadów i nie ma wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie wywołuje negatywnego wpływu na środowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.

W efekcie projektowanego remontu  ulegną zmniejszeniu negatywne skutki oddziaływania ruchu drogowego. Poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych zwiększy się płynność ruchu, a co za tym idzie zmniejszą się ilości emitowanych spalin. Zmniejszeniu ulegną również wibracje, drgania i hałas.

- URZĄDZENIA OBCE:

Na projektowanym  ciągu drogi gminnej występują kolizje z urządzeniami obcymi takimi jak studzienki kanalizacyjne i sieci wodociągowej. Studzienki kanalizacyjne wraz z zasuwy odcinające sieci wodociągowej przewidziane są do wymiany w uzgodnieniu z ZUK Ulanów.

- DANE INFORMACYJNE:

  - Tereny na których projektuje się remont znajduje się w strefie zabytków i podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - Nie występują wpływy eksploatacji górniczej. Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników sąsiednich.

# ZAŁĄCZNIK: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Strona tytułowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym Kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyżowania, uzbrojenie terenu (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna, telekomunikacyjna).

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywający się po drodze gminnej

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla wielobranżowych inwestycji drogowych rodzaje zagrożeń wynikające min. z wykonywania robót ziemnych,  Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne).

Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.