Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja  budynku Domu Studenckiego „ESKULAP” w Poznaniu , 60 – 356 Poznań, ul. Przybyszewskiego  39 .

# EFEKT EKOLOGICZNY 4

## OCHRONA POWIETRZA

- Charakterystyka kotłowni.

|  | Przed termomodernizacją | Po termomodernizacji |
| --- | --- | --- |
| Typ kotłów | Węzeł cieplny zasilany ze zdala czynnej kotłowni węglowej ( 3 do 12 MW ) | Węzeł cieplny zasilany ze zdala czynnej kotłowni węglowej ( 3 – 12 MW ) oraz bateria 125 m2 kolektorów słonecznych |
| Moc kotłów [kW] | moc węzła- część wodna 990,00 kW | moc węzła - część wodna 567,00 kW oraz bateria 125 m2 kolektorów słonecznych |
| Sprawność cieplna (%) | 65 % (sprawność węzła i systemu przesyłu) | 61 % (sprawność węzła i systemu przesyłu) |
| Czas pracy kotłów (h/rok) | 5 440 | 5 440 |
| Rodzaj rusztu: stały, mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny |
| Rodzaj palników (dla gazu): pionowy, poziomy | - | - |
| Rodzaj ciągu: naturalny, sztuczny | - | - |
| Sprawność instalacji odpylającej– n (%) | - | - |
| Rodzaj paliwa* | węgiel kamienny | węgiel kamienny |
| Zawartość Se w paliwie (%) | 1% | 1% |
| Zawartość popiołu Ai w paliwie (%) | 12% | 12% |
| Zawartość części palnych w pyle– k (%) | 25% | 25% |
| Wartość opałowa kJ/kg | 22 700 | 22 700 |
| Roczne zużycie paliwa stałe- w Mg/rok gaz- w mln m3/rok olej- w m3/rok | 423,918 Mg/rok | 268,834 Mg/rok |

- Obliczanie wielkości emisji przed i po termomodernizacji:

| Rodzaj zanieczyszczenia | Wielkość emisji w kg/rok |  | Redukcja emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przed modernizacją | Po modernizacji | 2 – 3 (kg/rok) | 4 : 2 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dwutlenek siarki | 6 783 | 4 301 | 2 481 | 36,58% |
| Dwutlenek azotu (NOx) | 1 696 | 1 075 | 620 | 36,58% |
| Dwutlenek węgla | 890 228 | 564 551 | 325 676 | 36,58% |
| Tlenek węgla | 4 239 | 2 688 | 1 551 | 36,58% |
| Pył ogółem | 12 718 | 8 065 | 4 653 | 36,58% |

Uwaga: Obliczenia wielkości emisji przed i  po  modernizacji należy wykonać wg wzorów zawartych w materiałach informacyjnych – instruktażowych , seria 1/96 Ministerstwa Ochrony  środowiska. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1996.

W przypadku zastosowaniu innych rodzajów paliwa np.: drewna, słomy itp. lub wykorzystania pomiarów dopuszczalny jest indywidualny tok obliczeń pod warunkiem przedstawienia toku obliczeń wraz z przyjętymi wskaźnikami, decyzjami.

OPRACOWAŁ				                     KIEROWNIK JEDNOSTKI

Nr telefonu........................................				..........................................., dnia......................