Załącznik nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa macierzy dyskowej z wyposażeniem dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, znak sprawy WMiNI/PP-01/2022

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. |  | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane (wypełnia Wykonawca) w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ## 2 | 3 | 4 |
| 1. | Macierz dyskowa z wyposażeniem ilość 1 szt. |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.) …………………...…….. (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania ogólne | - Półka dyskowa kompatybilna z kontrolerem DDN AI400X jako druga w konfiguracji z aktualnie działającą półką DDN SS9012. Półka ma zostać podłączona do aktualnie działającego kontrolera 4 dedykowanymi kablami SAS i odpowiednio skonfigurowana. - Konfiguracja macierzy przed podłączeniem rozszerzenia: - 1. AI400X – 24 dyski NVMe - 2. SS9012 – 61 dysków używanych + 21 dysków nieużywanych + 1 dysk zapasowy - Konfiguracja po podłączeniu rozszerzenia: - 1. AI400X – 24 dyski NVMe - 2. SS9012 – 61 dysków używanych + 1 dysk zapasowy - 3. SS9012 – 61 dysków używanych + 1 dysk zapasowy | ............................. Należy podać |
|  |  | Nośniki pamięci | HDD klasy Enterprise, interfejs SAS 12Gb/s, z funkcją hot-plug: 41 sztuk zamontowane w półce 1 dysk zapasowy | ............................. Należy podać |
|  |  | - Kieszenie na dyski | Minimalna liczba kieszeni na dyski HDD - 90 szt | ............................. Należy podać |
|  |  | - Zasilanie | - Zasilacze skonfigurowane do redundancji + 4 kable zasilające | ............................. Należy podać |
|  |  | - Wentylatory | Hot-swap | ............................. Należy podać |
|  |  | - Okablowanie | - Kable światłowodowe SAS do podłączenia do kontrolera DDN AI400X – 4szt | ............................. Należy podać |
|  |  | - Obudowa – 1 szt | Rack o wysokości maksymalnej 4U | ............................. Należy podać |
|  |  | - Wsparcie techniczne | - min. 2 lata zdalnego wsparcia technicznego 7x24, wymiana uszkodzonych części przez klienta, wysyłka części NBD, - min. 2 lata aktualizacji oprogramowania wraz z oprogramowaniem firmowym wykonywane przez zespół wsparcia DDN, - wymiana materiałów eksploatacyjnych (baterii). | ............................. Należy podać |
|  |  | - Serwis | Serwis sprzętu NBD (następny dzień roboczy) on-site (w siedzibie klienta). | ............................. Należy podać |

.......................................								               …………………………………………………………….…

(miejscowość, data)

kwalifikowany elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy