Załącznik nr 1A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA AMBULANSU TYPU C – 1 sztuka

Marka ……………………………………………………….………… (uzupełnić)

model …………………………………………………………….…… (uzupełnić)

typ oferowanego ambulansu: ……………………………..………….. (uzupełnić)

Przedmiotem dostawy jest ambulans typu C 1 sztuka, fabrycznie nowy, nigdy nie rejestrowany, nieeksploatowany, z roku produkcji 2021 z minimum 2 letnią pełną gwarancją – bez limitu kilometrów oraz minimum 2 letnią gwarancją na zabudowę medyczną. Zamawiający wymaga, by oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym spełniał wymagania aktualnych norm PN EN 1789 (ambulans typu C) i PN EN 1865 - w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania - oraz dodatkowe wymagania określone przez Zamawiającego w poniższej tabeli.

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. NADWOZIE |  |  |  |  |
|  | Ambulans typu „furgon” lub „kontener” podwyższony do 4,1 t dopuszczalnej masy całkowitej. | TAK |  |  |
|  | Samochód nie może posiadać rejestratora czasu pracy typu tachograf oraz żadnych ograniczeń wiązanych z prędkością oraz ilością przejechanych kilometrów. |  |  |  |
|  | Przystosowany do przewozu min 4 osób ( z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach (podać). | TAK |  |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m (podać). | TAK |  |  |
|  | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m (podać). | TAK |  |  |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m (podać). | TAK |  |  |
|  | Drzwi tylne o wysokości min. 1,80 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 260º z systemem blokowania przy otwarciu | TAK |  |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi, parametr punktowany: z fabrycznym systemem domykania. | TAK/parametr punktowany |  |  |
|  | Lakier nadwozia w kolorze żółtym zgodny z normą oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2018r . | TAK |  |  |
|  | Autoalarm | TAK |  |  |
|  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze | TAK |  |  |
|  | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. Okno boczne drzwi przesuwnych z możliwością przesuwania szyby. | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10 l, min. 2 rezerwowych małych butli tlenowych, trzech kasków, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Miejsca mocowania dla 2 rezerwowych małych butli tlenowych, sposób ich mocowania do uzgodnienia ( po podpisaniu umowy ). Miejsce mocowania deski ortopedycznej musi umożliwiać mocowanie każdego modelu deski, parametr punktowany: z fabrycznym systemem domykania. | TAK/parametr punktowany |  |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z autoalarmem, sterowany pilotem. | TAK |  |  |
| II. SILNIK |  |  |  |  |
|  | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL | TAK |  |  |
|  | Moc silnika: minimum 132 kW, moment obrotowy minimum 420 Nm | TAK |  |  |
|  | Zasilany olejem napędowym | TAK |  |  |
|  | Spełniający wymogi normy emisji czystości spalin EURO 6/VI | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V) | TAK |  |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna min. 6 biegowa zsynchronizowana | TAK/parametr punktowany |  |  |
|  | Napęd na koła przednie lub tylne. | TAK |  |  |
|  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) | TAK |  |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |  |  |  |
|  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), | TAK |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  |
|  | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |  |
|  | Elektroniczny system podziału siły hamowania. | TAK |  |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej. | TAK |  |  |
|  | System wspomagania nagłego hamowania z funkcją pulsowania świateł stopu (lub świateł awaryjnych) w przypadku nagłego hamowania;. | TAK |  |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył). | TAK |  |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |
|  | Ze wspomaganiem. | TAK |  |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach – przód-tył, góra-dół. | TAK |  |  |
|  | Asystent bocznego wiatru | TAK |  |  |
| VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK |  |  |
|  | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym. | TAK |  |  |
|  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego, umożliwiający ogrzanie silnika a także przedziału medycznego przed rozruchem silnika z możliwością ustawienia temperatury i termostatem – podać markę i model. | TAK |  |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego zapewniająca możliwość co najmniej 20 krotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju samochodu | TAK |  |  |
|  | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. | TAK |  |  |
|  | Szyber dach - podać markę, model, wymiary lub Szyber dach pełniący jednocześnie funkcję wyjścia ewakuacyjnego o wymiarach min. 800 mm x 500 mm - podać markę i model, wymiary. | TAK/parametr punktowany |  |  |
|  | Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V AC | TAK |  |  |
| VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
|  | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. W kabinie kierowcy wskaźnik naładowania każdego akumulatora. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne 230 V z min 3 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu do sieci 230V. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). | TAK |  |  |
|  | Min. 5 gniazd 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych w standardzie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki. | TAK |  |  |
|  | Wzmocniony alternator gwarantujący obsługę wszystkich odbiorników jednocześnie wraz ze skutecznym ładowaniem obydwu akumulatorów | TAK |  |  |
| IX. SYGNALIZACJA ŚWOETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
|  | W przedniej części dachu pojazdu belka zespolona sygnalizacyjna świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS” lub zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS”, sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. . W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem . Oświetlenie ostrzegawcze typu Led – niebieskie – zamontowane w lusterkach, błotnikach przednich oraz kracie wlotu powietrza , błotnikach tylnych oraz słupkach. | TAK/parametr punktowany |  |  |
|  | W tylnej części pojazdu zintegrowane z nadwoziem, połączone w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED, sygnalizacja świetlna wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę, lub belka zespolona niebieska sygnalizacyjna świetlna typu LED. | TAK/parametr punktowany |  |  |
|  | Dźwiękowa: elektryczna, modulowana o mocy nie mniejszej niż 100 W z możliwością przełączania rodzaju modulacji za pomocą klaksonu. | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja pneumatyczna przeznaczona do ciągłej pracy ,działająca niezależnie od sygnalizacji podstawowej. Zamawiający Zamawiający wymaga, aby sprężarka była zamontowana w miejscu umożliwiającym jej właściwe chłodzenie | TAK |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy- z sygnalizacją załączenia. | TAK |  |  |
|  | Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, lampy typu LED | TAK |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne typu LED, po min. dwa z tyłu, lewej i prawej strony, do oświetlenia miejsca akcji. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-20 km/h. Włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | TAK |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. z późniejszymi zmianami z dnia 10.05.2018 r a) pas odblaskowy z folii mikropryzmatycznej typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas odblaskowy z foli mikropryzmatycznej typu 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu c) pas odblaskowy z folii mikropryzmatycznej 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. ,.a") | TAK |  |  |
|  | Napis lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. z późniejszymi zmianami z dnia 10.05.2018 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne | TAK |  |  |
|  | Napis "AMBULANS" barwy czerwonej z tyłu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. z późniejszymi zmianami z dnia 10.05.2018 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne | TAK |  |  |
|  | Wzór graficzny systemu "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50cm; -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. z późniejszymi zmianami z dnia 10.05.2018 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie w kolorze czerwonym z foli mikropryzmatycznej typ 3 Zespołu Ratownictwa Medycznego po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych „ P lub S numer Zamawiający poda po podpisaniu umowy” litera P/S w kole o średnicy co najmniej 40 cm, litera P/S i cyfry z prawej strony koła o wysokości ½ średnicy koła, oznaczenie również na dachu bez koła P/S....` -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. z późniejszymi zmianami z dnia 10.05.2018 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. | TAK |  |  |
|  | Na drzwiach bocznych kabiny kierowcy logo Szpitala którego wzór Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy. | TAK |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy cofania. | TAK |  |  |
|  | Przednie światła przeciwmgielne. | TAK |  |  |
| X. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  |  |
|  | Zamontowany radiotelefon cyfrowy typu DM4601 lub równoważny zaprogramowany dla ZRM rejon Ostrów Wielkopolski. | TAK |  |  |
|  | Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s | TAK |  |  |
|  | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radiotelefonu. | TAK |  |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowana ładowarka oraz radiotelefon nasobny typu Motorola DP4801 lub równoważny zaprogramowany dla ZRM rejon Ostrów Wielkopolski. | TAK |  |  |
|  | Instalacja z min. dwoma głośnikami umożliwiająca podłączenie radioodbiornika | TAK |  |  |
| XI. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie rozproszone typu LED w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 profesjonalnych lamp. | TAK |  |  |
|  | Lampa LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi z zabezpieczeniem wyłączającym ją po 10-15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przedziału medycznego | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie punktowe LED – z regulacją kąta ,punkty świetlne nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. | TAK |  |  |
|  | Bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym. | TAK |  |  |
| XII. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MADYCZNEGO |  |  |  |  |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |  |
|  | Ściany boczne, sufit i podłoga pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące. | TAK |  |  |
|  | Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego. | TAK |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit w kolorze białym | TAK |  |  |
|  | Na prawej ścianie min 1 fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). - Fotel wraz z systemem przesuwu przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań” | TAK |  |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy w zakresie 360 stopni tj. umożliwiający jazdę tyłem lub przodem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami. Fotel z systemem przesuwu. - Fotel wraz z systemem przesuwu przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań” | TAK |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (minimalna wysokość przejścia 1800 mm oraz szerokość minimum 400 mm – podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789, nie dotyczy w przypadku zaoferowania ambulansu typu kontener | TAK |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, podgrzewacz płynów infuzyjnych Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki (min. 2 szt. Pojemników) i z szufladami (min. 2 szt.) - kosz na śmieci zamontowany w szufladzie otwieranej/zamykanej stopą - uchwyt mocujący min. 2 szt. Pudełek na rękawiczki jednorazowe. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych. | TAK |  |  |
|  | Lodówka – pojemnik termoizolacyjny w zabudowie utrzymujący temperaturę o ok. 20 stopni niższą niż w przedziale medycznym | TAK |  |  |
|  | Reduktory typu AGA (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy). | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych. | TAK |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: na ścianie lewej min. 2 gniazda typu AGA, Sufitowe gniazdo typu AGA | TAK |  |  |
|  | Podstawa pod nosze-laweta : umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu i na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min, 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta . | TAK |  |  |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  |  |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min. 28-38 st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku.). Pojemność zapewniająca możliwość przechowywania co najmniej 6 szt. flakonów o pojemności 500 ml każdy. | TAK |  |  |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |  |
|  | Min. 3 uchwyty na kroplówki mocowane w suficie | TAK |  |  |
|  | Szyny do mocowania sprzętu medycznego na lewej ścianie – Modura min 30 cm | TAK |  |  |
| XIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU-WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb. | TAK |  |  |
|  | Zestaw naprawczy do kół | TAK |  |  |
|  | 2 butle tlenowe 10 l z reduktorami | TAK |  |  |
|  | Dozownik tlenu z nawilżaczem | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |  |
|  | Kosz na śmieci w przedziale medycznym | TAK |  |  |
|  | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie pasy w pojeździe typu bezwładnościowego o trzech punktach kotwiczenia. | TAK |  |  |
|  | Kabina kierowcy min. dwuosobowa | TAK |  |  |
|  | Min. czołowa i boczna poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. | TAK |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania – kabina kierowcy sterujący oświetleniem zewnętrznym oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową Montaż dodatkowych włączników sterujących sygnalizacją świetlno-dźwiękową – po uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK |  |  |
|  | Komplet opon zimowych z felgami stalowymi lub ze stopów lekkich oraz letnich z felgami stalowymi lub ze stopów lekkich, pełnowymiarowe koło zapasowe. Samochód zastanie dostarczony na oponach letnich z felgami stalowymi lub ze stopów lekkich. | TAK |  |  |
|  | Czujniki parkowania tył | TAK |  |  |
|  | Czujniki ciśnienia powietrza w kołach będące fabrycznym wyposażeniem samochodu | TAK |  |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min. 70 l | TAK |  |  |
|  | Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy z anteną dachową | TAK |  |  |
|  | Światła przednie pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) w technologii LED | TAK |  |  |
|  | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) | parametr punktowany |  |  |
|  | Ambulans przystosowany do montażu systemu SWD: - dwie anteny dachowe zakończone wtykami w miejscach montażu modułu GPS oraz stacji dokującej - instalacja elektryczna (zasilanie) modułu, stacji dokującej - kabel typu USB pomiędzy stacją dokującą a drukarką - gniazdo 12V DC oraz podstawę pod drukarkę na ścianie działowej lub w jej okolicy - uchwyt do drukarki - uchwyt do stacji dokującej - stacja dokująca do posiadanego przez Zamawiającego tabletu Dura Book R11AH | TAK |  |  |
|  | Kolorowa kamera cofania | TAK |  |  |
|  | Przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy LED z możliwością ładowania w kabinie kierowcy, ładowarka zamocowana na stałe w kabinie kierowcy. | TAK |  |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK |  |  |
|  | W kabinie kierowcy system nawigacji satelitarnej z min. 5” kolorowym wyświetlaczem | TAK |  |  |
|  | Moduł pozycjonowania pojazdu GPS skonfigurowany i zgodny ze standardem SWD PRM, kartę sim dostarczy Zamawiający. | TAK |  |  |
| XIV. POJAZD MA BYĆ WYPOSAŻONY W NASTĘPUJĄCY SPRZĘT MEDYCZNY (spełniający wymogi normy PN EN 1789:2008 i PN EN 1865:2002) |  |  |  |  |
|  | SSAK (podać markę i model, załączyć folder) | TAK |  |  |
|  | akumulatorowo-sieciowy | TAK |  |  |
|  | z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim, | TAK |  |  |
|  | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu, i sieci 230V | TAK |  |  |
|  | słój o pojemności min. 1 l | TAK |  |  |
|  | filtr antybakteryjny | TAK |  |  |
|  | zawór antyprzelewowy, | TAK |  |  |
|  | płynna regulacja siły ssania w zakresie do min. 800mBar (80kPa) | TAK |  |  |
|  | przepływ min 30 l/min., | TAK |  |  |
|  | wskaźnik stanu naładowania akumulatora, | TAK |  |  |
|  | czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 30 minut, | TAK |  |  |
|  | uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu. (podać markę i model załączyć folder) | TAK |  |  |
|  | waga poniżej 5 kg; | TAK |  |  |
|  | NOSZE GŁÓWNE podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; | TAK |  |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni; | TAK |  |  |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | TAK |  |  |
|  | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem | TAK |  |  |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |  |
|  | ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |  |
|  | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |  |
|  | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy | TAK |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |  |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |  |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |  |
|  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK |  |  |
|  | regulację wysokości w min sześciu poziomach; | TAK |  |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); | TAK |  |  |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy 120- 180mm lub min. 200 mm, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (podać średnicę kółek w mm); | TAK/parametr punktowany |  |  |
|  | możliwość prowadzenia noszy bokiem przez 1 osobę z dowolnej strony transportera | TAK |  |  |
|  | min. dwa kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |  |
|  | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789; | TAK |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK |  |  |
|  | waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg); | TAK |  |  |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane - graficzne elementy związane z ich obsługą | TAK |  |  |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |  |
|  | KRZESŁO KARDIOLOGICZNE TRANSPORTOWE SKŁADANE podać markę i model, załączyć folder. | TAK |  |  |
|  | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących | TAK |  |  |
|  | wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego min. 2 obrotowe i min. 2 wyposażone w hamulce | TAK |  |  |
|  | wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości | TAK |  |  |
|  | wyposażone w składane tylne rączki transportowe | TAK |  |  |
|  | wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu | TAK |  |  |
|  | siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, odpornego na dezynfekcję, szybkodemontowalne | TAK |  |  |
|  | wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie | TAK |  |  |
|  | waga max 10 kg | TAK |  |  |
|  | dopuszczalne obciążenie minimalne powyżej 150 kg | TAK |  |  |
|  | POMPA INFUZYJNA WRAZ Z UCHWYTEM MOCUJĄCYM podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |  |
|  | Jednostrzykawkowa , przeznaczona do precyzyjnego dozowania leków i płynów infuzyjnych | TAK |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe z instalacji 230V i 12 V w ambulansie ,w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do zasilania , czas pracy z akumulatora min. 15 h przy przepływie 5ml/h , automatyczne rozpoznawanie strzykawki , funkcja bolus umożliwiająca szybkie i wielokrotne podawanie pacjentowi dawki uderzeniowej o precyzyjnie ustawionej objętości w dowolnie wybranym momencie infuzji w trybie ręcznym i automatycznym , programowany próg ciśnienia okluzji | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji , historia infuzji wraz z biblioteką leków, strzykawka montowana od czoła pompy, rama pompy nie może wysuwać się poza obudowę pompy , dźwiękowe i optyczne sygnalizowanie sytuacji wymagających interwencji personelu | TAK |  |  |
|  | Duży i czytelny wyświetlacz, waga do 3 kg | TAK |  |  |
|  | Jeden podwójny uchwyt do bezpiecznego montażu i transportu pompy w ambulansie posiadający funkcje zasilania pompy i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu. Uchwyt przebadany w teście zderzeniowym | TAK |  |  |
|  | W komplecie: 1 sztuka pompy infuzyjnej, 1 sztuka stacji dokującej z miejscem na dwie pompy | TAK |  |  |
|  | Deska ortopedyczna dla dorosłych z unieruchomieniem głowy oraz min. 3 pasami – podać markę i model | TAK |  |  |
|  | Nośność min. 150 kg | TAK |  |  |
|  | Defibrylator Podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne/akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |  |
|  | średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | TAK |  |  |
|  | możliwość ładowania akumulatorow z AC 220 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |  |
|  | urządzenie przenośne | TAK |  |  |
|  | ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK |  |  |
|  | ilość kanałów ekg: min. 12 | TAK |  |  |
|  | interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu ekg | TAK |  |  |
|  | Min. 8 poziomów wzmocnienia EKG | TAK |  |  |
|  | zakres pomiaru min. 50 -100% | TAK |  |  |
|  | czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
|  | zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | TAK |  |  |
|  | tryb ręczny i automatyczny | TAK |  |  |
|  | metoda pomiaru : oscylometryczna | TAK |  |  |
|  | Mankiet dla dorosłych – 1 szt.i dla dzieci – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | łyżki defibrylatora dla dorosłych i nakładki pediatryczne dla dzieci | TAK |  |  |
|  | elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. | TAK |  |  |
|  | defibrylacja ręczna | TAK |  |  |
|  | defibrylacja półautomatyczna AED | TAK |  |  |
|  | dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
|  | kardiowersja | TAK |  |  |
|  | tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  |  |
|  | zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. | TAK |  |  |
|  | Kolorowy LCD TFT | TAK |  |  |
|  | Funkcja „sun view” – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK |  |  |
|  | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK |  |  |
|  | alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK |  |  |
|  | szerokość papieru min. 90 mm | TAK |  |  |
|  | ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | TAK |  |  |
|  | prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | TAK |  |  |
|  | możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |  |
|  | możliwość transmitowania badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do pracowni hemodynamicznych w posiadanym przez Zamawiającego systemie Lifenet | TAK |  |  |
|  | Możliwość monitorowania SpO2 (w zestawie czujnik dla dorosłych i dzieci), pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego | TAK |  |  |
|  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK |  |  |
|  | Test defibrylatora wykonywany na zasilaniu prądem stałym i na zasilaniu za pomocą akumulatorów | TAK |  |  |
|  | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | TAK |  |  |
|  | Torba na akcesoria i uchwyt mocujący defibrylator na ścianie ambulansu | TAK |  |  |
|  | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | TAK |  |  |
|  | Respirator transportowy – podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |  |
|  | * tryb wentylacji kontrolowanej IPPV * tryb wentylacji wspomaganej SIMV * wentylacja 100% tlenem * mix tlenowy * płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych w zakresie 20 – 60 mbar * niezależna regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5-40 oddechów/min * niezależna regulacja objętości oddechowej w zakresie 3-20 l/min. * zawór pacjenta z miejscem na zastawkę PEEP regulowaną w zakresie 0-20 cmH2O * optyczne i dźwiękowe alarmy bezpieczeństwa: niskiego i wysokiego ciśnienia wentylacji; niskiego ciśnienia w układzie zasilania; rozładowania baterii | TAK |  |  |
|  | * regulacja przepływu tlenu w zakresie od 0-15 l/min * możliwość podłączenia maski do tlenoterapii lub wąsów tlenowych * funkcja płynnego przełączania źródła zasilania tlenem (butla wewnętrzna/instalacja centralna) | TAK |  |  |
|  | * zestaw przenośny w postaci metalowej, posiadającej od wewnętrznej strony miejsce na butlę tlenową i reduktor, a od zewnętrznej miejsce na respirator, moduł inhalacji i akcesoria Zestaw posiada uchwyty do powieszenia na ramie noszy lub łóżka, oraz uchwyt stacjonarny do powieszenia na ścianie. Komplet posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 | TAK |  |  |
|  | komplet stanowi: – respirator – moduł inhalacji – rama transportowa – butla tlenowa o poj. 2 l – reduktor z manometrem – przewód pacjenta przystosowany do sterylizacji w autoklawie – zawór pacjent aprzystosowany do sterylizacji w autoklawie – maska nr 5 - przewód ciśnieniowy - zastawka PEEP - płyta ścienna | TAK |  |  |
| XV. WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | ### Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 rok (pojazd bazowy, sprzęt oraz całe wyposażenie). | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy realizowana w najbliższym autoryzowanym serwisie | TAK |  |  |
|  | gwarancja 24 lub 36 miesięcy na zabudowę i sprzęt medyczny realizowana w siedzibie zamawiającego. | TAK/Parametr punktowany |  |  |
|  | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO | TAK |  |  |
|  | Serwis zabudowy medycznej (wraz z okresowymi przeglądami) oraz sprzętu medycznego realizowany w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Reakcja serwisu na awarię zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego max 48 godzin, czas naprawy max 7 dni | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. | TAK |  |  |
|  | Aktualne świadectwo homologacji pojazdu bazowego (kompletnego) – PODAĆ DATĘ WYDANIA I NUMER, | TAK |  |  |
|  | Aktualne świadectwo homologacji zaoferowanego ambulansu (pojazdu skompletowanego) – PODAĆ DATĘ WYDANIA I NUMER | TAK |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu ambulans z pełnym zbiornikiem paliwa, kompletem kluczyków, gotowy do eksploatacji z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu jako specjalny ambulans typu C, zarejestrowany i ubezpieczony na okres niezbędny do dotarcia do siedziby Zamawiającego oraz instrukcjami obsługi samochodu bazowego i zabudowy medycznej w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej wraz z książkami przeglądów serwisowych. Zamawiający dopuszcza dowóz przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na lawecie, wówczas nie wymaga rejestracji i ubezpieczenia oraz pełnego zbiornika paliwa, samochód będzie zatankowany powyżej stanu rezerwy. | TAK |  |  |
|  | Ambulans nowy, nigdy nie rejestrowany, nieeksploatowany, nigdy nie naprawiany blacharsko, lakierniczo ani w żadnym innym zakresie, bez przebiegu. Dopuszcza się przebieg tzw. techniczny w celu przeparkowania jednak nie większy niż 20 km | TAK |  |  |
|  | Zamawiający dokona płatności za przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od daty dostarczenia poprawnie wypełnionej faktury. Podpisany przez obydwie strony protokół zdawczo-odbiorczy warunkuje wystawienie FV. | TAK |  |  |
|  | Ambulans oraz wyposażenie medyczne muszą spełniać wszystkie aktualne normy obowiązujące na terenie Polski dla ambulansu typu C | TAK |  |  |
|  | Aktualne zaświadczenie o zwolnieniu z opłaty akcyzowej dla zamawianego ambulansu przekazać przed dostawą. W okresie do 2 miesięcy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument zwalniający z opłaty akcyzowej wydany przez właściwy Urząd Celny który zawierał będzie niezbędne dane identyfikacyjne ambulansu | TAK |  |  |

PARAMETRY PUNKTOWANE

|  | Gwarancja na zabudowę i sprzęt medyczny 36 miesięcy | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szyber dach pełniący jednocześnie funkcję wyjścia ewakuacyjnego o wymiarach min. 800 mm x 500 mm | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Elektryczne wspomaganie domykania drzwi prawych i lewych przesuwnych montowane na etapie produkcji samochodu bazowego. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna-hydrokinetyczna min. 7 stopniowa z możliwością manualnej redukcji biegów | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość przesuwu fotela u wezgłowia noszy w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy . | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Średnica kółek transportera noszy ≥ 200 mm | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | W przedniej części dachu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna ypu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS”, sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. W tylnej części pojazdu zintegrowane z nadwoziem, połączone w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED, sygnalizacja świetlna wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę, | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

* wypełnia Wykonawca

Oświadczam, że  wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia zostały wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010  r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. 2020 poz. 186 ze zm.)