Numer postępowania :  ZP.271.1.8.2022	                                                   Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

KOSZTORYS OFERTOWY

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowę drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78,                      0+983,1 - 8+487,8, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248"

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: Wiązownica - Radawa, Wiązownica - Piwoda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze droga Wiązownica – Radawa – Wola Mołodycka |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym |  | km | (827,78 + 7504,7 + 2545,0) / 1000 = 10,877 |  |  |  |
| 2 d.1 | KNNR1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm |  | m2 | 26 244,00 |  |  |  |
| 3 d.1 | KNNR1 0102-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni |  | ha | 1,60 |  |  |  |
| 4 d.1 | KNNR1 0104-04 | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.l-II o normalnej wilgotności |  | szt. | 14,00 |  |  |  |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze droga Wiązownica - Radawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNNR1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - pobocza, rowy, poszerzenie |  | m3 | 18 566,93 |  |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.3 | KNNR4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu |  | szt. | 20,00 |  |  |  |
| 7 d.3 | KNNR4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki |  | m | 8,0*20 = 160,00 |  |  |  |
| Razem dział: Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Elementy ulic |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.4 | KNNR6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 980,00 |  |  |  |
| 9 d.4 | KNNR1 0512-02 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi typu krata o wym. 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 80,00 |  |  |  |
| Razem dział: Elementy ulic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Frezowanie nawierzchni |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.5 | KNR AT-03 0102-01 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej (odcinkowo) o gr. do 4 cm z wbudowaniem materiału na miejscu w pobocza - materiał z frezowania Inwestora |  | m2 | 21 000,00 |  |  |  |
| Razem dział: Frezowanie nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.6 | KNNR6 0109-02 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 30 cm pielęgnowane piaskiem i wodą, ZAMIENNA stabilizacja Rm=2,5 MPa ; warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa |  | m2 | 19 458,40 |  |  |  |
| 12 d.6 | KNNR6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 20-63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 19 458,40 |  |  |  |
| 13 d.6 | KNNR6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych |  | m2 | 19 458,40 |  |  |  |
| 14 d.6 | KNNR6 0110-01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16P o grubości po zagęszczeniu 4 cm dla ruchu KR3 |  | m2 | 19 458,40 |  |  |  |
| 15 d.6 | KNNR6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |  | m2 | 67 000,00 |  |  |  |
| 16 d.6 | KNR9-11 0101-01 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym - ZAMIENNA geosiatka 50/50 kN wzmocnienie na poszerzeniu nawierzchni bitumicznej drogi, pasy szer. 1,0m wraz ze skropieniem emulsją asfaltową |  | m2 | 21 673,00 |  |  |  |
| 17 d.6 | KNNR6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, asfaltową AC 16W mechaniczne dla ruchu KR3 |  | t | 8 810,00 |  |  |  |
| Razem dział: Podbudowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.7 | KNNR6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) |  | m2 | 67 102,00 |  |  |  |
| 19 d.7 | KNNR6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) |  | m2 | 67 000,00 |  |  |  |
| Razem dział: Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.8 | KNNR6 1301-06 | Wzmocnienie poboczy przy użyciu materiału z frezowania i mieszanki 0/63 mm, oraz grubości 15 cm |  | m2 | 21 673,00 |  |  |  |
| 21 d.8 | KNNR1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. |  | m2 | 23 840,00 |  |  |  |
| Razem dział: Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Roboty przygotowawcze droga Wiązownica – Piwoda – Olchowa |  |  |  |  |  |
| 22 d.9 | KNNR1 0113-01 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 3 027,60 |  |  |  |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Roboty ziemne |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.10 | KNNR1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - pobocza, rowy, poszerzenie. |  | m3 | 1 009,20 |  |  |  |
| 24 d.10 | KNNR1 0512-01 | Rozebranie umocnienia skarp z płyt ażurowych typu mała krata na podsypce piaskowej (ażury wykorzystać do umocnienia wylotów przepustów) |  | m2 | 800,00 |  |  |  |
|  |  | Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.11 | KNNR6 0802-03 | Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm - nawierzchnia – 1180,0*5,0 = 5900,0 m2 - na zjazdach – 5,0*2,0*14 = 140,0 m2 Materiał z frezowania do wbudowania w pobocza. |  | m2 | 6 040,00 |  |  |  |
| Razem dział: Podbudowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.12 | KNNR6 0807-02 | Rozebranie i ponowne ułożenie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na ławie z pospółki (ścieki z rozbiórki) |  | m | 376,00 |  |  |  |
| 27 d.12 | KNNR4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki |  | m | 8,0*9 + 2,0 * 9 = 90,00 |  |  |  |
| 28 d.12 | KNNR1 0202-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. II! z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi |  | m3 | 392,16 |  |  |  |
| 29 d.12 | KNNR10 0101-04 | Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat. na głębokość 1.0 -1.1 m. Rurociąg NPCW o śr. 15 cm w geowłókninie (0,3*1,0) |  | m | 700,00 |  |  |  |
| 30 d.12 | KNNR4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 1,50m, grunt kat. III |  | stud. | 9,00 |  |  |  |
| 31 d.12 | KNNR4 1308-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm |  | m | 104,00 |  |  |  |
| 32d.12 | KNNR4 1308-06 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm |  | m | 200,00 |  |  |  |
| 33 d.12 | KNNR4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, gł. 1,30 m. |  | szt. | 18,00 |  |  |  |
| Razem dział: Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Elementy ulic |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.9 | KNNR6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 1 800,00 |  |  |  |
| Razem dział: Elementy ulic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.14 | KNNR6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - na zjazdach |  | m3 | 14,00 |  |  |  |
| 36 d.14 | KNNR6 0109-02 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 40 cm pielęgnowane piaskiem i wodą, ZAMIENNA stabilizacja Rm=2,5 MPa ; warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa |  | m2 | 8 073,60 |  |  |  |
| 37 d.14 | KNNR6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 20-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 7 947,50 |  |  |  |
| 38 d.14 | KNNR6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |  | m2 | 7 700,00 |  |  |  |
| 39 d.14 | KNNR6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych |  | m2 | 7 700,00 |  |  |  |
| Razem dział: Podbudowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |
| 40 d.15 | KNNR6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) |  | m2 | 7 895,20 |  |  |  |
| 41 d.15 | KNNR6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) |  | m2 | 7 700,00 |  |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.16 | KNNR6 1301-06 | Wzmocnienie poboczy przy użyciu materiału z frezowania i mieszanki 0/63 mm, oraz grubości 15 cm |  | m2 | 1 261,00 |  |  |  |
| Razem dział: Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (netto) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT wg stawki …....%: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |

miejscowość, data						                          podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.