Zał. Nr 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA SPRZĘTU

Sprzęt należy wykonać i ukompletować wg przedstawionych rysunków, opisów (zawartych w ogólnych warunkach wykonania oraz opisach szczegółowych), wymiarów i przykładowych wzorów. Wysokość mebli liczona łącznie ze ślizgaczami.

Dostawa sprzętu obejmuje rozładunek na rampę i wniesienie do magazynu 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – do 13.00.

Termin realizacji:  80 dni od podpisania umowy.

Do wykonania sprzętu należy zastosować płytę meblową laminowaną dwustronnie w kolorze dąb jasny oraz wiśnia zgodnie z opisem przedstawionym poniżej.  
Wzory wybarwienia płyty meblowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Elementy konstrukcyjne, półki i cokoły wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm, a blaty biurek i stolików oraz stołów z płyty o gr. 25 mm. Stoły w całości wykonane
z płyty o gr. 25 mm.

Dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki: min. 25 kg.

| Parametr | Płyta o grubości 18 mm | Płyta o grubości 25 mm |
| --- | --- | --- |
| Gęstość | 650 kg/m3 | 640 kg/m3 |
| wytrzymałość na zginanie | 11 N/mm2 | 10,5 N/mm2 |

Słoje płyty meblowej wykonane wzdłuż dłuższej krawędzi płyty.

Wszystkie obrzeża oklejone doklejką PCV o gr. 2 mm, w tym także wszystkie obrzeża półek oraz obrzeża dolnych krawędzi, do których mocowany jest ślizgacz meblowy. Obrzeża doklejki zaokrąglone i wypolerowane.

Wszystkie otwory na okablowanie należy wykończyć specjalnymi zaślepkami (przelotkami) w kolorze zastosowanej płyty meblowej.

W stolikach i biurkach pod komputer należy zastosować po dwa uchwyty do kabli zamontowane pod blatem za wysuwaną półką pod klawiaturę.

Przykładowy wzór uchwytu:

Elementy konstrukcyjne z płyt wiórowych łączone za pomocą wklejanych kołków drewnianych 8x35 mm w odległości między kołkami 100 mm, odległość od krawędzi max. 50 mm.

Tylna ściana w regałach, szafkach i szafach wykonana z płyty MDF w kolorze zastosowanej płyty lub białym o gr. min. 3 mm lub HDF o gr. 3 mm. Nie dopuszcza się widocznych połączeń płyty od wewnątrz. Tylna ściana mocowana do korpusu                                   w wykonanych gniazdach i mocowana zszywkami na całym obwodzie przylegania min. co 80 mm.

Szafy, szafki i regały sadzone na cokole:

Wewnątrz mebli półki osadzone na podpórkach metalowych z regulacją wysokości na całej wysokości co 50 mm.

Drzwi szaf mocowane na 3 zawiasach, a pozostałe drzwi na 2 zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych samodomykających o < 110° 0 35 mm, z cichym domykiem.

Przykładowy zawias puszkowy, samodomykający:

Do każdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe odbojniki, aby podczas zamykania nie uderzały o korpus.

Drzwi szaf ubraniowych zamykane zamkiem baskwilowym z wkładką patentową, pozostałe drzwi zamykane zamkiem patentowym.

Meble 2 drzwiowe zaopatrzone w listwy przymykowe.

Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposażone w uchwyt (chromowany-mat), mocowany 
w dwóch punktach o rozstawie 128 mm, według wzoru Zamawiającego. Rozmieszczenie uchwytów:

- przy wszystkich meblach - 40 mm od krawędzi drzwi

- przy szufladach - symetrycznie

- przy szafach i regałach - zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w opisach poszczególnych mebli.

Przykładowy wzór uchwytu:

Wszystkie szuflady z pełnym wysuwem, osadzone na metalowych prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) wg przedstawionego wzoru:

Wszystkie prowadnice ze stoperem zapobiegającym samoczynnemu wysuwaniu oraz zaczepem umożliwiającym szybki demontaż.

W stolikach pod komputer wysuwana półka pod klawiaturę osadzona na prowadnicach metalowych łożyskowych (kulkowych) z regulacją wysokości półki i poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki.

Prowadnice należy zabezpieczyć od przodu po obu stronach osłonami z tworzywa oraz stoperem zapobiegającym samoczynne wysuwanie.

Do każdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe żelki, aby podczas zamykania nie uderzały o korpus.

### Meble osadzone na ślizgaczach meblowych dwupunktowych o trzpieniach 8 mm. Nie dopuszcza się zastosowania ślizgaczy innego rodzaju.

Wzór ślizgacza meblowego:

Na czas transportu uchwyty i klucze od zamków przymocowane do wyrobu od wewnątrz.

Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem 
i uszkodzeniem.

### Krawędzie mebli na całej długości zabezpieczone kątownikami z tektury 35 x 35 x 3 mm.

### Wieńce górne szaf, komód i regałów oraz blaty stołów, stolików, szafek i biurek zabezpieczone na całej powierzchni i krawędziach nakładkami z tektury falistej.

Każdy wyrób w całości owinięty trzykrotnie folią stretch, przytrzymującą kątowniki
i nakładki oraz zabezpieczającą wyrób przed zabrudzeniem.

Do wykonania wyrobu zastosować materiały w I gatunku.

Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w całości złożone. Nie dopuszcza się montażu w magazynach Zamawiającego.

Wykonawca wraz z egzemplarzem wzorcowym przedstawi Zamawiającemu także ważne atesty/certyfikaty (nie starsze niż 5 lat) oraz po 2 wzory płyt.

Uwaga! Przedstawione atesty/certyfikaty Wykonawca przyporządkowuje osobno do każdego rodzaju sprzętu .

Każdy wyrób znakowany naklejką o wym.: 50x100 mm, zawierającą nazwę katalogową wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiającego WP... wpisany czcionką ok. 15 mm. (dodatkowa naklejka w meblach posiadających drzwi tj. regałach, szafach, komodach itd., od wewnątrz pod górnym zawiasem z prawej strony).

Przykładowy wzór naklejki:

Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r. 
w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON
z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzją nr 3/MON”.

Zamawiający wymaga co następuje:

Sprzedawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1;

Sprzedawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy, kod kreskowy zostanie umieszczony w miejscu określonym w załączniku Nr 1 na etykiecie jednostkowej wyrobu.

Stosowane etykiety i nadruki kodów kreskowych powinny spełniać wymagania zawarte w § 5 Decyzji Nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej grupy materiałowej.

W celu identyfikacji wyrobów, Sprzedawca wypełniona kartę wyrobu (część B, C, D                 w postaci elektronicznej dostarczy do Kupującego min. 10 dni przed dostarczeniem przedmiotu umowy.

Wzór Karty wyrobu określa Załącznik Nr 6  do Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r.

Dodatkowe informacje w zakresie IŻ GTIN SSCC dostępne są u organizatora systemu GS-1 w Polsce - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Na fakturach oprócz ilości i ceny dodatkowo należy umieścić dokładne wymiary sprzętu oraz nr katalogowy WP.

O terminie dostawy należy powiadomić telefonicznie  z trzydniowym wyprzedzeniem  odbiorcę sprzętu  i  RZI w Krakowie.

WYKAZ SPRZĘTU WRAZ Z SZCZEGÓŁOWYM OPISEM

1. Biurko pod komputer na metalowej podstawie WP1-18   dąb jasny                       70 szt.

2. Biurko pod komputer na metalowej podstawie WP1-18    wiśnia                                         50 szt.

- Biurko o wymiarach: 760x1400x700 mm (wys. x szer. x gł.), wykonany według opisu i szkicu Zamawiającego.

- Stelaż biurka wyposażony w:

- dwie metalowe nogi profilowane w kształcie „T”,  od spodu ślizgacze meblowe. Wewnątrz nogi  kanał kablowy osłonięty osłoną. Nogi połączone blendą z płyty meblowej o wysokości 400 mm, mocowaną 4 wkrętami pod blatem.

- całość stelaża malowana w kolorze aluminium.

- od spodu stopki do poziomowania i regulacji wysokości.

- Blat biurka wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 25 mm łączony ze stelażem za pomocą 4 wkrętów M6, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x17 mocowaną do blatu (po dwa na nogę stelaża).

- Pod blatem ruchoma półka pod klawiaturę z płyty o gr. 18 mm o szer. 800 mm, gł. 300 mm z poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki oraz z regulacją wysokości. Półka osadzona na prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) o wytrzymałości na obciążenie min. 30 kg. Prowadnice należy zabezpieczyć od przodu po obu stronach osłonami z tworzywa oraz stoperem zapobiegającym samoczynne wysuwanie

.

- Pod spodem blatu pośrodku przy blendzie mocowany uchwyt (drabinka) na przewody kablowe klawiatury i myszki o szerokości min. 600 m.

- W blacie wykonane 2 przelotki pod przewody do monitora po bokach przed blendą od strony użytkownika.

- Biurko wyposażone w:

- wózek pod stację PC metalowy w kolorze aluminium z profilowanej blachy metalowej z obrzeżem, o wym.: 100x210x480 mm (wys. x szer. x gł.) wyposażony w 4 kółka,

- kontener 3 - szufladowy o wym. 600x440x480 mm wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, blat o gr. 25 mm.

- - głębokość szuflady ok. 400 mm,

- - fronty szuflad wyposażone w uchwyty meblowe wg wzoru Zamawiającego,

- - górna szuflada wyposażona w przybornik z przegrodami na artykuły biurowe o wymiarach min. 330 x 230 mm

- - szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych, łożyskowych (kulkowych) o długości 400 mm i pełnym wysuwie, zamykane centralnym zamkiem meblowym,

- - kontener od dołu osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych, z tworzywa w obudowie metalowej, mocowanych za pomocą 4 wkrętów. Kółka min. Ø 38-45 mm, szer. 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, dopuszczalne obciążenie min. 30 kg.

- Biurko znakowane pod blatem kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiającego WP1-18-22 i naklejką z nazwą firmy dostawcy.

Przykładowy wzór wózka do PC

Przykładowy wzór biurka  przykładowy wzór kontenerka

przykładowy wzór kółka meblowego do kontenera

3. Stół konferencyjny na metalowej podstawie – dąb jasny  WP1-48          10 szt.

4. Stół konferencyjny na metalowej podstawie – wiśna  WP1-48                10 szt.

- Konstrukcja metalowa wykonana z prostkątnego zamkniętwgo profilu stalowego o wym; 50X50mm i minimalnej grubości ścianki 1,5mm.

- Wzmocnienie pod blatem z profilu 30x15x1,5mm.Elementy stalowe wykonane w kolorze szarym- półmat.

- Blat stołu wykonany z płyty o grubości 25mm.

- Stół znakować pod blatem kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem zamawiającego WP1-39/22 i naklejką z nazwą firmy dostawcy.

5. Tapczan drewniany  - wiśnia    WP8-35         	                           20 szt.

Wymiary  (dł. x szer. x wys.) 2000x900x400 mm

Wysokość  siedziska od podłoża min. 400mm.

Skrzynia tapczanu wykonana ze sklejki liściastej o grubości 18mm, wzmocniona od środka nóżkami narożnikowymi 35x80x150mm z litego drewna w celu zapewnienia sztywności i wytrzymałości konstrukcji.

Dwa dłuższe boki  skrzyni tapicerowane na zewnątrz tkaniną tapicerską jak na leżysku.

Dwa szczyty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm w kolorze wiśnia jeden o wymiarach 900x360mm drugi o wymiarach 800x460mm z zaokrąglonymi narożnikami , mocowane za pomocą śrub zamkowych. Rozstaw i umiejscowienie śrub mocujących szczyty umożliwiające zamianę  szczytów przód na tył i odwrotnie. Obrzeża płyt na całym obwodzie wykończone doklejką PCV o grubości  2mm w kolorze zastosowanej płyty. Dno skrzyni wykonane z płyty.

Leżysko tapczanu wykonane z ramy drewnianej z pięcioma poprzeczkami o przekroju minimalnym 60 mm. Poprzeczki z ramą łączone  na gniazdo – czop. Nie dopuszcza się łączeń na kołki , wkręty itp. Do ramy  zamocowana płyta MDF o grubości minimalnej 6mm, pokryta podkładem pod sprężyny, na którym ułożono bonel sprężynowy, następnie matę kokosową i filc o gramaturze 600g/m3 oraz piankę poliuretynową T 30 o grubości 30mm. Tkanina tapicerska leżyska wykonana z jednego kawałka  materiału .W komplecie zagłówek profilowany o przekroju trójkąta , wykonany  z pianki poliuretanowej o szerokości leżyska , obszyty tkaniną tapicerską jak na leżysku.

Do podnoszenia leżyska ocynkowany mechanizm ze sprężyną gazową dobraną do wagi leżyska . Kolor tapicerki grafit.

Znakować na skrzyni z prawej strony kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem  zamawiającego  WP8-35-22 oraz naklejką z nazwą firmy dostawcy.

Przykałdowy wzór tapczanu drewnianego

- Kosz na śmieci    WP 8-47						250  szt.

Kosz na śmieci z pokrywą uchylną typu „smok” wykonany z tworzywa sztucznego o  pojemności 25 litrów w kolorze stalowym . Kosz znakować pod spodem kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem  zamawiającego  WP8-47-22 oraz naklejką z nazwą firmy dostawcy.

przykładowy wzór kosza

- Biurko dąb jasny WP1-2                                                     80 szt.

- Biurko wiśnia      WP1-2                                                      50 szt.

Biurko o wymiarach 1300x650x 760mm., szer/gł/wys.  stanowi komplet
z kontenerkiem 3 szufladowym.

- Wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze dąb jasny lub wiśnia  (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym - przed zawarciem umowy z Wykonawcą),

- Wszystkie krawędzie laminować doklejką PCV o gr. 1 mm, a blat doklejką PCV   
o gr. 2 mm  i o kolorystyce zgodnej z zastosowaną płytą,

- Tylną ścianę wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze dąb jasny lub wiśnia,

- Na dolnych płaszczyznach ścian bocznych, osadzić po dwa ślizgacze meblowe mocowane dwupunktowo,

- Blat biurka i kontenerka wykonać z płyty wiórowej laminowanej  o gr. 25 mm,

- Górna szuflada w kontenerku wyposażona w zamek patentowy z 2 kluczykami,

- Kontenerek wykonać z tej samej płyty jak biurko o wymiarach .480 mm, szer. 440 mm, wys.600 mm. Osadzić na czterech kółeczkach meblowych,

- Wszystkie szuflady wyposażyć w prowadnice z pełnym wysuwem z funkcją dociągu, osadzone na metalowych prowadnicach i teleskopowych łożyskach. Prowadnice muszą być wyposażone w stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwowi. Jedna szuflada wyposażona w plastikowy przybornik z przegródkami.

- Do szuflady mocować uchwyt metalowy chromowany, mocowany w dwóch punktach /wzór do uzgodnienia z Zamawiającym - przed zawarciem umowy  
z Wykonawcą/,

- Biurko znakować  z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem zamawiającego  WP1-2-22 oraz naklejką z nazwą firmy dostawcy .

Przykładowy  wzór biurka

Przykładowy wzór kontenerka

- Szafa ubraniowa dąb jasny     WP1-58                                                    50 szt.

- Szafa ubraniowa  wiśnia         WP1-58                                                      50 szt.

Szafy wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Drzwi wyposażone w 4 uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128 mm (zgodne
z wzorem Zamawiającego),

- Na drzwiach od wewnątrz z prawej strony mocowany wieszak na krawaty,

- Dolne drzwi szafy wyposażone w zamek meblowy patentowy baskwilowy 
z wymienną wkładką. Przeciwne drzwi z listwą przymykową na całej wysokości 
w kolorze zbliżonym do wybarwienia płyty meblowej, pozwalającą na zamykanie szafy jednym zamkiem,

- Dolne drzwi szafy mocowane na 3 zawiasach puszkowych metalowych, a drzwiczki górne na 2 zawiasach,

- Drzwi górne w zamek meblowy patentowy,

- Wewnątrz szafy zamontowany metalowy drążek na wieszaki, lakierowany 0 30 mm,

- Z lewej strony dolnej części szafy wbudowana na stałe półka na buty,

- Na czas transportu uchwyty i klucze od zamków przymocowane do drzwi od wewnątrz drzwi, a ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem, otwieraniem i uszkodzeniem,

- Szafa znakowana na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem

kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-58-22 oraz naklejką z nazwą firmy dostawcy.

Przykładowy wzór szafy

- .Stół biurowy  dąb jasny WP1-39                                                         30 szt.

- .Stół biurowy  wiśnia  WP1-39                                                              30 szt.

      - Konstrukcja metalowa wykonana z prostokątnego zamkniętego profilu stalowego 
o wymiarach  zewnętrznych 50x50 mm i minimalnej grubości ścianki 1,5mm.

      - Poprzeczka 30x15mm.

      - Blat stołu wykonany z płyty o grubości 25mm .

Przykładowy wzór stołu

Stół  znakować pod blatem  kodem kreskowym wyrobu  oraz symbolem Zamawiającego WP1-39-22 oraz naklejką z nazwą firmy dostawcy.