RIiFZ.271.14.2024.KRDG													Załącznik nr 2a

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla części I - Dostawa wraz z montażem                       wyposażenia kuchni

| LP. | NAZWA/OPIS | SPECYFIKACJA( minimalne parametry) | ILOŚĆ SZTUK | CENA JEDNOSTKOWA – NETTO | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zmywarka z funkcja wyparzania | Przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego Pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie zmywarka z funkcją wyparzania Sterowanie elektromechaniczne Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) W komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce Uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 400 V Maksymalna wysokość mytego naczynia (mm): 3205 Wym. 400V - 72,8x81,6x150,5 cm | 1 |  |  |
|  | Piec konwekcyjno-parowy | 10-stopniowa kontrola prędkości wentylatora rewers obrotów, 400V 7-calowy elektroniczny panel sterowania klamka drzwi z prawej strony 120 programów gotowania w 6 etapach regulacja wilgotności od 0 do 100% funkcje Steam Control, ClimaControl, Multicook, AllonTime, DeltaT, HACCP Kontrola pary 3 automatyczne programy mycia alarm na koniec cyklu pracy Wyłącznik drzwiowy wewnętrzne oświetlenie LED rozmiar komory 620x405x810mm Dołączona sonda rdzenia wielopunktowa zwiększa szerokość pieca o ok. 3.5cm podwójna, bezpieczna szyba wym. 860x1100x810 gł. wew. 405mm klamka po prawej stronie, otwieranie na lewą stronę | 1 |  |  |
|  | Płyn nabłyszczający do pieca konwekcyjno-parowego | Płyn dedykowany do zastosowań z systemem myjącym w piecach konwekcyjno-parowych (poz.2) | 1 |  |  |
|  | Płyn myjący do pieców konwekcyjno-parowych | Przeznaczony do pieców konwekcyjno-parowych (poz.2) | 1 |  |  |
|  | Podstawa pod piec | Dedykowana pod piec konwekcyjno-parowy (poz.2) wykonana ze stali nierdzewnej 5 par prowadnic na GN 1/1 Wym. zew. 704 × 645 × 650mm | 1 |  |  |
|  | Kuchnia gazowa wolnostojąca 6-palnikowa | wym. 700x850x1200 ,36.5kW,G20 Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej Konfiguracja palników: 3.5kW;5kW;7kW-dwukoronowy;9kW-dwukoronowy Płomień pilotowy Zabezpieczenie przeciw wypływowe redukcjamocypalnikówdo1/3(płomień oszczędnościowy) żeliwne ruszty regulowane nóżki g2 6 palników(3.5+2x5+2x7+9) Regulowane nóżki(+/-20mm) panel przedni grawerowany laserowo | 1 |  |  |
|  | Kocioł warzelny elektryczny | 150l, 24kW, wym. 900x900x900 mm (podłączyć do z.w.u za pomocą węża) | 1 |  |  |
|  | Stół z basenem 1-komorowym spawany | Wym. 1100x600x850 mm h=300 mm Stół spawany Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów, stal nierdzewna | 1 |  |  |
|  | Szafa przelotowa, drzwi suwane | Konstrukcja spawana Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe Stal nierdzewna, pod wymiar (minimalne wymiary: 1000x600x1800) | 2 |  |  |
|  | Regał magazynowy, półki perforowane | Wym. gł. 700xwys.1800xszer.1000mm Regał spawany Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg | 1 |  |  |
|  | Regał ociekowy/ magazynowy półki perforowane, składany | Wym. 600x600x1800 mm Ilość półek- 4 szt. Stal nierdzewna Kolor inox | 1 |  |  |
|  | Stół chłodniczy | 3-drzwiowy (bez szuflad), wym. gł:700 x wys.850 x szer.1795mm agregat po prawej stronie, V 417 l Zasilanie 230V Rodzaj drzwi-pełne obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej blat roboczy ze stali nierdzewnej dynamiczny obieg powietrza elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury samodomykające się drzwi z blokadą komora w standardzie GN 1/1 3 ruszty z prowadnicami w komplecie 13 poziomów na prowadnice (półek lub GN) funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania blat bez rantu kolor srebrny | 2 |  |  |
|  | Basen Gastronomiczny głęboki nierdzewny 1-Komorowy, Skręcany | Wym.600×600×850mm skręcany do samodzielnego montażu rant puszkowy 100x15 mm głębokość komory basenu 300 mm przestawanie blatu względem podstawy : przód 30mm, tył 80 mm, boki po 15 mm otwór pod baterię o średnicy 33 mm na środku komory nogi wykonane z profili o wymiarze 40x40 mm regulowane stopki -5 / +25 mm | 1 |  |  |
|  | Szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej na kółkach 1-drzwiowa | Poj. 650 l, 740x830x2010 mm Napięcie 230V ilość półek- 3 szt. Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury Filtr przeciwpyłowy Profilowany uchwyt otwierania drzwi Komora w standardzie GN 2/1 Funkcja automatycznego i ręcznego oszraniania Przednie kółka wyposażone w hamulec w standardzie oświetlenie komory Samozamykające się drzwi z zamkiem Wymienne magnetyczne uszczelki drzwi Czynnik chłodzący R290 Klasa klimatyczna 4 3 powlekane półki o maksymalnym obciążeniu 40 kg każda Stal nierdzewna Kolor inox rozmrażanie automatyczne | 1 |  |  |
|  | Sterylizator/ Naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej | Napięcie - U : 230 V Szerokość - W : 425 mm Głębokość - D : 430 mm Wysokość - H : 280 mm Moc elektryczna : 0.077 kW Urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie Kratka wykonana ze stali chromowanej Wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  |
|  | Szafa chłodnicza lakierowana | wnętrze z ABS, V 361 l napięcie 230V wym. 1850x600x600 Nośność półek do 8 kg Cichy agregat wymuszony obieg powietrza Urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała) W komplecie 3 półki Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem Automatyczne oszranianie Wymiary półek WxD: 505x365 mm Minimalna odległość pomiędzy półkami - ok 7 cm Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, 1-drzwiowe | 3 |  |  |
|  | Obieraczka do ziemniaków | 430kg/h Wymiary: 470 x 680 x 1220 / 1310 mm Wysokość do leja wysypkowego: 800 / 890 mm Wysokość podstawy: 450 mm Jednorazowy wsad: 13 ÷ 18 kg Zasilanie: 3 N ~ 400 V, 50 CH Moc silnika: 0,75 kW Minutnik: 0 ÷ 15 min + stałe włączenie Przyłącze wody z zaworem elektromagnetycznym Talerz ścierny: 1 szt. Boczne okładziny ścierne Osadnik obierzyn Odprowadzenie do kanalizacji | 1 |  |  |
|  | Stół centralny, jezdny, z półką | Wym. 1200x800x850 mm Stal nierdzewna | 1 |  |  |
|  | Maszynka do mielenia mięsa | Dł. 270 mm Szer. 530 mm Wys. 500 mm Moc całkowita 1.1 kW Napięcie 230V Wydajność 300kg/h Materiał stal nierdzewna Zasilanie elektryczne Kolor inox Podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej Zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie Zdejmowana głowica, ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej Rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe Antypoślizgowe nóżki Praca ciągła do 8godzin W standardzie sitka: 6 i 8 mm Średnica sitka - 82 mm | 1 |  |  |
|  | szatkownica do warzyw | Asynchroniczny silnik Magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy Automatyczny start po zamknięciu popychacza malowana komora robocza i pokrywa Blok silnika z poliwęglanu możliwość krojenia w plastry, wiórki, słupki, kostkę oraz frytki dedykowane tarcze: plastry 2mm, plastry 5mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x10mm, zestaw do kostki(tarcza tnąca 10mm+siatka 10x10mm) dwa otwory wsadowe 139 cm², Ø 58 mm kW 0,6 Napięcie - U : 400 V Wysokość - H : 555 mm Szerokość - W : 300 mm Głębokość - D : 350 mm Prędkość obrotów : 375 obr/min Moc elektryczna : 0.6 kW | 1 |  |  |
|  | Zestaw 6 tarcz tnących 190mm do szatkownicy | W skład zestawu wchodzą: plastry 2mm, plastry 5mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x10mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10mm + siatka 10x10mm) | 1 |  |  |
|  | Tarcza tnąca | Kostka 14x14x14mm zestaw 190mm (14x14x14mm do modelu z poz.19,) tarcza powlekana powłoką mineralną | 1 |  |  |
|  | Napełniacz z wylewką | Bateria gastronomiczna, zlewozmywakowa stojąca 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką Metalowe pokrętła Chromowane sprężyny z podparciem z obu stron Regulowany wspornik kolumnowy Ręczna wylewka(prysznic) odporna na uderzenia wody pod dużym ciśnieniem Wysokociśnieniowy wąż wylewki( prysznica) z osłoną z tworzywa sztucznego Wylewka obrotowa z zaworem regulującym strumień wody Wysięg wylewki 280mm | 3 |  |  |
|  | Głowica by-pass, z obejściem 30 % | Reguluje twardość węglowodanową wody pitnej Zapobiega osadzaniu się kamienia w podłączonych urządzeniach końcowych Wiąże jony metali ciężkich Redukuje mętność wody Redukuje zanieczyszczenia pochodzenia organicznego wpływającego na smak wody Usuwa pozostałości chloru w wodzie filtrowanej i wodociągowej Głowica z fabrycznie ustawionym obejściem 30% Przyłącze głowicy 3/8 Przeznaczona do zasilania urządzeń bojlerowych (warników i ekspresów) | 1 |  |  |
|  | Wkład wymienny | Reguluje twardość węglowodanową wody pitnej Zapobiega osadzaniu się kamienia w podłączonych urządzeniach końcowych Wiąże jony metali ciężkich Redukuje mętność wody Redukuje zanieczyszczenia pochodzenia organicznego wpływającego na smak wody Usuwa pozostałości chloru w wodzie filtrowanej i wodociągowej Wydajność 5889 litrów | 1 |  |  |
|  | Pojemnik stalowy | GN1/1 H 40 mm Polecane do wszystkich zastosowań w temperaturze od-40°C do 300°C Wykonany ze stali nierdzewnej Łatwe do utrzymania w czystości Pojemność GN przybliżona zastosowanie: witryny i lady chłodnicze, piece konwekcyjno-parowe, bemary, termosy transportowe, przechowywanie żywności w chłodniach | 11 |  |  |
|  | Pojemnik stalowy perforowany | GN1/1 H:20 mm Polecane do gotowania na parze w piecach konwekcyjno-parowych (poz. 2) Wykonany ze stali nierdzewnej Pojemności GN przybliżone Średnica oczka ok.2.8mm | 8 |  |  |
|  | Bateria umywalkowa łokciowa | Wys. 220 mm Kolor inox Bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa Otwór w zlewie 33-35 mm | 6 |  |  |
|  | Pojemnik aluminiowy teflonowany | GN1/1,H20 mm Pojemnik aluminiowy teflonowany Kolor srebrny Gł.: 325mm, Wys.:20 mm szer. :530 mm Poj. 2,5 l Temperatura min. -40 °C max. 300°C Przystosowany do pieców konwekcyjno-parowych (poz.2) | 15 |  |  |
|  | Bemar jezdny, trzykomorowy | Wym. gł. 600x wys. 850xszer. 1205mm Niezależne sterowanie temperatury w komorach Bemar wodny Zawór spustowy Maksymalna głębokość pojemników GN1/1200mm Zasilanie 230V Skrętne kółka Obudowa kółka-stal nierdzewna | 1 |  |  |
|  | Patelnia elektryczna uchylna | Urządzenie przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw polegającej na smażeniu, duszeniu, gotowaniu oraz grillowaniu. Ergonomiczne pokrętła Panel przedni grawerowany laserowo Kontrolki pracy oraz zasilania System zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania Precyzyjny ręczny mechanizm przechyłu misy roboczej Wąski wypływ misy płyn nieregulowany stopień otwarcia pokrywy Powierzchnia robocza misy 0.35 m2 Pojemność 58 l Wydajność 200 kotletów/h Regulacja temperatury w zakresie 60-300°C Wymiary użytkowe misy:510x686.5x160mm (6mm poniżej krawędzi lejka) Wyposażone w kran dopustu wody Wym. gł. 700x wys. 850 szer. 800mm | 1 |  |  |
|  | Taboret gazowy, pojedynczy | Taboret gazowy, przystosowany do pracy z dużymi garnkami i przygotowywania dużej ilości jedzenia Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej Wyposażony w palnik 11 kW Płomień pilotowy Zabezpieczenie przeciw wypływowe Redukcja mocy palników do 1/3(płomień oszczędnościowy) Przystosowany do dużych garnków o 450 do 500 mm Regulowane nóżki~20mm Dysze na gaz G30 w komplecie W zestawie dysze gazu ziemnego(G20) Gł.635 mm,Wys.394 mm, Szer.565 mm Podane wymiary są całkowite Moc gazowa[kW]:11 wym. gł. 635x wys.394x565 | 1 |  |  |
|  | Szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe | Wym. gł.700x wys.2000xszer.1200mm Konstrukcja spawana Trzy przestawne półki Możliwy montaż zamka | 1 |  |  |
|  | Regał chromowany, 4 półki, składany | Wym. gł. 610xwys. 1800xszer.1825mm Mocowanie półek z regulowaną wysokością Udźwig jednej półki regału wynosi do 200kg Stal chromowana | 7 |  |  |
|  | Regał obramowany, 4 półki, składany | Wym. gł.610xwys.1800xszer.910mm Mocowanie półek z regulowaną wysokością Udźwig jednej półki regału wynosi do 200kg Stal chromowana | 1 |  |  |
|  | Regał magazynowy aluminiowy | Wym. gł.560xwys.1680xszer.1510mm Konstrukcja wykonana z anodowanego aluminium Półki wykonane z ABSu Odpowiednie do pracy w temp. -30 do 60°C Możliwość utworzenia ciągu regałów max obciążenie na półkę do 120kg | 2 |  |  |
|  | Stół załadowczy (L) 1-kom. bez Pólki do zmywarki, skręcany | Wym. gł.760xwys.900xszer.1400 Stal nierdzewna Nogi łączone za pomocą śrub Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33mm Stół o wym. komory 400x400x250mm Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz | 1 |  |  |
|  | Stół wyładowczy (P) bez półki do zmywarki, spawany | Wym. gł.730xwys.900xszer.1100mm Montaż po prawej stronie zmywarki | 1 |  |  |
|  | Stół przyścienny bez półki, spawany | Wym. gł.600xwys.850xszer.1900mm Stal nierdzewna Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady | 1 |  |  |
|  | Stół ze zlewem 2-kom.(L), z półką, spawany, blat tłoczony, rant puszkowy | Wym. gł.600xwys.850xszer.1800mm Rant puszkowy 100x15mm Komory umieszczone centralnie, stal nierdzewna Otwór pod baterie pomiędzy komorami 33mm Komory o wym. 400x400x250mm Ociekacz ryflowany | 1 |  |  |
|  | Stół przyścienny bez półki, spawany | Wym. gł. 700xwys.850xszer.1000mm Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady Stal nierdzewna | 1 |  |  |
|  | Stół ze zlewem 1-kom. (L), z blokiem dwóch szuflad i półką, spawany | Wym. gł.700xwys.850xszer.1900mm Gł. Szuflad 200mm Otwór pod baterie na środku komory o śr. 33mm(zaślepiony) Stół o wym. komory 500x500x250mm Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów Możliwość montażu zamka Zlew po lewej stronie, stal nierdzewna | 1 |  |  |
|  | Stół przyścienny bez półki, spawany | Wym. gł.700xwys.850xszer.400mm, stal nierdzewna | 1 |  |  |
|  | Okap przyścienny skrzyniowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem led | Pod wymiar | 1 |  |  |
|  | Podest do składowania żywności | Wym. 870x500x250mm | 1 |  |  |
|  | Pojemnik na odpady, 120l śr. 55, z pokrywą śr. 575 oraz z podstawą na kółkach, śr. 455 | Wykonany z wysokiej jakości tworzywa | 1 |  |  |
| Łącznie wartość netto |  |  |  |  |  |