OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU

NA WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ                                   ORAZ MALOWANIE ELEWACJI – etap I

dotyczy Szkoły Podstawowej numer 2 w Rawie Mazowieckiej,

przy ulicy Miłej 2

W latach 2023 i 2024 realizowana jest nowa inwestycja, polegająca na dobudowie do budynku szkoły podstawowej, sali gimnastycznej. Nowa dobudowa kolorystycznie odbiegać będzie od elewacji istniejącej szkoły. W celu ujednolicenia bryły budynku przewiduje się obecnie wykonanie malowania części elewacji istniejącego budynku szkoły.  Wymianie podlegać będą również drewniane okna, które obecnie są w złym stanie technicznym (posiadają zniszczone ramiaki i niesprawne zamki, nieszczelne skrzydła) nie spełniaj również aktualnych wymogów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród.

Projektuję sie wymianę okien drewnianych na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła, wynoszącym: U max =0,9 [W/(m2·K)], okna szklone szybą zespoloną z pakietem 3-szybowy +CR, profilem o szer. 70 mm, klasy A, okucia uchylno-rozwierane, profil odporny na działanie UV, kolor ramy: biały  NCS S0500 N., RAL 9002. Czyli okna posiadać będą szyby potrójne zespolone oraz sześciokomorowe ościeżnice.                         Kolor ramy wewnątrz i na zewnątrz: biały RAL 9002 lub 9010, wg NCS S0500N. Dolne, uchylne skrzydła (zgodnie z załączonym rysunkiem) będą posiadały wyposażenie                         w pakiet trzyszybowy i wewnętrzną szybę bezpieczną. W każdym pomieszczeniu                        w co drugim oknie ma być zamontowany nawiewnik.

Renowacji należy poddać wewnętrzne parapety lastrykowe poprzez uzupełnienie ubytków i ewentualne wzmocnienie, podparcie. Parapety uzupełnić masą szpachlową                i pomalować farbą epoksydową w kolorze uzgodnionym z zarządcą szkoły. Wszelkie niezbędne do wykonania wzmocnienia wykonać z kątowników, zamocowanych do ścian za pomocą kotew chemicznych. W toaletach, gdzie w ościeżach położona jest glazura, przewidziano jej skucie i ponowne ułożenie. Zaleca się, aby dobrać płytki które wzorem                         i fakturą będą współgrały z istniejącymi.

Należy również wymienić istniejące, blaszane parapety zewnętrzne na parapety stalowe w kolorze antracytowym (RAL7016 – kolor dostosować do parapetów użytych      w części sali sportowej), grubości 0,7mm, parapety zakończyć zaślepkami po każdej                  ze stron. Przewiduje się również uzupełnienie niewielkich ubytków w ociepleniu, powstałych podczas demontażu istniejących parapetów, czyli uzupełnieniu drobnych ubytków styropianu, wklejenie siatki wraz z naciągnięciem kleju,  nałożeniem tynku                      na ościeżach oraz ich pomalowanie.

W celu zharmonizowania kolorystyki budynku szkoły z nową salą gimnastyczną, projektuje się nową kolorystykę elewacji jednego skrzydła budynku. Malowanie wykonać farbą na bazie żywicy silikonowej, z podwyższoną zawartością środka biobójczego o wydłużonym uwalnianiu. Cokół pomalować farbą silikonową do wysokości +/-1,50m na kolor RAL7016, pozostałą część ściany pomalować farbą silikonową w kolorze białym  RAL9003 (kolory dobrać do malowań nowo wybudowanej sali gimnastycznej).                    Ościeża okien piwniczych pomalować farbą jak powyżej na kolor biały RAL 9003.

Prace remontowe prowadzone będą w okresie wakacyjnym z zewnętrznych rusztować jak i od wewnątrz budynku. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, podzielono zakres robót na dwa etapy do wykonania w roku 2024 i 2025. Z opracowania wyłączono fragment frontowej elewacji – wejście główne, które będzie przebudowane, wg oddzielnego opracowania.

Do kosztorysu załączono rysunki, poszczególnych elewacji wraz z zestawieniem stolarki w poszczególnych etapach, rysunki z kolorystyką elewacji. Szczegółowy opis robót uwzględniono w specyfikacji technicznej i kosztorysie.

Opracował :

...........................................................

mgr inż. Henryk Woźniak