SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Brody Duże

(postępowanie powtórzone)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Brody Duże”. Przedmiot zamówienia objęty został dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2023”

| L.p. | Cecha / Parametr | Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) | Parametry zaoferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca – proszę uzupełnić wpisując parametry oferowanego sprzętu i/lub zaznaczyć odpowiednio spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane techniczne producenta podwozia | - Rok produkcji 2023 – fabrycznie nowy. - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu minimum 4500 kg. - Podwozie z kabiną modułową czterodrzwiową w kolorze czerwonym. - Zderzaki i nadkola w kolorze białym. - Rozstaw osi minimum 3600 mm. - Długość pojazdu maksimum 6800 mm. - Wysokość maksymalna pojazdu 2700 mm. Uwaga: - Wykonawca winien podać nazwę producenta i typ nadwozia. - Wykonawca winien podać długość, szerokość, wysokość pojazdu oraz rozstaw osi. - Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą: - Aktualne pozwolenie producenta oraz importera podwozia na wykonywanie zabudów pożarniczych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* Nazwa producenta: ……. Typ podwozia: …… Do oferty dołączono wymagane dokumenty. |
| 2 | Dane techniczne silnika i napędu | - Wysokoprężny z turbo doładowaniem o pojemności minimalnej 2200 cm3 - Maksymalny moment obrotowy 380 Nm - Minimalna moc 160 KM (podwójna turbina) - Norma emisji spalin minimum EURO 6 - Skrzynia biegów 6 biegowa (manualna) plus bieg wsteczny - Układ jezdny 4x2, napęd na oś tylną na kołach podwójnych wyposażony w system trakcji jezdnej ESP oraz blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu - Układ kierowniczy ze wspomaganiem - Układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania - Hamulce tarczowe na obu osiach Uwaga: - Wykonawca winien podać moc, moment obrotowy i pojemność silnika oraz normę emisji spalin. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* Moc: ……. Moment obrotowy: …… Pojemność: ……. Norma emisji spalin: …… |
| 3 | Kabina plus wyposażenie | - Kabina czterodrzwiowa przystosowana do przewozu - 6 osób - Układ kabiny 1+1+4 (przednie podwójne siedzenie składane w ½ w stolik) - Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa - Przedział wyłożony elementami tapicerskimi - Poduszka powietrzna dla kierowcy - Centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem - Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane - Szyby w drzwiach przednich sterowane i opuszczane elektrycznie, w drugim rzędzie siedzeń przesuwne - Klimatyzacja manualna - Radio MP3 z głośnikami w kabinie plus sterowanie pod kierownicą - Radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy - Gniazdo 12 V – minimum 2 szt. - Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa (belka świetlna, generator sygnałów, głośnik), lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe umieszczone nad przednim zderzakiem w atrapie samochodu – komplet wykonane w technologii LED. - Oświetlenie przedziału sprzętowego LED włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po otwarciu żaluzji. - Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników z aluminium. - Oświetlenie pola pracy: dwa reflektory po bokach zabudowy i dwa z tyłu pojazdu LED. - Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymałą na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu (węży ssawnych, drabin itp.) - Oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora LED uruchamianego z kabiny kierowcy. - Agregat wysokociśnieniowy AWP 80/40 zbiornik wody 1000l + 100l środka pianotwórczego (zbiorniki zintegrowane), linia szybkiego natarcia 60 mb, zwijadło aluminiowe kątowe, prądownica pistoletowa z regulacją strumienia wody – świadectwo CNBOP. - Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy 26000 lm sterowany automatycznie za pomocą pilota bezprzewodowego, zasilany z instalacji pojazdu 12V. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m, stopień ochrony reflektorów IP 67. Automatyczne składanie po zwolnieniu hamulca postojowego. - Pojazd wyposażony w poduszki pneumatyczne wzmacniające tylne zawieszenie z regulacją ciśnienia w układzie. - Przedział sprzętowy wyposażony w niezależne ogrzewanie postojowe. - Żaluzje w kolorze naturalnym aluminium zamykające skrytki zabudowy, pyło i wodoszczelne, w układzie 2+2+1 o wymiarach: boczne minimum 1380 mm, tylna minimum 800 mm. - Długość zabudowy maksimum 2950 mm. - Półki boczne (w tylnej części zabudowy, z regulacją wysokości) 4 szt. pod sprzęt p/pożarowy np. węże tłoczne, piły motorowe, pachołki, wykonane z materiałów niekorodujących (aluminium i blacha nieryflowana) montowane wg zapotrzebowania jednostki. - Uchwyty i mocowanie na w/w półkach pod sprzęt np.: prądownice, gaśnice, kanistry. - Dwie skrytki poniżej linii podłogi przedziału sprzętowego z podestem (zamykanym na klucz) otwieranym w dół wytrzymujący obciążenie do 90 kg. - Dwie szuflady wysuwane pod sprzęt pożarniczy. - Gniazdo z zasilaniem 12V – minimum 2 szt. - Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych. - Gniazdo ładowania akumulatorów umiejscowione na zewnątrz pojazdu z kontrolką ładowania. - Prostownik ładowania akumulatora kompatybilny z gniazdem w samochodzie. - Pojazd wyposażony w wciągarkę samochodową o uciągu 5 T z orurowaniem ze stali nierdzewnej. - Pojazd wyposażony w oryginalny hak holowniczy kulowo oczkowy z gniazdem elektrycznym. - Numery operacyjne na pojeździe wg Dz. Urz. KG PSP - Nr 1, poz. 8 z późn. zm. oraz napis na drzwiach bocznych „OSP Brody Duże” i herb Gminy Mała Wieś. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 5 | Gwarancja | Perforacja podwozia: 72 miesiące | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 6 | Gwarancja | Powłoka lakiernicza: 36 miesięcy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 7 | Gwarancja | Silnik, podzespoły i zabudowa: minimum 24 miesiące | Kryterium oceny ofert: należy wpisać do formularza oferty |

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu

podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby

* Uwaga:

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne, wykazane w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Oferent w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP).