Pakiet nr 4, sprawa BZP.3810.2020.JU Parametry techniczne sprawa nr ( zał. nr do oferty) ZMIANY

Wózek transportowo-kąpielowy w pozycji leżącej regulacją wysokości 5 szt

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja:

Producent

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia:

Rok produkcji: 2020 Nr katalogowy

Klasa wyrobu ….................

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowo-kąpielowy w pozycji leżącej regulacją wysokości | Tak podać nazwę |  |  |
| 2 | Posiadający leżysko-wanne wykonaną z PCV | Tak |  |  |
| 3 | Leże zaopatrzone w odpływ wody | Tak |  |  |
| 4 | Uchylne barierki boczne wraz z regulacją wysokości wykonane ze stali nierdzewnej lub stali lakierowanej | Tak |  |  |
| 5 | Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej | Tak |  |  |
| 6 | Wodoodporna poduszka dla pacjenta | Tak |  |  |
| 7 | Połączenia ruchome odporne na kontakt z wodą | Tak |  |  |
| 8 | Wyposażony w 1dbojniki i koła z indywidualna blokadą | Tak |  |  |
| 9 | Długość całkowita 200 cm (+/-10 cm) | Tak |  |  |
| 10 | Długość wanny 185 cm (+/- 10cm) | Tak |  |  |
| 11 | Wysokość całkowita 80-125cm (+/- 10cm) | Tak |  |  |
| 12 | Szerokość całkowita 75 cm (+/- 5cm) | Tak |  |  |
| 13 | Szerokość wanny 55 cm (+/- 10cm) | Tak |  |  |
| 14 | Wysokość dna wanny 45-85 cm (+/- 5cm) | Tak |  |  |
| 15 | Dopuszczalne obciążenie 180 kg (+/- 5 kg) | Tak |  |  |
| 16 | Dodatkowe wyposażenie: - Kosz na rzeczy pacjenta - kosz na przybory myjące - Uchwyt do pchania wózka | Tak |  |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej ( może być załączona do oferty w wersji papierowej i elektronicznej lub uzupełniona na wezwanie Zamawiającego ) 1 egz. a 2-gi egz. wraz ze sprzętem | Tak |  |  |
| 18 | Okres gwarancji min. 24 miesiące . Okres rękojmi równy okresowi gwarancji min. 24 miesiące, licząc od daty przekazania urządzenia protokołem zdawczo- odbiorczym. | Tak |  |  |
| 19 | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |
| 20 | Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności ( wykonawca może załączyć do oferty lub uzupełnić na wezwanie Zamawiającego) | Tak |  |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy