Pakiet nr 8, sprawa BZP.3810.49.2020.JU Parametry techniczne sprawa nr ( zał. nr do oferty) ZMIANY

Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z koszem na butlę tlenową 2 szt

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja:

Producent

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia:

Rok produkcji: 2020 Nr katalogowy

Klasa wyrobu ….................

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek jezdny do przewozu pacjentów w pozycji leżącej z koszem na butle tlenową 2 szt | Tak podać nazwę |  |  |
| 2 | Konstrukcja zabezpieczona przed promieniowaniem UV oraz środkami dezynfekcyjno-myjącymi. | Tak |  |  |
| 3 | Szerokość całkowita: 650 - 870mm (+/-50cm) Długość całkowita: od 2000 do 2200mm (+/-50cm) | Tak |  |  |
| 4 | Wysokość regulowana w zakresie 450-820 mm (+/-50cm) | Tak |  |  |
| 5 | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja płynna | Tak |  |  |
| 6 | Na szczytach wózka uchwyty ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. | Tak |  |  |
| 7 | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-75° (+/-5°) - regulacja płynna | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 8 | Wózek wyposażony w minimum 4 krążków odbojowych | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 9 | Barierki boczne składające się z możliwością blokady | Tak |  |  |
| 10 | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 11 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki | Tak |  |  |
| 12 | Wyposażenie wózka: - wieszak kroplówki wyposażony w haczyki, - materac | Tak |  |  |
| 13 | Koła jezdne podwójne, blokowane centralnie oraz blokada kierunkowa min. jedno koło | Tak |  |  |
| 14 | Podstawa wózka umożliwiająca zamontowanie i zabezpieczenie butli z tlenem oraz transport rzeczy osobistych pacjenta. | Tak |  |  |
| 15 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min.190kg | Tak |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej ( może być załączona do oferty w wersji papierowej i elektronicznej lub uzupełniona na wezwanie Zamawiającego ) 1 egz. a 2-gi egz. wraz ze sprzętem | Tak |  |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 24 miesiące . Okres rękojmi równy okresowi gwarancji min. 24 miesiące, licząc od daty przekazania urządzenia protokołem zdawczo- odbiorczym. | Tak |  |  |
| 18 | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy