Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

# Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wielkie Radowiska”

Dane Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Adres:

Powiat:	 Województwo:

KRS: ................................................................ NIP: ................................................................ REGON:

W tabeli wypełnić pola oznaczone kolorem żółtym

Marka oraz model oferowanego samochodu: ................................................................  Rok produkcji: ................................................................

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE UMOCOWANIA PRAWNE |  |  |  |  |
| 1. 1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r. poz. 450) - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, ze zmianami). - Pojazd musi spełniać Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594). - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia. oraz zgodę producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Producent oraz samochód musi posiadać - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień składania ofert (Kopię świadectwa należy załączyć wraz z ofertą) - Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia - Aktualna umowa producenta oraz importera podwozia na wykonywanie zabudów (Do wglądu w dniu odbioru pojazdu) | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 1.2. | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): L (lekka), kategoria pojazdu:2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 3500 kg. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 3500 kg. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 1.3. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ze zmianami. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 1.4. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 1.5. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 230 V wraz z ładowarka automatyczną 12 V (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne - komplet). | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 2 | PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE |  |  |  |  |
| 2. 1. |  | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 2. 2. | Silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 125 kW i momencie obrotowym nie mniejszym niż 390 Nm | Należy podać typ, moc, oraz moment obrotowy |  |  |  |
| 2. 3. | Podwozie wyposażone w manualną skrzynię biegów z maksymalną ilością przełożeń 6+1 | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 2.4. | Podwozie musi być wyposażone w wydzielone miejsce do przewożenia koła zapasowego. Podwozie wyposażone w fabryczny zestaw narzędzi, lewarek, klucz do zmiany kół, gaśnicę, apteczkę oraz kamizelkę ostrzegawczą, oraz Zestaw narzędzi i kluczy warsztatowych w walizce-73elementy. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3 | PODWOZIE Z KABINĄ |  |  |  |  |
| 3. 1. | Podwozie pojazdu fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2021r. Zabudowa pojazdu fabrycznie nowa, nie starsza niż z 2021 r. | Należy podać rok produkcji |  |  |  |
| 3. 2. | Podwozie samochodu z fabrycznym napędem 4x4,oraz fabryczną blokadą tylnego mostu napędowego. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3. 3. | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem typu „AT” dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych ( wielosezonowe) o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół. Pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone na pojeździe. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu powinny być trwale umieszczone nad kołami. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3. 4. | Wymiary pojazdu: Długość nie większa niż 6700 mm – z zabudową Wysokość nie większa niż 2650 mm – z zabudową (piktogram wysokości umieszczony w kabinie kierowcy, w widocznym dla kierowcy miejscu). Szerokość nie większa 2350 mm – z lusterkami Rozstaw osi minimum 3600 mm | Należy podać wymiary |  |  |  |
| 3. 5. | Kolorystyka: - nadwozie – czerwień sygnałowa, - elementy zderzaków – białe, - drzwi żaluzjowe – naturalny kolor aluminium, - podest roboczy – naturalny kolor aluminium, | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3. 6. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 ratowników.(1+1+4) Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy w postaci lampki - fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - kabina musi być wyposażona w barierkę pomiędzy rzędami siedzeń służącą jako uchwyt w sytuacji nagłego hamowania, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, - dodatkowo zamki drzwi kabiny muszą być wyposażone w system zamykania centralnego. | Należy podać markę, oraz model oferowanego samochodu |  |  |  |
| 3. 7. | Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu: - Poduszka powietrzna kierowcy - Układ ABS - Układ ESP (z możliwością stałego wyłączenia) - System wspomagania nagłego hamowania - Elektrycznie regulowane szyby przednie - Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne - Reflektory z funkcją świateł do jazdy dziennej, - czujniki parkowania tył - kamera cofania | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3. 8. | Kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3. 9. | Kabina wyposażona w system nagłośnienia składający się z minimum 2 głośników oraz radia. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3. 10. | Kabina wyposażona w schowki nad głową w przedniej części przedziału pasażerskiego. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3. 11. | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Wymagania szczegółowe: Radiotelefon analogowo-cyfrowy w standardzie ETSI DMR. Dopuszcza się zaoferowanie radiotelefonów nieposiadających przycisku alarmowego „w innym wyróżniającym się kolorze” a umożliwiających wyróżnienie przycisku funkcyjnego, jako alarmowego pomarańczowym piktogramem na wyświetlaczu radiotelefonu bezpośrednio nad przyciskiem. Dopuszcza się zastosowanie dynamicznej blokady szumów z wykorzystaniem cyfrowego procesora sygnałowego (DSP). Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V). Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny i przetwornicy napięcia. Dokumentacja: - karta katalogowa radiotelefonu - karta katalogowa zainstalowanej anteny; - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3.12. | Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon przenośny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. – wymagana ilość: 2 komplety. Wymagania dodatkowe: Radiotelefon analogowo-cyfrowy w standardzie ETSI DMR. Ochrona radiotelefonu i akumulatora przed pyłem i wodą IP 68. Akumulator zapewniający czas pracy radiotelefonu w trybie analogowym, przy typowym profilu 5/5/90 nie mniej jak 12 godzin i pojemności akumulatora nie mniejszej niż 1900 mAh. Zaczep (klips) do pasa. Zainstalowana dedykowana samochodowa ładowarka jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania w zakresie 11–35 V prądu stałego, zapewniającą: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Mikrofonogłośnik w wykonaniu min. IP 57. Radiotelefony zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu | SPEŁNIAM |  |  |  |
|  | W kabinie kierowcy dwa komplety latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarka w wykonaniu udaroodpornym, przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem „0”, stopień ochrony min. IP 67, źródło światła LED o mocy strumienia świetlnego min 150 lm. Latarka kątowa z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. Dodatkowy wyłącznik zasilania ładowarek. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3. 13. | W kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposażony w włączniki sterowania elementami wyposażenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespołów bazowych w tym, kontrolki informująca o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania, wysunięciu masztu, otwarciu skrytek oraz włączonym zasilaniu zabudowy opisane spersonalizowanymi piktogramami oraz opisami słownymi. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3.14. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 750 kg. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy z przodu i z tyłu umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 3.15. | Zbiornik paliwa minimum 70 litrów | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4 | ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 4. 1 | Zabudowa kontenerowa w postaci szkieletowej z profili aluminiowych łączonych w technologii spawania, poszycie ścian wykonane z blachy aluminiowej, Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Skrytki na sprzęt i przedział agregatu wysokociśnieniowego wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, załączane z poziomu panelu sterowania w kabinie załogowej. Umiejscowienie oświetlenia w skrytkach nie powodujące oślepienia obsługi. Kontener wyposażony w minimum 5 przestrzeni skrytkowych krytych roletami aluminiowymi. Wewnątrz minimum 4 półki z regulowaną wysokością mocowania. Po obu stronach zabudowy, w tylnej części, poniżej linii podłogi, dwie skrytki zamykane na klucz W skrytkach umieszczone wysuwane tace ładunkowe 3 szt. (1 szt- pionowa, 2 szt poziome) o nośności dostosowanej do sprzętu i wyposażenia wskazanego przez Użytkowników. Elementy szuflad i tac wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo zamontowana jedna skrzynia, wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana. Wymiary skrzyni zostaną określone w trakcie realizacji zamówienia. W skrzyni zamontowane oświetlenie w technologii LED uruchamiające się automatycznie po otwarciu skrzyni. Drabina do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy pojazdu, odległość pierwszego stopnia maksimum 60 cm od podłoża. Na dachu mocowanie drabiny nasadkowej (trzy przęsła)Dach wyposażony w dodatkowe oświetlenie robocze LED Wytrzymałość dachu minimum 180 kg. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4. 3. | Rolety skrytkowe z możliwością stałego zamknięcia skrytek po przekręceniu zamka. Jeden klucz musi pasować do wszystkich rolet. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4. 4. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.5. | Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności min. 50 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar zlokalizowany z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi, połączony ze zbiornikiem wody. Zwijadło wężowe wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję: aluminium, stal kwasoodporna, mosiądz. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. Dopuszcza się napęd elektryczny mechanizmu zwijania węża. Wąż o długości min. 50 m, zakończony prądownicą umożliwiającą podanie środka gaśniczego z płynną regulacją strumienia od zwartego do rozproszonego, z możliwością podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4. 6. | Pojazd musi być wyposażony w zbiornik wody o pojemności min 300l z wydzieloną dodatkową przestrzenią o pojemności min 30l na środek pianotwórczy. Zbiornik z wyprowadzoną linią tankowania hydrantowego W75 zaopatrzoną w zawór odcinający. Linia tankowania hydrantowego musi być wyposażona w sito bezpieczeństwa uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do zbiornika. Zbiornik wyposażony w falochrony, właz rewizyjny, przelew oraz manualny pomiar wody oraz środka pianotwórczego. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4. 7. | Podest roboczy musi być wyposażony w boczne barierki ochronne stanowiące nierozłączną część z zabudową w formie nadbudowy oraz tylną i przednią przykręcaną barierkę ochronną wykonaną z rurek chromowanych. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4. 8. | Oznakowanie refleksyjne wszystkich płaszczyzn. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4. 9. | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.10. | Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze pola pracy w obrębie pojazdu oraz podestu dachowego wykonane w technologii LED (min 6 punktów świetlnych), załączane z poziomu panelu sterowania w kabinie załogowej. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.11. | Pojazd wyposażony w ogrzewanie postojowe przedziału sprzętowego i pompowego. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.12. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania w lampach tylnych. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.13. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego, w skład której wchodzić musi; - Belka ostrzegawcza w technologii LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona dodatkowo w szyld podświetlany (LED’owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym, załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, - Pojedyncza lampa ostrzegawcza koloru niebieskiego wykonana w technologii LED oraz zestaw 2 lamp kierunkowych LED z funkcją świateł pozycyjnych na tylnej płaszczyźnie pojazdu. - Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych w przednim grillu pojazdu, wykonanych w technologii LED, - Pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze barwy pomarańczowej w postaci „fali świetlnej” wykonanej w technologii LED, zbudowanej z minimum 8 modułów świetlnych, sterowanej za pomocą sterownika z wizualizacją trybu pracy, zainstalowanego w przedziale kabinowym o obrębie siedzenia kierowcy. - Wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający min. 3 różne sygnały dźwiękowe oraz funkcję MIX powodującą samoczynne zmienianie tonów dźwięków wraz z funkcją zestawu rozgłaszającego,głośnik sygnałów ostrzegawczych 200W | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.14. | Pojazd wyposażony w pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotową głowicą świetlną z najaśnicami w technologii LED o min 2x140W z funkcją sterowania obrotem oraz pochyłem najaśnic z poziomu ziemi. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4 m. Stopień ochrony masztu IP55. Maszt wyposażony musi być w automatyczny system pozycjonowania głowicy do pozycji transportowej Dodatkowo w kabinie kierowcy na panelu sterowania zainstalowana musi być kontrolka sygnalizująca wysunięcie masztu. (Maszt oświetleniowy musi być ujęty w świadectwie dopuszczenia CNBOP) | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.15. | Samochód wyposażony w wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min. 54 kN, długość liny min. 30 m. Wyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. (Wyciągarka musi być ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP) | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.16. | Pojazd wyposażony w orurowanie ochronne wykonane z rury chromowanej zainstalowane w przedniej części pojazdu z dodatkowym oświetleniem dalekośieżnym i postojowym Led. Dodatkowe oświetlenie dalekośieżne typu LED-BAR na dachu kabiny. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.17. | Pojazd wyposażony w poduszki pneumatyczne wzmacniające zawieszenie osi tylnej | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.18. | Pojazd wyposażony w podstawowy sprzęt burzący tj. łom typu fiskars– 1 szt., ” (lub rozwiązanie równoważne) młot – 1 szt, młot typu SSL – 1 szt. ” (lub rozwiązanie równoważne) oraz narzędzie typu Hooligan do ratownictwa drogowego -1 szt., ” (lub rozwiązanie równoważne) | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.19. | Pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy 3 fazowy o napędzie spalinowym benzynowym i mocy maksymalnej nie mniejszej niż 5 kVA z inwerterową stabilizacją napięcia, stopień ochrony IP23, jedno gniazdo 16A – 230 V, 1 gniazdo 16 A- 400 V, rozruch ręczny, zbiornik paliwa o pojemności minimum 5 l | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.20. | Na wyposażeniu pojazdu znajdują się trzy przęsła drewnianej drabiny nasadkowej przenośnej DN-2,73 | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.21. | Na wyposażeniu pojazdu znajduje się elektryczna pompa zatapialna zasilana napięciem 1 fazowym 230 V. O wydajności minimum 200 l/ min, Nasada pompy zakończona złączem typu STORZ C 52. Długość przewodu zasilającego minimum 9 m zakończonego wtyczką. Maksymalna waga pompy wraz z przewodem zasilającym 15 kg | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.22 | Na wyposażeniu pojazdu znajduje się Zestaw narzędzi akumulatorowych składający się z: -4szt akumulator 18V -Akum.-2 biegowa Wiertarko-Wkretarka -Akum. Szlifierka Kątowa 125mm -Akum. Piła Szablasta -Akum.Pilarka Tarczowa -Ładowarka stacjonarna 230V -Torba Transportowa | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.23. | Na wyposażeniu pojazdu znajduje się Pilarka Spalinowo-łańcuchowa -min. mocy wyjściowej 2.7KW -min. długości prowadnicy (33-50 )cm | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 4.24. | Na wyposażeniu pojazdu znajduje się Pilarka do gałęzi, wysięgnikowa. -min moc wyjściowa 1.9KW -min długość prowadnicy 250mm -min długość wysięgnika 2,75m | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 5. | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 5.1. | Wykonawca musi przewidzieć miejsce w zabudowie pojazdu i wykonać mocowania sprzętu dostarczonego przez Użytkowników | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 5.2. | Gwarancja na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne /elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – min. 24 miesiące | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 5.3. | Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. | SPEŁNIAM |  |  |  |
| 5.4. | Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia oraz koszty przeszkolenia min. 3 przedstawicieli Użytkownika. | SPEŁNIAM |  |  |  |

| ........................., dnia...................... |  | ........................................................ podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym |
| --- | --- | --- |

Jeżeli dokumentacja przetargowa lub inny dokument wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, dopuszcza się składanie "produktów" równoważnych lub zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do                   wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:

  - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

  - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

  - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

  - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),

  - parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

UWAGA!!!

Dokument należy wypełnić a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.