Załącznik nr 1 do Umowy Nr SG / … / 2022

# Warunki Techniczne

założenia szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu olkuskiego

- PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341) – dalej zw. rozporządzeniem w sprawie osnów.

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1357).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 820).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385).

  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

  - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386).

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie założenia szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu olkuskiego (z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom) – na podstawie wykonanego w grudniu 2021 r. projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej. Teren opracowania obejmuje 66 obrębów ewidencyjnych, w tym 10 obrębów miejskich i 56 obrębów wiejskich. Łączna powierzchnia opracowania wynosi ok. 47 200 ha.

W wyniku realizacji ww. projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej otrzymano następujące dane, charakteryzujące przedmiot niniejszego zamówienia:

Projekt zawiera 155 linii niwelacyjnych łączących punkty projektowanej szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej i jest opracowany na 21 arkuszach map topograficznych w układzie sekcyjnym PL-2000 w skali 1:10000 z podkładem podziału arkuszy PUWG 1992.

Odcinki sieci linii niwelacyjnych tworzą równomiernie rozmieszczonych układ na obszarze administracyjnym powiatu olkuskiego.

Projekt obejmuje z nawiązaniem łącznie 276 punktów osnowy wysokościowej. Z tego 242 punktów należy do zbioru szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej (123 punktów nowych ściennych, 53 punktów nowych naziemnych, 66 punktów adaptowanych). Pozostałe 34 punkty to punkty nawiązania podstawowej osnowy wysokościowej. Adaptowane punkty wysokościowe w projekcie osnowy zostały zlokalizowane na podstawie danych z archiwalnej dokumentacji PODGiK Olkusz.

Przebieg projektowanych linii pomiarowych prowadzony jest przez punkty wysokościowe stabilizowane znakami ściennymi i naziemnymi. Projekt obejmuje pomiar metodą niwelacji geometrycznej prowadzony na punktach osnowy szczegółowej oraz nawiązaniach o łącznej długości ok. 383km.

Stabilizacja nowych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu olkuskiego wykonana będzie znakiem ściennym ze stali nierdzewnej (Kod 4) oraz znakiem naziemnym (Kod 1). Na budynkach z warstwą izolacji termicznej będą stabilizowane repery z przedłużoną kotwą. Stabilizacja nowych punktów odbywać się będzie dla znaków ściennych co najmniej na 7 dni przed planowanym pomiarem, dla znaku naziemnego co najmniej 3 miesiące przed planowanym pomiarem. Łącznie do stabilizacji będzie 176 znaków szczegółowej osnowy wysokościowej.

Ilości reperów, znaków naziemnych, punktów projektowanych i długości ciągów niwelacyjnych stanowią wartości projektowe. W przypadku ich nieznacznego przekroczenia – w wyniku działań weryfikacyjnych wykonawcy, opisywanych w pkt 2.1.1 niniejszych Warunków Technicznych – zwiększenie ich liczb nie wpłynie na wartość zamówienia. Zamawiający zakłada maksymalną wartość procentową równą 10% (tj. wartości bazowe x 1.1), o którą mogą ulec zwiększeniu wszelkie dane liczbowe, charakteryzujące przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres prac geodezyjnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych, obejmujących realizację w terenie projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej, opracowanego w roku 2021 oraz – na podstawie danych zawartych w ww. projekcie i zweryfikowanych przez wykonawcę – pomiar istniejących (zaadaptowanych) i zakładanych punktów osnowy wysokościowej na obszarze powiatu olkuskiego, ścisłe wyrównanie utworzonej sieci osnowy i aktualizacja Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej.

Zakres prac:

    - Analiza materiałów zawartych w projekcie założenia szczegółowej osnowy wysokościowej, opracowanego w roku 2021 [dalej: projekt osnowy] oraz numeracja punktów zakładanej osnowy – I etap przedmiotu zamówienia

      - weryfikacja aktualności położenia i stabilizacji znaków adaptowanych w projekcie osnowy do realizacji zakładanej szczegółowej osnowy geodezyjnej – na podstawie opisów topograficznych zawartych w projekcie osnowy (rodzaj stabilizacji znaków adaptowanych powinien spełniać kryteria właściwe dla osnowy szczegółowej);

      - weryfikacja aktualności położenia w projekcie osnowy – punktów projektowanych do realizacji zakładanej szczegółowej osnowy geodezyjnej, na podstawie opisów topograficznych zawartych w projekcie osnowy (aktualność położenia ww. punktów ma uwzględniać zmiany położenia punktów projektowanych, wynikające ze zmiany na dzień weryfikacji – zagospodarowania terenu, opisanego w projekcie osnowy lub zmian studium planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem przyszłego zainwestowania terenu);

      - weryfikacja aktualności osób władających terenem lokalizacji wszystkich punktów, przewidzianych w projekcie osnowy do realizacji zakładanej szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz weryfikacja pisemnych zgód ww. osób (a w przypadku nowych właścicieli – uzyskanie pisemnych zgód) usytuowania położenia na  opisywanych terenach – punktów zakładanej szczegółowej osnowy geodezyjnej;

      - dla punktów: 2.1.1.1., 2.1.1.2 i 2.1.1.3 wykonawca – w  razie zaistnienia opisywanych  w tych punktach zmian – wykona odpowiednie dla rodzaju zmian dokumenty (opisy topograficzne lub zgody osób, weryfikujące opisywane zmiany); natomiast w razie braku takich zmian wykonawca – na kopii właściwych dokumentów, pozyskanych z projektu osnowy – umieści adnotację: <Dane zawarte na kopii niniejszego dokumentu, pozyskanego z Projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej, opracowanego w roku 2021, dotyczące [tutaj wpisać właściwy przedmiot weryfikacji] – po ich weryfikacji w terenie 
w dniu: DD.MM.RRRR – SĄ AKTUALNE>; oba typy dokumentów (dokumentujące ww. zmiany i stwierdzające stan aktualny) wykonawca utworzy w wersjach: papierowej – którą będzie przekazywał zamawiającemu i elektronicznej (w formacie PDF) – którą będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru, w okresach czasu wynikających z utworzonego przez wykonawcę harmonogramu działań.

      - wykonawca udokumentuje stan na gruncie znaków adaptowanych oraz teren położenia punktów projektowanych do realizacji zakładanej szczegółowej osnowy geodezyjnej, poprzez wykonanie zdjęć ww.: znaków i terenu oraz przekaże je w wersjach: papierowej – którą będzie przekazywał zamawiającemu i elektronicznej (w formacie PDF) 
– którą będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru, w okresach czasu wynikających 
z utworzonego przez wykonawcę harmonogramu działań;

      - wykonanie numeracji wszystkich punktów zakładanej szczegółowej osnowy wysokościowej – zgodnie z Rozdziałem 8 Załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie osnów, uwzględniające numerację funkcjonującą w sąsiednich powiatach; numerację punktów należy uzgodnić z sąsiednimi powiatami i po jej realizacji przekazać: Inspektorowi Nadzoru do jego wstępnej akceptacji merytorycznej oraz zamawiającemu do akceptacji ostatecznej (w postaci uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru wykazu).

      - wykonawca ma przekazywać ww. dane dla Inspektora Nadzoru „w sposób ciągły”, tj. wg klucza, jaki będzie stanowił podstawę utworzenia przez wykonawcę harmonogramu działań (np. w podziale czasowym, wyróżniającym w ww. harmonogramie poszczególne jednostki obszarowe powiatu lub realizowane w jednostce czasu i stanowiące zamkniętą całość czynności wykonawcy). Sformułowanie użyte w zdaniu poprzednim, dotyczące ciągłości przekazywanych danych ma na celu podkreślenie wykonawcy, że Inspektor Nadzoru będzie wykonywał te (tj. dotyczące działań opisanych w pkt 2.1.1) i wszelkie pozostałe (wypływające z podlegających kontroli działań wykonawcy, wymienianych 
w dalszej części niniejszych Warunków Technicznych) czynności kontrolne nadzoru nad przedmiotem zamówienia – w całym okresie trwania umowy, a nie np. pod koniec danego Etapu zamówienia; natomiast wymieniany w tym zdaniu klucz, stanowiący podstawę utworzenia przez wykonawcę harmonogramu działań – jest przykładem podanym przez zamawiającego, który nie jest wiążący dla wykonawcy: wykonawca ma tak utworzyć harmonogram działań, aby Inspektor Nadzoru mógł realizować swoje czynności kontrolne 
w całym okresie trwania poszczególnych Etapów zamówienia

    - Realizacja przedmiotu zamówienia na podstawie danych zawartych w  projekcie osnowy, z uwzględnieniem zrealizowanych działań wykonawcy, zawartych w pkt 2.1.1 
– II etap przedmiotu zamówienia

      - Stabilizacja punktów szczegółowej osnowy wysokościowej

        - Stabilizację należy wykonać znakami typu:

          - znaki ścienne,

          - znaki naziemne,

          - inny typ znaków ściennych zaakceptowany przez Zamawiającego

        - Stare znaki żeliwne należy po oczyszczeniu pomalować farbą antykorozyjną.

        - Współrzędne poziome punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej należy wyznaczyć z dokładnością zapewniającą średni błąd położenia nieprzekraczający 0,1 m względem osnowy geodezyjnej poziomej.

      - Sporządzenie opisów topograficznych po stabilizacji

        - Opisy topograficzne punktów należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 1 Rozdział 9 do rozporządzenia w sprawie osnów – w wersji papierowej oraz cyfrowej (w formacie PDF).

        - Opisy topograficzne punktów nie mogą zawierać żadnych danych osobowych osób fizycznych (oraz innych osób, których dane osobowe podlegają ochronie) – w dowolnej ramce formularza opisu.

        - Zamawiający wymaga wykonania nowych opisów topograficznych dla wszystkich punktów istniejących, będących przedmiotem opracowania.

        - Opisy topograficzne oprócz wymienionych elementów obligatoryjnie mają zawierać zdjęcia fotograficzne jednoznacznie pokazujące lokalizację punktów (fotoopisy). Pierwsza fotografia powinna być wykonana w sposób umożliwiający odnalezienie/identyfikację punktu z uwzględnieniem sytuacji otoczenia znaku, druga to zdjęcie samego znaku.

      - Pomiar szczegółowej osnowy wysokościowej

        - Pomiar sieci szczegółowej osnowy wysokościowej należy dokonać metodą niwelacji geometrycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 Rozdział 7 do rozporządzenia w sprawie osnów. Średni błąd pomiaru nie powinien być większy niż 
4 mm/km.

        - W przypadku, gdy wyznaczanie różnic wysokości metodą geometryczną jest zbyt pracochłonne, należy wykorzystać metodę niwelacji satelitarnej zgodnie z ust. 9  Rozdziału 7  Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów.

      - Wyrównanie sieci

        - Wyrównanie szczegółowej osnowy wysokościowej należy wykonać w sposób ścisły, metodą pośredniczącą, przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania zgodnie z Rozdziałem 7  Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów, jako sieć jednorzędową i wielowęzłową. Różnice wysokości pozyskane z pomiarów geometrycznych oraz satelitarnych biorą udział 
w jednoczesnym wyrównaniu.

        - Wysokości punktów należy obliczyć w geodezyjnym układzie wysokościowym PL-KRON86-NH oraz w europejskim układzie odniesienia PL-EVRF2007-NH (na podstawie wyników opracowania dot. wyrównania podstawowej osnowy wysokościowej 1 i 2 klasy na obszarze kraju zleconych przez GUGiK), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Dane dotyczące układu odniesienia PL-EVRF2007-NH oraz PL-KRON86-NH wykonawca pozyska z GUGiK. W wyniku tych prac należy określić wartości ostatecznych wysokości normalnych (H), jak również wartości błędów średnich wysokości po wyrównaniu wyznaczenia z dokładnością zapisu do 0.001 mm. Średni błąd wysokości nie powinien przekraczać ±0.010 m względem podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej.

        - Dokonać wyznaczenia parametrów transformacji, które posłużą do konwersji wysokości szczegółów sytuacyjnych stanowiących atrybuty obiektów bazy BDOT500 
i GESUT. Wykonać wyznaczenie przyrostów ΔH pomiędzy wysokościami w układzie PL-KRON86-NH a PL-EVRF2007-NH dla obszaru powiatu olkuskiego. Porównać otrzymane wyniki z modelem różnic opublikowanym przez GUGiK w pliku gugik-evrf2007.txt oraz skonstruować wnioski.

        - Przygotować i przekazać zamawiającemu dane o modelu różnic wysokości oraz wykaz współrzędnych punktów zakładanej geodezyjnej osnowy wysokościowej w obu układach:  PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH dla obszaru powiatu olkuskiego.

        - Punkt 2.1.1.7 niniejszych Warunków Technicznych – w odniesieniu do pkt 2.1.2 
– stosuje się odpowiednio.

    - Aktualizacja BDSOG w systemie teleinformatycznym EWID2007 (TurboEWID) – II etap przedmiotu zamówienia

Na podstawie wyników prac wykonawcy, opisanych w pkt 2.1.1 i 2.1.2 niniejszych Warunków Technicznych i związanych z bieżącą realizacją projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej, opracowanego w roku 2021 (projektu osnowy), należy wykonać aktualizację Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (BDSOG), prowadzonej przez zamawiającego w systemie EWID2007 (TurboEWID).

Aktualizację danych BDSOG należy przeprowadzać:

- w dniach roboczych i godzinach pracy zamawiającego, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00,

- na udostępnionym przez zamawiającego w miejscu jego pracy stanowisku komputerowym 
z dostępem do systemu TurboEWID,

- przez osobę wymienianą w pkt 4.2 niniejszych Warunków Technicznych – jako kierownik prac geodezyjnych,

- wykorzystując plik wsadowy zawierający wszystkie niezbędne dane wynikające w całości 
z wykonanych prac w trakcie niniejszej roboty, uwzględniający identyfikatory obiektów nowych oraz istniejących w bazie danych BDSOG zamawiającego.

Szczegóły dotyczące układów współrzędnych i układów odniesienia, struktury pliku dotyczącego aktualizacji baz danych oraz wszelkie wątpliwości należy uzgadniać w trybie roboczym 
z Zamawiającym.

    - Skład operatu

      - Operat z założenia szczegółowej osnowy wysokościowej należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zgodnie z Załącznikiem nr 1 Rozdział 10 ust. 1 do rozporządzenia w sprawie osnów. Operat z założenia szczegółowej osnowy wysokościowej należy utworzyć w wersjach: papierowej i cyfrowej (w formacie PDF). Geodezyjna dokumentacja techniczna powinna zawierać, co najmniej następujące dokumenty:

        - Sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac, w którym należy określić w szczególności:

          - dane charakteryzujące zrealizowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

          - odstępstwa od projektu technicznego,

          - zestawienie wykonanych prac,

          - opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wyników wyrównania sieci,

          - analizę i ocenę otrzymanych wyników;

        - Polowe opisy topograficzne punktów;

        - Dokumentację z pomiaru osnowy;

        - Raport z wyrównania sieci zawierający:

            - zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami obserwacji,

            - poprawki do obserwacji po wyrównaniu,

            - błędy średnie poprawek,

            - średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu,

            - charakterystykę dokładności punktów,

            - wykazy danych ostatecznych;

        - Słownik konwersji numerów punktów;

        - Opisy topograficzne punktów;

        - Mapę (szkic) pomierzonej sieci opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wyników pomiaru;

        - Pliki do zasilenia bazy danych,

        - Zawiadomienia o umieszczeniu znaków;

        - Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac, w tym:

          - Wyniki analizy wyznaczonych wartości ΔH

          - Wyniki analizy sieci pod kątem wyznaczenia parametrów transformacji

          - Dokumentację wymienianą w pkt 2.1.1.4.

- MATERIAŁY GEODEZYJNE UDOSTĘPNIONE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Podstawowymi materiałami źródłowymi są:

    - udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie (do pozyskania przez wykonawcę – bez udziału zamawiającego):

          - wysokości normalne w układzie PL-EVRF2007-NH punktów podstawowej osnowy wysokościowej (punkty nawiązania) oraz przewyższenia na odcinkach kontrolnych nawiązania

          - model obowiązującej quasi-geoidy (dostępny: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych)

    - udostępniane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Olkuszu (dalej: PODGiK Olkusz):

          - operat techniczny (6640.2.1454.2021) projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej opracowanego w roku 2021 – na obszarze powiatu olkuskiego, stanowiący bazowy dokument na podstawie którego (w oparciu o który) wykonawca będzie realizował przedmiotowe zamówienie; operat ten jest dostępny w wersji papierowej oraz elektronicznej

          - dane PODGiK Olkusz, niezbędne wykonawcy do wszelkich prac na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia (np. dane podmiotowe EGiB do weryfikacji władających terenem lokalizacji punktów osnowy i. in.)

- WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  - Wykonawca powinien posiadać możliwości techniczne realizacji pomiarów osnowy szczegółowej 
w postaci sprzętu (niwelatory, łaty, tachimetry, odbiorniki GPS, itp.) oraz licencjonowanego oprogramowania umożliwiającego ścisłe wyrównanie sieci geodezyjnych z analizą dokładności 
a także powinien zapewnić poprawność merytoryczną oraz wysoką jakość wykonania przedmiotu zamówienia, poprzez powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom, które posiadają wiedzę fachową z zakresu zakładania szczegółowych osnów geodezyjnych.

  - Wykonawca prac geodezyjnych musi ustanowić kierownika prac geodezyjnych legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa 
w art. 43 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  - Wszelkie wymieniane w niniejszych Warunkach Technicznych dokumenty: zdjęcia, opisy, zestawienia, uzgodnienia i in., które wykonawca ma obowiązek tworzyć na dowolnym etapie realizacji zamówienia – mają być przekazywane (w wersji cyfrowej – w formacie PDF) Inspektorowi Nadzoru w takim czasie, aby Inspektor Nadzoru mógł dokonywać na podstawie tych dokumentów bieżącej weryfikacji postępu prac wykonawcy.

- USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający ustanowi upoważnioną osobę – Inspektora Nadzoru, który będzie uprawniony do przeglądania powstających w toku prac dokumentów, kontrolowania postępu i jakości prac oraz wydawania zaleceń wiążących wykonawcę w granicach przedmiotu zamówienia.

  - Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie przez zamawiającego do sprawowania kontroli wykonawcy w zakresie zgodności realizowanych przez wykonawcę prac z niniejszymi Warunkami Technicznymi, dotyczącymi założenia szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu olkuskiego. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie w szczególności do:

- monitorowania realizacji prac będących przedmiotem umowy zamawiającego z wykonawcą, zgodnie z utworzonym przez wykonawcę szczegółowym harmonogramem działań oraz czuwania nad terminowością ich wykonywania;

- składania zamawiającemu raz w miesiącu raportów, informujących o postępie wykonywanych prac wykonawcy, wyszczególnionych w harmonogramie działań, dotyczącym realizacji kolejnych punktów prac określonych w niniejszych Warunkach Technicznych;

- informowania zamawiającego o opóźnieniach wykonawcy, mogących mieć wpływ na termin  zakończenia prac poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia lub o innych okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację prac wykonawcy;

- wyjaśniania wątpliwości wykonawcy dotyczących zapisów w niniejszych Warunkach Technicznych, zawartych w nich rozwiązań oraz zaleceń;

- kontroli wykonania następujących pomiarów, obliczeń/przeliczeń, realizowanych przez wykonawcę w ramach bieżących prac zamówienia:

        - kontroli lokalizacji i stabilizacji punktów osnowy – weryfikacja 10% punktów w każdej jednostce ewidencyjnej, zakończona protokołem opisowym z ww. weryfikacji oraz udokumentowaniem ewentualnych nieprawidłowości, w postaci zdjęć - błędnej lokalizacji 
i stabilizacji ww. znaków i terenu - przekazanych zamawiającemu w postaci podpisanych elektronicznie plików PDF,

        - kontroli sporządzonych opisów topograficznych i fotoopisów – weryfikacja dla 10% punktów w każdej jednostce ewidencyjnej, zakończona protokołem opisowym z ww. weryfikacji oraz udokumentowaniem ewentualnych nieprawidłowości, w postaci uwag - naniesionych na kopiach ww. opisów topograficznych i fotoopisów - przekazanych zamawiającemu 
w postaci podpisanych elektronicznie plików PDF,

        - kontroli przewyższeń pomiędzy punktami osnowy – weryfikacja pomiarów min. 2 linii niwelacyjnych w każdej jednostce ewidencyjnej, zakończona protokołem opisowym z ww. weryfikacji,

        - kontroli odbiornikiem GNSS wyznaczenia pozycji X,Y dla reperów ziemnych – dla 10% reperów w każdej jednostce ewidencyjnej, zakończona protokołem opisowym z ww. weryfikacji,

- oceny  poprawności  technicznej  przekazywania  dokumentacji  wynikowej  przez wykonawcę, w tym operatu technicznego oraz uaktualnionej bazy BDSOG;

- weryfikacji poprawności aktualizacji zbiorów danych bazy BDSOG (wg zasad dostępu opisanych w pkt 2.1.3);

- uczestniczenia we wszystkich spotkaniach z wykonawcą, organizowanych przez zamawiającego.

- UWAGI KOŃCOWE

Jeśli niniejsze warunki nie obejmą wszystkich kwestii technicznych należy kierować się przepisami prawa 
i zaleceniami osoby upoważnionej do nadzoru ze strony zamawiającego (Inspektora Nadzoru). Wszystkie ustalenia wymagają potwierdzania w formie pisemnej w Dzienniku Robót i końcowego opisania 
w sprawozdaniu technicznym.