Numer postępowania :  ZP.271.1.20.2022	                                             Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

KOSZTORYS OFERTOWY

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Zabłotce - Wacławice w km 6+043 - 7+310

wraz z przebudową mostu w km 6+212 w m. Zabłotce"

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

| Lp. |  |  | Nr SST/ podst. wyceny |  |  |  | Nr poz cen |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych |  |  | Jednostka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto |  |  |  |  |  |  | Wartość pozycji netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Przebudowa mostu przez Potok Rada w m. Zabłotce w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Zabłotce - Wacławice w km 6+212 CPV 45221111-3 I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D-M 00.00.00 |  |  |  |  |  | I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | D-M 00.00.00 |  |  |  | 00 |  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. |  |  | ryczałt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt i wykonanie oznakowania oraz budowa drogi objazdowej na czas budowy przepustu. Przewidziano objazd innymi drogami. N = 1 |  |  | ryczałt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |  |  |  | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza N = 2 |  |  | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |  |  |  | Utrzymanie dróg objazdowych, uwzględnić wykonanie nakładki z masy bitumicznej gr 5 cm na pow. 500 m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  | II BUDOWA MOSTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 01.00.00 |  |  |  |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 01.01.01 |  |  |  | 00 |  | WYTYCZNIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | D 01.01.01 |  |  |  | 22 |  | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie pagórkowatym. Lokalizacja wg rys. nr 2 L=0,096 km |  |  | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 01.02.01. |  |  |  | 00 |  | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | D 01.02.01. |  |  |  | 11 |  | Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | D 01.02.01. |  |  |  | 22 |  | Karczowanie krzaków i poszycia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Mechaniczne karczowaniem krzewów. F=6m2=0,0006ha |  |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 01.02.02 |  |  |  | 00 |  | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | D 01.02.02 |  |  |  | 12 |  | Mechaniczne usunięcie humusu gr. w-wy 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, o grubości 15 cm z wywiezieniem na odkład na składowisko Wykonawcy. Obmiar wg rys. nr 10 i zał. 2 tab. 2.1 A=1304 m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 304,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 01.02.03. |  |  |  | 00 |  | WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | D 01.02.03. |  |  |  | 13 |  | Rozbiórki obiektów kubaturowych -żelbetowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozbiórka żelbetowych murków czołowych przepustu i pomostów przepustu. V=6.5*0.3*1.7+6.3*0.3*1.7=6.5 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozbiórka przyczółków żelbetowych. V=5.05*0.7*2.7*2+5.05*0.3*0.97*2+3.25*0.5*0.65 *4+2.75*2.75*0.3*0.5*4 = 30.8 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiał z rozbiórki - gruz bet. stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy wartość tej pozycji o koszt pozyskanego materiału. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy. V=6.5 + 30.8 = 37,3 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | D 01.02.03. |  |  |  | 14 |  | Rozbiórki obiektów kubaturowych -konstrukcja pomostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozebranie poręczy mostu drewnianego. V=0.14*0.14*14*2+0.1*0.05*14*4+1.5*0.14*0.14* 8*2 =1.3 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozebranie chodnika lub krawężnika mostu drewnianego V=0.05*0.8*14.0*2+0.1*0.1*0.7*8*2+0.1*0.1*0.5* 14*2 = 1.4 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej gr. 10+10 = 20 cm. V=7.70*5.0*0.2 = 7.70m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych drewnianych. V=0.26*0.21*6.0*3+0.26*0.21*9*4= 2.90m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e |  |  |  |  |  |  |  |  | Demontaż dźwigarów głównych lub belek poprzecznych stalowych. Belki dwuteowe 450 G = 5*7.7*115.0+3*4*59.5+83*7*2= 6303.5kg |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiał z rozbiórki konstrukcji stalowej stanowi własność Inwestora, należy go przewieźć na bazę Inwestora. Przewidzieć transport na odl. 20 km. G = 6.3t |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiał z rozbiórki konstrukcji drewnianej stanowi własność Inwestora, należy go przewieźć na bazę Inwestora. Przewidzieć transport na odl. 20 km. V=13.3 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 01.02.04 |  |  |  | 00 |  | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | D 01.02.04 |  |  |  | 11 |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia stab. lepiszczem bitumicznym gr. 15 cm na odcinku wykopu roboczego oraz przy poszerzeniach na krawędzi jezdni. Obmiar wg rys. 4. F = 5.0*(4.5+1.0)*2 + 0.3*12 + 0.7*38.6 = 55.0 + 3.6 + 27.0 = 85.6m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy wartość tej pozycji o koszt pozyskanego materiału. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy. Obmiar wg poz. a. V=85.6*0,15 = 12.8 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | D 01.02.04 |  |  |  | 22 |  | Rozebranie nawierzchni bitumicznej (Materiał Wykonawcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm . F =85.60m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Odwiezienie destruktu na plac składowy Wykonawcy (materiał należy użyć do umocnienia poboczy). G = 85.6 * 0,05 * 2,5 t/m3 = 10.7 t |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | D 01.02.04 |  |  |  | 72 |  | Rozebranie przepustów z rur żelbetowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozbiórka - demontaż części przelotowej przepustu żelbetowego o przekroju *60 . L= 3+7 = 10 m |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 02.00.00 |  |  |  |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 02.01.01 |  |  |  | 00 |  | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | D 02.01.01 |  |  |  | 11 |  | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem gruntu w nasyp. Obmiar wg zał.2 tab. 2.1. V=111,12 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.III ubijakami mechanicznymi warstwami o gr. 20 cm. Obmiar jak w poz. a. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | D 02.01.01 |  |  |  | 12 |  | Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na nasyp na odległość do 1 km w gr. kat. I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykopy wykonywane, koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25m3 grunt kat.III z transportem urobku na odl. do 1 km. Obmiar wg zał.2 tab.2.1 V=8.0 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 02.03.01 |  |  |  | 00 |  | WYKONANIE NASYPÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | D 02.03.01 |  |  |  | 13 |  | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.III z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukop gruntu piaszczystego kat. II na dokopie koparką z transportem na budowę samochodami samowyładowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. Obmiar wg zał.2 tab.2.1 uwzględnić wykorzystanie nadmiaru ziemi z wykopu z korpusu drogowego. V = 855 - 8 = 847,0 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Formowanie nasypów o wys. do 3m spycharkami z gruntu kat. II. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.1 V=847.00m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |  |  |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi. Obmiar wg poz. a V=847 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |  |  |  | Plantowanie (obrabianie na czysto) nasypów wykonanych mechanicznie w gruntach kat. III. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.1 A=755.0. m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 03.00.00 |  |  |  |  |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 03.01.02. |  |  |  | 00 |  | PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | D 03.01.02. |  |  |  | 13 |  | Wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej o przekroju kroplistym . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykopy pod fundament przepustu w gruncie nawodnionym kat. III-IV. Obmiar wg rys. nr 4 oraz zał. Nr 2 tab. 2.1. V=989.90 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | wykonanie przepustu jednootworowego z promu stalowego VN-23 na potoku. Fundament z kruszywa łamanego śr. gr. 40 cm. V=9.0*19.28 = 173.50m3. Podsypka z piasku grubości 10 cm. V=9.0*0.1*19.28 = 17.4m3. Część przelotowa przepustu z profilu Multiplate MP200 o przekroju VN-23 i gr. ścianki 8mm - światło poziome 760 cm, długość L=19.28m. Obsypka z piasku gr. 30 cm. V=10.6*0.3*19.28 = 61.3m3. Zasypka z gruntu piaszczystego wykonywana sukcesywnie z obu stron przepustu, z zagęszczeniem warstwami. V=33.9*19.28 = 653.6m3. Obmiar wg rys. nr 4. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową od zewnątrz oraz epoksydowo- poliuretanową od wewnątrz konstrukcji grubość powłoki zgodnie z PN-EN 12944-5 200um . Gzyms żelbetowy oraz ostrogi przed wlotem i wylotem z betonu C25/30 w ilości 18.6 m3 zbrojony stalą fi 10 i 12 w ilości 400 kg |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 03.01.01. |  |  |  | 00 |  | PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | D 03.01.01. |  |  |  | 11 |  | Wykonanie przepustu o przekroju kołowym o średnicy 60 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykopy pod fundament przepustu w gruncie nawodnionym kat. III-IV. Obmiar wg rys. nr 4 oraz zał. Nr 1 tab. 1.1. V=21.4 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie przepustu jednootworowego z HDPE pod zjazdem na posesję, rura o średnicy 60 cm i długość 9.Om.Fundament z kruszywa łamanego śr. gr. 30 cm. V=0.6*0.3*9=2.2m3. Podsypka z piasku grubości 15 cm. V=1*0.15*9 = 1.8m3. Część przelotowa przepustu z rury o średnicy 60 cm, długość L=9m. Obsypka z piasku gr. 30 cm. V=0.5*9=4.50m3. Zasypka z gruntu piaszczystego wykonywana sukcesywnie z obu stron przepustu, z zagęszczeniem warstwami. V=0.6*9 = 5.4m3. Obmiar wg rys. nr 4. L=9m |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 03.02.01 |  |  |  | 00 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | D 03.02.01 |  |  |  | 23 |  | Wykonanie przykanalików z rur HDPE o średnicy 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV. V = 10*1.0*2.0 =20.0 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do Im i głęb. do 3m balami drew. w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką F=10*2*2.0=40.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej ręcznie o gr.10 cm. F= 10*1.0=10 m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |  |  |  | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych HDPE o śr. nom. 200 mm. Rury ułożone na podsypce piaskowej gr.10 cm L=10.0m |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e |  |  |  |  |  |  |  |  | Zasypywanie wykopów gruntem niespoistym dowiezionym samochodem samowyładowczym z zagęszczeniem warstwami gr. 20 cm w gr. kat. I-II -współczynnik zagęszczenia Js=1.00 V=20.0-3,14*0,1*2*10 = 19.7m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | D 03.02.01 |  |  |  | 41 |  | Wykonanie studzienek ściekowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV. V=3,14*0.95*2*2.0 = 5.7 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do Im i głęb. do 3m balami drew. w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką F=2*3,14*0.95*2.0= 12.0 m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 20 cm V=3,14*0,95*2*0.2 = 0.6 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie studzienek ściekowych z pojedyńczym wpustem i osadnikiem wg KPED02.13 |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e |  |  |  |  |  |  |  |  | Zasypywanie wykopów gruntem niespoistym dowiezionym samochodem samowyładowczym z zagęszczeniem warstwami gr. 20 cm w gr. kat. I-III -współczynnik zagęszczenia Js=1.00 V=5.7-3,14*0.3*2*2.5 =5.0 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f |  |  |  |  |  |  |  |  | Załadunek i transport ziemi uprzednio zmag. w hałdach na odkład na Składowisko Wykonawcy samochodem samowyładowczym po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) V =20.0+5.7 = 25.7 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | D 03.02.01 |  |  |  | 62 |  | Wykonanie obudowy wylotów przykanalików |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie obudowy wylotów przykanalików z betonu C20/25 |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 04.00.00 |  |  |  |  |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 04.01.01 |  |  |  | 00 |  | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | D 04.01.01 |  |  |  | 15 |  | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, głębokość koryta 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. III na całej szerokości jezdni. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.3 F=586.70m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | D 04.01.01 |  |  |  | 24 |  | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, głębokość koryta 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III na szerokości poszerzeń. Obmiar wg zał.2. tab.2.2. F=160.0m2 |  |  | m 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 04.02.01 |  |  |  | 00 |  | WARSTWA ODSĄCZAJĄCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | D 04.02.01 |  |  |  | 12 |  | Wykonanie warstwy odsączającej, gr. w-wy 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o CBR > 25 i zagęszczenie mechanicznie o gr.15 - 19cm. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.3 V=88.0 m3 F=88.0/0.15 = 586.70m2 |  |  | m 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie o gr. 26-32 cm z mieszanki CBR>25 i K>M/D, na poszerzeniach. Obmiar wg zał.l tab 1.2. V=24m3 F=24/0.15 = 160m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 04.03.01 |  |  |  | 00 |  | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | D 04.03.01 |  |  |  | 12 |  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa przed skropieniem. Obmiar wg zał. 2. tab. 2.2+2.3. F=423+101 + 53= 577.00m2 |  |  | m 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Oczyszczenie mechaniczne warstw nawierzchni bitumicznych przed skropieniem. Obmiar wg zał. 2. tab. 2.2+ 2.3. F=511.0+72.0 = 583.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | D 04.03.01 |  |  |  | 22 |  | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową powierzchni bitumicznych pod ułożenie następnych w-w konstrukcji nawierzchni. Obmiar wg zał. 2. tab. 2.2-2.4. F=583.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego pod ułożenie podbudowy z bet. asfaltowego. Obmiar wg zał. 2. tab. 2.3 - 2.5. F=577,00m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 04.04.02 |  |  |  | 00 |  | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | D 04.04.02. |  |  |  | 11 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna gr. w-wy 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Obmiar wg zał.2 tab. 2.3. F=423.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, na poszerzeniach. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.2 F=101.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm. Obmiar wg zał.2 tab. 2.3. F=35.0+18.0 = 53.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 04.05.01 |  |  |  | 00 |  | PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | D 04.05.01. |  |  |  | 41 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabil. cementem, w-wa dolna gr. w-wy 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na całej szerokości jezdni drogi i zjazdu gr. 10 cm. Obmiar wg zał.2 tab. 2.3. F=462.0+53.0 = 515.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na poszerzeniach gr. 10 cm. Obmiar wg zał.2 tab. 2.2. F=111.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 04.07.01 |  |  |  | 00 |  | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | D 04.07.01 |  |  |  | 18 |  | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. w-wy 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 15 cm. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.3. F=511.0m2 |  |  | m 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 15 cm na poszerzeniach. Obmiar wg zał.2 tab.2.2. F=72.0m2 |  |  | m 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 04.08.01 |  |  |  | 00 |  | WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | D 04.07.01 |  |  |  | 11 |  | Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC 11S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wyrównanie istniejącej jezdni bet. Asfaltowym AC11S śr. gr.3.9cm. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.2. G = 3,20x2,5=8,0t |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 05.00.00 |  |  |  |  |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 05.03.11 |  |  |  | 00 |  | RECYKLING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | D 05.03.11 |  |  |  | 33 |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Frezowanie istniejącej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, śr.gr.3.9 cm. Obmiar wg zał.2 tab.2.2 F=85.9 m2 |  |  | m 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Przewiezienie destruktu na plac składowy Wykonawcy. Będzie on zużyty do umocnienia poboczy. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.2 V=2.5 m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 05.03.05 |  |  |  | 00 |  | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | D 05.03.05 |  |  |  | 29 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11So uziarnieniu 0/16 warstwa ścieralna, gr. w-wy 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 o grubości 5 cm na drodze i zjeździe. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.3. F=691,0+33.0= 724.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 05.03.23 |  |  |  | 00 |  | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | D 05.03.23 |  |  |  | 12 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, na podbudowie z tłucznia, gr. 15cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, na podbudowie z tłucznia, gr. 15cm. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.3. F=16.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 06.00.00 |  |  |  |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 06.01.01 |  |  |  | 00 |  | UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | D 06.01.01 |  |  |  | 22 |  | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Załadunek i transport ziemi urodzajnej z odkładu. Obmiar wg zał.2 tab. 2.1 V=775.0*0,15 = 116.25 m3 |  |  | m 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm. Obmiar wg zał. 2 tab.2.1 F=775.0m2 |  |  | m 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | D 06.01.01 |  |  |  | 46, 66 |  | Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie umocnienia skarp drogi i skarp oraz dna rowu koło słupa energetycznego płytami ażurowymi typu "krata mała". F=2.8*10.20+1.8*23=70.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Ułożenie płyt prefabrykowanych typ korytkowy w dnie rowu na podbudowie z pospółki gr. 15 cm. L=2x6 = 12.0 m3 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | D 06.01.01 |  |  |  | 67 |  | Umocnienie skarp i dna rowów elementami kamiennymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie muru oporowego dla umocnienia skarp drogi z gabionów kamiennych o wymiarach 50x100 na fundamencie z pospółki. V=5*0.5*4.0+4*0.5*4.0+3*0.5*4=24m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 06.03.01 |  |  |  | 00 |  | ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | D 06.03.01 |  |  |  | 32 |  | Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym w-wą gr. 15 cm rozściełaną ręcznie. Uwzględnić użycie destruktu z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Materiał zapewnia Wykonawca. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.3. F=91.90m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym w-wą gr. 15 cm rozściełaną ręcznie. Materiał zapewnia Wykonawca. Obmiar wg zał. 2 tab. 2.3. F=70.70m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 07.00.00 |  |  |  |  |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 07.06.02 |  |  |  | 00 |  | URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | D 07.06.02 |  |  |  | 11 |  | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Ustawienie balustrad rurowych U-11a o wysokości 1.1 m. Obmiar wg rys. nr 2, strona prawa 40m, strona lewa 28m. L = 68m |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 08.00.00 |  |  |  |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 08.01.02 |  |  |  | 00 |  | KRAWĘŻNIKI BETONOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | D 08.01.02 |  |  |  | 22 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie z oporem betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej. Ława z betonu C16/20 - 0,13 m3/mb. Obmiar wg rys. nr 2. L= 84 + 8 = 92 m |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 08.02.02 |  |  |  | 00 |  | CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | D 08.02.02 |  |  |  | 13 |  | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Chodniki z kolorowej kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem. Obmiar wg rys. nr 2. A = 209m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 15-cm -Mieszanka C90/3; 0/31,5-chodnik |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 08.03.01 |  |  |  | 00 |  | OBRZEŻA BETONOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | D 08.03.01 |  |  |  | 12 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar wg rys. nr 2 L= 98m |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M 29.00.00 |  |  |  |  |  | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M 29.54.05 |  |  |  | 00 |  | UMOCNIENIE SKARP I DNA RZEKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | M 29.54.05. |  |  |  | 32 |  | Umocnienie skarp i dna rzeki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - potok Rada na długości 43.28 m |  |  | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.4m3 w gruncie kat. III w wodzie i gruncie nawodnionym z plantowaniem i transportem urobku na składowisko Wykonawcy. Grunt pozostaje własnością Wykonawcy. Obmiar wg zał. 2 tab.2.1.p. V=127.0m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm na dnie potoku z kamienia grubości 30-7cm. F=24*5=120 m2 V=120*0.3 = 36.0m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie umocnienia skarp koryta rzeki z kamienia klinowanego na ścieli faszynowej z kamienia o uziarnieniu 30-7 cm. F=1. 85*24 = 88.80m2 V=0.853*2*24=40.9 m3 średnia gr. 40.9/88.8 = 0.46 m |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie narzutu kamiennego śr. gr. 16 cm na dnie obiektu z kamienia grubości 30-7cm. F=7.6*19.28 = 146.5 m2 V=1.5*19.28 = 23.10m3 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie palisady z kołków średnicy 12 cm i długości 120 cm grunt kat. III. L=10*2 = 20.0 m |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie umocnienia skarp drogi od wlotu i wylotu przepustu brukiem kamiennym gr.20 cm. F= 14*6.06+14*5.38-2*30 = 84.8+75.3-60.0 = 100.1 m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |  |  | Darniowanie z humusem skarp pasami szer. 50 cm nad umocnieniem z kamienia skarp potoku. Uwzględnić koszt zakupu darni. F=2*0.5*2*24=48.0m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ POTOK RADA W MIEJSCOWOŚCI ZABŁOTCE W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1793R RADYMNO - ZABŁOTCE - WACŁAWICE W KM 6+212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (netto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENA (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice od km 6+043 do km 6+183 i od km 6+279 do km 6+321 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zabłotce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | D 01.01.01A |  |  |  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność z projektem |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  | Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza i przyjęta do zasobów PODiG w Jarosławiu. |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | D 01.02.01 |  |  |  |  |  |  | Usunięcie drzew i krzewów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 60 % powierzchni), wraz z transportem t utylizacją |  |  |  |  | ha |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Usunięcie drzew i krzewów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | D 01.02.02A |  |  |  | Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 20xm , wraz z transportem i utylizacją nadmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | D 01.02.04 |  |  |  | Rozbiórki elementów dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 10cm, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 241,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  | Rozebranie nawierzchni/podbudowy, głownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubość 20 cm, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 243,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  |  |  |  | Rozebranie nawierzchni/podbudowy, głownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubość 33 cm, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 91,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  |  |  |  | Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu/płyt betonowych/stabilizacji, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  |  |  |  | Rozbiórka elementów, betonowych/żelbetowych, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 |  |  |  |  | Rozebranie zarurowań pod zjazdami, rury, wraz ze ściankami czołowymi jeżeli występują, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 |  |  |  |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-50-mm, z utylizacją, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 |  |  |  |  | Zdjęcie znaków lub drogowskazów, z utylizacją, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 |  |  |  |  | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Rozbiórki elementów dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | D 01.03.05, D.05.03.26A |  |  |  | Zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociągowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  |  |  | Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci wodociągowej, płozy ślizgowe i manszety, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociągowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | D 02.00.01, D 02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  | Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacją nadmiaru, profilowanie i zagęszczenie podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 104,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | D 02.00.01, D 02.03.01 |  |  | Wykonanie nasypów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  | Wykonanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie, schodkowanie na skarpach |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Wykonanie nasypów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | D 03.02.01, D.05.03.26A |  |  | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  | Kanały z rur Fi-200-mm (przykanaliki) z PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  | Kanały z rur Fi-300-mm z PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  |  | Studzienki ściekowe uliczne, Fi-500-mm z pierścieniami odciążającymi, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką, roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  |  |  | Studnie rewizyjne FMOOO-mm, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  |  | Ułożenie umocnienia z kamienia naturalnego 10-30 cm na chudym betonie ze spoinowaniem, grubości 30cm - umocnienia wloty/wyloty, roboty ziemne, roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | D 04,01.01 |  |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1.1 |  |  |  |  | Koryt o wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta do 56-cm - zjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | D 04.04.02B |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 15-cm -Mieszanka C90/3; 0/31,5-chodnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2.2 |  |  |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5-zjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 93,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  |  |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5-jezdnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 301,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | D.04.05.01 |  |  | Warstwa mrozoochronna, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  |  |  |  | Stab. C1,5/2,0 <. 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 20cm - w-wa mrozoochronna - chodnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  |  |  | Stab. C1,5/2,0 £ 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 25cm - w-wa mrozoochronna - zjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 93,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  |  |  |  | Stab. C1,5/2,0 5 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 33 cm - w-wa mrozoochronna -jezdnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Warstwa mrozoochronna, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | D.04.03.01AD05.03.05Ai 6 |  |  | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 301,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu min. 4-cm, - jezdnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | D 05.03.11 |  |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  | Frezowanie warstw bit, nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki, frezowanie na głębokości 4 -cm, wraz z transportem i utylizacją nadmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 129,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Frezowanie nawierzchni asfaltowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  | D 05.03.23A |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  |  |  |  | Chodniki z kostki brukowe] betonowej, grubość 8-crn, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 |  |  |  |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa -zjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 93,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | D 06.01.01 |  | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  |  |  | Humusowanie i obsianie skarp i terenu, humus grubości 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  | D 06.03.01 |  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  |  |  |  | Pobocza z kruszywa/destruktu, grubość po zagęszczeniu 20 cm, ew. korytowanie pod pobocza, profilowanie i zagęszczanie podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 146,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Ścinanie i uzupełnianie poboczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 . |  |  |  |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | D 07.01.01 |  | Oznakowanie poziome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  |  |  |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie ręczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Oznakowanie poziome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  | D 07.02.01 |  | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  |  |  |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70-mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 |  |  |  |  | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  | D 07.06.02 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 |  |  |  |  | Balustrada U-11a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 39,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 |  |  |  |  | Lustro U~18a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem OZNAKOWANIE DRÓG 1 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | D 08.01.01 B |  | Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  |  |  |  | Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  | D 08.03.01 |  | Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  |  |  |  | Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  |  | D 08.05.01 |  | Ścieki z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 |  |  |  |  | Ścieki z kostki brukowej betonowej, grubość 8xm, 2 rzędy kostki, ława betonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Ścieki z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice od km 6+043 do km 6+183 i od km 6+279 do km 6+321 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zabłotce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (netto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENA (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice od km 6+322 do km 7+310 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz umocnienie istniejącego rowu w m. Zabłotce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | D 01.01.01A |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym tub górskim, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność z projektem |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  | Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza i przyjęta do zasobów PODiG w Jarosławiu. |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Odtworzenie trasy l punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | D 01,02.01 |  | Usunięcie drzew i krzewów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew powyżej 66-cm, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 60 % powierzchni), wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Usunięcie drzew i krzewów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | D.01.02.02A |  | Zdjęcie warstwy humusu l/lub darniny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 20-cm , wraz z transportem i utylizacją nadmiaru |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | D 01.02.04 |  | Rozbiórki elementów dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 10cm, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  | Rozebranie nawierzchni/podbudowy, głownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubość 20 cm, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  |  |  |  |  | Rozebranie nawierzchni/podbudowy, głownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubość 33 cm, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  |  |  |  |  | Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu/płyt betonowych/stabilizacji, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  |  |  |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 |  |  |  |  |  | Rozebranie krawężników, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 |  |  |  |  |  | Rozebranie obrzeża, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 |  |  |  |  |  | Rozebranie ścieków z elementów betonowych/żelbetowych, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 |  |  |  |  |  | Rozbiórka innych elementów betonowych/żelbetowych, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 |  |  |  |  |  | Wiata przystankowa - rozebranie, oczyszczenie, transport na miejsce wskazane przez Inwestora, |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 |  |  |  |  |  | Rozebranie zarurowań pod zjazdami, rury, wraz ze ściankami czołowymi jeżeli występują, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 |  |  |  |  |  | Rozebranie przepustów pod drogą, rury, wraz z transportem i utylizacją, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13 |  |  |  |  |  | Rozebranie żelbetowych ścianek czołowych przepustów rurowych do R150-cm, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14 |  |  |  |  |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-50-mm, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.15 |  |  |  |  |  | Zdjęcie znaków lub drogowskazów, wraz z transportem i utylizacją |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.16 |  |  |  |  |  | Rozebranie barier stalowych |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.17 |  |  |  |  |  | Bramy wjazdowe - regulacja wysokościowa/przebudowa |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.18 |  |  |  |  |  | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 10cm |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Rozbiórki elementów dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | D 01.03.02 |  | Zabezpieczenie/przebudowa kablowych linii energetycznych i teletechnicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  |  |  |  | Zabezpieczenie slupów telekomunikacyjnych, do wysokości nasypów, farbą izolacyjną, |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  |  |  |  |  | Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci elektroenergetycznej, płozy ślizgowe i manszety, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Zabezpieczenie/przebudowa kablowych linii energetycznych i teletechnicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | D 01.03.05 |  | Zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociągowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  |  |  |  |  | Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci wodociągowej, płozy ślizgowe i manszety, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 |  |  |  |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociągowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | D 02.00.01, D 02.01.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  | Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacją nadmiaru, profilowanie i zagęszczenie podłoża |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | D 02.00.01 ,D 02.03.01 |  | Wykonanie nasypów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  | Wykonanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie, schodkowanie na skarpach |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Wykonanie nasypów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | D 03.01.00, D 03.01.03A |  | Przepusty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  | Przepust, rury do Fi 60 cm żelbetowe, roboty ziemne, wyrównanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie ławy z pospółki gr. 30 cm, obsypki, zasypki z piasku U>=5, wykonanie szczelnego połączenia rur, roboty towarzyszące |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  | Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych z betonu C25/30 wraz z chudym betonem na podłożu, wyrównanie i zagęszczenie podłoża, roboty ziemne, roboty towarzyszące |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  |  |  | Odmulenie rowów do 50 cm głębokości odmulenia, wraz z czyszczeniem zarurowań pod zjazdami |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Przepusty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | D 03.02.01 |  | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  | Kanały z rur Fi-200-mm (przykanaliki) z PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  | Kanały z rur Fi-300mm z PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  |  |  | Kanały z rur Fi'400-mmz PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  |  |  |  |  | Kanały z rur Fi-500-mmz PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 |  |  |  |  |  | Studzienki ściekowe uliczne, Fi-500-mm z pierścieniami odciążającymi, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką, roboty towarzyszące |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 |  |  |  |  |  | Studzienki, Fl-500-mm tereny zielone, roboty ziemne, roboty towarzyszące |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 |  |  |  |  |  | Studnie rewizyjne Fi-1000-mm, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszące |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  |  |  |  |  | Studnie rewizyjne Fi-1200-mm, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszące - w tym wykonanie szczelnego połączenia z istniejącymi przepustami, |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 |  |  |  |  |  | Ułożenie umocnienia z kamienia naturalnego 10-30 cm na betonie C12/15 ze spoinowaniem, grubości 30-cm - umocnienia wloty/wyloty, roboty ziemne, roboty towarzyszące |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | D 04.01.01 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  |  |  | Koryt o wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta 56-cm~ zjazdy |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  |  |  | Koryt o wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta 65-cm - skrzyżowania, zjazdy z masy |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | D 04.04.02B |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  |  |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 15-cm -Mieszanka C90/3; 0/31,5 - chodnik |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  |  |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20-cm -Mieszanka C90/3; 0/31,5 - zjazdy |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  |  |  |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20-cm -Mieszanka C90/3; 0/31,5 - jezdnia |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 692,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | D 04.05.05A |  | Warstwa mrozoochronna, warstwa ulepszonego podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  |  |  |  |  | Stab. C1,5/2,0 £ 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 20crn - w-wa mrozoochronna - chodnik |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  |  |  |  | Stab. C1,5/2,0 £ 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 25cm - w-wa mrozoochronna - zjazdy |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  |  |  |  |  | Stab. C1,5/2,0 ś 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 33 cm - w-wa mrozoochronna -jezdnia |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Warstwa mrozoochronna, warstwa ulepszonego podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | D 05.03.05 AiB |  | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca/wyrównawcza), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 8 cm -jezdnia |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 547,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, -jezdnia |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 948,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  | D 05.03.11 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  | Frezowanie warstw bit. nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki frezowanie na głębokości 4 -cm, wraz z transportem i utylizacją nadmiaru |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Frezowanie nawierzchni asfaltowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  | D 05.03.23 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  |  |  |  |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość Bem, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 |  |  |  |  |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - zjazdy |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  | D 05.03.26a |  | Geosiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 |  |  |  |  |  | Geosiatka z włókna szklanego do warstw bitumicznych |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 905,00 ,00905,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Geosiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  | D 06.02.01A |  | Przepusty pod zjazdami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  |  |  |  | Rur przelotowe, Dn-600-mm, PE SN 8, roboty ziemne, roboty towarzyszące |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  |  |  |  |  | Prefabrykowane wloty/wyloty (ścianki), roboty ziemne, roboty towarzyszące |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 |  |  |  |  |  | Oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Przepusty pod zjazdami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  | D 06.01.01 |  | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  |  |  |  |  | Humusowanie i obsianie skarp i terenu, humus grubości 15 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 072,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 |  |  |  |  |  | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 60x40x10 cm - wraz z wypełnieniem humusem, na podsypce cem.- piask. gr. 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 |  |  |  |  |  | Ścieki z elementów betonowych - mulda 50x60x15, na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm oraz ławie z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym C1,5/2,0 s 4,0 grubości 20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 |  |  |  |  |  | Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod umocnienie skarp ażurami 0,15m2/mb |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  | D10.01.01A |  | Gabiony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  |  |  |  |  | Wykonanie zabezpieczenia skarpy z koszy siatkowo kamiennych na ścieli faszynowej wraz z ułożeniem gewłókniny 200g separacyjno-filtracyjnej od strony skarpy/terenu, roboty ziemne, wyrównanie zagęszczenie podłoża |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Gabiony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  | D 06.03.01 |  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  |  |  |  |  | Pobocza z kruszywa/destruktu, grubość po zagęszczeniu 20 cm, ew. korytowa nie pod pobocza, profilowanie i zagęszczanie podłoża |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Ścinanie i uzupełnianie poboczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | OZNAKOWANIE DRÓG 1 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  | D 07.01.01 |  | Oznakowanie poziome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  |  |  |  |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie ręczne |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Oznakowanie poziome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  | D 07.02.01 |  | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  |  |  |  |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70-mm |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 |  |  |  |  |  | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  | D 07.06.02 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 |  |  |  |  |  | Balustrada U-11a |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 |  |  |  |  |  | Bariery ochronne stalowe U-14a |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 |  |  |  |  |  | Lustro U-18a |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  | D 08.01.01B |  | Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Krawężniki betonowe, 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  | D 08.03.01 |  | Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  |  |  |  |  | Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 345,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  | D 08.05.01 |  | Ścieki z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 |  |  |  |  |  | Ścieki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm. 2 rzędy kostki, ława betonowa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Ścieki z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice od km 6+322 do km 7+310 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz umocnienie Istniejącego rowu w m. Zabłotce netto VAT z rozdziałów Wartość kosztorysu brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (netto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENA (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM (netto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENA (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

miejscowość, data						                          podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.