Załącznik nr 2 do SWZ

modyfikacja

Stacja składa się z następujących komponentów:

- komputer (1 szt.),

- klawiatura i mysz (1 komplet),

- monitor (1 szt.),

- dedykowana karta grafiki do monitorów diagnostycznych (1 szt.),

- monitor diagnostyczny (2 szt.)

- oprogramowanie umożliwiające na oglądanie zdjęć DICOM w jakości diagnostycznej

- UPS

| KOMPUTER | Parametr wymagany TAK/NIE | Opis parametru zaproponowanego przez Wykonawcę w przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) |
| --- | --- | --- |
| obudowa typu: mini Tower |  |  |
| materiały wykonania metal, tworzywo sztuczne, |  |  |
| procesor o wydajności nie gorszej niż Intel Xeon E-2224G |  |  |
| cache:8 MB, |  |  |
| ilość rdzeni: 4 szt. |  |  |
| ilość wątków: 4 szt. |  |  |
| obsługa technologii Turbo Boost 2.0: Tak |  |  |
| częstotliwość: 3,5-4,7GHz |  |  |
| TDP 71-W, |  |  |
| pamięć: 16GB (2x8GB) |  |  |
| taktowanie: 2666Mhz |  |  |
| rodzaj: DDR4 SDRAM – ECC |  |  |
| ilość slotów pamięci: 4szt., |  |  |
| ilość wolnych slotów pamięci: 2szt., |  |  |
| możliwość rozbudowy pamięci: tak do 64GB |  |  |
| ilość dysków twardych: 2 szt., |  |  |
| pojemność: 240GB |  |  |
| typ: SSD nand MLC |  |  |
| DWPD: 1,52 |  |  |
| TBW: 400 |  |  |
| kontroler RAID: o parametrach nie gorszych niż Intel IRST/VROC |  |  |
| obsługa typów RAID: 0/1/5/10 |  |  |
| maksymalna ilość dysków w obudowie: 3 szt. |  |  |
| format dysków: 3,5” |  |  |
| możliwość montażu dysku 2,5” w adapterze 3,5”: Tak, |  |  |
| karta sieciowa: Tak |  |  |
| obsługiwane prędkości: 10/100/1000 Mb/s |  |  |
| ilość portów: 2x RJ45 |  |  |
| karta bezprzewodowa: Nie |  |  |
| napęd optyczny: DVD-RW |  |  |
| gniazda PCIe x16: 1 szt. Gen3 |  |  |
| gniazda PCIe x4: 2 szt. Gen3 |  |  |
| gniazda PCI: 1 szt. |  |  |
| wyjście mikrofonowe: nie |  |  |
| wyjście słuchawkowe: nie |  |  |
| gniazda USB 3.1: 6 szt., |  |  |
| gniazda USB 2.0: 4 szt., |  |  |
| eSATA: Nie |  |  |
| RS-232: Tak |  |  |
| PS/2: 2 szt. |  |  |
| VGA: Nie |  |  |
| Display Port: 2 szt. |  |  |
| zasilacz 300W |  |  |
| System operacyjny: Windows 10 Pro PL |  |  |
| KLAWIATURA, MYSZ |  |  |
| klawiatura qwerty |  |  |
| mysz dwu przyciskowa z rolką |  |  |
| typ: przewodowa, |  |  |
| podłączenie USB |  |  |
| MONITOR |  |  |
| klasa produktu: monitor LCD/ LCD-TV / LED |  |  |
| format ekranu monitora: panoramiczny |  |  |
| przekątna ekranu: 27” |  |  |
| wielkość plamki: 0,233mm |  |  |
| typ panela LCD: TFT IPS |  |  |
| technologia podświetlenia: Edge-LED |  |  |
| zalecana rozdzielczość 2560x1440 pikseli |  |  |
| częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60Hz |  |  |
| czas reakcji matrycy: 5ms (grey-to-grey) |  |  |
| jasność 350cd/m2 |  |  |
| kontrast 1000:1 |  |  |
| kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| regulacja cyfrowa (OSD): tak |  |  |
| wielojęzyczne menu ekranowe: tak |  |  |
| głośniki: nie |  |  |
| mikrofon: nie |  |  |
| złącze wejściowe HDMI(z HDCP) i DisplayPort |  |  |
| inne złącza: 4 szt. USB 3.0 i 1 szt. USB-C |  |  |
| wbudowany hub USB: tak |  |  |
| możliwość pochylania panela (tilt): tak |  |  |
| regulacja wysokości monitora(height adjustment): tak |  |  |
| obrotowa podstawa monitora(swivel): tak |  |  |
| panel obrotowy(pivot): tak |  |  |
| wymiary: max 611,6mm(szerokość)x525,3mm(wysokość)x185mm(głębokość) |  |  |
| masa netto: do 9,13kg |  |  |
| KARTA GRAFIKI |  |  |
| układ graficzny o wydajności nie gorszej niż Quadro P400 |  |  |
| złącze: PCIe x16 3.0 |  |  |
| pamięć 2GB |  |  |
| rodzaj pamięci: GDDR5 |  |  |
| szyna pamięci: 64bit |  |  |
| rdzenie CUDA: 256 |  |  |
| typ chłodzenia: aktywne |  |  |
| rodzaje wyjść: mini DisplayPort 3 szt. |  |  |
| obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGl 4.5, Vulkan 1.0 |  |  |
| pobór mocy(TDP): 30W |  |  |
| długość: max 150 mm |  |  |
| szerokość: max 69 mm |  |  |
| MONITOR DIAGNOSTYCZNY |  |  |
| przekątna ekranu: 21,3” |  |  |
| filtr ochronny: Tak |  |  |
| technologia: color TFT IPS |  |  |
| powierzchnia ekranu: 324 mm x 432 mm |  |  |
| rozmiar plamki Pixela: 0,270 mm x 0,270 mm |  |  |
| kontrast: 1800:1(typowo) |  |  |
| max. luminancja: 1000 cd/m2(typowo) – 410 dc/m2 / 500 cd/m2 (skalibrowane) |  |  |
| kąt widzenia: 1780 |  |  |
| rozdzielczość: 1200x1600 |  |  |
| kolory: 16,77 miliona kolorów z palety 68 bilionów kolorów – 1.07 biliona kolorów z użyciem Display Portu i 10bitowej przeglądarki. |  |  |
| wejścia: DVI-D (DVI 1.0) i Display Port (zgodność z Display Port 1.2a) |  |  |
| wyjścia: Display Port (zgodność z Display Port 1.2a) |  |  |
| Plug and Play: zgodny z DDC2B |  |  |
| zasilanie: 100V-240V 50/60Hz |  |  |
| pobór mocy: 65W (typowo) |  |  |
| ustawienia kalibracji: luminancja, gamma, temperatura barwy koloru, |  |  |
| wyświetlane informacje OSD: model, nr seryjny, całkowity czas pracy, ustawienia kalibracji, bieżąca luminancja, temperatura barwy koloru i światła otoczenia, zgodność DICOM |  |  |
| koncentrator USB: USB 2.0 - 1 szt. wejście i 2 szt. wyjście |  |  |
| ujednolicony equalizer: Tak |  |  |
| sprzętowy pivot: Tak |  |  |
| wskaźnik LED: Tak |  |  |
| zaawansowane zarządzanie energią: Tak |  |  |
| czujnik obecności człowieka: Tak |  |  |
| dynamiczna gamma: Tak |  |  |
| Auto tekst mode: Tak |  |  |
| stabilizacja luminancji: Tak |  |  |
| sprawdzanie DICOM: Tak |  |  |
| częściowa kalibracja: Tak |  |  |
| zgodność z normami: ANSI/AAMI ES60601-1(2005) + A1 (2012), CAN/CSA-C22.2 No.60601-1 (2014), CE (EN60601-1, EN60601-2) RCM, FCC Part15 subpart B Class B, ICES-003-B, VCCI-B, FDA510(k), J-Moss, RoHS |  |  |
| wymiary w poziomie: max 493 mm (szerokość) x 451.3/546.3 mm (wysokość) x 196.5 mm (głębokość) |  |  |
| wymiary w pionie: max 361.5 mm (szerokość) x 517/612 mm (wysokość) x 196.5 mm (głębokość) |  |  |
| masa: max 9kg |  |  |
| podstawka przechylana: Tak |  |  |
| obrót ekranu poziom/pion: Tak |  |  |
| regulacja wysokości ekranu: Tak |  |  |
| wyposażenie: kabel zasilania, kabel DVI, kabel Display Port, Kabel USB |  |  |
| OPROGRAMOWANIE – przeglądarka DICOM: |  |  |
| wyświetlanie obrazów typu CR, DX, CT, MR, US i OT |  |  |
| jednoczesne wyświetlanie kilku badań tego samego pacjenta |  |  |
| możliwość zaimportowania badania do lokalnego archiwum stacji opisowej |  |  |
| możliwość tworzenia opisu badania w programie stacji opisowej |  |  |
| nagrywanie płyt w standardzie DICOM |  |  |
| oprogramowanie współpracuje w Windows 10 Pro – na profilach domenowych |  |  |
| w górnym menu widoczne funkcje do obróbki obrazu |  |  |
| oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną |  |  |
| możliwość integracji z dowolnym urządzeniem w standardzie DICOM |  |  |
| możliwość nagrania badania na płycie CD/DVD lub nośniku USB w formacie DICOM na stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows, wraz z radiologiczną w pełni funkcjonalną przeglądarką zdjęć |  |  |
| oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów |  |  |
| możliwość uzyskania dostępu do danych zapisanych w formacie DICOM na dysku lokalnym lub nośnikach CD/DVD |  |  |
| Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły |  |  |
| a) Mammograficzny |  |  |
| b) Advanced |  |  |
| automatyczne MIR / MMR (Mutual Information Registration) |  |  |
| zaawansowane narzędzia do kształtowania (Bolus, Margin) |  |  |
| DICOM RT. |  |  |
| wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min: |  |  |
| obsługa oraz wsparcie 1, 2, 3, 4 oraz multi-monitorowych stacji, |  |  |
| możliwość skalowania interfejsu dla monitorów o wysokiej rozdzielczości z poziomu interfejsu użytkownika |  |  |
| dostosowanie wyglądu aplikacji, zarządzanie układami |  |  |
| opcjonalne i konfigurowalne: ikonki, paski narzędzi, miniatury |  |  |
| predefiniowane wyświetlanego układu oraz synchronizacja serii obrazów |  |  |
| zarządzanie ‘hanging protocols |  |  |
| funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji |  |  |
| obsługa oraz wsparcie dla trybu pełnoekranowego |  |  |
| system pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta |  |  |
| równoczesne wyświetlanie kilku pacjentów lub kilku badań, proste przełączanie pomiędzy nimi. Automatyczna lub manualna synchronizacja. |  |  |
| obsługa badań DICOM Enhanced w kliku trybach widoku (matrix, stack, all) |  |  |
| w pełni konfigurowalny zintegrowany pasek narzędzi szybkiego dostępu |  |  |
| skróty klawiszowe (predefiniowane oraz definiowane przez użytkownika) |  |  |
| funkcja kalibracji obrazu wraz ze specjalnym trybem powiększania (właściwy rozmiar, rzeczywisty rozmiar) |  |  |
| możliwość definiowania, zarządzania oraz edytowania ROI (obszary zainteresowania). Automatyczne oraz manualne narzędzia takie jak: odręczne, wielokąt, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg |  |  |
| narzędzia pomiarowe (między innymi: pomiar kątów, kąty Cobba, linie, narzędzia, histogramy) z pełnym wsparciem DICOM predefined units (DICOM proprietary class) |  |  |
| narzędzie adnotacji – opis oraz wyświetlanie (DICOM proprietary class) |  |  |
| możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania informacji zawartych w tagach DICOM na obrazach |  |  |
| DICOM overlay – prezentacja |  |  |
| DICOM structured report – tworzenie oraz prezentacja |  |  |
| obsługa DICOM PR |  |  |
| Obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności: |  |  |
| standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami, |  |  |
| presety DICOM oraz zdefiniowane przez użytkownika: ustawienia okien |  |  |
| (obsługa presetów: linear, sigmoid, exponential I VOI LUT) |  |  |
| opcja automatycznego tłumienia w tle |  |  |
| MPR (Multi Planar Reconstruction) |  |  |
| CPR (Curved Planar Reformatting) |  |  |
| łączenie multimodalnych obrazów w oparciu o zadany parametr (automatyczny MIR, manualny wybór badań, punkty orientacyjne) nowe sposoby wyświetlania różnych modalności między innymi dzięki: maska, waga, scalanie, próg, kontur (mask, weight, merge, threshold, contour) |  |  |
| wyświetlanie w trybie 3D, rekonstrukcja 3D, bez ograniczeń w obrocie obiektu, w czasie rzeczywistym, z możliwością powiększenia, z przejrzystością i triangulacją obrazu, wyświetlanie VOI osiowe oraz strzałkowe, |  |  |
| możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych, |  |  |
| możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych (do 50 klatek na sekundę) klatka po klatce. (modalność ES –endoskopia-starsze), |  |  |
| możliwość zintegrowania oraz wywoływania Windows Media Player do wyświetlenia formatu DICOM MPEG2 (ES – endoskopia), |  |  |
| filtrowanie wielopoziomowe |  |  |
| Wyświetlanie ECG, DICOM ECG/HD |  |  |
| MIP (Maximum Intensity Projection) |  |  |
| DSA (Digital Subtraction Angiography) |  |  |
| DRR (Digitally Reconstructed Radiograph) |  |  |
| możliwość tworzenia linii cięcia pomiędzy seriami |  |  |
| projekcja slab na MPR’ach oraz warstwach obrazu |  |  |
| analiza ilościowa – statystyczna ocena zmian w obrazie |  |  |
| tryb ekranu dotykowego dla pomieszczeń operacji chirurgicznych |  |  |
| obsługa DICOM Storage SCU i SCP, Query/Retrieve SCU oraz Verification SCU i SCP |  |  |
| możliwość pobrania danych pacjenta z serwera PACS w tle i ponownego ładowania wyświetlanych obrazów. |  |  |
| możliwość wyszukiwania i pobrania określonych danych obrazu pacjenta na podstawie różnych atrybutów, min: nazwisko, numer badania, identyfikator pacjenta, modalność, |  |  |
| zarządzanie listą roboczą do automatycznego przeglądania przygotowanych badań (dodawanie, przeglądanie listy roboczej, aktualny status). |  |  |
| obsługa drukarek DICOM wraz z narzędziami do konfiguracji obrazu |  |  |
| możliwość anonimizacji danych pacjenta, min: |  |  |
| identyfikator pacjenta, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, komentarze, adres pacjenta, data i czas badania, identyfikator badania, nazwa badania, numer badania, osoba wykonująca, instytucja wykonująca, adres instytucji, wykonujący, zlecający, diagnoza |  |  |
| eksport obrazów do standardowych formatów MS Windows, min: jpg, bmp, tif, dcm |  |  |
| obsługa profili użytkowników |  |  |
| możliwość stosowania bezpiecznych podpisów elektronicznych do podpisywania wybranych zdjęć / całych badań / raportów medycznych. |  |  |
| intuicyjny interfejs |  |  |
| możliwość wyboru schematu kolorów interfejsu, min. cztery schematy |  |  |
| możliwość korzystania z szyfrowanego transferu danych (TLS), w tym bezpiecznych certyfikatów elektronicznych. |  |  |
| oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie Iib |  |  |