Program Funkcjonalno – Użytkowy

| Nazwa | „Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej – poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu.” |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu | Skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej w Tczewie |  |
| Kody CPV | 45233294 - 6 | Instalowanie sygnalizacji drogowej |
|  | 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
|  | 71322500 - 6 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego |
|  | 45233222 - 1 | Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania |
| Zamawiający | Zakład Usług Komunalnych w Tczewie ul. Czatkowska 2e 83-110 Tczew |  |
| Opracował | mgr inż. Marcin Górny |  |
| Data | Kwiecień 2021 r. |  |

opracowano zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych                          i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                             i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz.1129)

1.	Część opisowa	3

1.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1.1.	Zakres przedmiotu zamówienia	3

1.1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	7

1.1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	8

1.1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	8

1.2.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	9

1.2.1.	Przygotowanie terenu budowy	9

1.2.2.	Wytyczne ogólne dot. instalacji:	11

1.2.3.	Wymagania szczegółowe	11

1.2.4.	Materiały dostarczane przez Zamawiającego	16

1.2.5.	Wykonanie robót w zakresie instalacji	16

1.2.6.	Wykończenie i Zagospodarowanie terenu:	17

1.2.7.	Skład dokumentów Wykonawcy	17

2.	Część informacyjna	18

2.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami przepisów	18

2.2.	Przepisy prawne i normy	18

# Część opisowa

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

### Zakres przedmiotu zamówienia

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą mieć miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Umowie nie będą powodowały zmiany wartości umowy oraz przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „należy”, „powinny” lub podobnymi uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, a także o ile okaże się to niezbędne dla osiągnięcia celu jaki określa niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, uzgodnień lub zezwoleń, ewentualne dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu instalacyjnego dla sieci i urządzeń sygnalizacji świetlnej, projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z projektem inżynierii ruchu i programem sygnalizacji świetlnej, a także wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie demontażu istniejącej i budowy nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej w Tczewie, w celu poprawienia warunków oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w ciągu publicznej drogi gminnej nr 198204G – ulicy Wojska Polskiego w Tczewie na terenie następujących nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania – działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako nr:

ul. Wojska Polskiego - dz. nr 14, obręb 0010;

ul. Sobieskiego – dz. nr 460, obręb 0006;

ul. Grunwaldzka – dz. nr 15/2; obręb 0010.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót:

Zaprojektowanie oraz demontaż istniejącej i budowa nowej sygnalizacji świetlnej  obejmuje swoim zakresem między innymi:

- Wykonanie prac projektowych w tym:

  - wykonanie projektu instalacyjnego sieci i urządzeń sygnalizacji świetlnej, a także w zależności gdy zajedzie taka konieczność projektów technicznych branż elektrycznej i konstrukcyjnej, a następnie na ich podstawie wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy nowej sygnalizacji świetlnej;

  - wykonanie pomiarów ruchu niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania

programów sygnalizacji i obliczeń przepustowości (natężenia, struktury rodzajowej);

  - opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w tym inżynierii ruchu dla przedmiotowej sygnalizacji oraz zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”;

  - opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót związanych z wykonaniem zadania;

  - w zależności od potrzeb uzyskanie niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej;

  - przekazanie Zamawiającemu wyżej wymienionych projektów i opracowań w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej (rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość edytowania w programie pracującym w środowisku CAD (wer. 2012), wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać w postaci plików MS Word lub MS Excel a całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf)

- Wykonanie robót drogowych w tym:

  - Wykonanie odtworzeń nawierzchni wraz z ich konstrukcjami po wykonanych robotach montażowych i kablowych;

  - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z uprzednio wykonanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu drogowego.

- Budowę sygnalizacji świetlnej w tym:

- demontaż elementów istniejącej sygnalizacji świetlnej - rozebrane elementy należy przewieźć i zdać do magazynu Zamawiającego mieszczącego się przy ul. Czatkowskiej 2e w Tczewie;

- zabudowanie szafki sterowniczej sygnalizacji świetlnej (wraz z fundamentem, rozbudowanym sterownikiem, osprzętem, okablowaniem, zabezpieczeniami i oprogramowaniem) – Zamawiający przekaże Wykonawcy używany sterownik sygnalizacji świetlnej MSR-2002 (rok prod. 2011 r.) pochodzący z demontażu systemu sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Gdańskiej i Alei Zwycięstwa w Tczewie, przebudowanego w 2018 r.;

- budowa kanalizacji kablowej w tym studni kablowych o wielkości min. SKR-1;

- montaż sygnalizatorów dla grup kołowych, pieszych i rowerzystów;

- montaż sygnalizatorów akustycznych;

- montaż przycisków dla pieszych;

- montaż pętli indukcyjnych;

- podłączenie zasilania sygnalizacji świetlnej z istniejącego złącza kablowego;

- wykonanie nowych masztów wysokich wysięgnikowych o wysokości H=6m (wysokość wysięgnika nad jezdnią) o długości wysięgnika dostosowanej do liczby komór dla wydzielonych grup sygnałów kołowych;

- badania, pomiary i inwentaryzacja powykonawcza;

- oprogramowanie i uruchomienie sterownika;

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej w tym deklaracji zgodności, aprobat techniczne na wbudowane elementy;

- w terminie do 60 dni od dnia uruchomienia sygnalizacji należy dokonać sprawdzenia jej działania i ewentualnie dokonać zmian w programie i sterowaniu;

- w ramach niniejszego Zamówienia Wykonawca w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego, w razie gdy zajedzie taka  konieczność wykona łącznie do 2 przeprogramowań sterownika.

Rys. 1 Lokalizacja sygnalizacji świetlnej 
współrzędne GPS N: 54.08935569301611, S: 18.78535954986396

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowobudowanej sygnalizacji świetlnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Należy wykonać następujące opracowania projektowe: projekt instalacyjny sieci i urządzeń sygnalizacji świetlnej, projekt branży inżynierii ruchu, projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi. Jeżeli  okaże się to niezbędne dla osiągnięcia celu jaki określa niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, należy również uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane prawem decyzje, uzgodnienia lub zezwolenia, ewentualnie dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Jakiekolwiek zmiany ilościowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w stosunku do udostępnionego Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego, ustalone w wyniku opracowania Projektu Inżynierii Ruchu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uzgodnień oraz analizy warunków bezpieczeństwa ruchu, nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej wartości umowy oraz przedłużenia terminu umowy.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zapewni sporządzenie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym także budowlane.

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego:

- uzyskać wszystkie niezbędne warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;

- uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

- dokonać skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót, o ile okaże się to niezbędne dla osiągnięcia celu określonego niniejszym PFU.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 
w jakikolwiek sposób związane są z wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas wykonywania Zamówienia.

Jeżeli w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które winny spełniać materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, wówczas będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania względnie poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Należy opracować, uzgodnić i zaopiniować, a także uzyskać akceptację Zamawiającego oraz uzyskać zatwierdzenie Starosty Tczewskiego jako zarządzającego ruchem na drogach gminnych i powiatowych docelowej organizacji ruchu w tym inżynierii ruchu oraz organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszelkie niezbędne znaki drogowe i urządzenia zabezpieczające ruch takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając bezpieczeństwo ruchu kierującym pojazdami,  pieszych i rowerzystów. W razie konieczności wynikającej ze względów bezpieczeństwa Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności oznakowania drogowego zarówno w dzień jak i w nocy. Roboty budowlane należy zaplanować i prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych. Należy ponadto zapewnić stały dostęp do nieruchomości bezpośrednio przyległych do terenów objętych planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego wyłączny koszt.

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do wykonania robót od dnia przejęcia od Zamawiającego placu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawcę do jego obowiązków należy zabezpieczenie terenu budowy i robót w sposób nie powodujący utraty wartości odebranych uprzednio prac budowlanych.

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowana wymiana sygnalizacji świetlnej na nową ma na celu poprawę warunków oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej, zlokalizowanego w ciągu publicznej drogi gminnej nr 198204G – ulicy Wojska Polskiego w Tczewie, która jako droga zbiorcza pełni rolę osi układu komunikacyjnego centralnej części miasta zapewniając ciągłość powiązań całego miejskiego układu komunikacyjnego.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Nowa sygnalizacja świetlna ma umożliwić poprawę warunków ruchu drogowego, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - umożliwiając pieszym i rowerzystom bezpieczne i komfortowe poruszanie się, nie wpływając jednocześnie na pogorszenie jakości jazdy poruszających się pojazdów. Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i przy uwzględnieniu optymalizacji kosztów. Nowa sygnalizacja świetlna winna pracować jako akomodacyjna acykliczna realizując diagramy sterowania grupowego w zależności od zakresu wzbudzeń systemów detekcji. Sterowanie sygnalizacją winno być realizowane poprzez język programowania umożliwiający opracowanie algorytmów sterowania za pomocą schematów blokowych.

Optymalizacja pracy sygnalizacji ma odbywać się poprzez realizację adaptacyjnych algorytmów sterowania lokalnego (dalej AASL) opartych na modelu ruchu. AASL musi umożliwić optymalizację pracy sygnalizacji na podstawie otrzymywanych zgłoszeń z detekcji. Algorytm musi umożliwić pracę w czasie rzeczywistym, a optymalizacja pracy sygnalizacji musi następować co sekundę. AASL musi umożliwić sparametryzowanie każdej grupy sygnałowej w oparciu o jej wagę, celem nadania priorytetu dla poszczególnych uczestników ruchu na podmiotowym skrzyżowaniu. Optymalizacja pracy AASL ma być oparta na funkcji celu, której wynikiem jest minimalizacja strat czasu oraz liczby zatrzymań wszystkich uczestników ruchu drogowego w zadanym na etapie kalibracji horyzoncie czasowym. Fazą podstawową będzie światło zielone na kierunku głównym (ul. Wojska Polskiego), a podporządkowaną ulice Sobieskiego i Grunwaldzka. Zgodnie z koncepcją Zamawiającego relacje skrętów w lewo z drogi z pierwszeństwem przejazdu winny być realizowane jako wydzielone grupy sygnałowe.

Projekt sygnalizacji w zakresie inżynierii ruchu powinien zostać opracowany 
w oparciu o aktualne pomiary natężenia ruchu oraz struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu pojazdów i pieszych. Na podstawie uzyskanych danych z wyżej opisanych pomiarów w  ramach projektu inżynierii ruchu przy pomocy oprogramowania służącego do opracowania programów sygnalizacji świetlnych należy opracować, wykonać symulację ruchu (testowanie) oraz ostatecznie zaprojektować programy sygnalizacji świetlnej. Docelowy projekt inżynierii ruchu winien zawierać m.in. wydruk schematu blokowego w/w algorytmu AASL, który będzie zaimplementowany na sterowniku.

W terminie do 60 dni od dnia uruchomienia opracowanego programu sygnalizacji świetlnej Wykonawca wraz z Zamawiającym dokonają weryfikacji prawidłowości jej funkcjonowania w szczególności w aspekcie poprawy warunków ruchowych na skrzyżowaniu, a w przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian w programie i sterowaniu, Wykonawca dokona stosownych zmian w opracowanym przez siebie programie sygnalizacji świetlnej, wykona ponowną symulację ruchu, a następnie zaktualizuje Projekt stałej organizacji ruchu w zakresie inżynierii ruchu i wdroży poprawiony program pracy sygnalizacji świetlnej poprzez ponowne przeprogramowanie sterownika.

Projektowane słupy powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni drogowej  przy jednoczesnym umożliwieniu swobodnego przejścia pieszym oraz przejazdu rowerzystom. Poszczególne fazy projektowania obowiązkowo uzgodnić z Zamawiającym. Cześć materiałów zgodnie z wykazem zawartym w podpunkcie 1.2.4 na użytek rozbudowy sygnalizacji świetlnej przekaże Zamawiający.

## Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy, zaplecze techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub 
w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. Powstające w trakcie prac odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach realizacji robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem przekazania specjalistycznemu przedsiębiorstwu zajmujące się ich unieszkodliwianiem.

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania placu budowy, w ramach Umowy należy uwzględnić koszty związane z:

- czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu;

- zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

- wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania);

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych;

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy;

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały/wyroby do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wykona wszelkie czynności z tym związane

Wyżej wymienione czynności nie wykluczają konieczności wykonania innych, niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy.

### Wytyczne ogólne dot. instalacji:

Sygnalizacja świetlna - acykliczna, akomodacyjna

Program sygnalizacji świetlnej należy zaprojektować z fazą podstawową: światło zielone na kierunku głównym /na drodze z pierwszeństwem przejazdu.

Ponadto:

- ustawione nowe słupy i maszty powinny być umieszczone przy krawędzi drogi 
z zachowaniem skrajni drogowej i jednoczesnym zachowaniu możliwości dojść 
do przejść dla pieszych o szerokości min. 1,5 m;

- słupy i konstrukcje wysięgników powinny być ocynkowane ogniowo i pomalowane dwukrotnie systemową farbą ochronną w kolorze RAL 9007;

- w komorach sygnalizatorów jako elementy świetlne należy stosować diody /LED/.

### Wymagania szczegółowe

Wymagania funkcjonalne w zakresie rozbudowy sterownika

Sterownik MSR-2002 przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego należy rozbudować o wyżej opisywany adaptacyjny algorytm sterowania lokalnego (AASL). Sterownik musi umożliwić przesyłanie danych poprzez dedykowany protokół komunikacyjny, umożliwiający prezentacje informacji z AASL. Wymieniany sterownik należy uziemić za pomocą uziomu o wartości Ru≤ 10Ω. Nowy sterownik należy zlokalizować w miejscu starego sterownika. Sygnalizacje świetlną zasilić z istniejącego złącza kablowego.

Wymagania dotyczące systemu detekcji:

Detekcja pojazdów ma odbywać się za pomocą pętli indukcyjnych. W przypadku grup sygnałowych „na żądanie” należy zastosować następujący schemat detekcji na każdym pasie ruchu:

- Pętla skośna 1 m od linii warunkowego zatrzymania;

- Pętla prostokąta o długości 6 m oddalona od pętli skośnej o jeden metr;

- Pętla kwadratowa o wymiarze 2 m oddalona od linii zatrzymania od 30-60 m. Dopuszcza się zmniejszenie odległości od LWZ tylko w przypadku gdy warunki techniczne nie pozwalają inaczej.

Dla grup realizowanych cyklicznie na każdym pasie ruchu należy zastosować detekcję:

- Pętla kwadratowa o wymiarze 2m oddalona od linii zatrzymania od 30-60m;

- Pętla skośna 1m od linii warunkowego zatrzymania (w przypadku wlotów „pod górkę”);

Z uwagi na specyfikę ruchu drogowego jaki odbywa się poprzez przedmiotowe skrzyżowanie na kierunku głównym (ul. Wojska Polskiego) w kierunku Centrum miasta – fakt powstawania w godzinach wzmożonego ruchu samochodowego zatorów z uwagi na ograniczoną przepustowością układu drogowego w części ulicy Wojska Polskiego poprzedzającej skrzyżowanie typu rondo (zlokalizowane przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tczewie), na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których pojazdy samochodowe pozostają na tarczy skrzyżowania po podaniu przez sygnalizację światła czerwonego na kierunku głównym (brak możliwości zjazdu ze skrzyżowania w kierunku Centrum miasta spowodowany zatorem), blokując tym samym ruch samochodowy na kierunku podporządkowanym w fazie światła zielonego. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił istnienie wyżej opisywanych uwarunkowań i wykonał dodatkową detekcję ruchu np. za skrzyżowaniem (zjazd ze skrzyżowania ulicą Wojska Polska w kierunek Centrum miasta), dzięki której sterownik sygnalizacji świetlnej będzie w stanie zidentyfikować występowanie tego rodzaju utrudnień i uruchomi odpowiedni algorytm optymalizacji pracy sygnalizacji, minimalizując negatywne skutki powstawania zatorów.

Pętle indukcyjne:

- Należy spełnić wymagania dla pętli indukcyjnych, wskazane przez producenta sterownika. Wymagane parametry dla pętli należy podać w projekcie;

- Do uszczelniania „na gorąco” szczelin w nawierzchni (po nacięciach pod pętle) należy stosować masy zalewowe - asfaltowe posiadające bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność w temperaturze +60 (po 5 godzinach ≤5,0), bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach;

- Uszczelnienie szczelin w nawierzchni należy wykonać estetycznie i z należytą starannością;

- W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, należy lokalizować pętle pod warstwą ścieralną.

Wymagania dotyczące lamp sygnalizatorów (materiał nowy):

Należy dostarczyć lampy sygnalizacji świetlnej o następujących parametrach:

- komory sygnałowe o źródle światła rozproszonym; w celu zapobieżenia oślepienia kierowców w ciągu nocy, sygnalizatory wyposażone w źródła światła LED mają posiadać funkcję zmiany światłości o 50% poprzez obniżenie napięcia zasilania - funkcja tzw. ściemniania w nocy. Wymaganie to dotyczy zarówno sygnalizatorów 
o rozmiarze Ø 300 jak i Ø 200, funkcję tę należy zastosować w sygnalizacji;

- komory z sygnalizatorami dla pieszych powinny być wyposażone w odpowiedni symbol naniesiony na soczewkę poprzez polakierowanie materiałem nieprzepuszczającym światła i odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Symbol powinien przedstawiać sylwetkę pieszego/rowerzysty przy czym muszą być one zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dni. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 23.12.2003 r.);

- dla sygnalizatorów ogólnych kołowych S-1 zastosować soczewki o średnicy 300mm;

- dla sygnalizatorów kierunkowych kołowych S-3 zastosować soczewki o średnicy 300mm;

- dla sygnalizatorów nadających sygnały dla pieszych S-6 zastosować soczewki 
o średnicy 200 mm;

- powierzchnia czołowa oraz tylna obudowy komory sygnałowej powinna być barwy czarnej;

- obudowa sygnalizatora powinna być wykonana z poliwęglanu;

- sygnalizator powinien spełniać wymagania normy PN-EN 60068 w zakresie następujących badań środowiskowych: 60068-2-2 (suche gorąco), 60068-2-1 (zimno), 60086-2-14 (zmiany temperatur), 60068-2-30 (wilgotność), 60068-2-5 (odtworzenia nasłonecznienia występującego na po-wierzchni ziemi);

- elementami świetlnymi w komorach są diody elektroluminescencyjne typu LumiLED;

umieszczone w taki sposób, aby zapewnić równomierne oświetlenie całej powierzchni soczewki;

- źródło światła w pojedynczej komorze musi być traktowane jako uszkodzone, 
w przypadku przepalenia się 25% diod, przy czym komora musi automatycznie wygasić pozostałe diody i znacznie zmniejszyć pobór prądu z zasilania, tak aby sterownik mógł wykryć awarię źródła światła LED;

- układy elektroniczne tworzące rozproszone źródło światła powinny pracować bezawaryjnie w zakresie temperatur zewnętrznych od -25 do 40ºC;

- komory sygnałowe powinny posiadać stopień ochrony przeciwporażeniowej 
co najmniej IP54,a źródła światła LED – IP65;

- sygnalizatory powinny odpowiadać co najmniej IV klasie współczynnika złudzenia słonecznego zgodnie z PN-EN 12368;

- soczewki sygnalizatorów nie mogą być bezbarwne, światłość sygnalizatorów
o średnicy soczewek 300mm musi odpowiadać klasie B3/2, a sygnalizatorów o średnicy soczewek 200mm klasie B2/2 (wg normy PN-EN 12368);

- jednorodność luminancji strumienia świetlnego, wyrażona stosunkiem najmniejszej do największej wartości luminancji Imin : Imax powinna być nie mniejsza, niż 1:10;

- komory sygnałowe przeznaczone do nadawania sygnałów dla pieszych, wyposażyć w elementy akustyczne nadające sygnał dźwiękowy towarzyszący sygnałowi zielonemu;

- źródła światła muszą być objęte 5 letnią gwarancją;

- dostawca musi zapewnić pełną dostępność, ciągłość i kompatybilność sygnalizatorów drogowych w zakresie części zamiennych;

- dla zapewnienia pełnej integralności i funkcjonalności sygnalizatorów wymaga się, aby źródła światła i obudowy były produkowane przez jednego producenta.

Wymagania dotyczące mocowań:

Dla sygnalizatorów S-1 i S-3 umiejscowionych na ramionach słupów wysięgnikowych należy zastosować mocowania wysięgnikowe uniwersalne – umożliwiające podwieszenie sygnalizatora wraz z ekranem kontrastowym na ramieniu o dowolnej średnicy, zapewniającej jednak bezpieczeństwo.

Wymagania dotyczące ekranów kontrastowych:

Należy zastosować przesłonę koloru czarnego z białym obrzeżem w kształcie prostokąta, mocowaną za sygnalizatorem. Ekrany należy przymocować do obudowy sygnalizatora.

Wymagania dotyczące kanalizacji kablowej sygnalizacji ulicznej:

- Projektowane kable: sygnalizacyjne i sterownicze lokalizować w pasie drogowym 
w lokalnej kanalizacji kablowej (minimum 2 x Φ110);

- W ciągach głównych kanalizacji i przy przejściach pod drogami należy projektować kanalizację minimum 2 x Φ110;

- W miejscach rozgałęzień kanalizacji kablowej stosować studnie o wielkości min. SKR-1;

- Od studni kablowych do poszczególnych masztów projektować kanalizację jednootworową. Rury tej kanalizacji muszą umożliwiać wciągnięcie kabli sygnalizacyjnych ze studni kablowych bezpośrednio do masztów;

- W przypadku przestawiania urządzeń sygnalizacji świetlnej, krótkie kable sterownicze i sygnalizacyjne należy wymienić. Zabrania się mufowania kabli;

- Dla studni kablowych stosować ramy i włazy o odpowiedniej klasie obciążenia 
w zależności od lokalizacji studni;

- W pobliżu miejsca montażu pętli indukcyjnych przewidzieć studnie kablowe w których należy wykonać połączenie pętli z kablem zasilającym (feederem).

Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych (maszty, wysięgniki):

- Należy stosować maszty sygnalizacyjne wysokie z wysięgnikami dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo systemową farbą w kolorze szarym RAL 9007;

- Fundamenty i wysięgniki dobrać zgodnie z wytycznymi producenta masztów;

- Posadowić fundamenty pod maszty wysokie, bramownice na wysokości 3±1 cm nad poziomem chodnika oraz 5±1 cm nad poziom zieleńca. Na śruby należy stosować kapturki. Preferowany wariant posadowienia słupów „w gruncie” z kołnierzem pośrednim;

- Wokół masztów, teren należy zagęścić zgodnie z normą PN-S-02205 uzyskując współczynnik zagęszczenia I s≥0,97;

- Maszty wysokie należy uziemić za pomocą uziomu o wartości Ru≤ 10Ω;

- W przypadku wykorzystania masztów niskich przekazanych przez Zamawiającego należy przeprowadzić renowację (malowanie nawierzchniowo farbą w kolorze szarym RAL 9007);

- Do podwieszania znaków drogowych na masztach należy przewidzieć konstrukcje mocujące (obejmy słupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozją, ocynkowane 
i estetyczne. Sposób ich mocowania nie może powodować uszkodzeń powłoki masztu (podkładki gumowe);

- Maszty z konstrukcjami sygnalizacji świetlnej lokalizować z uwzględnieniem skrajni poziomej i pionowej;

- Zachować skrajnie pionową dla sygnalizatorów montowanych na masztach sygnalizacyjnych wysokich o wartości minimum 5,5m.

Wymagania dotyczące materiałów:

Wykonawca powinien dołączyć:

- certyfikat zgodności CE wystawiony przez uprawnioną jednostkę badawczą, która pozytywnie zweryfikowała osiągnięte przez producenta wyniki badań oraz potwierdza ich utrzymanie na określonym przez ww. normy poziomie, w zakresie:

- dystrybucji natężenia świetlnego dla poszczególnych kolorów źródeł światła;

- jednorodności luminancji na obszarze oświetlonym;

- klasy światła fantomowego;

- współrzędnych trójchromatycznych poszczególnych kolorów źródeł światła;

- posiadające ostateczną ocenę badań w zakresie spełniania normy PN-EN 12368.

- deklarację zgodności producenta CE /dostawcy lamp sygnalizacji świetlnej w ramach normy PN-EN 12368 i norm skojarzonych oraz EMC/.

Na materiały własne Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy, z wyjątkiem źródeł światła, które winny być objęte 60 miesięczną gwarancją.

### Materiały dostarczane przez Zamawiającego

Na potrzeby modernizacji sygnalizacji Zamawiający przekaże Wykonawcy poniższe materiały:

- Maszt niski sygnalizacji świetlnej – 8 sztuk

- Głowica wierzchołkowa – 8 sztuk

- Sygnalizator 3-komorowy LED 3x Ø 300 – 8 sztuk

- Sygnalizator 2-komorowy LED 2x Ø 200 – 9 sztuk

- Sygnalizator 1-komorowy LED 1x Ø 200 strzałka jazdy warunkowej – 3 sztuki

- Sygnalizator 1-komorowy LED 1x Ø 200 ostrzegawczy – 1 sztuka

- Ekran kontrastowy – 4 sztuki

- Sygnalizator akustyczny – 8 sztuk

- Przycisk dla pieszych – 4 sztuki

- Sterownik sygnalizacji świetlnej MSR-2002

aktualne wyposażenie sterownika:

- 17 grup sygnalizacyjnych;

- 0 wejść przycisków dla pieszych z potwierdzeniem 24V;

- 0 wejść pętli indukcyjnych;

- panel policyjny;

- zaprogramowany;

możliwości techniczne sterownika:

- liczba grup sygnałowych 3 – 48;

- liczba wejście przycisków dla pieszych 0 – 48;

- liczba wejść o napięciu 24 VDC 0 – 48;

- liczba wejść pętli indukcyjnych 0 – 64.

Materiały przekazane przez Zamawiającego nie podlegają gwarancji Wykonawcy.

### Wykonanie robót w zakresie instalacji

Należy stosować się do warunków usunięcia kolizji gestorów sieci, które wynikną podczas wykonywania prac projektowych lub robót budowlanych.

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i Wykonawca ujmie je w ofercie. Wykonawca sporządzi niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Umowy.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich Gestorów sieci i urządzeń potwierdzenie informacji zdobytych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi jak i urządzeń podziemnych.

### Wykończenie i Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robót budowlanych teren budowy należy przywrócić do stanu nie gorszego aniżeli stan terenu zastanego w dniu przejęcia od Zamawiającego terenu budowy. Tereny zielone naruszone podczas robót należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej grubości  min 10 cm i obsiać mieszankami traw.

### Skład dokumentów Wykonawcy

W ramach Umowy należy wykonać wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować niżej wymienione:

- Projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;

- Projekt zmiany stałej organizacji ruchu wraz z projektem inżynierii ruchu;

- Dokumentację projektową wykonawczą – projekt instalacyjny sieci i urządzeń sygnalizacji świetlnej;

- Dokumentację powykonawczą;

- Mapę geodezyjną powykonawczą;

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania.

# Część informacyjna

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami przepisów

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek nr: ul. Wojska Polskiego - dz. nr 14 (obręb 10); ul. Sobieskiego – dz. nr 460 (obręb 6); ul. Grunwaldzka – dz. nr 15/2 (obręb 10).

## Przepisy prawne i normy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2021, poz. 779 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. – o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470,                      z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 450                      z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, (Dz.U. 2019 2311 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.2002 r. – W sprawie znaków i sygnałów drogowych, (170 poz. 1393 z 2002 r. z późn. zm.)

- Rozporządzenie MI z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.)

- Rozporządzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie, (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)

- Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa norma N-SEP-E-004

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg

- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu -Wymagania i badania

Opracował:

mgr inż. Marcin Górny