Zał.1.

Specyfikacja techniczna kamery termowizyjnej z akcesoriami.

- Detektor FPA  min. 1280x1024 (12μm)

- Zakres spektralny 1,5-5 μm

- Czułość termiczna: <30mK.

- 4-pozycyjne koło na filtry 1` z kodowaniem magnetycznym - auto rozpoznawanie filtrów.

- Prędkość rejestracji pełnej ramki powyżej 150 Hz.

- Maksymalna szybkość rejestracji po okienkowaniu: 64x4px.

- Minimalny czas integracji: 270ns.

- Zakres dynamiczny: min. 14 bit.

- Dokładność pomiaru w podstawowym zakresie kalibracji: typowo +/- 1%.

- Pamięć RAM (ulotna): min. 16 GB, do minimum 6000 klatek.

- Możliwość zapisu bezstratnego powyżej 30 sekund do RAM.

- Wyjmowany dysk do zapisu sekwencji.

- Zewnętrzny system rejestracji danych co najmniej  1TB.

- Tryby synchronizacji: Genlock, Sync-in, Sync-out.

- Stempel czasowy: wewnętrzny zegar dekodera IRIG-B TSPI dokładny znacznik czasu.

- Kamera zgodna ze standardem GigE Vision®/GenICam.

- Radiometryczny streaming danych: Jednocześnie GigE (GigE Vision), Camera link full. Interfejsy: HDMI, SDI, NTSC, PAL.

- Sterowanie i komunikacja GigE, USB, RS-232, CoaXPress (CXP) (protokół GenICam wspierany poprzez GigE lub CXP).

- Obiektyw 25mm lens, 3.0-5.0µm, f/2.5 (HDC Bayonet)

- 4 Pierścienie:  0.25`, 0.50`, 0.75`, i 1.00` (typ złącza HDC Bayonet)

- MWIR 3-5um  Kalibracja od -20°C do +350°C

- ND2+ MWIR 3-5um  Kalibracja od +250°C do +2000°C