Załącznik nr 2.6 -  Kosztorys ofertowy

Część 6  –  Rękawice do chemioterapii

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ PAR (A) | Cena jedn. brutto* PARY (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest poliuretanem i silikonowana. Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Mankiet prosty. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,19 mm na palcu, 0,17 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość (minimalna) 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( wartosc średnia) 13,1 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (wartośc średnia ) 15,5 N. Wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem 940 %, po starzeniu 865 % (wartości średnie). AQL (ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii - dostępne czasy przełomu zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-3, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421, EN 420. Rękawica typu A wg. EN ISO 374- 1:2016. Oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem ŚOI (UE) 2016/425 (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowanie GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. | PARA | 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy