## Pakiet nr 2

## Załącznik nr 1.2

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

Wózek do przewożenia pacjentów z wyposażeniem – 2 sztuki

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PARAMETRY ogólne dla każdego monitora: |  |  |
|  | Wózek do przewożenia pacjentów z wyposażeniem fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji 2018 lub 2019. | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - Długość max.: 220 mm - Szerokość max.: 850 mm Wymiary leża: - Długość min.: 1860mm - Szerokość min.: 620 mm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min.: 230 kg. | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka kolumnowa wykonana ze stali malowanej proszkowo. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów do wewnątrz. | TAK |  |
|  | Leże wózka min.: 2 segmentowe, wypełnione płytami, przezierne dla promieni RTG. Pod blatem na całej długości prowadnica/tunel na kasetę RTG. Po obu stronach leża podziałka ułatwiająca lokalizację kasety RTG. | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie min.: 600 – 880 mm, dostępna z obu stron wózka | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie min .: 0-70o realizowana za pomocą sprężyny gazowej. | TAK |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga w zakresie min.: +/- 12o, realizowana za pomocą pedałów nożnych, dostępna z obu stron wózka. | TAK |  |
|  | Podstawa wózka wyposażona w 4 koła o średnicy min.: 200 mm, zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem. W podstawie umieszczone jest również piąte koło o średnicy min.: 125 mm, ułatwiające manewrowanie i sterowanie wózkiem, aktywowane za pomocą dźwigni umieszczonych w podstawie po obu stronach wózka. | TAK |  |
|  | Jazda swobodna, jazda kierunkowa. | TAK |  |
|  | System centralnego hamulca – realizacja dostępna z obu stron wózka. | TAK |  |
|  | Barierki boczne składane wzdłuż na ramę leża, zabezpieczające pacjenta na ok. ¾ długości leża. | TAK |  |
|  | Materac antystatyczny, wymiarami i parametrami dostosowany do wymiarów i dopuszczonego obciążenia leża, o grubości min.: 60 mm. Powłoka materaca wodoodporna, nieprzepuszczająca płynów, zmywalna, łatwa w dezynfekcji – możliwość stosowania ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych. System zabezpieczający przed przesuwaniem się materaca. | TAK |  |
|  | Krążki odbojowe na każdym narożniku wózka. Listwy odbojowe po bokach wózka. | TAK |  |
|  | Uchwyty do manewrowania wózkiem umieszczone od strony głowy i od strony nóg. | TAK |  |
| II | wyposażenie na każdy WÓZEK: |  |  |
|  | Stojak na kroplówkę z regulacją wysokości. Możliwość zainstalowania w każdym narożniku wózka. | TAK |  |
|  | Półka pod defibrylator. | TAK |  |
|  | Uchwyt lub dedykowane miejsce na butlę z tlenem. | TAK |  |
|  | Min.: 2 haczyki po obu stronach leża dedykowane na worki urologiczne. | TAK |  |
|  | Uchwyt na podkład jednorazowy. | TAK |  |
|  | Min.: 2 pasy do unieruchomienia pacjenta. | TAK |  |
|  | Miejsce na rzeczy osobiste pacjenta. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z wózkami. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)