| - OFEROWANA STACJA ŁADOWANIA O MOCY minimum 40 kW i nie więcej niż 41 kW |  |
| --- | --- |
| TYP, MARKA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| MODEL/ NAZWA HANDLOWA |  |
| PRODUCENT |  |

| L.p. | Cechy, parametry itp. | Opis parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OFEROWANE PARAMETRY (w przypadku gdy oferowana stacja ładowania spełnia parametry należy wpisać „SPEŁNIA” i należy podać oferowane parametry) |
| I. Stacja ładowania |  |  |  |
| 1. | Stacja Ładowania | Stacja Ładowania - ładowanie akumulatorów magazynu energii musi być realizowane: - przewodowo, zewnętrzną stacjonarną ładowarką typu „plug-in”, o mocy minimum 40kW i nie więcej niż 41 kW- autobus musi być wyposażony w przyłącze (gniazdo systemu CCS, Combo 2- zwane dalej gniazdem) oraz instalacje do podłączenia zewnętrznej ładowarki plug–in o prądzie ładowania do 63A, gniazdo winno być umieszczone pod klapką rewizyjną w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji umowy, gniazdo (lub bezpośrednie sąsiedztwo gniazda) winno być dodatkowo wyposażone w kontrolkę sygnalizacyjną informującą o możliwości odłączenia przewodu zasilającego z ładowarki plug-in. Stacja ładowania – ładowarka – zostanie zamontowana przez Wykonawcę w garażu przeznaczonym na potrzeby autobusu. Przyłącze do ładowania plug - in baterii autobusu musi być kompatybilne z przyłączem do ładowania w dostarczonej ładowarce. Obudowa Stacji ładowania wykonana w I klasie ochronności (wszystkie dostępne metalowe części połączone z przewodem ochronnym PE). Złącze ładowania odpowiadające wymogom normy PN-EN 62196-3. Podczas ładowania wtyk winien być ryglowany w gnieździe pojazdu co ma uniemożliwiać jego wyjęcie i zapewniać ochronę przed porażeniem elektrycznym. - ładowanie magazynu energii, w tym rozwiązaniu musi zapewnić pełne (do 100%) naładowanie magazynu energii w czasie nie większym niż 6 godzin, podczas ładowania ładowarką o mocy max 40 kW – zwane dalej ładowaniem „nocnym”, - dostawca autobusu przekaże Zamawiającemu wraz z autobusem ładowarkę opisaną w pkt 3.a. - Urządzenie ma umożliwiać ładowanie autobusów elektrycznych mocą 40 kW. Ładowarka musi posiadać możliwość zakończenia ładowania w każdym momencie procesu ładowania, - ładowarka musi posiadać samoczynne szybkie wyłączenie, czyli wyłącznik nadprądowy, ochronę dodatkową w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego który służy do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń, w ty m możliwość powstania pożaru. - ładowarka musi posiadać interfejs OCPP 1.6-J wraz z udostępnionym rozwiązaniem chmurowym - systemem do zdalnej diagnostyki na czas obowiązywania gwarancji. Interfejs użytkownika powinien posiadać co najmniej stacyjkę uruchamiającą stację, lampki kontrolne, przycisk stop, wyłącznik bezpieczeństwa. Zamawiający dostarczy karty SIM do zdalnego monitoringu. - pozostałe parametry ładowarki: Wejście AC; Rodzaj złącza; Wtyk odbiornikowy CCE 63 A. Napięcie znamionowe; 3 x 400V AC (+8%-10%). Częstotliwość; 50 Hz (+/-10%). Moc przyłączeniowa; 42 kVA. Sprawność; >95%. Współczynnik mocy wejściowej; >0.99 dla 100 % mocy wyjściowej. Zawartość Harmonicznych Prądu; < 5%. Wyjście DC; Rodzaj złącza; Combo-2 (Type2/mode4). Zakres napięcia wyjściowego; 200-800V (+/-10%). Maksymalny prąd ładowania; 60A. Tętnienia napięcia; <±0.5% mVp-p. Moduły; Moc pojedynczego modułu; Min 15 kW. mocy; Ilość modułów; Min 3 szt. Pozostałe; System izolacji; Transformatory wysokiej częstotliwości. Materiał poszycia; Dach-blacha ocynkowana Ściany- blacha ocynkowana Podstawa-stal nierdzewna. Certyfikat; CE. Rodzaj zamknięcia; Wkładka patentowa. |  |