OB 1/06/2024                                                                                                                                  Kępno, 19.06.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Renowacja podłogi sportowej płyty hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 9 w Kępnie.

Zamawiający planuje wykonanie wyczyszczenia, odnowienia, uzupełnienia ubytków, wymalowania nowych linii dla odpowiednich dyscyplin i konkurencji sportowych na istniejącej płycie hali sportowej.

- Powierzchnia płyty wynosi:

40 x 20 metrów. Wolna strefa za linią końcową oraz boczną wynosi 3 metry.

- Przeznaczenie płyty hali: do gier zespołowych oraz indywidualnych. W hali rozgrywane są turnieje rangi ogólnopolskiej, jak również międzynarodowej – różnych dyscyplin sportowych. Obiekt przystosowany także do organizacji koncertów, wydarzeń kulturalnych.

- Płyta główna hali wielofunkcyjnej pokryta jest wykładziną sportową poliuretanową, która bardzo dobrze sprawdza się w wielu dyscyplinach sportowych oraz zapewnia optymalną amortyzację wstrząsów.

- Szczegóły przyjętych rozwiązań dla poszczególnych dyscyplin sportowych

- Centralne boisko do koszykówki – wymiar boiska głównego 28 x 15 metrów.

- Centralne boisko do piłki siatkowej – wymiar boiska głównego 18 x 9 metrów. wysokość hali 12,5 metra – zapewniająca prowadzenie treningów w warunkach meczowych. Odległość wolnej strefy zagrywki za linią końcową to 11 metrów, po bokach boiska głównego wolna strefa wynosi 6 metrów.

- Centralne boisko do piłki ręcznej – wymiar boiska głównego 40 x 20 metrów.

- Centralne boisko do futsalu – wymiar boiska głównego 40 x 20 metrów.

- Centralne boisko do tenisa ziemnego – wymiar boiska głównego 23 x 8 metrów.

- Boiska do badmintona – istnieje możliwość rozgrywania meczów w badmintona z podziałem na kilka boisk (7 kpl)

- Części składowe płyty hali (stan obecny):

- płyta OSB w podłodze sportowej hali, nierówności zaszpachlowane szpachlą CHEMAL PE3 AB

- nawierzchnia poliuretanowa CHEMAL PE3 AB

- lakier poliuretanowy dwuskładnikowy CHEMAL PE3 AB

- linie boisk na podłodze sportowej namalowane lakierem poliuretanowym dwukomponentowym CHEMAL PE3 AB

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe minimalne parametry oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wykonawca prac we własnym zakresie i w ramach potrzeb:

- zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb prac remontowo-naprawczych   lub Zamawiający może udostępnić miejsce podłączenia do wody i energii.

Koszty urządzenia zaplecza i prac remontowo-naprawczych  wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. W przypadku podłączenia                                         u Zamawiającego Wykonawca zostanie obciążony kosztami na podstawie spisanych liczników.

Na wszystkie materiały Wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklaracje zgodności przed wbudowaniem.

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski.

W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca prac zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi                                 i gwarancji.

Zakres prac:

- wykonanie wyczyszczenia (tj. usunięcie starych linii, umycie posadzki, wyrównanie z zaszpachlowaniem ubytków, pokrycie nawierzchni warstwą poliuretanu, pokrycie lakierem poliuretanowym, pomalowaniem linii wszystkich boisk wraz z kołem o średnicy 3 m usytuowanym na środku płyty hali (akceptacja koła przed wykonaniem prac)

- renowacja całej powierzchni płyty hali wraz z odmalowaniem wszystkich wymaganych linii boisk,

- przygotowanie dokumentacji jakościowej, instrukcji eksploatacji, dokumentacji techniczno-użytkowej oraz powykonawczej

Kolory linii:

- boisko do badmintona

- boisko do siatkówki

- boisko do koszykówki

- boisko do piłki ręcznej

- boisko do futsalu

- boisko do tenisa ziemnego

- koło centralne o średnicy 3 m (w środku logotypy Zamawiającego: Projekt Kępno Sp. z o.o. i Dzień Dobry w Kępnie) wg zaakceptowanego projektu

Kolory i wymiary linii zgodne z wytycznymi odpowiednich dyscyplin związków sportowych.

Zalecamy przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie hali.

Wizja powinna odbyć się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00 po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:

- Zdjęcia istniejącej nawierzchni syntetycznej PU na płycie hali widowiskowo-sportowej

Prezes Zarządu

Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska