| Inwestor: Nadleśnictwo Parciaki Budziska 1 06-323 Jednorożec | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr: 2

Nazwa budowy: Leśniczówka Grądy

Adres budowy: Nowy Krasnosielc 23, 05-220 Krasnosielc

Obiekt: Budynek mieszkalny, nr inw. 110/729

Rodzaj robót: Remont mieszkania

CPV: 45000000-7

Data opracowania.: ……………………………..

Waluta: PLN

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 8 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
| 1 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnętrzne krotność = 1,00 | 7,00 | szt |  |  |
| 2 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność = 1,00 | 2,48 | m2 |  |  |
| 3 |  | Montaż drzwi płytowych z MDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami - ,,80" szt. 3 krotność = 1,00 | 4,92 | m2 |  |  |
| 4 |  | Montaż drzwi płytowych z MDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami - ,,70" szt. 1 krotność = 1,00 | 1,44 | m2 |  |  |
| 5 |  | Montaż drzwi płytowych z MDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną nawiewną wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami - ,,70" szt. 2 krotność = 1,00 | 3,28 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty murowe |  |  |  |  |
| 6 |  | Wykucie strzępi w przekrojach ścian o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00 | 70,00 | m |  |  |
| 7 |  | Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach,o powierzchni elementów do 0,10 m2. krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 8 |  | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00 | 15,40 | m2 |  |  |
| 9 |  | Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowaych samochodami samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność = 1,00 | 2,31 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Posadzki |  |  |  |  |
| 10 |  | Rozebranie posadzki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej krotność = 1,00 | 19,72 | m2 |  |  |
| 11 |  | Zerwanie posadzki z paneli podłogowych krotność = 1,00 | 48,90 | m2 |  |  |
| 12 |  | Zerwanie posadzek cementowych o gr 5 cm krotność = 1,00 | 19,72 | m2 |  |  |
| 13 |  | Analogia. Rozebranie izolacji cieplnych układanych na sucho z płyt styropianowych gr. 5 cm. krotność = 1,00 | 19,72 | m2 |  |  |
| 14 |  | Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowaych samochodami samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność = 1,00 | 4,23 | m3 |  |  |
| 15 |  | Izolacje poziome podposadzkowe na sucho, z folii PE, jedna warstwa. krotność = 1,00 | 19,72 | m2 |  |  |
| 16 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. krotność = 1,00 | 19,72 | m2 |  |  |
| 17 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - dalsze 3 cm. krotność = 1,00 | 19,72 | m2 |  |  |
| 18 |  | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30-60 cm x 30-60 cm (gatunek I ) na zaprawach klejowych krotność = 1,00 | 19,72 | m2 |  |  |
| 19 |  | Cokoliki z płytek z płytek gresowych o wys. 8-12cm na zaprawach klejowych w kolorach jak podłoga krotność = 1,00 | 17,05 | m |  |  |
| 20 |  | Posadzki z paneli podłogowych drewnopodobnych, układane bezklejowo na macie izolacyjnej wraz z oblistwowaniem przyklejonym do ścian. Klasa ścieralności min. AC5 krotność = 1,00 | 48,90 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Tynki wewnętrzne |  |  |  |  |
| 21 |  | Analogia. Rozebranie obicia ścian deskami boazeryjnymi na wpust krotność = 1,00 | 14,92 | m2 |  |  |
| 22 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych elektrycznych, podłoże - cegła krotność = 1,00 | 20,00 | m |  |  |
| 23 |  | Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi krotność = 1,00 | 20,00 | m |  |  |
| 24 |  | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów krotność = 1,00 | 14,92 | m2 |  |  |
| 25 |  | Impregnacja tynków unigruntem - pod gładzie gipsowe krotność = 1,00 | 214,68 | m2 |  |  |
| 26 |  | Analogia. Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach tynkowanych krotność = 1,00 | 59,28 | m2 |  |  |
| 27 |  | Analogia. Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach tynkowanych. krotność = 1,00 | 155,40 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Sufit poddasze |  |  |  |  |
| 28 |  | Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji stropu podwieszanego krotność = 1,00 | 63,60 | m2 |  |  |
| 29 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho,jedna warstwa gr. 10 cm. krotność = 1,00 | 63,60 | m2 |  |  |
| 30 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, druga warstwa gr. 15 cm. krotność = 1,00 | 63,60 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Okładziny ścienne |  |  |  |  |
| 31 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność = 1,00 | 32,05 | m2 |  |  |
| 32 |  | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych lub otynkowanych pod uszczelnienia przeciwwilgociowe. Gruntowanie emulsją bitumiczną ręcznie - ściany krotność = 1,00 | 29,05 | m2 |  |  |
| 33 |  | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. Szpachlowanie powierzchni pionowych masą przeciwwilgociową - ściany gr. warstwy 2 mm krotność = 1,00 | 29,05 | m2 |  |  |
| 34 |  | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20-30x25-60 cm, gr min. 7 mm, na zaprawach klejowych. Gatunek 1 krotność = 1,00 | 29,05 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | Roboty malarskie |  |  |  |  |
| 35 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity krotność = 1,00 | 59,28 | m2 |  |  |
| 36 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany krotność = 1,00 | 155,40 | m2 |  |  |
| 37 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną sufitów w kolorze białym. - wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań krotność = 1,00 | 59,28 | m2 |  |  |
| 38 |  | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych ścian w kolorach wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań krotność = 1,00 | 155,40 | m2 |  |  |
| 39 |  | Dwukrotne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową odporną na wysokie temperatury krotność = 1,00 | 40,00 | m |  |  |
| 40 |  | Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność = 1,00 | 8,85 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne |  |  |  |  |
| 41 |  | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej krotność = 1,00 | 3,00 | SZT. |  |  |
| 42 |  | Demontaż baterii wannowej dwudrogowej krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 43 |  | Demontaż umywalki krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 44 |  | Demontaż zlewu kuchennego krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 45 |  | Demontaż wanny krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 46 |  | Demontaż ustępu z miską fajansową krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 47 |  | Demontaż podejść odpływowych z rur pcw o średnicy 50 mm krotność = 1,00 | 5,00 | szt |  |  |
| 48 |  | Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 49 |  | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 50 |  | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych , baterii,hydrantów,mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm krotność = 1,00 | 1,00 | SZT. |  |  |
| 51 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych krotność = 1,00 | 2,00 | SZT. |  |  |
| 52 |  | Dodatek za podejście odpływowe z rur pcw o średnicy 50 mm - z wykuciem przebić i bruzd. krotność = 1,00 | 5,00 | SZT. |  |  |
| 53 |  | Rurociąg z rur pcw kanalizacyjnych na ścianach budynku , połączenie metodą wciskową , średnica rur 50 mm krotność = 1,00 | 2,00 | m |  |  |
| 54 |  | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, z połączeniem na dwuzłączkę krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 55 |  | Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 56 |  | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego), wraz z szafką podumywalkową krotność = 1,00 | 2,00 | SZT. |  |  |
| 57 |  | Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 58 |  | Montaż kabiny natryskowej 90. półokrągłej szklanej, z drzwiami rozsuwanymi na łożyskach. krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 59 |  | Montaż zlewozmywaka 1-komorowy z blachy nierdzewnej w kuchni krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 60 |  | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 61 |  | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską sedesową wolnoopadową krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | Instalacja grzewcza |  |  |  |  |
| 62 |  | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 63 |  | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 20-32 mm krotność = 1,00 | 3,00 | kpl |  |  |
| 64 |  | Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu C 22 o wysokości 600 mm, długości 600 mm krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 65 |  | Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu C 22 o wysokości 400 mm, długości 1000 mm krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 66 |  | Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych C.o. o szerokości do 365-600 mm i wysokości do 900 mm krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 67 |  | Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi, średnica nominalna armatury 15 mm krotność = 1,00 | 3,00 | kpl |  |  |
| 68 |  | Zawory odpowietrzające krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 69 |  | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych / nakłady na 1 urządzenie / krotność = 1,00 | 14,00 | SZT. |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | Kotłownia |  |  |  |  |
| 70 |  | Odłączenie kotła stalowego wodnego krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 71 |  | Montaż kotła stalowego wodnego z demontażu krotność = 1,00 | 1,00 | SZT. |  |  |
| 72 |  | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych , baterii,hydrantów,mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm krotność = 1,00 | 1,00 | SZT. |  |  |
| 73 |  | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o średnicy nominalnej 20 mm krotność = 1,00 | 1,00 | SZT. |  |  |
| 74 |  | Montaż pompy obiegowej do c.o. z demontażu krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 75 |  | Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem żeliwnym typu strebel lub kz-3 krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 76 |  | Przemurowanie przewodów kominowych -zamurowanie otworów .użycie zaprawy z wapna suchogaszonego. krotność = 1,00 | 1,00 | SZT. |  |  |
| 77 |  | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco bez regulacji krotność = 1,00 | 14,00 | SZT. |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 11 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 78 |  | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier - przykręcanych krotność = 1,00 | 2,00 | SZT. |  |  |
| 79 |  | Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowych wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 a krotność = 1,00 | 2,00 | SZT. |  |  |
| 80 |  | Demontaż gniazd wtyczkowych ,podtynkowe o ilości biegunów 2,natężeniu prądu do 63a krotność = 1,00 | 3,00 | SZT. |  |  |
| 81 |  | Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6 a wykonywany przewodami yadyp w ścianie otynkowanej p.t. krotność = 1,00 | 3,00 | SZT. |  |  |
| 82 |  | Wypusty na gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10 a/z wykonywane przewodami yadyp w ścianie otynkowanej p.t. krotność = 1,00 | 7,00 | SZT. |  |  |
| 83 |  | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu betonowym - przewód 3x1,5 mm. krotność = 1,00 | 40,00 | m |  |  |
| 84 |  | Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 85 |  | Oprawy porcelanowe plafoniery proste do przykręcania na stropie z kloszem zakręcanym. krotność = 1,00 | 2,00 | SZT. |  |  |
| 86 |  | Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszce krotność = 1,00 | 12,00 | szt |  |  |
| 87 |  | Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego natynkowego w podłożu ceglanym krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 88 |  | Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych krotność = 1,00 | 15,00 | szt |  |  |
| 89 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 krotność = 1,00 | 2,00 | pomiar |  |  |
| 90 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 91 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 92 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |
| 93 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Razem |
| --- | --- | --- |

| 1. | Stolarka drzwiowa |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Roboty murowe |  |
| 3. | Posadzki |  |
| 4. | Tynki wewnętrzne |  |
| 5. | Sufit poddasze |  |
| 6. | Okładziny ścienne |  |
| 7. | Roboty malarskie |  |
| 8. | Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne |  |
| 9. | Instalacja grzewcza |  |
| 10. | Kotłownia |  |
| 11. | Instalacje elektryczne |  |

| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| --- | --- | --- |