SZCZEGÓŁOWA 

 S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

## D - 04 . 01 . 01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM

PODŁOŻA

1.  W S T Ę P.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument   przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu koryta w gruncie rodzimym pod podbudowę przy realizacji zadania:

„Utwardzenie terenu działki nr ew. 505 w Skorkowie”

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

- M A T E R I A Ł Y.

Nie występują.

3.  S P R Z Ę T.

3.1. Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarki

- koparki, koparko – ładowarki

- środki transportowe

- inny sprzęt akceptowany przez Zamawiającego

4.  T R A N S P O R T .

Przy wykonaniu koryta zachodzi konieczność przewozu ziemi. Użyć można dowolnych      ( najlepiej samowyładowcze ) środków transportowych sprawnych technicznie.

5.  W Y K O N A N I E  R O B Ó T.

5.1. Warunki przystąpienia do robót.

Do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża, Wykonawca powinien przystąpić przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy ( w-wa odsączająca, bądź dolna warstwa podbudowy ). Po wykonanym, wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany.

5.2. Wykonanie koryta.

Przed przystąpieniem do wykonania koryta Wykonawca musi dokonać wyznaczenia  krawędzi koryta.

Na palikach w odstępach co 10 mb oznaczone winny być rzędne aby w każdym czasie możliwe było określenie, czy koryto wykonane jest na wymaganą głębokość. Grunt z koryta należy odwieźć we wskazane miejsce.

5.3. Profilowanie i zagęszczenie.

Przed przystąpieniem do profilowania skarpy i podłoże winno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Ewentualne zaniżenia bądź zawyżenia winny być zlikwidowane w czasie profilowania, wystąpić może konieczność dowozu bądź odwozu gruntu.

Bezpośrednio po wyprofilowaniu należy przystąpić do jego zagęszczenia.

6.  K O N T R O L A   J A K O Ś C I.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  wyprofilowanego i zagęszczonego koryta, a także dopuszczalne odchylenia zamieszczono poniżej.

| Lp | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość Badań i pomiarów | Dopuszczalne odstępstwa ( tolerancje ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość koryta | 10 razy na 1 km | +10 cm , - 5 cm |
| 2. | Równość podłużna | co 20 mb na każdym pasie ruchu | Nierówność do 20 mm |
| 3. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km | Nierówność do 20 mm |
| 4. | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km | + - 0,5 % |
| 5. | Rzędne wysokościowe | co 100 mb | +1 cm , -2 cm |
| 6. | Ukształtowanie osi w planie | co 100 mb | + - 5 cm |
| 7. | Zagęszczenie gruntu w podłożu | w 2-ch punktach na dziennej działce roboczej nie rzadziej niż raz na 600 m2 | - górna 20 cm w-wa podłoża - 1,0 - w-wa na głębokości 20-50 cm - 0,97 |

Wszystkie powierzchnie podłoża, które wykażą odchylenia cech geometrycznych ponad określone wyżej powinny być poprawione.

7.  O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego koryta głębokości określonej                  w projekcie bądź przedmiarze

.

8.  O D B I Ó R   R O B Ó T.

Roboty podlegają odbiorowi po sprawdzeniu, że:

- ilość wykonanych robót jest zgodna z założoną w projekcie, przedmiarze.

- wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały  wynik pozytywny.

9.  P O D S T A W A    P Ł A T N O Ś C I.

Podstawą płatności jest potwierdzenie odbioru robót przez wyznaczonego do odbioru przedstawiciela Zamawiającego.

Cena jednostkowa - wykonanie 1 m2 koryta obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót).

- wykop koryta z odwozem urobku.

- profilowanie i zagęszczenie dna koryta i skarp

- przeprowadzenie pomiarów geometrycznych, ukształtowania podłoża, oraz badań wskaźnika zagęszczenia.

10.  P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

Normy :

1. PN-B-04481            Grunty budowlane. Badania gruntów.

2. PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

3. BN-68/8931-04       Drogi samochodowe. Pomiar równości.

4. BN-77/8931-12       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.