Wałcz, dnia 26.07.2024 r.

16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

W DRAWSKU POMORSKIM

Ul. Główna 1

78-513 Oleszno

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe budynku nr 3 
przy ul. Kościuszki 33 w m. Wałczu

Kategoria robót:

45261000-4 - WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ                    PODOBNE ROBOTY

45421100-5 - INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW

45262500-6 – ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE

45410000-4 – TYNKOWANIE

45320000-6 – ROBOTY IZOLACYJNE

90510000-5 – USUWANIE I OBRÓBKA ODPADÓW

Obiekt:

Budynek nr 3

Adres:

### 78-600 Wałcz ul. Kościuszki 33

1.PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o  zestawienie robót stanowiące załącznik do SIWZ i wizję lokalną na przyszłym placu budowy. Zestawienie robót, szkice, rysunki i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia  należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonawca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie którego określi cenę oferty.

ZALECA SIĘ, ABY WYKONAWCA UCZESTNICZYŁ W WIZJI LOKALNEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZETARGU.

Roboty remontowe polegać będą na:

STOLARKA:

PRACE DEMONTAŻOWE:

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie krat

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - wykucie krat

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie ościeżnic drzwiowych

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie ościeżnic drzwiowych

- Wykucie z muru podokienników

PRACE MONTAŻOWE:

- Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe - drzwi balkonowe

- Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie

- Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwurzędowych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

- Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej

- Osadzenie okien w połaci dachowej (55x78cm)

- (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 30 cm - lecz montaż parapetów zewnętrznych

GOSPODARKA ODPADAMI:

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - lecz drewna z rozbiórki

DACH:

PRACE DEMONTAŻOWE:

- Ustawienie rynny drewnianej do gruzu

- Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie

- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

- Demontaż wyłazów dachowych oraz świetlików

- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

- Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm

- Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe

- Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych

- Rozebranie rynny drewnianej do gruzu

PRACE MONTAŻOWE:

- Deski czołowe

- Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek podwójnie grub. 32 mm

- Wzmocnienie słupów przez nabicie dwustronnie desek podwójnie grub. 32 mm

- Wzmocnienie płatwi pośrednich przez nabicie dwustronnie desek podwójnie grub. 32 mm

- Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna wstępnego krycia układana na deskowaniu połaci - rozstaw kontrłat jak krokwi

- Mocowanie folii paroizolacyjnej

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

- Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm

- Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm

- Podsufitki drewniane z desek grubości 25 mm

- Wykonanie konstrukcji nośnej pod wyłazy dachowe

- Osadzenie wyłazów dachowych o wym. 46x75 cm z kołnierzem w połaci dachowej

- Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m

- Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - z zastosowaniem cegły klinkierowej

- Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów

- Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm

- Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej, grubość 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm

- Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę

- Pokrycie dachów dachówką - montaż gąsiorów z klamrami i taśmy kalenicowej

- Kalenica - elementy specjalne- gąsiory rozgałęźne

- Kalenica - elementy specjalne - gąsiory początkowe

- Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł. 120 cm

- Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie

- Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

- Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej

- Obróbka kominów

- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,55 mm

- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku

- Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo cynkowej

- Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy cynkowo tytanowej, gr. 0,55 mm

- Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy z cynku

- Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr. nom. 120 mm

- Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr. nom. 80 mm

- Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - osadniki żeliwne

- Obsadzenie drzwiczek kontrolnych na kominach – wyczystka

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - lecz obsadzenie kratek zabezpieczających na kominach ponad dachem

- Montaż schodów strychowych segmentowych składanych o wysokosci do 280-305 cm

- Drabiny strychowe z drewna i żerdzi - drabinka do obsługi kominów

GOSPODARKA ODPADAMI:

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - lecz drewna z rozbiórki

LUKARNY:

PRACE DEMONTAŻOWE:

- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

PRACE MONTAŻOWE:

- Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

- Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - obudowa ścian lukarn

- Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna wstępnego krycia układana na deskowaniu połaci - rozstaw kontrłat jak krokwi

- (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach

- (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

- Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm

- Montaż rur spustowych o śr. 70 mm

- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

- (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

- Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" - wysokość ponad 5 do 10 m

- WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH.

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia  i utrzymania porządku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót oraz  koszty wywozu i składowania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych i materiałów z demontażu wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.

- INFORMACJE O TERENIE BUDOWY:

Budynek nr 3 znajduje się w Wałczu przy ul. Kościuszki 33. Prace remontowe będą polegały na remoncie dachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Roboty prowadzone będą zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewnić na obiekcie warunki bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu w Wałczu.

W tym celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy do Grupy Zabezpieczenia Wałcz dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

Na terenie kompleksu roboty remontowe mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze w godzinach poniedziałek – czwartek od 700 do 1530, piątek od 700 do 1300. Praca w innych godzinach lub dniach niż wymienione wyżej tylko za zgodą użytkownika kompleksu.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz aktualnego zaświadczania o przynależeniu do Izby Inżynierów Budownictwa osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub inspektora działającego w imieniu Wykonawcy.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

W dniu odbioru teren budowy musi byś posprzątany, odpady poremontowe wywiezione a złom zdany na magazyn.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1. Pomieszczenie socjalne

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie socjalne.

2. Pomieszczenie magazynowe

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania materiałów budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.

3. Media

W budynku oraz jego otoczeniu Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia punktów:

- poboru wody dla celów socjalnych i budowy,

- poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy.

Wykonawca we własnym zakresie musi zabezpieczyć wodę oraz energię elektryczną do celów budowlanych i bytowych oraz dostarczy do Zamawiającego kopie umowy najmu urządzeń (kabiny typu TOI-TOI).

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- korzystania z istniejących dróg wewnętrznych na terenie kompleksu.

- utrzymania porządku na placu budowy.

- utrzymywania w czystości dróg przyległych do terenu robót

Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania robót.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Podczas realizacji robót konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt ppoż. i ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia.

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

## Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego. W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż, i ochrony środowiska. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania

placu i terenu wokół budowy.

Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:

- zeszyt korespondencji pomiędzy kierującym robotami i inspektorem nadzoru inwestorskiego;

- protokóły odbiorów częściowych i końcowych;

- protokoły prób; narad i ustaleń;

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, wyniki prób i pomiarów;

Dokumentacja robót powinna być przechowywana we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

- NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kategoria robót:

45261000-4 - WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ                    PODOBNE ROBOTY

45421100-5 - INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW

45262500-6 – ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE

45410000-4 – TYNKOWANIE

45320000-6 – ROBOTY IZOLACYJNE

90510000-5 – USUWANIE I OBRÓBKA ODPADÓW

- OKREŚLENIA  PODSTAWOWE

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z przepisami Prawa Budowlanego.

Zeszyt korespondencji – dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.  Obowiązek prowadzenia zeszytu spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w zeszycie korespondencji będą dokonywane na bieżąco w porządku chronologicznym.

Każdy zapis w zeszycie będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do zeszytu będą przedstawione inspektorowi do akceptacji.  Zeszyt korespondencji dostarczy Zamawiający.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić inspektorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje producentów.

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane oraz urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST. Wszystkie materiały stosowane do realizacji zamówienia w chwili dostawy na budowę muszą posiadać odpowiednie ważne certyfikaty zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie. Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie  właściwości materiałów stosowanych do realizacja zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do zaakceptowania.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiORB oraz nie posiadające atestów, aprobat i  certyfikatów nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Wariantowe stosowanie materiałów.

Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz urządzeń w wykonywanych robotach.

Użyte nazwy własne materiałów mają na celu wskazanie jakości i parametrów użytych przez wykonawcę materiałów. Użyte wyroby powinny posiadać właściwości równoważne lub wyższe do tych podanych w specyfikacji.

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów o niższych parametrach i właściwościach

- Okno PCV:

- min. 5 komorowe o współczynniku K < 0,9 W/m2K

- trzyszybowe, dwukomorowe

- kolorystyka: biała

- ościeżnice i skrzydła wzmocnione

- rozwierano uchylne, rozwieranle, uchylne

- uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM

- ciepły parapet

- okna wyposażone w nawiewniki

- z możliwością rozszczelnienia skrzydeł uchylnych

- duże okna: na parterze dwurzędowe, dwudzielne ze szprosami; na I piętrze dwurzędowe dwudzielne

- pozostałe wym. okien – jednorzędowe jedno lub dwudzielne

- Rynny i rury spustowe:

- Blacha cynkowo-tytanowa gr 0,7mm

- Rynny o średnicy 150 mm, 100mm (lukarny)

- Rury spustowe o średnicy 120 mm, 70mm (lukarny)

- Maksymalna odległość między obejmami pionowymi nie powinna przekraczać 1,8m

- Maksymalny rozstaw haków do mocowania rynien powinien zawierać się w zakresie 50-70cm

- Parapety okienne należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej o parametrach:

- grubość 0,7 mm

- wytrzymałość na pościąganie – RM powyżej 150 MPa

- umowna granica plastyczności – Pp0,2 110-160 MPa

- twardość Vickersa  powyżej 40 HV

- gęstość 7200 kg/m3

- temperatura topienia  418 oC

- powierzchnia blach powinna być równa i gładka , brzegi powinny być przycięte pod kątem prostym

- kolor biały

- Masa tynkarska powinna charakteryzować się następującymi właściwościami fizykochemicznymi:

- Wygląd – kolor zgodny ze wzornikiem – biały

- Zapach – bezwonny

- Gęstość zaprawy w stanie suchym – ok. 1,3 g/cm3

- Wartość pH – alkaliczne po zmieszaniu z wodą

- Rozpuszczalność w wodzie – mieszalny

- Użyta do wykonania obróbek blacharskich blacha cynkowo-tytanowa w arkuszach musi spełniać następujące wymagania  określone w PN-EN 988:

- Grubość blachy – minimum 0,55 mm

- Kolor - naturalny

- 0,2% granicy sprężystości - > 100 N/mm

- Wytrzymałość na rozciąganie - >150 N/mm

- Wydłużenie po zerwaniu - > 35 %

- Próba zginania (przy 180 0) – brak pęknięć na zgięciu

- Prostowanie po zginaniu - brak pęknięć na zgięciu

- Podczas obrabiania blachy cynkowo-tytanowej temperatura  nie powinna być niższa niż 100C. Przy temperaturze niższej obrabiane brzegi należy ogrzewać.

- Przy zaginaniu blachy należy zachować promień gięcia min. 1,75 mm.

- Nie wolno dopuścić do zamoknięcia transportowanych i składowanych blach.

- Temperatura w pomieszczeniach, w których składuje się blachę nie może być niższa niż 00C.

- Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i aktywnymi środkami chemicznymi.

- Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna:

- Materiał wysokoparoprzepuszczalny o Sd < 0,02m

- Reakcja na ogiń – Klasa E

- Wodoszczelność (2 kPa) – klasa W1

- Przenikanie pary wodnej (paroprzepuszczalność) (g/m2)/24h     >1700

- Zakres temperatur stosowania -  -30º ÷  +80º

- Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe/:

- ościeżnice i skrzydła wzmocnione,

- wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi,

- klamka wykonane ze stali nierdzewnej,

- zamek trzypunktowy automatyczny z językami,

- uszczelnienie gumowe na całym obwodzie,

- wypełnienie: szyba zespolona dwukomorowa, panel z blach stalowych ocynkowanych, ocieplony izolacją

- drzwi wyposażone są w wewnętrzny automat samozamykający,

- skrzydła przeszklone w górnej części – drzwi wejściowe do budynku od strony budynku nr 1

- skrzydła przeszklone w całości – drzwi wejściowe na taras

- skrzydła pełne – drzwi do piwnicy i po schodach od strony garaży

- naświetle górne przeszklone

- kolor ramy brązowy

- stopka do drzwi

- Dachówka:

- dachówka ceramiczna karpiówka  – angoba

- kolor czerwony – dopasowany do dachu budynku nr 1 (były komisariat policji)

- mrozoodporności klasy B

- odporność na działanie ognia 9 klasa reakcji na ogień A1, klasa odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego Broof (t1)

- minimalna wytrzymałość na złamanie 600N

- wichrowatość i prostoliniowość  do 1,5 %

- właściwości geometryczne (wymiary do 2%)

- Drewno do konstrukcji więźby dachowej:

- Tarcica obrzynana o klasie C24 do C27

- Wilgotność: poniżej 15%

- Materiał: sosna lub świerk

- Impregnacja preparatami o właściwościach biochronnych i zmniejszających palność

- Obróbki blacharskie:

Obróbki blacharskie takie jak: opierzenia dachowe należy wykonać z blachy stalowej powlekanej, zgodnie z zasadami wykonania i montażu określonymi   w punkcie 2.8. PN-61/B-10245. Należy pamiętać aby maksymalne długości elementów obróbek blacharskich nie przekraczały 8 m. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Kolor dopasować do istniejącego pokrycia dachu

- Składowanie rur i kształtek w wiązkach luzem.

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0ºC lub przekraczającą 40ºC.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur mona składować po 3, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianległe lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO   			WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH.

Wykonawca  jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn , jakie nie  spowodują   niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

- Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania:

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,

- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia, platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5ºC do +30ºC.

- Wymagania dotyczące przewozu armatury, przyborów i urządzeń.

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pełną odpowiedzialność za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą specyfikacją,  Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z branżowymi inspektorami nadzoru powołanymi przez Zamawiającego.

  - Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak złom stalowy, gruz, papa itp. stanowią odpad.

Właścicielem odpadu jest wytwórca odpadu, to jest Wykonawca robót. Zgodnie z Ustawą „O odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdział IV z dnia 27.04.2001r.) wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności odpadami. Odpowiedzialność za gospodarkę odpadami spoczywa na posiadaczu odpadów. Potwierdzeniem przekazania odpadu do zagospodarowania jest KARTA PRZEKAZANIA ODPADU, której kserokopię Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na dowód, że odpad został zagospodarowany zgodnie z Ustawą o odpadach.

  - Kolorystyka farb zostanie ustalona z przedstawicielem użytkownika na etapie realizacji.

  - Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych  wykonać środkiem gruntującym do gruntowania i stabilizacji podłoży budowlanych (CERPLAST, UNIGRUNT lub równoważne). Środek gruntujący stosuje się w celu:

- obniżenia i wyrównania powierzchniowej nasiąkliwości.

- odizolowania bezpośredniego styku tynków nakrapianych oraz żywiczno-mineralnych ze starym podłożem.

- zwiększenia przyczepności wypraw do podłoża.

- stare podłoże przed gruntowaniem powinno być suche, oczyszczone z pyłów, brudu i smarów. Gruntowanie podłoży wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C. Środek gruntujący nakładać jednokrotnie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk cienką równomierną warstwą ulegającą całkowitemu wchłonięciu przez podłoże. Środek gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta na etykiecie opakowania z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, związanych z przechowywaniem, transportem, stosowaniem i ochroną środowiska.

  - Rury spustowe o średnicy 100 mm oraz 150 mm należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm, zgodnie z zasadami wykonania i montażu określonymi w punkcie 2.7. PN-61/B-10245. Użyta do wykonania obróbek blacharskich blacha cynkowo-tytanowa w arkuszach musi spełniać wymagania  określone w PN-EN 988. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej powinny być:

wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe.

Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości.

Mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały.

- SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.

Rodzaje odbiorów.

Przedmiotem  komisyjnego odbioru  robót  będzie  bezusterkowe  wykonanie  robót  określonych w zestawieniu robót, potwierdzone protokółami.

W trakcie realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją  występować  będą następujące rodzaje odbiorów: robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu  muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej

inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  przez  Wykonawcę.  Polegać będzie na ocenie

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną  zakryciu

w  czasie   umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych   poprawek    bez hamowania

ogólnego  postępu  prac.    Wykonanie    potwierdzone  zostanie    przez   branżowych

inspektorów  nadzoru inwestorskiego.

Odbiór robót końcowy.

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót

określonych w zestawieniu, potwierdzone protokółem odbioru końcowego.

Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika. Sporządzony zostanie Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania, a w szczególności certyfikaty, atesty. W przypadku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

Odbiór robót po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”, który wymaga przygotowania następujących dokumentów:

- umowy o wykonaniu robót,

- protokół odbioru końcowego,

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego,

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz dokumentów potwierdzających usunięcie tych wad.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych

inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli

administratora i użytkownika.

Odbiór robót ostateczny – pogwarancyjny.

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny. Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze “po okresie rękojmi” oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa „O odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdział IV z dnia 27.04.2001r.)