ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZADANIE NR 1

Konserwacja, serwis (w tym pogotowie techniczne 24h), konfiguracje zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej Andover Continuum, GALAXY Dimension, systemu SWIN, CCTV, SK oraz zespołów i instalacji elektrycznych, systemu centrali Satel Integra oraz pozostałych urządzeń w aparatowni Polowej Kancelarii Kryptograficznej,  zainstalowanych na terenie k-1039 w Warszawie przy ul. Ostroroga 35 w budynkach: Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.

WYKONAWCA W RAMACH PODPISANEJ UMOWY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA NW. CZYNNOŚCI (za które otrzyma ustalone umownie wynagrodzenie, po przeprowadzeniu każdej z dwóch konserwacji półrocznych)

Rozpoczęcie czynności objętych umową nastąpi od dnia podpisania (w przypadku, gdy zawarcie umowy nastąpi w 2022 r.) lub od.01.01.2022 r. (w przypadku, gdy zawarcie umowy nastąpi w 2021 r.) i będzie trwać do dnia 31.12.2022 r.

- Serwis (w tym pogotowie techniczne 24h), konserwacja, naprawa, konfiguracja zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej i przejścia na wyższą wersję oprogramowania (wykaz elementów systemu – w tabeli nr 1):

  - Serwisowanie (w tym pogotowie techniczne 24 h).

    - Zamówienie polegać będzie na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej elementów systemów alarmowych, wyszczególnionych w tabeli nr 1, poprzez ich naprawę, usunięcie awarii, lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymianę urządzenia na nowe, konfigurację zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej wg. wskazań Zamawiającego i innych czynności niezbędnych do prawidłowej i stałej pracy systemu. Usługa „Pogotowia technicznego” obejmuje 24 godzinną obsługę obowiązującą w czasie trwania umowy. Realizacja następuje na wezwanie osoby upoważnionej (wyznaczonej) z KGŻW, MOŻW, OZŻW 
i OSŻW w Warszawie lub służby dyżurnej MOŻW.

    - W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca na własny koszt przybędzie do obiektu i w ramach umowy podejmie działania mające na celu usunięcie usterki i usprawnienie systemu  w ciągu 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca zapewnia całodobową obsługę pozostając w kontakcie telefonicznym.

    - W przypadku braku możliwości usunięcia usterki urządzenia w ciągu 4 godzin od momentu rozpoczęcia działań w obiekcie, Wykonawca w ramach umowy dostarczy urządzenia zastępcze 
o parametrach nie gorszych niż pierwotne, zapewniając ciągłość pracy systemu.

    - W przypadku jeżeli urządzenie jest na gwarancji, Wykonawca dostarczy je na swój koszt do serwisu w celu naprawy oraz zamontuje po odbiorze z serwisu (Wykonawca sporządzi protokół przekazania-przyjęcia urządzenia do naprawy).

    - W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia, Wykonawca, sporządzi protokół awarii (wraz 
z załączoną ofertą cenową w dwóch wariantach cenowych - za naprawę w serwisie specjalistycznym oraz wymianę urządzenia) i przekaże go przedstawicielowi Zamawiającego.

    - W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia, Przedstawiciele odpowiednio KGŻW, MOŻW, OZŻW bądź OSŻW w Warszawie sporządzą Protokół Stanu Technicznego i przekażą do zatwierdzenia Szefowi OZŻW.

    - Przedstawiciele odpowiednio KGŻW, MOŻW, OZŻW bądź OSŻW w Warszawie sporządzą protokół konieczności dotyczący naprawy systemu bądź wymiany elementu i przedłożą go do zatwierdzenia Szefowi OZŻW.

    - Przed zakupem nowego urządzenia bądź przed przystąpieniem do naprawy w serwisie specjalistycznym, Wykonawca dokona konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie dotyczącym typu i ceny nowego urządzenia oraz ceny za naprawę elementu systemu.

    - Zakup nowej części bądź przystąpienie do naprawy może nastąpić wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego (pisemne zlecenie wysłane pocztą lub za pośrednictwem fax-u).

    - Wykonawca  dokona wymiany urządzenia na nowe - zakupi i zainstaluje nowe urządzenie 
o parametrach nie niższych od zdemontowanego urządzenia oraz o standardzie technicznym zgodnym 
z Wymaganiami Eksploatacyjno-Techniczne dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r. Zamawiający zapłaci za nowe urządzenie bądź naprawę przez specjalistyczny serwis, natomiast Wykonawca dostarczy je, zamontuje, skonfiguruje z systemem na własny koszt.

    - W przypadku naprawy urządzenia przez specjalistyczny serwis zewnętrzny, Wykonawca potwierdzi fakt naprawy i koszt naprawy na dokumencie wystawionym przez ten serwis i przekaże go Zamawiającemu wraz z fakturą.

    - Wykonawca powinien stale dysponować zapasem urządzeń i części zamiennych (samodzielnie lub 
w ścisłej współpracy z dostawcą części).

    - Obowiązują ceny rynkowe zastosowanych urządzeń aktualne na dzień zgłoszenia awarii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ceny przedstawionej przez Wykonawcę za nowy element systemu bądź naprawę części i egzekwowania  jej od Wykonawcy. W przypadku wskazania przez Zamawiającego możliwości zakupu części elementu systemu w niższej cenie niż przedstawiona oferta, 
a jednocześnie o tym samym typie i parametrach, Wykonawca bezwzględnie dokona zakupu części za cenę najniższą.

    - Jeżeli naprawa danego elementu wymaga zastosowania urządzeń już nieprodukowanych lub produkowanych na specjalne zamówienie, strony ustalają w formie pisemnej termin usunięcia awarii.

    - Nowe urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne. Wykonawca przedstawi w dniu wymiany urządzenia dokumentację na urządzenie - kartę gwarancyjną, instrukcję użytkowania, DTR, certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne, 24 mies. gwarancję.

    - Nowe urządzenia muszą posiadać parametry i klasę nie gorszą niż obecnie zamontowane urządzenia przeznaczone do wymiany, i muszą być kompatybilne z funkcjonującym na terenie kompleksu systemem zabezpieczeń technicznych.

    - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, nienaprawiane i nieregenerowane.

    - W ramach wymiany Wykonawca dokona niezbędnych podłączeń, instalacji, konfiguracji, wgrania oprogramowania, aktualizacji bazy danych i innych czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemu na terenie kompleksu, w ramach umowy. Dlatego przed zakupem i wymianą urządzenia Wykonawca sprawdzi możliwość późniejszego zainstalowania elementu i skonfigurowania go z funkcjonującym systemem.

    - Stare, zdemontowane urządzenia wykonawca przekaże przedstawicielom odpowiednio KGŻW, MOŻW, OSŻW i OZŻW wskazanym w umowie, odpowiedzialnym za realizację zamówienia) - na podstawie protokołu przyjęcia/przekazania, podpisanego przez obie strony.

    - Zamawiający zapłaci za wymienione urządzenia, natomiast koszt dostarczenia urządzeń, ich wymiany, niezbędnych instalacji i konfiguracji, tak jak pozostałe czynności objęte umową, Wykonawca wkalkuluje w koszty konserwacji.

    - Za prawidłowo wykonaną usługę konserwacji, serwis i wymianę urządzeń Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w formie przelewu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Podstawą opłacenia faktury przez Zamawiającego będzie protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie prac, podpisany przez przedstawicieli odpowiednio KGŻW, MOŻW, OSŻW i OZŻW w Warszawie.

    - Wykonawca udzieli 24 mies. gwarancji na nowo montowane urządzenia.

    - W przypadku awarii urządzenia w trakcie okresu gwarancyjnego, Wykonawca niezwłocznie wymieni je na swój koszt na nowe, o takich samych parametrach jak poprzednie, bądź naprawi urządzenie przywracając je do pełnej sprawności. Do czasu dostarczenia nowego urządzenia/naprawy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które uległo awarii.

    - Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją dołączoną do urządzenia (karta gwarancyjna, instrukcja użytkowania, DTR, certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne, 24 mies. gwarancją) - wykaz punktów serwisowych  realizujących naprawy w okresie pogwarancyjnym.

    - W przypadku wymiany urządzeń na nowe muszą być one skonfigurowane przez Wykonawcę 
z działającym obecnie w budynkach KGŻW, MOŻW, OSŻW, OZŻW systemem alarmowym „Andover Continuum”, zachowując tym samym ciągłość rejestracji zaistniałych zdarzeń.

    - Wykonawca zobowiązany jest do lokalizacji oraz stwierdzenia uszkodzenia podzespołów i urządzeń, będących częścią systemów pozostających na gwarancji innego podmiotu. Zobowiązany jest także do poinformowania Zamawiającego o ilości, lokalizacji i sposobie uszkodzenia sprzętu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki systemów będących na gwarancji innych podmiotów, w przypadku gdy do usunięcia usterki bądź niepoprawnej pracy wystarczy przeprogramowanie -konfiguracja systemu.

  - Konserwacja.

    - Konserwacja polegać będzie na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych w mies.: 
maj (I konserwacja) i listopad (II konserwacja wraz z konserwacją roczną) w stosunku do urządzeń wymienionych w tabeli nr 1.

    - Konserwacja systemu będzie przeprowadzana raz na pół roku, według poniższego harmonogramu:

- I półrocze: Pierwsza konserwacja zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę do końca maja 2021 r.

- II półrocze: Druga konserwacja zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę do końca listopada 2021 r. wraz z konserwacją roczną.

    - Przeglądy konserwacyjne obejmować będą czynności wynikające z dokumentacji technicznej, zaleceń producenta, kart gwarancyjnych, przepisów ujętych w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” Szt. Gen. 1686/2017r., oraz  Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.,

    - Podczas konserwacji bezwzględnie muszą być wykonane w pełnym zakresie wszystkie czynności wskazane w tablicy nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 zawarte w Wymaganiach eksploatacyjno – technicznych dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów.

- System Alarmowy (SA)

Zapoznanie się z uwagami osób nadzorujących pracę systemów w zakresie ich eksploatacji. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności ich zamontowania. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń i systemów alarmowych przy współudziale osób odpowiedzialnych z danej JŻW poprzez:

- współdziałanie z innymi systemami technicznej ochrony;

- naruszenie stref ochronnych bez wprowadzenia kodu dostępu, częściowe wprowadzenie kodu 
i kodu pod przymusem;

- sprawdzenie zobrazowania stanu systemu alarmowego na tablicy synoptycznej (monitorze komputera);

- przeprowadzenie próby działania wszystkich czujek alarmowych (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów);

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich przycisków napadowych;

- sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia stref ochronnych lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- System Kontroli Dostępu (SKD)

Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść. Sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia przejścia kontrolowanego lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych. Należy sprawdzić współdziałanie z innymi systemami technicznej ochrony oraz sprawdzić poprawność działania wszystkich:

- czytników pasywnych kart zbliżeniowych;

- samozamykaczy drzwiowych;

- rygli elektrycznych oraz zwór elektromagnetycznych;

- przycisków wyjść alarmowych.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- Telewizyjny System Nadzoru (TSN)

Wysłuchanie uwag osób nadzorujących pracę systemów dotyczących ich eksploatacji. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń i systemów alarmowych przy współudziale osób odpowiedzialnych z danej JŻW poprzez:

- przeprowadzenie próby działania wszystkich urządzeń wykrywających (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów);

- naruszenie stref chronionych zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi, w tym i wideodetekcją;

-  sprawdzenie w dzień i w nocy jakości zobrazowania na monitorach;

- sprawdzenie czytelności zasygnalizowania (optycznego i akustycznego) sygnałów alarmowych;

-  dokonanie czyszczenia elementów optyki kamer;

- sprawdzenie stabilności i poprawności zapisów w bazach danych na urządzeniach rejestracji i wizualizacji systemów.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- Dodatkowo:

Przynajmniej raz na sześć mies.:

- pomierzyć i zarejestrować napięcie baterii, napięcie kilku wytypowanych ogniw, temperaturę powierzchni zewnętrznej kilku wytypowanych ogniw baterii, temperaturę w pomieszczeniu baterii,

- przeprowadzić badania pojemności akumulatorów i dokonać prognozowania ich wymiany,

- sprawdzić poprawność działania zasilania głównego, w tym należy przeprowadzić test pracy systemu alarmowego na zasilaniu awaryjnym;

    - Podczas konserwacji systemów, oprócz kontroli działania urządzeń, należy m.in. sprawdzić wszystkie połączenia i zamocowania oraz oczyścić wszystkie istotne elementy, odkurzyć wnętrza szaf instalacyjnych, dokonać czyszczenia elementów optyki kamer i wykonać poprawki w systemach. Po zakończeniu konserwacji cały system i jego poszczególne elementy muszą być całkowicie sprawne.

    - Wykonanie konserwacji nastąpi po uzgodnieniu terminu i złożeniu zamówienia, przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji umowy z minimum 2 (dwu) dniowym wyprzedzeniem. Zamówienie to przesyłane będzie przy pomocy faksu niemniej jednak każda ze stron potwierdza niezwłocznie fakt złożenia (otrzymania) zamówienia telefonicznie.

    - Przeglądy konserwacyjne wykonywane będą raz na sześć mies. w godz. 08.00-15.00 oprócz sobót, niedziel i świąt, według harmonogramu podanego w punkcie 1.2.2.

    - Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za usługę konserwacji półrocznej będzie jej prawidłowe wykonanie, zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r., wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli poszczególnych użytkowników.

    - Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną część usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT oraz potwierdzenia realizacji usługi w protokole odbioru sporządzonym przez przedstawicieli odpowiednio KGŻW, MOŻW, OSŻW w Warszawie, OZŻW.

    - Za wykonaną usługę Zamawiający będzie płacił Wykonawcy należną kwotę po każdej z dwóch konserwacji półrocznych, w formie przelewu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy po każdym półroczu obejmować będzie całość usługi realizowanej za ostatnie 6 mies. (w tym koszty serwisu, pogotowia technicznego 24h, pomocy w konfiguracji, instalacji oraz aktualizacji oprogramowania, a także bieżącą obsługę funkcjonującego oprogramowania integrującego działanie całego systemu alarmowego, zmian w organizacji ochrony poprzez konfigurację systemu itp. – wszystkie czynności ujęte w punkcie nr 1.1, 1.2 i 1.3 niniejszego załącznika).

    - Konserwujący jest zobowiązany do wykonania usługi z należytą starannością oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ponadto zobowiązuje się do wykonywania usługi objętej umową siłami własnymi bez możliwości zlecenia podwykonawcom.

    - Wykonanie napraw oraz konserwacji odbywać będzie się w obecności przedstawiciela odpowiednio: Komendy Głównej ŻW, Mazowieckiego Oddziału ŻW, Oddziału Zabezpieczenia ŻW lub Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie.

    - Dwa razy w roku, podczas I i II konserwacji, Wykonawca w ramach podpisanej umowy dokona dodatkowych czynności na elementach systemów zabezpieczeń, zainstalowanych w Polowej Kancelarii Kryptograficznej Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie, tj. dokona pomiaru i zarejestruje:

- napięcie baterii,

- napięcie kilku wytypowanych ogniw,

- temperaturę powierzchni zewnętrznej kilku wytypowanych ogniw baterii,

- temperaturę w pomieszczeniu baterii.

Ponadto raz w roku, podczas II konserwacji rocznej, Wykonawca dokona również przeglądu:

- złącz śrubowych (sprawdzić czy złącza śrubowe nie są luźne i w razie potrzeby – dokręcić odpowiednim momentem),

- instalacji baterii,

- instalacji wentylacji.

  - Konfiguracja i czynności programowe

    - W ramach umowy Wykonawca zapewni wszelką pomoc w zakresie konfiguracji, instalacji lub aktualizacji oprogramowania oraz bieżącą obsługę funkcjonującego oprogramowania integrującego działanie całego systemu alarmowego wg wskazań Zamawiającego.

    - Wykonawca w ramach podpisanej umowy w razie potrzeby będzie dokonywał zmian w organizacji ochrony, poprzez konfigurację systemu, oraz inne czynności mające na celu zapewnienie poprawnego działania systemu, a także usprawnienie jego pracy.

    - W razie konieczności Wykonawca w ramach umowy dokona niezbędnych przejść systemu na wyższą wersję oprogramowania (up-grade), które podyktowane ma być wymogami technicznymi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania (zgodnie z zaleceniami danego producenta).

Czynności określone w pkt. 1.1., 1.2., 1.3. wykonywane będą bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części zamiennych do systemów alarmowych z rokiem produkcji powyżej 2020 r.

Warunki, jakie powinien spełnić Wykonawca:

- Wykonawca konserwacji musi posiadać koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum trzeciego stopnia do klauzuli POUFNE lub wyżej.

Realizacja usług nie przewiduje bezpośredniego dostępu do informacji niejawnych oraz w ramach wykonywanej pracy nie będą udostępniane żadne informacje niejawne. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby odbędzie się to pod nadzorem osób za to odpowiedzialnych w poszczególnych jednostkach ŻW na terenie kompleksu wojskowego k-1039 i tylko pracownikom pozostającym w dyspozycji Wykonawcy, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej „poufne” oraz przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Wszystkie osoby wykonujące usługę konserwacji muszą posiadać:

- informacje z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego;

- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”;

- zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu z zakresu ochrony informacji niejawnych;

- świadectwo/zaświadczenie o ukończeniu kursów w zakresie instalowania lub projektowania systemów alarmowych;

- certyfikat ukończenia kursu Continuum w zakresie konfiguracja systemu na poziomie C1,

- certyfikat ukończenia kursu Continuum w zakresie kontrola dostępu na poziomie C3a.

Ponadto przynajmniej jedna osoba wykonująca usługę konserwacji musi posiadać:

- certyfikat potwierdzający ukończone szkolenie w zakresie programowania w Plain English systemu Andover Continuum na poziomie C2,

- certyfikat potwierdzający ukończone szkolenie w zakresie administrowania systemu Andover Continuum na poziomie C4;

- zaświadczenie lub certyfikat uprawniający do obsługi systemu sterującego przez centralę Satel Integra 32,  GALAXY;

- świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” do 1 kV,

- Osoby konserwujące są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas wykonywania prac, także po okresie obowiązywania umowy. Zobowiązane są do podpisania indywidualnego oświadczenia osób realizujących przedmiot umowy zgodnie z wzorem dołączonym do Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego.

- Pracownicy Wykonawcy, w trakcie wykonywania prac w strefach ochronnych nie mogą zabierać żadnych materiałów lub innych dokumentów znajdujących się w tych pomieszczeniach.

- Pracownicy Wykonawcy nie mogą wnosić do stref ochronnych żadnych urządzeń służących do rejestracji, kopiowania lub transmisji obrazu i dźwięku. Wszystkie tego typu urządzenia należy deponować w trakcie wydawania przepustek uprawniających do wstępu na teren ww. obiektu.

- Konserwacja Systemu Alarmowego (SA), Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) oraz sprawdzenie działania zasilania podstawowego i rezerwowego będzie przeprowadzane raz na 6 mies. (ostatnia będzie razem z konserwacją roczną). Konserwacje zostaną przeprowadzone przez wykonawcę w następujących mies.:

- maj 2022 rok;

- listopad 2022 rok (konserwacja roczna).

- Po zakończonej konserwacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokół z wyszczególnionymi czynnościami (zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.,), które zostały zrealizowane podczas konserwacji.

7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia (jako załącznik do umowy) – wg wzoru zawartego w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego.

- Wykonawca przedstawi ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej równą wartości zamówienia, oraz pisemne zobowiązanie Wykonawcy, że po upływie terminu ważności odnowi ubezpieczenie na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia oraz zlecenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę podwykonawcom.

Tabela Nr 1

Zestawienie ilościowe urządzeń podlegających konserwacji i serwisowi wbudowanych w system alarmowy funkcjonujący w budynkach KGŻW, OSŻW, OZŻW i MOŻW 
na terenie k-1039 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie:

| Lp. | MATERIAŁ | TYP | JM | ILOŚĆ | ROZPOCZĘCIE /ZAKOŃCZENIE KONSERWACJI | TERMIN KONSERWACJI PÓŁROCZNYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |
|  | Licencja na oprogramowanie „Continuum”LAN-SEC-U-P | licencja | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Licencja na oprogramowanie „Continuum” LAN-SEC-U-0 | licencja | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oprogramowanie WINDOWS | oprogramowanie | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł Continuum | UI-8-10 | szt. | 36 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł Continuum | AO-4 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł wyjść Continuum | DO-4-R | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna (kontaktron) | MC472 | szt. | 187 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna (kontaktrony) | MC270 | szt. | 58 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Pasywna czujka podczerwieni | PIR IR 918 AM | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa Cias | ALFA | szt. | 16 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera | ING925IRNG-Introx | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera | BCS-TQ7200 IR3 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera | IT-261INRVG-Introx | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | KAMERA | EVOS EV-AHD-960P | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera | EVOS EV-422(3)xxx | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera | HIKVISION DS-2CE55A2P-IRM | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor LCD | 42´ Pelco | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura | Pelco | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor | DELL P2319H 23 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor kolorowy LCD | 22" NEC EA223WM | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor | AOC | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor | EIZO | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Komputer (stacja robocza systemu alarmowego) |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Komputer (stacja robocza systemu alarmowego) | HP EliteDesk | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Komputer (stacja robocza systemu alarmowego) | DELL OPTIPLEX/7060MFF | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura komputerowa |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera | SAMSUNG SCO-2080R | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Programator | MIFARE DESFIRE COMPAS DES | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik Kart Dostępu | COMPAS AS 985 | szt. | 55 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator opt.-akustyczny wewnętrzny | „Omega” | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator opt.-akustyczny zewnętrzny | „ProSound 200P” | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wideodomofon | MIWI-URMET 1202/511 tablica odbiorcza | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wideodomofon | MIWI-URMET 1202/511 Tablica przyzywowa z kamerą | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wideomofon | MIWI-URMET 1855/642 Tablica przyzywowa z kamerą | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wideomofon | MIWI-URMET 1855/642 Tablica odbiorcza | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wideomofon | MIWI-URMET 1855/641Tablica przyzywowa z kamerą | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wideomofon | MIWI-URMET 1855/641Tablica odbiorcza | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Net Controler II Moduł CPU |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka pasywna podczerwieni | PREMIER ELITEAM 360 dookólna | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka pasywna podczerwieni | IS3016A | szt. | 46 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szyfrator (klawiatura) | LD-1 | szt. | 24 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Drukarka igłowa | OKI MICROLINE 3320 ECO | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rejestrator cyfrowy | „Pelco” DS.-SRV | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | KONWENTER ENCODER | PELCO ENC 5 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Transformator video | TR -4MET | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy Przewodowy - | PASP1SS | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | KBPN-08M | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk ewakuacyjny | AS-8 | szt. | 17 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk ewakuacji medycznej |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk awaryjny | FP2/GR/POL | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł kontroli dostępu | AC 1A | szt. | 35 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik | ACX 5720 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik | ACX 5740 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontroler sieciowy | CX9900 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator wewnętrzny | LD95R | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk otwarcia + sygnalizacja | AS9 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Samozamykacz | TS 72 DORMA | szt. | 22 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Samozamykacz |  | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka wibracyjna Interlogix | VW 602 Plus | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka wibracyjna (sejsmiczna) | VD 400 | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zwora elektromagnetyczna |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrozaczep | 1411-12V | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrozaczep |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrozaczep | 321211 BERA | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrozaczep rewesyjny |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rygiel (solid) |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Ups | HP T1500 XP | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | EUROPOWER 12 V 65 Ah | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | ALARMTEC 12 V 65 Ah | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | POWERMAX 12 V 45 Ah | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | ALARMTEC 12 V 18 Ah | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Buforowy Andover Continium | PS 120/240 AC 85 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | POLWAT PWS 150 RB 12.10 P | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | POLWAT PWS 120 12.10 R | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Impulsowy | ZI-3014/1 PALKO | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Stacja zasilania | STZ -1495 PALKO | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Buforowy Liniowy | PULSAR AWZ300 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz stabilizowany | COMPAS AS1 12VDC/3A | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz 12 V do wideodomofonu | URMET 789 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa aparatury | AS14/4 (opcjonalnie: szafa aparatury AS14/3) | szt. | 12 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana | COMPAS do Zasilacza AS1 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana | COMPAS do Zasilacza POLWAT | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana do Zasilacza Buforowego Liniowego | PULSAR AWZ300 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana do Zasilacza Impulsowego | ZI-3014/1 PALKO | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana do Zasilacza Impulsowego | STZ -1495 PALKO | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana PRODUS |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana SCHRACK Technik IP66 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana | EATON CS-44/150 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana | EATON CS-44/200 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana | EATON CS-55/250 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Serwer | DELL Power Edge T130 PET PET1302a | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Serwer | HP Proliant DL380 G7 X5650 2P | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | Schneider Electric SRT 500 | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | PATCH PANEL AS 21 | AS 21 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator | 12V/100Ah | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/12Ah | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/17Ah | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/200Ah | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/28Ah | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/38Ah | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/42Ah | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/45Ah | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/4Ah | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/7Ah | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Bramka obrotowa | BOW-01 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Centralka alarmowa | SATEL 1NTEGRA 32 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna |  | szt. | 60 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa |  | szt. | 15 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka PIR |  | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka PIR+MW | DT8016AF4 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka podczerwieni |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka ruchu |  | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka sejsmiczna |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart dostępu | ASR-702 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart dostępu | Compas AS 985 | szt. | 16 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Domofon |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Drukarka termiczna | MEFA KAFKA | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektromagnes | AST LOCK | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrorygiel | JEB-220 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrozaczep Rewersyjny | FE-1729 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kabel krosowy | PATCHCORD | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kabel światłowodowy | ZW-NOTKtsd 6G/62,5 | szt. | 550 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera IP | HIKVISION DS.-2CD1643 | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kopułowa | CNB | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | DS.-2CD2342WD-I/2,8 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | DS.-2CD2635FWD-IZS | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | PELCO IBP321-1R | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | Samsung SCB 5003PH | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | WBXCD106RPW | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera TVU zewnętrzna | Bullet Sarix Enh 3 Mpx | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Karta SNMP zewnętrzna | Net Agent II CK 503 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kaseta dostępowa z klawiaturą |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura systemu alarmowego SATEL |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontroler | ACX5720 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontroler | NET Controler II | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontroler | CX 9900 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter | URMET 1092/300A | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter | 4 kanałowy po skrętce | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter | NVPT 111 VTS | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter | Planet FT-702S15 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter | RS 232/422/485 (TSN) | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter | światło - skrętka | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter | LTC-4942 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Macierz dyskowa | QNAP 4-bay Turbo NAS typ TS-451 – 1 szt., QNAP Rail Kit typ RAIL – 1 szt. Dysk HDD Seagate 2TB typ ST2000VX000-1ES164 CV 26 – 4 szt. | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Mediakonwerter |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Mediakonwerter | TP-LINK MC200CM | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł interfejsu | DO-4-RI/0 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł interfejsu | UI-8 | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł kontroli i dostępu | AC-1A | szt. | 18 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor | IIYAMA G-Master GB2730QSU-B1 27" | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor | LCD BenQ GW2765HT P27 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor | Neovo RX-42 LCD | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa | ANDOVER-NC II+ | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa klawiatury | LD1/KBOS-11 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa met. uniw. z szy. |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa odb./nad. sygn. |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oświetlacz podczerwieni |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Pillow tft lcd color monitor |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Programator | Mifare Desfire Compas DES | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznice światłowodowe naścienne |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznik sieciowy | MOXA TP-LINK T2500G-10TS | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | HB205 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | KBPN-08M | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | PADP3/SS/BK | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk wyjścia ewakuacyjnego |  | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rejestrator cyfrowy | PELCO DSSRV2-160 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rozdzielacz sygnału video | NV-102VDA | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rura HDPE 32/2,9 (osłonowa) |  | szt. | 465 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Skrzynki zapasów kabla światłowodowego SZ-1 |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Słupek metalowy do montażu czytników |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Stacja robocza | Dell Precision Tower 3620 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Stacja zasilania | STZ-1495 | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Stacja zasilania | STZ-4 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | Cisco SG220-26P-K9-EU | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | Cisco WS-C2969X-24PS-L | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | D-LINK DES-1016 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | SPL 2010 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator wewnętrzny |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa | MONT MIRSAN MR.WTN18U66.01_MK 19" | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa | MONT N N S 19"/3 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka elektroinstalacyjna. |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | UnifonDP4VHP |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Urządzenie ochronne | NVS 001 CB | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Urządzenie ochronne | NVS 003 UR | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Videomonitor | DPV 4BE | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wyświetlacz | LD-1 ANDOVER | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowy | MultiNET Protector 4 porty | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | 2,5/13V | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | 20A/12V | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | PS 120/240 AC 85-U | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | PULSAR PSACH01244 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | TC220PSX-24 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | UPS EATON 5PX 3000i RT3U | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | UPS Est SINUS/LCD230 3000VA | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | UPS IPS IPS1600-SIN 1600VA | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zestaw komputerowy do zarządzania systemem |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zestaw wideodomofonowy |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zwora elektromagnetyczna | AS3R | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz ups | ETA PLUS | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Pasywna czujka podczerwieni pir | IR 918AM | szt. | 37 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa z efektem doppler'a alfa | ALFA | szt. | 23 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | KBPN-08M | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka ultradźwiękowa |  | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Radiolinia Napadowa |  | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk kasowania alarmu |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Pilot napadowy |  | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny |  | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka wibracyjna | Interlogix | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Komputer | DELL Optiplex 9020 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor | DELL P2214H | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura przewodowa |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Mysz przewodowa |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter Światłowodowy | PLANET FT-701B | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Licencja na oprogramowanie "Continuum" (na USB) |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | SURCCOM 10/100 m EP-824DX-FS | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł wejścia/wyjścia | Andover UI-8-10 | szt. | 26 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł wyjść | Andover DO-4-R | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Net Controler II Andover |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Buforowy | Andover Continuum PS120/240 AC85 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szyfrator(klawiatura) | LD-1 | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC-470 (KONTRAKTON) | szt. | 88 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk ewakuacyjny as-8 |  | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Stacja zasilania | STZ1495 13,8V | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy | ANDOVER CONTINUUM PS 120/240 AC85 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Net controler ii andover |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart dostepu | AS-907 | szt. | 28 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontroler sieciowy | ACX5740 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontroler sieciowy | ACX5720 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł kontroli dostępu) | AC-1 (SYSTEM ANDOVER CONTINUUM | szt. | 18 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa andover continuum |  | szt. | 15 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz dantom 12v |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz polwat | PWS 150RB 12.10P | szt. | 12 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zwora elektromagnetyczna | AS3R | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Samodomykacz |  | szt. | 16 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrozaczep rew. | 410N-512MAX | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 7,2Ah 12V | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 17Ah 12V | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 18Ah 12V | szt. | 18 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 65Ah 12V | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rejestrator cyfrowy pelco sa |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter encoder pelco | ENC5516 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Macierz/dysk promise |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Macierz/dysk pelco |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy | AWZ 500 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Active VTPVideo Receirer | DA HUB 16 portowy | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | D-Link DS1024D | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | TP-Link | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch Cisco | SG200-26-1 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | NOVUS | szt. | 16 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Promiennik podczerwieni |  | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | ULTRAK | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | INTROX IN-901N (OBROTOWA) | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | INTROX | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa (podsufitowa) | INTROX | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Interkom Kasowy | SD-200 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor Videodomofonu |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł kamery | DPV - 4PB4 COMMAX | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł Videodomofonu | FERMAX | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł Videodomofonu | COMAX | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | NOVUS | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Promienni podczerwieni |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Pulsar | PSACH H-PSB11A12D 13,8V | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | NVC | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter wizji | ITA-40 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Buforowy puls |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa akumulatora | AWO 420 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Ogranicznik predkości | BREAK COP-1V + 12 BOX | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Ogranicznik predkości | BREAK COP-1V + 24 BOX | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Ogranicznik predkości | BREAK COP-4V | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Uchwyt do kamery | NVB-S | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V 40Ah | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka ruchu | PIR z IR918AM | szt. | 78 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujak amgnetyczna | RS002 | szt. | 78 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/17Ah | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzyn |  | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator | RIO Boxed | szt. | 16 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator Galaxy Power |  | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura | MK7 system | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa szyfratora |  | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujak magnetyczna | MC 270 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Centrala alarmowa Galaxy |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura dotykowa Galaxy |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oprogramowanie Galaxy wgrane w centrali |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | USB Converter | USB-RS232 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontaktron przemysłowa |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera | NOVUS | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Promiennik podczerwieni |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | CISCO | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Buforowy | AWZ333 13,8V | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V 18Ah | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Drukarka termiczna | Zebra P330i | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Drukarka termiczna | Zebra ZXP Series 7 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera | HIK VISION | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera Pelco |  | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Stacja robocza Dell Precision |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Interkom Command |  | szt. | 31 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |
|  | Akumulato+B6:D38r | 7Ah/12V | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 18Ah/12V | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 22Ah/12V | szt. | 16 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 26Ah/12V | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 35Ah/12V | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 40Ah/12V | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 45Ah/12V | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 55Ah/12V | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 100Ah/12V | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 120Ah/12V | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 200Ah/12V | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Bariera podczerwieni | ATSUMI NR60TS | szt. | 32 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka dualna | Silver | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC-472 | szt. | 105 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC 240-S45T | szt. | 40 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC 270 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC 470 | szt. | 47 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa | Alfa | szt. | 52 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka PIR | ARITECH VE735AM | szt. | 25 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka PIR | RISCO RK800Q0G3 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka PIR | Honeywell IS3016A | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka podczerwieni | ELKRON IR 918AM | szt. | 28 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka sejsmiczna na kasę z ryglem obrotowym GMXP3 | GM730 Siemens | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka stłuczenia szkła | AD 700AM | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka stłuczenia szkła | AD 800AM | szt. | 18 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart dostępu | ASR-702W | szt. | 41 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart dostępu MIFARE DESFire z wyjściem Wiegand | AS985 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kolorowa | COMMAX DRC-4CANs p/t | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | BULLET IBP221-1R | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | PELCO IMP221-1RS | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera wewnętrzna | PELCO IP1 –IMP 219-1 | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera zewnętrzna | PELCO IBP1110-ER | szt. | 15 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Mediakonwerter | MOXA IMC-101G | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Mediakonwerter | Etherwan EL900-A-B-1-A | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł | CISCO GLC-SX-MMD | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł interfejsu | DO-4-R | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł interfejsu | DO-4-R-O | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł interfejsu | UI-8-10 | szt. | 57 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł kontroli dostępu | AC-1A | szt. | 20 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor | COMMAX CDV-70A | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor | PELCO LCD 24”LED | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa | ANDOVER NC II+ | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oprogramowanie | Andover Continuum 1.94 USB | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Panel wentylacyjny do szafy montażowej | ZPAS PWD/2W | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Panel wideodomofonu | KW-S201C-1B-D | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | kamera Sarix® | PELCO IBE229-1R | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rejestrator lokalny cyfrowy | PELCO DS 24 TB typ DS-SRV2 - 240RD-EU | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Pilot dwukanałowy | DWB 100HT ELMES | szt. | 12 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznica światłowodowa | NEXUS 8ST | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | KBPN-03M | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy kl. S | PNK-1 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk pomocy medycznej | ASSA ABLOY TKN-1 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk wyjścia ewakuacyjnego | D-108 | szt. | 21 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Radiolinia | CH4HS | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Radiolinia | ELMES CH4HSHET | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rejestrator cyfrowy | DS-SRV2-DVD + encoder ENC 5416 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rozdzielnia | Argenta 400x400x200 GN404020 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rozdzielnia NT | Hermet. 400x600x250 mm BW | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik | Andover Net Controller II | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik | SCHNEIDER ACX 5720 | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | CISCO WS-C2960-48TC-S | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | CISCO WS-C2960X-24PS-L | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch PoE | ULTIPOWER 324SFP-4POE | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny | ProSound 200P | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator wewnętrzny | SP 6500R Satel | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator wewnętrzny | SPW 220R | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny | Pro Sound RS 200WAP | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny | SP 4004R Satel | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa montażowa | ZPAS 42U | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | UPS Cyber Power 1000VA | CPS1000E | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Video Intercom HIKVISION indoor station | DS-KH6320-WTE2 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Video Intercom HIKVISION door station | DS-KD8003-IME2 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Video Intercom HIKVISION network bundle | DS-KIS702 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wideodomofon | KW-S702C/W200 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura Andover Continuum | LD-1 | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | Mean Well MDR-60-48 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz bateryjny | SMX 120RMBP2U | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy | Merawex ZM12V16A-300A | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy | Pulsar PSBEN5012E | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy | Pulsar PSBS5012E | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy | Schneider PS 120/240 AC 85-U | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz do wideodomofonu | Kenwei DC-12V-1,5A | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | MERAWEX ZM-B 16A/12V DC | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | MERAWEX ZM-B 24V12A-300B | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | MERAWEX ZM-B 24V8A-200B | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | MERAWEX ZM-B 32A/12V-600B | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz modułowy | Cameleon B ZM-B 10A/12V DC Merawex | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz modułowy | Cameleon B ZM-B 12A/12V DC Merawex | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz na szynę DIN | PULSAR 1220 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | POLWAT PWS 150RB | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zestaw komputerowy | HP Z230 3,2/4/500 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zwora Elektromagnetyczna | YALE – 45-US06-V000-00-60-11 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł interfejsu | DO-4-R-O | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł interfejsu | UI-8-10-S | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik | Andover Net Controller II | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC 470 | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | PULSAR PCBOC 15512110 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 18Ah/12V | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka ruchu | Honywell IS3016A | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa | Alfa | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka stłuczenia szkła | AD 800AM | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | Gorke PUK303 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny ADI Global Distribution | PICCOLO | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł kontroli dostępu | AC-1 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart dostępu | ASR-702W | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera | PELCO Sarix® IME | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera | PELCO Sarix® IBE | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wideodomofon IP stacja naścienna | C&C WS200V | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wideodomofon Intercom | C&C EE980 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |

* - konserwacja przeprowadzona będzie w mies.: maj 2022 r., listopad 2022 r. (konserwacja roczna)

ZADANIE NR 2

Konserwacja, serwis (w tym pogotowie techniczne 24h), konfiguracje zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej Andover Continuum, GALAXY Dimension, Palko LSM-256, systemu SWIN, CCTV, SK oraz zespołów i instalacji elektrycznych, systemu centrali Satel Integra  oraz pozostałych urządzeń w aparatowni Polowej Kancelarii Kryptograficznej, jak również dostawa zainstalowanych na terenie k-1023 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 267 w budynkach: Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, oraz Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

WYKONAWCA W RAMACH PODPISANEJ UMOWY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA NW. CZYNNOŚCI (za które otrzyma ustalone umownie wynagrodzenie, po przeprowadzeniu każdej z dwóch konserwacji półrocznych)

Rozpoczęcie czynności objętych umową nastąpi od dnia podpisania (w przypadku, gdy zawarcie umowy nastąpi w 2022 r.) lub od.01.01.2022 r. (w przypadku, gdy zawarcie umowy nastąpi w 2021 r.) i będzie trwać do dnia 31.12.2022 r.

- Serwis (w tym pogotowie techniczne 24h), konserwacja, naprawa, konfiguracja zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej i przejścia na wyższą wersję oprogramowania (wykaz elementów systemu – w tabeli nr 1)

  - Serwisowanie (w tym pogotowie techniczne 24 h)

    - Zamówienie polegać będzie na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej elementów systemów alarmowych, wyszczególnionych w tabeli nr 1, poprzez ich naprawę, usunięcie awarii, lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymianę urządzenia na nowe, poszczególnych urządzeń, konfigurację zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej wg. wskazań Zamawiającego i inne czynności niezbędne do prawidłowej i stałej pracy systemu. Usługa „Pogotowia technicznego” obejmuje 24 godzinną obsługę obowiązującą w czasie trwania umowy. Realizacja następuje na wezwanie osoby upoważnionej (wyznaczonej) ze strony OSŻW, OZŻW, CSŻW lub służby dyżurnej OSŻW w Mińsku Mazowieckim.

    - W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca na własny koszt przybędzie do obiektu i w ramach umowy podejmie działania mające na celu usunięcie usterki i usprawnienia systemu w ciągu 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca zapewnia całodobową obsługę pozostając w kontakcie telefonicznym.

    - W przypadku braku możliwości usunięcia usterki urządzenia w ciągu 4 godzin od momentu rozpoczęcia działań w obiekcie, Wykonawca w ramach umowy dostarczy urządzenia zastępcze o parametrach nie gorszych niż pierwotne, zapewniając ciągłość pracy systemu.

    - W przypadku jeżeli urządzenie jest na gwarancji, Wykonawca dostarczy je na swój koszt do serwisu w celu naprawy oraz zamontuje po odbiorze z serwisu (Wykonawca sporządzi protokół przekazania-przyjęcia urządzenia do naprawy).

    - W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia, Wykonawca, sporządzi protokół awarii (wraz z załączoną ofertą cenową w dwóch wariantach cenowych - za naprawę w serwisie specjalistycznym oraz wymianę urządzenia) i przekaże go przedstawicielowi Zamawiającego.

    - W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia, Przedstawiciele odpowiednio OSŻW, OZŻW, CSŻW w Mińsku Mazowieckim sporządzą Protokół Stanu Technicznego i przekażą do zatwierdzenia Szefowi OZŻW.

    - Przedstawiciele odpowiednio OZŻW, CSŻW bądź OSŻW w Mińsku Mazowieckim sporządzą protokół konieczności dotyczący naprawy systemu bądź wymiany elementu i przedłożą go do zatwierdzenia Szefowi OZŻW.

    - Przed zakupem nowego urządzenia bądź przed przystąpieniem do naprawy w serwisie specjalistycznym, Wykonawca dokona konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie dotyczącym typu i ceny nowego urządzenia oraz ceny za naprawę elementu systemu.

    - Zakup nowej części bądź przystąpienie do naprawy może nastąpić wyłącznie po akceptacji oferty przez Zamawiającego (pisemne zlecenie wysłane pocztą lub za pośrednictwem fax-u).

    - Wykonawca  dokona wymiany urządzenia na nowe - zakupi i zainstaluje nowe urządzenie o parametrach nie niższych od zdemontowanego urządzenia oraz o standardzie technicznym zgodnym z Wymaganiami Eksploatacyjno-Techniczne dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r. Zamawiający zapłaci za nowe urządzenie bądź naprawę przez specjalistyczny serwis, natomiast Wykonawca dostarczy je, zamontuje, skonfiguruje z systemem na własny koszt.

    - W przypadku naprawy urządzenia przez specjalistyczny serwis zewnętrzny, Wykonawca potwierdzi fakt naprawy i koszt naprawy na dokumencie wystawionym przez ten serwis i przekaże go Zamawiającemu wraz z fakturą.

    - Wykonawca powinien stale dysponować zapasem urządzeń i części zamiennych (samodzielnie lub w ścisłej współpracy z dostawcą części).

    - Obowiązują ceny rynkowe zastosowanych urządzeń aktualne na dzień zgłoszenia awarii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ceny przedstawionej przez Wykonawcę za nowy element systemu bądź naprawę części i egzekwowania  jej od Wykonawcy. W przypadku wskazania przez Zamawiającego możliwości zakupu części elementu systemu w niższej cenie niż przedstawiona oferta a jednocześnie o tym samym typie i parametrach, Wykonawca bezwzględnie dokona zakupu części za cenę najniższą.

    - Jeżeli naprawa danego elementu wymaga użycia bądź zastosowania urządzeń już nieprodukowanych lub produkowanych na specjalne zamówienie, strony ustalają w formie pisemnej termin usunięcia awarii.

    - Nowe urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne. Wykonawca przedstawi w dniu wymiany urządzenia dokumentację na urządzenie - kartę gwarancyjną, instrukcję użytkowania, DTR, certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne, 24 mies. gwarancję.

    - Nowe urządzenia muszą posiadać parametry i klasę nie gorszą niż obecnie zamontowane urządzenia przeznaczone do wymiany, i muszą być kompatybilne z funkcjonującym na terenie kompleksu systemem zabezpieczeń technicznych.

    - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, nienaprawiane i nieregenerowane.

    - W ramach wymiany Wykonawca dokona niezbędnych podłączeń, instalacji, konfiguracji, wgrania oprogramowania, aktualizacji bazy danych i innych czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemu na terenie kompleksu, w ramach umowy. Dlatego przed zakupem i wymianą urządzenia Wykonawca sprawdzi możliwość późniejszego zainstalowania elementu i skonfigurowania go z funkcjonującym systemem.

    - Stare, zdemontowane urządzenia wykonawca przekaże przedstawicielom odpowiednio OSŻW, OZŻW, CSŻW wskazanym w umowie, odpowiedzialnym za realizację zamówienia) - na podstawie protokołu przyjęcia/przekazania, podpisanego przez obie strony.

    - Zamawiający zapłaci za wymienione urządzenia, natomiast koszt dostarczenia urządzeń, ich wymiany, niezbędnych instalacji i konfiguracji, tak jak pozostałe czynności objęte umową, Wykonawca wkalkuluje w koszty konserwacji.

    - Za prawidłowo wykonaną usługę konserwacji, serwis i wymianę urządzeń po upływie resursów Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w formie przelewu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Podstawą opłacenia faktury przez Zamawiającego będzie protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie prac, podpisany przez przedstawicieli odpowiednio OSŻW, OZŻW, CSŻW w Mińsku Mazowieckim.

    - Wykonawca udzieli 24 mies. gwarancji na nowo montowane urządzenia.

    - W przypadku awarii urządzenia w trakcie okresu gwarancyjnego, Wykonawca niezwłocznie wymieni je na swój koszt na nowe, o takich samych parametrach jak poprzednie, bądź naprawi urządzenie przywracając je do pełnej sprawności. Do czasu dostarczenia nowego urządzenia/naprawy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które uległo awarii.

    - Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją dołączoną do urządzenia (karta gwarancyjna, instrukcja użytkowania, DTR, certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne, 24 mies. gwarancją) - wykaz punktów serwisowych  realizujących naprawy w okresie pogwarancyjnym.

    - W przypadku wymiany urządzeń na nowe muszą być one skonfigurowane przez Wykonawcę z działającym obecnie w budynkach OSŻW, OZŻW, CSŻW systemem alarmowym „Andover Continuum”, zachowując tym samym ciągłość rejestracji zaistniałych zdarzeń.

    - Wykonawca zobowiązany jest do lokalizacji oraz stwierdzenia uszkodzenia podzespołów i urządzeń, będących częścią systemów pozostających na gwarancji innego podmiotu. Zobowiązany jest także do poinformowania Zamawiającego o ilości, lokalizacji i sposobie uszkodzenia sprzętu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki systemów będących na gwarancji innych podmiotów, w przypadku gdy do usunięcia usterki bądź niepoprawnej pracy wystarczy przeprogramowanie/konfiguracja systemu.

  - Konserwacja

    - Konserwacja polegać będzie na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych w mies.: maj (I konserwacja) i listopad (II konserwacja wraz z konserwacją roczną) w stosunku do urządzeń wymienionych w tabeli nr 1.

    - Konserwacja systemu będzie przeprowadzana raz na pół roku, według poniższego harmonogramu:

- I półrocze: Pierwsza konserwacja zostanie przeprowadzona przez wykonawcę do końca maja 2022 r.

- II półrocze: Druga konserwacja zostanie przeprowadzona przez wykonawcę do końca listopada 2022 r. wraz z konserwacją roczną.

    - Przeglądy konserwacyjne obejmować będą czynności wynikające z dokumentacji technicznej, zaleceń producenta, kart gwarancyjnych, przepisów ujętych w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017r ” oraz w , Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.,

    - Podczas konserwacji bezwzględnie muszą być wykonane w pełnym zakresie wszystkie czynności wskazane w tablicy nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 zawarte w Wymaganiach eksploatacyjno – technicznych dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów.

- System alarmowy (SA)

Zapoznanie się z uwagami osób nadzorujących pracę systemów w zakresie ich eksploatacji. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności ich zamontowania. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń i systemów alarmowych przy współudziale osób odpowiedzialnych z danej JŻW poprzez:

- współdziałanie z innymi systemami technicznej ochrony;

- naruszenie stref ochronnych bez wprowadzenia kodu dostępu, częściowe wprowadzenie kodu i kodu pod przymusem;

- sprawdzenie zobrazowania stanu systemu alarmowego na tablicy synoptycznej (monitorze komputera);

- przeprowadzenie próby działania wszystkich czujek alarmowych (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów);

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich przycisków napadowych;

- sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia stref ochronnych lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- System kontroli dostępu (SKD)

Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść. Sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia przejścia kontrolowanego lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych. Należy sprawdzić współdziałanie z innymi systemami technicznej ochrony oraz sprawdzić poprawność działania wszystkich:

- czytników pasywnych kart zbliżeniowych,

- samozamykaczy drzwiowych,

- rygli elektrycznych oraz zwór elektromagnetycznych,

- przycisków wyjść alarmowych.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- Telewizyjny System Nadzoru (TSN)

Wysłuchanie uwag osób nadzorujących pracę systemów dotyczących ich eksploatacji. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń i systemów alarmowych przy współudziale osób odpowiedzialnych z danej JŻW poprzez:

- przeprowadzenie próby działania wszystkich urządzeń wykrywających (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów);

- naruszenie stref chronionych zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi, w tym i wideotetekcją;

-  sprawdzenie w dzień i w nocy jakości zobrazowania na monitorach;

- sprawdzenie czytelności zasygnalizowania (optycznego i akustycznego) sygnałów alarmowych;

-  dokonanie czyszczenia elementów optyki kamer;

- sprawdzenie stabilności i poprawności zapisów w bazach danych na urządzeniach rejestracji i wizualizacji systemów.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- Dodatkowo:

Przynajmniej raz na sześć mies.:

- pomierzyć i zarejestrować napięcie baterii, napięcie kilku wytypowanych ogniw, temperaturę powierzchni zewnętrznej kilku wytypowanych ogniw baterii, temperaturę w pomieszczeniu baterii,

- przeprowadzić badania pojemności akumulatorów i dokonać prognozowania ich wymiany,

- sprawdzić poprawność działania zasilania głównego, w tym należy przeprowadzić test pracy systemu alarmowego na zasilaniu awaryjnym,

    - Podczas konserwacji systemów, oprócz kontroli działania urządzeń, należy m.in. sprawdzić wszystkie połączenia i zamocowania oraz oczyścić wszystkie istotne elementy, odkurzyć wnętrza szaf instalacyjnych, dokonać czyszczenia elementów optyki kamer i wykonać poprawki w systemach. Po zakończeniu konserwacji cały system i jego poszczególne elementy muszą być całkowicie sprawne.

    - Wykonanie konserwacji nastąpi po uzgodnieniu terminu i złożeniu zamówienia, przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego do realizacji umowy z minimum 2 (dwu) dniowym wyprzedzeniem. Zamówienie to przesyłane będzie przy pomocy faksu niemniej jednak każda ze stron potwierdza niezwłocznie fakt złożenia (otrzymania) zamówienia telefonicznie.

    - Przeglądy konserwacyjne wykonywane będą raz na sześć mies. w godz. 08.00-15.00 oprócz sobót, niedziel i świąt, według harmonogramu podanego w punkcie 1.2.2.

    - Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za usługę konserwacji półrocznej będzie jej prawidłowe, zgodne Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r., wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli poszczególnych użytkowników.

    - Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną część usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT oraz potwierdzenia realizacji usługi w protokole odbioru sporządzonym przez przedstawicieli odpowiednio OZŻW, CSŻW lub OSŻW w Mińsku Mazowieckim.

    - Za wykonaną usługę Zamawiający będzie płacił Wykonawcy należną kwotę po każdej z dwóch konserwacji półrocznych, w formie przelewu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy po każdym półroczu obejmować będzie całość usługi realizowanej za ostatnie 6 mies. (w tym koszty serwisu, pogotowia technicznego 24h, pomocy w konfiguracji, instalacji oraz aktualizacji oprogramowania, a także bieżącą obsługę funkcjonującego oprogramowania integrującego działanie całego systemu alarmowego, zmian w organizacji ochrony poprzez konfigurację systemu itp. – wszystkie czynności ujęte w punkcie nr 1.1, 1.2 i 1.3 niniejszego załącznika).

    - Konserwujący jest zobowiązany do wykonania usługi z należytą starannością oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ponadto zobowiązuje się do wykonywania usługi objętej umową siłami własnymi bez możliwości zlecenia podwykonawcom.

    - Wykonanie napraw oraz konserwacji odbywać będzie się w obecności przedstawiciela odpowiednio: OZŻW, CSŻW i OSŻW w Mińsku Mazowieckim.

    - Dwa razy w roku, podczas I i II konserwacji, Wykonawca w ramach podpisanej umowy dokona dodatkowych czynności na elementach systemów zabezpieczeń, zainstalowanych w Polowej Kancelarii Kryptograficznej Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim, tj. dokona pomiaru i zarejestruje:

- napięcie baterii,

- napięcie kilku wytypowanych ogniw,

- temperaturę powierzchni zewnętrznej kilku wytypowanych ogniw baterii,

- temperaturę w pomieszczeniu baterii.

Ponadto podczas II konserwacji rocznej, Wykonawca dokona również przeglądu:

- złącz śrubowych (sprawdzenie czy złącza śrubowe nie są luźne i w razie potrzeby – dokręcenie odpowiednim momentem),

- instalacji baterii,

- instalacji wentylacji.

  - Konfiguracja i czynności programowe

    - W ramach umowy Wykonawca zapewni wszelką pomoc w zakresie konfiguracji, instalacji lub aktualizacji oprogramowania oraz bieżącą obsługę funkcjonującego oprogramowania integrującego działanie całego systemu alarmowego wg wskazań Zamawiającego.

    - Wykonawca w ramach podpisanej umowy w razie potrzeby będzie dokonywał zmian w organizacji ochrony, poprzez konfigurację systemu, oraz inne czynności mające na celu zapewnienie poprawnego działania systemu, a także usprawnienie jego pracy.

    - W razie konieczności Wykonawca w ramach umowy dokona niezbędnych przejść systemu na wyższą wersję oprogramowania (up-grade), które podyktowane ma być wymogami technicznymi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania (zgodnie z zaleceniami danego producenta).

Czynności określone w pkt. 1.1., 1.2., 1.3. wykonywane będą bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części zamiennych do systemów alarmowych z rokiem produkcji powyżej  2020 r.

Warunki, jakie powinien spełniać Wykonawca

- Wykonawca konserwacji musi posiadać koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum trzeciego stopnia do klauzuli POUFNE lub wyżej.

Realizacja usług nie przewiduje bezpośredniego dostępu do informacji niejawnych oraz w ramach wykonywanej pracy nie będą udostępniane żadne informacje niejawne. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby odbędzie się to pod nadzorem osób za to odpowiedzialnych w poszczególnych jednostkach ŻW na terenie kompleksu wojskowego k-1023 i tylko pracownikom pozostającym w dyspozycji Wykonawcy, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej „poufne” oraz przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Wszystkie osoby wykonujące usługę konserwacji muszą posiadać:

- informacje z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego;

- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”;

- zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu z zakresu ochrony informacji niejawnych;

- świadectwo/zaświadczenie o ukończeniu kursów w zakresie instalowania lub projektowania systemów alarmowych;

- certyfikat ukończenia kursu Continuum w zakresie konfiguracja systemu na poziomie C1,

- certyfikat ukończenia kursu Continuum w zakresie kontrola dostępu na poziomie C3a.

Ponadto przynajmniej jedna osoba wykonująca usługę konserwacji musi posiadać:

- certyfikat potwierdzający ukończone szkolenie w zakresie programowania w Plain English systemu Andover Continuum na poziomie C2,

- certyfikat potwierdzający ukończone szkolenie w zakresie administrowania systemu Andover Continuum na poziomie C4;

- zaświadczenie lub certyfikat uprawniający do obsługi systemu sterującego przez centralę Satel Integra 32,  GALAXY oraz LSM-256;

- świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” do 1 kV,

- Osoby konserwujące są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas wykonywania prac, także po okresie obowiązywania umowy. Zobowiązane są do podpisania indywidualnego oświadczenia osób realizujących przedmiot umowy zgodnie z wzorem dołączonym do Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego.

- Pracownicy Wykonawcy, w trakcie wykonywania prac w strefach ochronnych nie mogą zabierać żadnych materiałów lub innych dokumentów znajdujących się w tych pomieszczeniach.

- Pracownicy Wykonawcy nie mogą wnosić do stref ochronnych żadnych urządzeń służących do rejestracji, kopiowania lub transmisji obrazu i dźwięku. Wszystkie tego typu urządzenia należy deponować w trakcie wydawania przepustek uprawniających do wstępu na teren ww. obiektu.

- Konserwacja Systemu Alarmowego (SA), Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) oraz sprawdzenie działania zasilania podstawowego i rezerwowego będzie przeprowadzane raz na 6 mies. (ostatnia będzie razem z konserwacją roczną). Konserwacje zostaną przeprowadzone przez wykonawcę w następujących mies.:

- maj 2022 rok;

- listopad 2022 rok (konserwacja roczna).

- Po zakończonej konserwacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokół z wyszczególnionymi czynnościami (Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.), które zostały zrealizowane podczas konserwacji.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia (jako załącznik do umowy) – wg wzoru zawartego w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego.

- Wykonawca przedstawi ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej równą wartości zamówienia, oraz pisemne zobowiązanie Wykonawcy, że po upływie terminu ważności odnowi ubezpieczenie na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia oraz zlecenia przedmiotu wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom.

Tabela nr 1.

Zestawienie ilościowe urządzeń podlegających konserwacji i serwisowi wbudowanych w system alarmowy funkcjonujący na terenie k-1023 
przy ul. Warszawskiej 267 w Mińsku Mazowieckim:

| Lp. | MATERIAŁ | TYP | JM | ILOŚĆ | ROZPOCZĘCIE /ZAKOŃCZENIE KONSERWACJI | TERMIN KONSERWACJI PÓŁROCZNYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz. |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28 12 | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 65 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt. | 35 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Centrala alarmowa GALAXY | C520-D | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka sejsmiczna | SC100 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 18 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Dodatkowy rejestr zdarzeń | A033 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Inerfejs drukarki | A161 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 16 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontrakon magnetyczny | MC 470 | szt. | 110 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł dla urządzeń bezprzewodowych | C079 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł Ethernetowy | E080 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy (listwa napadowa) | KBPN-03M | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Serwer portu szeregowego 2x RS232 | MINILAN 232 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch agregujący Metel | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch agregujący Metel | 2G-10S.F-UNIT/1U_1 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W4 METEL | BX-1000-20-W4-L | szt. | 31 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W5 METEL | BX-1000-20-W5-L | szt. | 31 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa RACK 42U 800x1000 | P8142 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy z termostatem | P9064T | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka zbicia szkła | AD 700-AM | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | PICCOLO | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł RF Portal | CO79 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | PASP-1 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | WBFP15.5SG | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontaktron magnetyczny | RS007 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kolumna wyokość 2m wraz z podstawą montażową, fundamentem i sygnalizacją wejścia na kolumnę | TOWER HT2 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kompletna, potrójna optyka, bariera podczerwieni (nadajnik i odbiornik) o zasięgu 50m, 8 kanałów | NEWTON-L50 | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 12V-3,2Ah | A3,2CJ | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz do barier podczerwieni 13,8V 1,5 A | POWER-KIT | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik w obudowie metalowej zewnętrznej dla kabla sensorycznego | NEMA4/IP65 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kabel sensoryczny | FZ-SC150 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Terminator kabla sensorycznego | FZ-TK | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rozszerzenie do sterownika o 4 dodatkowe przekaźnki | KP-4 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontaktron magnetyczny przemysłowy | RS007 | szt. | 88 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł pętlowy V-plex w obudowie C090 | C090 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 8 postowy w szafce RCCTV | 2G-2C.8S.0.0.F-BOX | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik kontroli dostępu | ACX5740 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik kontroli dostępu | ACX5720 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | ASR-702W | szt. | 15 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zwora elektromagnetyczna ARMLOCK z czujnikiem magnetycznym | 45-US06-VLM0 | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | PSBN5012D | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 40Ah/12V | CJ12-40 | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi typu „Zbij szybkę” monitorowany | 4711V | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrozaczep symetryczny, 12V DC, YALE | YB17-12D-S | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Interkom 6-przyciskowy z kamerą | Helios IP VERSO | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Depozytor kluczy na 128 kompletów kluczy | SAIK | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Depozytor na 128 kompletów kluczy wraz z modułem depozytora na 64 skrytki z pełną identyfikacją | SAIK | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor interkomu - wideotelefon IP 7" ekran, klawiatura -T58A | GXV 3370 HD | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Manipulator 3D operatora | 3DX-600-3DMOUSE | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor NEC MultiSync® EA275WMi, IPS o przekątnej 27" i rozdzielczości 2560 x 1440 z podświetleniem LED | EA275WMI-BK | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor 32" LED 4K, rozdzielczość 3840x2160 | PMCL632K | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor 49" LED 4K, rozdzielczość 3840x2160 | PMCL649K | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Serwer Core i Media Gateway | E1-CMG-SVRP | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rejestrator sieciowy VXE 96 Tb | E2-VXS-96-P | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rejestrator sieciowy VXE 96 Tb | E1-VXS-48 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Stacja robocza CCTV | E1-OPS-WKS6P | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Stacja robocza Pelco | VXP-WKS | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Dekoder dla monitora IP | VX-A3-DEC | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kopułkowa Sarix Enh+ IR zew 3-9mm 2Mpx | IME229-1RS | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Enkoder wideo IP, 16-kanałowy Pelco | NET5516-EU | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Pulpit opertora (biurko) wyrób własny | _ | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor LED | PMCL 632 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Stacja robocza (VX Accessory Server) | VX-A3-ACC | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kompaktowa Sarix Enhanced 2 MPx | IXE22 | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obiektyw 1/2.8", 2.8-8mm | YV2.8X2.8SR4A | szt. | 23 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona | EH20-3-H | szt. | 46 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oświetlacz IR lED 940 nm, 60 m | IR940M-60 | szt. | 46 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera obrotowa IP 2Mpx, 30x zoom optyczny | S6230-EG1 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor 27", IPS, 1920x1080, 340cd/m2 | PA272W | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura | KB216 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Myszka | B100 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kompaktowa Sarix Enhanced 2 MPx | IXE22 | szt. | 38 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obiektyw 1/2.8", 15-50mm | YV3.3X15SR4A | szt. | 23 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera obrotowa IP 2Mpx, 30x zoom optyczny Spectra Enh LL | S6230-EGL1 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Uchwyt do kamery obrotowej z zasilaczem 24V | IWM24-GY | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka zewnątrzna do zasilania kamer, montowana na słupie z zasilaczem buforowy 48VDC | H3215 -C2.A3.P48 | szt. | 28 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Mediakonwerter | 200M-1S.0.1-BOX | szt. | 39 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa zewnętrzna AluCab2 19” 30U 1200/450 RCCTV + cokół podziemny | 110A1506 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Układ chłodzący 2-wentylatorowy z regulacją obrotów do szafy zewnętrznej typ AluCab1/AluCab2 | 24012350 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznica światłowodowa | 11111001.3V | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W4 TG 100 | BX-100-20-W4-L | szt. | 39 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W5 TG 100 | BX-100-20-W5-L | szt. | 39 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Jednostka klimatyzacyjna ścienna wewnętrzna | DM24RP NSK | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Jednostka klimatyzacyjna ścienna zewnętrzna | DM24RP UUE | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Jednostka klimatyzacyjna ścienna wewnętrzna | UJ30NV2 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Jednostka klimatyzacyjna ścienna zewnętrzna | UU30W44 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Jednostka klimatyzacyjna ścienna wewnętrzna (serwerownia) | DC24RQ NSK | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Jednostka klimatyzacyjna ścienna zewnętrzna (serwerownia) | AC24BQ U24 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Jednostka klimatyzacyjna ścienna wewnętrzna (UPS) | DC24RQ NSK | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Jednostka klimatyzacyjna ścienna zewnętrzna (UPS) | AC24BQ U24 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz UPS 30 kVA /27kW 3-fazowy wraz z zestawem 60 szt. akumulatorów żelowych MW POWER 100Ah/12VDC do pracy awaryjnej 4 godzinnej z rozłącznikami bateryjnymi i przewodami DC, Akumulatory montowane na dedykowanym stelażu STB/100-12/60/3/2, BYPASS 30/40kVA 3P, 2xładowarka GTS33 CHARGER 3.5A, karta SNMP 3FGT 9 (nr seryjny 900301811090035) | GTH-30kVA | kpl. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Studnia prefabrykowana kompletna (pokrywa, rama, rura wspornikowa, studnia żelbetowa, osadnik betonowy, wspornik dwukablowy) | SK-2 | szt. | 46 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Pokrywy z drążkami (PIOCH) | PW-PB-2 | szt. | 46 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Słup do montażu kamer 6m - stal ocynkowana +wraz fundamentem | Saturn P | szt. | 28 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa termoutwardzalna o wymiarach 40x42x25 wraz z fundamentem | STN 40x42x25 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Agregat prądotwórczy 100kVA/80kW klasy G3 w obudowie zewnętrznej wyciszonej (nr seryjny D19847) wraz z powiększonym zbiornikiem paliwa o pojemności 1300l pozwalający na pracę agregatu na 72h | FDG 100P | kpl | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa automatyki -układ stycznikowy | SZR 160A | kpl | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kabel YKY 3x6mm2 | YKY | m | 3850 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kabel YKY 5x16mm2 | YKY | m | 1800 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kabel YKY 5x6mm2 | YKY | m | 1100 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa termoutwardzalna, zewnętrzna | - | szt | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka pasywna podczerwieni |  | szt. | 33 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa |  | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kurtyna aktywna podczerwieni |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator wewnętrzny |  | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator optyczny (zewnętrzny) |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Odbiornik radiowy - sygnalizator |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Nadajnik napadowy AN (ostrzegacz napadowy) |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 17Ah/12V |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator bezobsługowy |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 12V 7,5 Ah |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka kontraktonowa |  | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka stłuczenia szyby |  | szt. | 18 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka ultradźwiękowa |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Bariera podczerwieni |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart zewnętrznych |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 65 Ah 12V |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz 10Ah/13,8V |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontrola dostępu ACX series 5720+moduł XPBD4+oprogramowanie |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik dostępu ACX |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik ASR 7020 |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zamek elektromechaniczny |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Tripod Turnstile Auia.114.00.00.00.OM |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Videokamera SHT-5088 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Videodomofon (monitor) |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Programator do kart AKPK10 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Drukarka termosublimacyjna Magicard rio pro 360 do kart kontroli dostępu z oprogramowaniem |  |  | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Jednostka centralna – serwer DELL POWEREDGEN T110, klawiatura, drukarka HP DESKJET D1660 monitor 21” |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Komputer HP COMPAQ HDD320GB RAM2GB, klawiatura, drukarka DESKJET 1650, monitor 21” |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Skaner Canon Wia Canonscan Lide 200 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa pulsar AVD 305 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk ręczny wyjścia awaryjnego FA105-OP |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 8 portów CISCO |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch TPLink 8-portów |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Interkom kasowy SD-2006DL |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz STZ 4514 |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter optyczny |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik ASR 7020 |  | szt. | 20 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk ręczny wyjścia |  | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna MC |  | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rygiel elektromechaniczny |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zwora elektromagnetyczna |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 12V 7Ah |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujnik otwarcia studni |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujnik rozwarcia JB2 |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujnik otwarcia obudowy |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Bramka obrotowa BR2-T2-DA |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Jednokanałowy nadajnik pasywny sygnału po skrętce |  | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera dualna |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Puszka hermetyczna |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Odbiornik sygnału po skrętce, aktywny |  | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rozdzielacz pasywny sygnału video |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Ogranicznik przepięć OPV1 |  | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa blaszana |  | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Puszka hermetyczna IP |  | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kopułkowa WBXCD806RPW |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera Bosch WZ18 |  | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera BCS-TOE5200IR3 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz 230/12 DC |  | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Videodomofonowa tablica |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Aparat odbiorczy z zas. |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Studnia kablowa SKR 1 |  | szt. | 12 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Studnia kablowa SKR 2 |  | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujki otwarcia – kontaktronowy |  | szt. | 28 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zespół rury PCV kablowe (m) |  | m | 3,049 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rury PCV kablowe |  | m | 300 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Studnia kablowa SKR 2 |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Centrala alarmowa SALET INTEGRA 32 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 12V/17Ah |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura systemu alarmowego Satel |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujnik magnetyczny (kontaktron) SD 6021 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujnik magnetyczny (kontaktron) SD 6023 |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy HB205 |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka ruchu dualna (PIR+MW) Cobalt Plus |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Drukarka termiczna MEFA KAFKA |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SPL 2010 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kopułowa CNB |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor telewizyjnego systemu nadzoru |  | m | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Videomonitor DPV 4BE |  | m | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Unifon DP 4VHP |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator Europower 12v 17Ah |  | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna TAP SC 570 |  | szt. | 16 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa, AM, typu ALFA |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka sejsmiczna, skarbcowa SC100 |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka stłuczenia szyby FG1625TAS |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka 1S3016A |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura MK7 |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa ObkZ |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Centrala GALAXY G-520 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | RIO P026 z miejscem na 2xl8Ah |  | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł Ethernet E080 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny, BCCEQJWH Cequra |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy PADP2/SS/G3/Multi |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Komputer LENOVO M83/WIN7 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor SAMSUNG SMT- 2730 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przewód 8 żyłowy w pancerzu dla czujek SC100 i SC105, SC114 |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Płyta montażowa dla czujek SC100 i SC105, SC114 |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Ochronnik przepięć video lub RS485 |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka dymu optyczna, ECO1003 |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Samorejestrująca podstawa czujki ECO |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Licencja IFTER EQU Military, upgrade od wersji 4.3 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Licencja IFTER EQU Military |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter światł. SF-MM85055D-GP |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwerter światł. SF-MM31020D-GP |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator l8Ah |  | szt. | 12 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna TAP SC 570 |  | szt. | 20 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa, AM, typu ALFA |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka stłuczenia szyby FG1625TAS |  | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka 1S3016A |  | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura MK7 |  | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa ObkZ |  | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | RIO P026 z miejscem na 2xl8Ah |  | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny, BCCEQJWH Cequra |  | szt. | 12 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy PADP2/SS/G3/Multi |  | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Ochronnik przepięć video lub RS485 |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Bariera IR wysokość 2m, 8 wiązek, kolor czarny, DARWIN 08 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator l8Ah |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrozazep drzwiowy HARTTE S12R |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujnik zbliżeniowy ASR 702W |  | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk wyjścia awaryjnego (typu ”zbij szybkę”)-DMN700G |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | AWZ301PU Zasilacz 12Vdc 5A PSBOC30012200 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik kontroli dostępu ACX5740, 8cz,8w,Szyfr, Bezp, Alarm |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Licencja Continuum LAN-SEC-U-P-USB |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz AWZ300 |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kam. Spectra FullHD x20, wys. zewn. z uchwytem |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Uchwyt do Spectra, szary GY, tr. 230/24V |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kam. kop. Sarix Enh. 2Mpx, 3-Ymm, na pow |  | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konsola wyświetl. wideo dla 2 monit. HD |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Licencja dla stacji roboczej - 5 st, |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oświetlacz IR LED 850 nm, 65 m |  | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz do oświetlacza HPSB2512B |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz do oświetlacza HPSB5512C |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch S4600-28P-P-SI |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch S4600-10P-P-SI |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Videomonitor Signo LCD kolor 1740/40 |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Uchwyt do videomonitora Signo - System z przewodem koncentrycznym 1740/90 |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Video 789/7P |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Transformator Urmet 12V AC 1,2A 9000/230 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przekaźnik domofonowy tristabilny P1E |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Dystrybutor Video 4-Wyjścia 1794/4 SlD |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł kamery kolorowej Sinthesi S2 do sys. mod. rozm. I 1 przyciskiem do sys. z przew. konceritr. |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Modul kamery kolorowej Sinthesi S2 do sys. z przew. koncent. z 2 przyciskami i modułem rozmównym 1748/92 |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28 12 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 28 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt. | 19 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 27 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 27 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka zbicia szkła | AD 700-AM | szt. | 18 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 26 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 17 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontraktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 59 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa klawiatury LCD | OBKZ | szt. | 17 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | PASP-1 | szt. | 15 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | PICCOLO | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy 13,8V/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | WBFP15.5SG | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kompaktowa Sarix Enhanced 2 Mpx | IXE22 | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obiektyw 1/2.8". 2.8-8mm | YV2.8X2.8SR4A | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona | EH20-3-H | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oświetlacz IR IED 940 nm, 60 m | IR940M-60 | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kopułkowa Sarix Enh+IR zew 3-9 mm 2 Mpx | IXE 22 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik kontroli dostępu | SCHNEIDER | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | PULSAR | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 40Ah/ 12V | ALARMGUARD | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Depozytor kluczy na 32 komplety kluczy wraz z modułem | SAIK | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł RF Portal | C079 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 96 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kopułkowa Sarix Enh+IR zew 3-9mm 2 MPx | IME229-1RS | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Centrala Galaxy Dimension 520 | C520-C | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator Galaxy Power 8 | RIO Boxed PO26+ | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł podcentrali RIO PCB | A158 | szt. | 29 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł interfejsu ethernetowego E080 | HONEYWELL | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 12V/ 18Ah |  | szt. | 26 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 12V/ 26Ah | EUROPOWER | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura LCD MK7 | HONEYWELL | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Pasywna czujka podczerwieni RK800Q0G3 | RISCO | szt. | 99 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna MC470 | ALARMTECH | szt. | 212 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka dualna DDV 1016 AM | TELEFICATION | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator wewnętrzny AS210N | TECHOM | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno- optyczny | PROSOUND | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor 24" | LCD PHILIPS | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Komputer PC | InPro BMS | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz awaryjny | UPS ARES 1600VA | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna zewnętrzna | RS005 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura | KB216 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Myszka | B100 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura systemu CCTV | 3DX-600-3DMOUSE | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Stacja robocza PELCO | VXP-WKS | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Modułowa centrala alarmowa | GALAXY DIMENSION 520 HONEYWELL | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł ETHERNET | HONEYWELL E080 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator 8 linii | HONEYWELL P026 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator 8 linii | HONEYWELL A158 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura Mk7 | HONEYWELL CP037 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa szyfratora | OBK220 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | ALARMTEC MC470 | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | ProSound RISCO | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka stłuczeniowa | ALARMTECH AD700AM | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwenter światłowodowy | MOXA TCF-142-M.S.C | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator wewnętrzny | AS210N UTC | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka podczerwieni | VE1012AM UTC | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka dualna DD1012AM | DD1012AM | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka krańcowa otwarcia | SCHNEIDER | szt. | 17 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka zewnętrzna ruchu | RISCO | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Separator sygnałów EX | R.STAHL | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Puszka PELCO | IB2-BBAP-ES | szt. | 15 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera wewnętrzna | PELCO IMP 219-1 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera zewnętrzna IR SARIX PRO2 | PELCO | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera zewnętrzna IR SARIX PRO3 | PELCO 3Mpx | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Uchwyt montażowy do słupa | PELCO IBP2-PLMT | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor LCD 24" | PELCO PMCL524BL | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor LCD 32" | PELCO PMCL531BL | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura Endura Keyboard | PELCO KBD5000 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konsola wyświetlacza Video Console | PELCO VDS5202-EU | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sieciowy rejestrator Endura | PELCO NSM5200-36-EUK | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz UPS LUPUS | KR3000-J | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł baterii MBKR-J3 | FIDELTRONIK | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Panel wentylacyjny dachowy | CobiNet | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Listwa zasilająca 9 portowa | CabiNet | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zabezpieczenie przeciprzepięciowe | AXON | szt. | 15 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe PoE | AXON | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Uchwyt podwójny RACK 19' | AXON | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch przemysłowy PoE | ULTIPOWER | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł SFP 203/5G | WDM ULTIMOD | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz impulsowy MDR | WDM ULTIMOD | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Netgear ProSafe Gigabit 24x1GB | ALARMTRONIC | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Netgear ProSafe Gigabit 24x1GB 300EUS | ALARMTRONIC | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator | 12V 70Ah | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V 18Ah | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V 7Ah | szt. | 21 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12V 65Ah | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akymulator | 12V 17Ah | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akymulator | 12V 40 Ah | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator | 12 V 26 Ah | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Bariera podczerwieni |  | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Centrala Systemu Systemów Alarmowych | HONEYWEEL GD520-C | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka | PIR 918 AM | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka dualna | COBALT | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC 270-S48 RT4 | szt. | 20 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC 470 | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa | ALFA | szt. | 26 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka PIR/AM | HONEYWEEL IS 3016A | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka ruchu | PIR z IR9 | szt. | 45 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka ruchu MW/AM | CIAS ALFA | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka sejsmiczna | VV 600PLUS | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka stłuczenia szkła | AD 700-AM | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka wibracyjna | VIBRO OPTEX | szt. | 23 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart dostępu | ASR 702 W | szt. | 25 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart dostępu | ASR-700W | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych Unikard | ASR-702W | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Depozytor kluczy | SAIK D-64 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Dystrybutor sygnału video |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrozaczep | EP REWERSYJNY | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrozaczep | EP BEFO-31211 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Interfejs drukarki | HONEYWEEL E054 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kopułkowa 3-9mm 2MPx | PELKO IME229-1RS | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | MVC | szt. | 22 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | BCS | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura | MK 7 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura LCD | HONEYWEEL CP037 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Komputer | HERKULESLINE | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator | Galaxy Power RIO | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator z zasilaczem w dużej obudowie | HONEYWEEL PO26+ | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontrakton | ALARMTECH MC 470 | szt. | 123 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontrakton wpuszczany | ALARMTECH | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontroler | CX 9702 SHNEIDER | szt. | 12 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontroler | ACX 5720 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwenter | ELEKTRONIK | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Konwenter | PLANET FT-802 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Listwa zasilająca | ZPAS 19" | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Listwa zasilająca | BKT 19'' 9Gniazd | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł | Core 1000ASE-X EE1044 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł depozytora na 16 skrytek z identyfikacją | SAIK MD-16 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł Skykine 1x4 | FERMAX | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł video | FERMAX | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł wejść/wyjść | xPBD4 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor | Video URMET | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor | BENQU GL 2250 LCD | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor |  | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor VIVOLYNX | FERMAX | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obiektyw do kamery | Fujinon YV5x2, 7R4B-SA2 | szt. | 22 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa do kamery | GL 606/230V | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Ogranicznik przepięć |  | szt. | 22 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Panel krosowy 19'' | BKT11305115 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznica światłowodowa |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznica światłowodowa | BKT11111001.3V | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk ewakuacyjny | MCP4A | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | KBPN | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | KBPN-08M | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk wejścia | TKN01 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk wyjścia |  | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk wyjścia ewakuacyjnego |  | szt. | 13 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Radiolinia | ELMES UMB-1 | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Radiolinia | ELMES | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rejestrator | BCS XVR 1601 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Rejestrator cyfrowy | VTV-N-1016 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Serwer | F-PRIM/TX100/S | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Serwer portów szeregowych | METEL RS485 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Serwer portów szeregowych | RS 485 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Stacja zasilania | STZ-1495 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik | ACX5720 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | Edge-core EE-1020 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | HP procurve/141 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch | HP V 1910-16G | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch przemysłowy z GB portami | EKI-2726E-1GFP | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch zarządzalny | EKI-7710E | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Swittch | EKI-7428G-20FA | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny | RS 200WAP000B | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny | PROSOUND 200 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny | CQR BCCEQ/WH | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa SRS | SRS4280802611.1 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz | 12VDC 2A DIN6 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz 13,8VDC 5A 40Ah | PULSAR | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy | KBZB-33 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | NDR 120-48 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | HDR-15-24 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | AD 155C | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz domofonowy | URMET | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zwora elektromagnetyczna |  | szt. | 10 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zwora elektromagnetyczna | DORMA 12V | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28-12 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 81 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 17 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 17 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontaktron magnetyczny | RS007 | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł pętlowy w obudowie C090 | C090 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.8S.0.0.F-BOX | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł portu RS485 1xRS485 | MINILAN 485 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-100-20-W5-L | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kompaktowa IXE22 | IXE22 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obiektyw 1/2.8", 2.8-8mm YV2.8X2.8SR4A | YV2.8X2.8SR4A | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona | EH20-3-H | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oświetlacz IR lED 940 nm, 60 m | IR940M-60 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera obrotowa IP 2Mpx, 30x zoom optyczny | S6230-EG1 | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Uchwyt do kamery obrotowej z zasilaczem 24V | IWM24-GY | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Mediakonwerter | 200M-1S.0.1-BOX | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Panel rozdzielczy 24xRJ45 | 11305115 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznica światłowodowa | 11111001.3V | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafka zewnątrzna do zasilania kamer, montowana na słupie | OH3215 -C2.A3.P48 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W5 TG 100 | BX-100-20-W5-L | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 11 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 47 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | PICCOLO | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | WBFP15.5SG | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik kontroli dostępu | ACX5720 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sterownik kontroli dostępu | ACX5740 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | ASR-702W | szt. | 18 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Elektrozaczep symetryczny, 12V DC, YALE | YB17-12D-S | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zwora elektromagnetyczna ARMLOCK z czujnikiem magnetycznym | 45-US06-VLM0 | szt. | 8 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | PSBN5012D | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 40Ah/12V | CJ12-40 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi typu „Zbij szybkę” monitorowany | 4711V | szt. | 9 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Depozytor na 64 komplety kluczy i 64 wkładki typu master key wraz z moduł depozytora na 32 skrytki z pełną identyfikacją oraz z dodatkowymi wkładkami i kluczsami + czytnik ASR702W | SAIK | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Interkom 6-przyciskowy z kamerą | Helios IP VERSO | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Monitor interkomu - wideotelefon IP 7" ekran, klawiatura -T58A | GXV 3370 HD | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kompaktowa IXE22 | IXE22 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obiektyw 1/2.8", 2.8-8mm YV2.8X2.8SR4A | YV2.8X2.8SR4A | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona | EH20-3-H | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oświetlacz IR lED 940 nm, 60 m | IR940M-60 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kopułkowa | IME229-1RS | szt. | 6 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 7 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka zbicia szkła | AD700 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł RF Portal | C079 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 14 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | PASP-1 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | 15U | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kamera kompaktowa IXE22 | IXE22 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obiektyw 1/2.8", 2.8-8mm YV2.8X2.8SR4A | YV2.8X2.8SR4A | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona | EH20-3-H | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Oświetlacz IR lED 940 nm, 60 m | IR940M-60 | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 37 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 4 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 17 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 18 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 18 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 5 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 18 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Moduł portu RS485 1xRS485 | MINILAN 485 | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt. | 3 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | 15U | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt. | 1 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |
|  | Enkoder wideo IP, 16-kanałowy | NET5516-EU | szt. | 2 | Od dnia 01.01.2022 r. /31.12.2022 r. | * |

* - konserwacja przeprowadzona będzie w mies.: maj 2022 r., listopad 2022 r. (konserwacja roczna).

Klauzula społeczna

| Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: |  | TAK |  | NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatrudnienie osoby bezrobotnej: |  | TAK |  | NIE |

    - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić osoby niepełnosprawne na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2020, poz. 1320, z późn.zm.) Definicja - osoba niepełnosprawna - oznacza osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020, poz. 426, z późn.zm.). Status niepełnosprawnego, określony jest posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownika niepełnosprawnego - zagraniczne uwarunkowania prawne, co oznacza osoby w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1).

    - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320, z późn.zm.) osoby bezrobotne, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.

    - Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego w pkt. 1 i 2 samo tylko zatrudnienie osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.

    - Wykonywanie czynności określonych w pkt. 1 i 2 będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz.1320, z późn.zm.).

    - Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w pkt. 1 i 2. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy osoby niepełnosprawnej i/lub bezrobotnej ze wskazaniem tożsamości osoby bezrobotnej i odpowiednio zanonimizowanej osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.

    - Wraz z dostawą artykułów do zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia:

  - osób niepełnosprawnych wraz z dokumentami, z których wynika potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności;

  - osób bezrobotnych wraz z dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy;

oraz dowody zatrudnienia osób z w/w grup społecznych na zasadach umowy o pracę. Rekomenduje się raporty ZUS RCA w zakresie części III.A i III.B, z potwierdzeniem ich złożenia w ZUS.

    - W sytuacji gdy niepełnosprawny/bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę niepełnosprawną/bezrobotną.

    - Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane usługi wymagań określonych w OPZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp., oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika