ZAŁĄCZNIK NR 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Worki laparoskopowe do pobierania preparatów

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zewnętrzny aplikator wykonany z antyrefleksyjnej prowadnicy o dł. ok. 29,5cm; wyposażony w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiające ucieczkę gazu insuflacyjnego po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony samorozprężalnym pierścieniem, samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka. Worek o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, z podwójnym wzmocnionym dnem. Wymiary: pojemność 600ml – prowadnica 10mm | szt | 30 |  |  |  |
| 2 | Zewnętrzny aplikator wykonany z antyrefleksyjnej prowadnicy o dł. ok. 29,5cm; wyposażony w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiające ucieczkę gazu insuflacyjnego po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony samorozprężalnym pierścieniem, samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka. Worek o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, z podwójnym wzmocnionym dnem. Wymiary: pojemność 1150ml – prowadnica 12mm | szt | 30 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2 – Oprzyrządowanie do noża ultradźwiękowego

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód do podłączenia generatora SonoSurg z przetwornikami piezoelektrycznymi SonoSurg T2H-C. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie parowym. | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Przetwornik piezoelektryczny do sond do aspiracji ultradźwiękowej. Częstotliwość 23,5 kHz. Masa 120 g (bez przewodu i wtyczki). Wymagany przewód połączeniowy rozłączalny MAJ-1121. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie parowym. | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Sonda do aspiratora ultradźwiękowego, do chirurgii otwartej, zagięta pod kątem 15°, kompatybilna z płaszczem T3320. Długość 129 mm. Średnica zewnętrzna 7 mm. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie parowym. | szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Sonda do aspiratora ultradźwiękowego, prosta, do chirurgii endoskopowej, kompatybilna z płaszczem T3330. Długość 430 mm. Średnica zewnętrzna 7 mm. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie parowym. | szt | 1 |  |  |  |
| 5 | Płaszcz do sond do aspiratora ultradźwiękowego zagiętych pod kątem 15°, kompatybilny z sondami MH-113. Długość 153 mm, Średnica zewnętrzna 26,4 mm. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie parowym. | szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Płaszcz do sond do aspiratora ultradźwiękowego, prosty, do chirurgii endoskopowej, kompatybilny z sondami MH-125. Długość 458 mm. Średnica końcówki dystalnej 10 mm. | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Klucz dynamometryczny sonoSurg | szt | 1 |  |  |  |
| 8 | Taca do sterylizacji w autoklawie parowym do narzędzi ultradźwiękowych SonoSurg oraz akcesoriów SonoSurg. Wymiary zewnętrzne 665 x 65 x 204 mm. We wnętrzu taca posiada szkice narzędzi i akcesoriów, wskazujące dedykowane miejsca do ich bezpiecznego umieszczenia. W zestawie pokrywa do tacy, półprzezroczysta, perforowana, z metalowymi zatrzaskami. | szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Dreny ssanie/płukanie do aspiratora ultradźwiękowego. Dren płuczący z oznaczeniem kolorystycznym niebieskim, dla ułatwienia identyfikacji. Jednorazowe. Sterylne. Długość 500 cm. Opakowanie = 6 szt. | szt | 10 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Oprzyrządowanie do noża ultradźwiękowego  kompatybilne z posiadanym aspiratorem ultradźwiękowym firmy Olympus.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3 – Oprzyrządowanie do diatermii chirurgicznej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel do pincet bipolarnych kompatybilny z diatermią chirurgiczną firmy KLS MARTIN, dł. 5m, wtyk symetryczny | szt | 10 |  |  |  |
| 2 | Penseta NST-RED, prosta, ostra 0,3 mm, długość 20 cm | szt | 5 |  |  |  |
| 3 | Penseta NST-RED, prosta, tępa 0,6 mm, długość 20 cm | szt | 5 |  |  |  |
| 4 | Penseta NST-RED bagnetowa, prosta 0,3 mm, długość 20 cm | szt | 5 |  |  |  |
| 5 | Penseta NST-RED bagnetowa, prosta 0,6 mm, długość 20 cm | szt | 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Oprzyrządowanie do diatermii chirurgicznej kompatybilne z posiadaną diatermią firmy KLS MARTIN.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.4 -  Kosztorys ofertowy

Część 4 – Pozycjoner głowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozycjoner głowy (z gąbki) 195x210x100mm o dowolnym kształcie z centralnym wycięciem; do ochrony potylicy (w ułożeniu na wznak) lub ucha ( w ułożeniu bocznym); pakowany w stanie skompensowanym, zawierający wycięcie na przeprowadzenie rurki dotchawiczej. Każda sztuka zabezpieczona folią. | szt | 550 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.5 -  Kosztorys ofertowy

Część 5 – Dreny do pompy ssąco płuczacej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny do pompy ssąco płuczącej, kompatybilne z pompą ssąco płuczącą LEMKE APUH 302, jednorazowego użytku, do dwóch worków, wyposażone w mikrochip, konieczne do zabiegów operacyjnych przeprowadzonych metoda laparoskopową. Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo. | szt | 600 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy