MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1364Z Drzenin - Chwarstnica,

poprzez remont z przebudowę jezdni, budowę chodnika i zjazdów

w miejscowości Drzenin,

dz. nr 11, obręb ewidencyjny Drzenin, gmina Gryfino,

dz. nr 358/2, obręb ewidencyjny Sobieradz, gmina Gryfino.

Inwestor: 	Powiat Gryfiński

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

Data wykonania: grudzień 2022 r.

OPIS TECHNICZNY

## 1. 	PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500,

- Wizja w terenie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg  publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.),

- Obowiązujące normy i specyfikacje techniczne.

## ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z na dz. ewid. nr 11 obręb Drzenin oraz 358/2 obręb Sobieradz.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi, nadanie jej stałych, normatywnych parametrów geometrycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się:

- Frezowanie wierzchnich warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni w celu wyrównania powierzchni i nadania wstępnych spadków;

- Rozebranie istniejących zjazdów, chodników, nawierzchni kolidujących z inwestycją i innych elementów przeznaczonych do usunięcia;

- Wykonanie koryta drogi w miejscach poszerzenia konstrukcji nawierzchni oraz 
na odcinkach przeznaczonych do całkowitej rozbiórki;

- Posadowienie krawężników na ławie betonowej z oporem;

- Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach oraz na odcinkach przeznaczonych do całkowitej rozbiórki

- Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;

- Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W w ilości minimum 125 kg/m2;

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W o gr. 5 cm;

- Wykonanie górnej warstwy z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- Wykonanie chodnika z kostki betonowej;

- Wycinkę kolidujących drzew, podrostów i krzewów;

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

## ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Początek opracowania drogi nr 1364Z znajduje się w południowej części miejscowości Drzenin, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1351Z.

Nawierzchnia jezdni w stanie istniejącym wykonana jest z masy mineralno-bitumicznej. Obecnie jezdnia na przedmiotowym odcinku ma nieregularną szerokość w granicach 3,4 - 7,0 m. Kondycja nawierzchni jest zmienna na różnych odcinkach. Występują liczne uszkodzenia tj. siatki spękań, spękania podłużne, ubytki warstwy ścieralnej, znaczne deformacje profilu itp. Woda zbiera się w lokalnych zaniżeniach jezdni oraz wszelkich ubytkach nawierzchni powodując jej dalszą degradację. Zagospodarowanie pasa drogowego oprócz jezdni stanowią zjazdy indywidualne, pobocza gruntowe. Zjazdy występujące wzdłuż drogi powiatowej mają nawierzchnię z kostki betonowej, kamiennej lub gruntową. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo w granicy pasa drogowego.

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym (komunikacyjnym) 
o długości 750,00 m. W wyniku zamierzenia budowlanego planuje się wymianę istniejącej nawierzchni na projektowanych odcinkach drogi powiatowej. Geometria pozioma oraz pionowa drogi dostosowana została do istniejącego przebiegu drogi. W ramach inwestycji zakłada się  wykonanie chodników, które znajdują się bezpośrednio przy jezdni drogi powiatowej.

W ramach opracowania zaplanowano remont jezdni w terenie zabudowanym o szerokości 
7,0 m oraz przebudowę jezdni poprzez nadanie jej normatywnej szerokości 5,5 m (2 x 2,75 m) poza terenem zabudowanym. Oś jezdni, pod względem geometrycznym opracowano 
w oparciu o stan istniejący. Na projektowanym odcinku należy przygotować istniejącą nawierzchnię do ułożenia górnych warstw bitumicznych. Nawierzchnię bitumiczną należy sfrezować i oczyścić celem wyrównania i nadania jej wstępnych spadków. W miejscu gdzie przekrój drogi jest węższy niż projektowany należy wykonać poszerzenia o pełnej konstrukcji jezdni.

Przekrój drogi prócz jezdni uzupełniają chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,00 m bezpośrednio przy jezdni drogi powiatowej oraz pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m. Ponadto zaprojektowano dojazdy do istniejących posesji i do bram wjazdowych – zjazdy te zaprojektowano z kostki betonowej prostokątnej, ze skrzydełkami 2,0 m (skos 1:1). Szerokość zjazdów dostosowano indywidualnie do stanu istniejącego.

Na całym projektowanym odcinku drogi zaprojektowano nawierzchnię w przekroju daszkowym, o nachyleniu 2%, z wyjątkiem łuków poziomych, na których nachylenie wynosi 2%, skierowane jest w kierunku wewnętrznej krawędzi łuku. Dopuszcza się zmianę nachylenia poprzecznego drogi w celu optymalizacji użycia warstwy wiążąco-wyrównawczej. Zastosowanie zmian należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i uzyskać jego akceptację.

Krawężniki wysokie (15x30 cm) zaprojektowano o wysokości w świetle 10 cm. Na zjazdach i pozostałych lokalizacjach wykorzystania krawężników zaniżonych (15x22 cm) należy pozostawić światło 2 cm.

Kolor kostki założono jako grafitowy dla zjazdów oraz szary dla chodników. Na etapie wykonawstwa kolor należy ponownie uzgodnić z Inwestorem.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni (wzmocnienie istniejącej jezdni):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR3-4, gr. 4 cm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, KR3-4 w ilości min. 125 kg/m2

- frezowanie/oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej.

Konstrukcja poszerzenia jezdni oraz w miejscach wykonywania pełnej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR3-4, gr. 4 cm,

- siatka szklano-węglowa o wytrzymałości na rozciąganie 120/200 kN/m (przy poszerzeniach)

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, KR3-4, gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych (C90/3) niezwiązanych #0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4, gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej:

- kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych (C90/3) niezwiązanych #0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4, gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa brukowa szara, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych (C90/3) niezwiązanych #0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm,

Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża gruntowego należy sprawdzić jego nośność 
z wykorzystaniem badania płytą ciężką VSS. W przypadku uzyskania wyników powyżej 50 MPa należy przyjąć konstrukcje zgodne z powyższymi zapisami. W przypadku uzyskania wyników w wartości niższej niż 50 MPa przyjętą konstrukcję nawierzchni należy skonsultować z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem.

### 4.	ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych elementów odbywa się za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym oraz za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych 
w przyległy teren poza terenem zabudowanym.

5.	TERENY ZIELONE

W obszarach gdzie wymagane było prowadzenie robót i konieczne jest odtworzenie trawników należy wykonać humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą i nawożeniem. Założono ponadto profilowanie istniejących skarp oraz rowów wzdłuż drogi powiatowej 
nr 1364Z. Wszelkie podrosty oraz krzewy znajdujące się w obrębie pasa drogowego 
i kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego należy wykarczować,
a teren oczyścić, wyprofilować i zahumusować.

### WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie warunków gruntowo-wodnych występujących w obrębie przedmiotowej inwestycji przyjęto grupę nośności podłoża jako G4. W gruncie do głębokości 2,0 m występują piaski gliniaste oraz piaski pylaste. Zwierciadło wody gruntowej nie zostało nawiercone do głębokości 1,8 m p.p.t.

- ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek uzgodnić 
z Właścicielami sieci sposób zabezpieczenia sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznej, a także ustanowić nazdór właścicielski na czas prowadzonych robót budowlanych. Dokumentacja zakłada zabezpieczenie sieci poprzez ułożenie rur osłonowych na odcinkach kolizyjnych, a w miejscach, gdzie sieci przebiegają pod projektowaną drogą ułożenie drugiej rury osłonowej poza obszarem projektowanej drogi.

- INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY KONSERWA TORSKIEJ

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami objętymi ochrona konserwatorską stanowisk archeologicznych.

### INNE

- Inwestycja nie będzie źródłem hałasu, powodować emisji drgań, a także nie będzie wytwarzać żadnego rodzaju promieniowania, a nawierzchnię chodnika należy wykonać 
z materiałów posiadających atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Teren zagospodarowania nie jest objęty nadzorem Konserwatora Zabytków i nie leży 
w granicach terenu górniczego oraz nie podlega jego oddziaływaniu.

- Rozpoczęcie i prowadzenie robot winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami i uzgodnieniami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Kierujący robotami winien ściśle przestrzegać wydanych uzgodnień 
i zawartych w nich obostrzeń.

- Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. Po zakończeniu robot należy sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.