KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi powiatowej nr 2518D

Chmielno – Zbylutów – Skorzynice – dł. 1,35 km

km   4+230 – 5+580

| Lp. | Podst. Wyceny | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 1. Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Roboty pomiarowe i ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR-1 0111-200 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym – 1,35 km | km | 1,35 |  |  |
| 2 | Kalkulacja własna | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 1,35 km | km | 1,35 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0102 03+04 | Mechaniczne wykonanie koryta o głęb. 15 cm grunt kat. III-IV – 586 m2 | m2 | 586,00 |  |  |
| 4 | KNRZ 2-31 0101 02 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej (nierówności) gr. średnia 4cm z wywozem na odl. do 1 km – 235,0 m2 Km 5+150 – 5+200 50x4,7=235 | m2 | 235,0 |  |  |
| Razem dział 1. |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁ 2. Urządzenia odwadniające |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Przepusty drogowe Przepusty pod jezdnią o śr. 100 cm – 1 szt. – 15 m (km 4+354 – 15m) pod jezdnią o śr. 60 cm – 8 szt. – 84 m (km 4+479 – 9m, 4+524 – 9m, 4+594 – 9m, 4+612 – 12m, 4+687 – 12m, 4+991 – 9m, 5+159 – 12m, 5+532 – 12m) pod jezdnią o śr. 30 cm – 1 szt. – 8 m – bez ścianek czoł. (km 5+402 – 8m) pod zjazdami o śr. 30 cm – 7 szt. - 42m strona prawa: (km 4+368 – 6m, 4+719 – 6m, 4+844 – 6m, 4+865 – 6m, 4+995 – 6m, 5+022 – 6m, 5+056 – 6m) Wykonanie wpustu ulicznego – 1szt. (km 5+402P – 1szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kalkulacja własna | Przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi oraz rozbiórka istn. przepustów z wywiezieniem gruzu na odl. do 5km – 298m3 149x1,0x2,0=298 | m3 | 298 |  |  |
| 6 | Kalkulacja własna | Wykonanie ław fundamentowych żwirowych 29,8m3 149x1,0x0,2 = 29,8 m3 | m3 | 29,8 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0605 08 Kalkulacja własna | Budowa przepustu z rur PEHD o średnicy 60 cm – 84m | m | 84 |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0605 08 Kalkulacja własna | Budowa przepustu z rur PEHD o śr. 100cm 15m | m | 15 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0605 06 Kalkulacja własna | Budowa przepustu z rur PEHD o śr. 30cm 50m | m | 50 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Zasypanie przepustów odpadem kamiennym z transportem odpadu na odl. do 30 km- 200m3 298-98=200 | m3 | 200 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0605 05 Kalkulacja własna | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia dla przepustu o średnicy 60 cm -szt. 16 | szt. | 16 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0605 05 Kalkulacja własna | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia dla przepustu o średnicy 100 cm - szt.2 | szt. | 2 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0605 03 Kalkulacja własna | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia dla przepustu o średnicy 30 cm - szt.14 | szt. | 14 |  |  |
| 14 | Kalkulacja własna | Wykonanie wpustów ulicznych – 1szt. | szt. | 1 |  |  |
| Rozdział 2. Ścieki z elementów betonowych – 565m Km 4+230 – 4+240P – 10m, 4+260 – 4+300P – 40m, 4+300 – 4+365L – 65m, 5+010 – 5+130L – 120m, 5+140 – 5+210P – 70m, 5+205 – 5+340L – 135m, 5+340 – 5+415P – 75m, 5+530 – 5+580L – 50m |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0102 01+02 | Wykonanie koryta głębokości 15 cm pod ściek – 395,5m2 565x0,7=395,5m2 | m2 | 395,5 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0402 03 | Ława betonowa pod ścieki – 39,55m3 565x0,7x0,1 = 39,55m3 | m3 | 39,55 |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0606 01 | Ułożenie ścieku betonowego na podsypce piaskowej gr. prefabrykatów 15cm – 565m | m | 565 |  |  |
| Razem dział 2. |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁ 3. Podbudowa jezdni i zjazdów |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0114 05 | Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego o grubości 15 cm na zjazdach z transportem kruszywa – 586m2 | m2 | 586 |  |  |
| 19 | KNR 2-31 1004 06 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 6589m2 | m2 | 6589 |  |  |
| 20 | KNR 2-31 1004 07 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową 6589 m2 | m2 | 6589 |  |  |
| 21 | KNR 2-31 0108 02 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno asfaltową w ilości 100 kg/m2 z transportem mieszanki 717,5Mg 7175m2 x 0,1Mg/m2 = 717,5Mg | Mg | 717,5 |  |  |
| Razem dział 3. |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁ 4. Nawierzchnie ulepszone |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Nawierzchnie bitumiczne |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-31 1004 07 | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową 7175 m2 | m2 | 7175 |  |  |
| 23 | KNR 2-31 0310 05+06 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej grub. 4 cm z transportem mieszanki - 7175,0 m2 | m2 | 7175 |  |  |
| Razem dział 4. |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁ 5. Roboty naprawczo-konserwacyjne |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Rowy |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-31 1403 06 Kalkulacja własna | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilo-waniem skarp przy gr. namułu 30 cm z odwiezieniem nadmiaru ziemi – 490m | m | 490 |  |  |
| Rozdział 2. Pobocza |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-31 1402 05 | Ścinka poboczy grub. 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km - 2700 m² 1350x1,0(śr. szer.)x2=2700 | m² | 2700,00 |  |  |
| 25 | KNR 2-31 1401 04 1002 01 | Uzupełnienie poboczy odpadem kamiennym grub. 8 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i kruszywem łamanym 162 m3 1350x0,75x2x0,08=162 | m3 | 162 |  |  |
| Razem dział 5. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem netto |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem brutto |  |  |  |  |