KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D

Pokrzywnik - Pasiecznik – dł. 1,81 km

km  5+270 – 7+080

| Lp. | Podst. Wyceny | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 1. Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Roboty pomiarowe i ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR-1 0111-200 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym – 1,81 km | km | 1,81 |  |  |
| 2 | Kalkulacja własna | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 1,81 km | km | 1,81 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0109 04 | Wycinka i karczowanie krzaków i poszycia o dużej gęstości z wywiezieniem na odl. 2 km – 0,651ha km 5+460-5+700 P 240x3= 720 km 6+000-7+000 P 1000x3=3000 km 6+150-7+080 L 930x3=2790 6510 | ha | 0,651 |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0105 03 + kalkulacja własna | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) z wywiezieniem na odl. do 2 km | Szt. | 32 |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0105 06 + kalkulacja własna | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) z wywiezieniem na odl. do 2 km | Szt. | 6 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0102 03+04 | Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach o głęb. 15 cm grunt kat. III-IV – 352 m2 zjazdy - strona lewa km 5+317 3x4=12 km 5+454 4x4=16 km 5+615 4x5=20 km 5+902 4x4=16 km 5+969 4x4=16 km 6+028 4x5=20 km 6+200 4x4=16 km 6+640 4x7=28 km 6+705 4x4=16 km 6+768 4x7=28 188 strona prawa km 5+530 4x4=16 km 5+625 4x4=16 km 5+902 4x4=16 km 5+975 4x4=16 km 6+210 4x4=16 km 6+450 4x7=28 km 6+645 4x7=28 km 7+015 4x7=28 164 | m2 | 352,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0103 05 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 6172 m2 jezdnia Km 5+270 – szer. 3,7 Km 6+020 – szer. 3,7 750x3,7= 2775,0 Km 6+040 – szer. 3,2 20x3,45= 69,0 Km 7+080 – szer. 3,2 1040x3,2= 3328,0 6172,0 | m2 | 6172,0 |  |  |
| Razem dział 1. |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁ 2. Urządzenia odwadniające |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Przepusty drogowe Przepust pod jezdnią o śr. 40 cm – 1 szt. – 10 m km 6+775 – 10m Przepust pod zjazdami o śr. 30 cm – 8 szt. – 57 m Strona prawa: km 5+530 – 6m, 5+625 – 6m, 5+902 – 6m, 5+975 – 6m, 6+210 – 6m, 6+450 – 9m, 6+645 – 9m, 7+015 – 9m, |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0218 02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat III z wywozem urobku na odl. do 1 km – 67,0m3 67x1,0x1,0=67 | m3 | 67 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0605 01 | Wykonanie ław fundamentowych żwirowych 10,72m3 67x0,8x0,2 = 10,72 m3 | m3 | 10,72 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0605 06 | Budowa przepustu z rur PEHD o śr. 40cm 10m | m | 10 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0605 06 | Budowa przepustu z rur PEHD o śr. 30cm 57m | m | 57 |  |  |
| 12 | Kalkulacja własna | Zasypanie przepustów odpadem kamiennym z transportem odpadu - 50m3 67-17=50 | m3 | 50 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0605 03 | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia dla przepustu o średnicy 40 cm - szt. 2 | szt. | 2 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0605 03 | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia dla przepustu o średnicy 30 cm szt. 16 | szt. | 16 |  |  |
| Razem dział 2. |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁ 3. Podbudowa jezdni i zjazdów |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0114 05 | Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego o grubości 15 cm na zjazdach z transportem kruszywa – 352m2 | m2 | 352,0 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0107 02 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-32 mm, śr. gr. 15 cm z transportem kruszywa 437,85 m3 Km 5+270 – 6+020 - 2919m2 jezdnia Km 5+270 – szer. 3,7 Km 6+020 – szer. 3,7 750x3,7= 2775,0 zjazdy - strona lewa km 5+317 3x4=12 km 5+454 4x4=16 km 5+615 4x5=20 km 5+902 4x4=16 km 5+969 4x4=16 strona prawa km 5+530 4x4=16 km 5+625 4x4=16 km 5+902 4x4=16 km 5+975 4x4=16 2919m2x0,15m=437,85 m3 | m3 | 437,85 |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0107 02 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-32 mm, śr. gr. 20 cm z transportem kruszywa 721 m3 Km 6+020 – 7+080 - 3605m2 Km 6+020 – szer. 3,7 Km 6+040 – szer. 3,2 20x3,45= 69,0 Km 7+080 – szer. 3,2 1040x3,2= 3328,0 zjazdy - strona lewa km 6+028 4x5=20 km 6+200 4x4=16 km 6+640 4x7=28 km 6+705 4x4=16 km 6+768 4x7=28 strona prawa km 6+210 4x4=16 km 6+450 4x7=28 km 6+645 4x7=28 km 7+015 4x7=28 3605m2x0,2m=721 m3 | m3 | 721 |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0108 02 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową w ilości 100 kg/m2 (średnia grubość 4 cm) z transportem mieszanki 616,2Mg 6162m2 x 0,1Mg/m2 = 616,2Mg | Mg | 616,2 |  |  |
| Razem dział 3. |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁ 4. Nawierzchnie ulepszone |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Nawierzchnie bitumiczne |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-31 1004 07 | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową 6162m2 | m2 | 6162,0 |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0310 05+06 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowej grub. 4 cm z transportem mieszanki - 6162,0 m2 jezdnia Km 5+270 – szer. 3,5 Km 6+020 – szer. 3,5 750x3,5= 2625,0 Km 6+040 – szer. 3,0 20x3,25= 65,0 Km 7+080 – szer. 3,0 1040x3,0=3120,0 5810,0 zjazdy - strona lewa km 5+317 3x4=12 km 5+454 4x4=16 km 5+615 4x5=20 km 5+902 4x4=16 km 5+969 4x4=16 km 6+028 4x5=20 km 6+200 4x4=16 km 6+640 4x7=28 km 6+705 4x4=16 km 6+768 4x7=28 188 strona prawa km 5+530 4x4=16 km 5+625 4x4=16 km 5+902 4x4=16 km 5+975 4x4=16 km 6+210 4x4=16 km 6+450 4x7=28 km 6+645 4x7=28 km 7+015 4x7=28 164 | m2 | 6162,0 |  |  |
| Razem dział 4. |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁ 5. Roboty naprawczo-konserwacyjne |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Pobocza |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-31 1402 05 | Ścinka poboczy grub. 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km – 3620 m² 1810x2x1,0=3620 | m² | 3620 |  |  |
| 22 | KNR 2-31 1401 04 1002 01 | Uzupełnienie poboczy odpadem kamiennym grub. 20 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i kruszywem łamanym 543 m3 1810x2x0,75x0,2=543 | m3 | 543 |  |  |
| Rozdział 2. Rowy |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-31 1403 06 | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilo-waniem skarp przy gr. namułu 30 cm z odwiezieniem nadmiaru ziemi – 2120m Strona lewa Km 6+770-7+080 310m strona prawa km 5+270-7+080 1810m | m | 2120 |  |  |
| Razem dział 5. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem netto |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem brutto |  |  |  |  |