„DAJAN”

Wierzbicki Roman

ul. Wojska Polskiego 78, 86-100 Świecie

NIP: 559-164-52-56

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (ZMIENNY)

Temat:

Przebudowa ulicy Paderewskiego w Świeciu polegająca na budowie chodnika od Al. Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5.

Inwestor:

Gmina Świecie

ul. Wojska Polskiego 124

86 – 100 Świecie

Projektant:

Roman Wierzbicki

lipiec 2021

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis techniczny

- Zestawienie projektowanego oznakowania

- Oświadczenie projektanta.

- Rys. nr 1 - Plan orientacyjny – skala 1:10000

- Rys. nr 2 – Plan sytuacyjny projektowanego oznakowania – skala 1:500

- Uzgodnienia i opinie

OPIS TECHNICZNY

- Inwestor:

Gmina Świecie

ul. Wojska Polskiego 124

86 – 100 Świecie

- Podstawa opracowania.

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2310),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.784),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.)

- wizja w terenie z inwentaryzacją istniejącego oznakowania (inwentaryzację wykonano w dniu 12.07.2021 r.).

- Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie stałej organizacji ruchu w związku z przebudową ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Alei Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5. Opracowanie projektowe wykonano na zlecenie Gminy Świecie w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawienia płynności ruchu na w/w ulicy. Zakres projektu obejmuje odcinek drogi gminnej między Aleją Jana Pawła II, a ulicą Skłodowskiej-Curie.

- Opis stanu istniejącego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Alei Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5.  Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Świecie, województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki, Gmina Świecie.

Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwiązań technicznych dla budowy chodnika, ścieżki rowerowej i zjazdów.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przebudowywana ulica Paderewskiego w miejscowości Świecie jest drogą gminną nr 031376C klasy „L”. Droga stanowi dojazd do zabudowy jedno i wielorodzinnej, szkoły i przedszkola, gdzie zabudowania mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż drogi obustronnie. Na przedmiotowym odcinku ulica posiada szerokość od 6,25m do 6,55m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym o wymiarach 15×22×100 i 15×30×100 ustawionym na ławie betonowej z oporem. Spadek daszkowy o wartości 2%. Odwodnienie odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Po prawej stronie znajdują się parking i chodnik, które wykonane są z kostki brukowej betonowej. Po stronie lewej znajdują się zjazdy do garaży i stacji gazowej wykonane z mieszanki mineralno-bitumicznej i betonu. Tereny pomiędzy zjazdami zagospodarowane są jako trawniki.

- Opis oznakowania.

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego odcinka ulicy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),

Rozwiązania projektowe:

Po wybudowaniu chodnika i ścieżki rowerowej istniejące znaki pionowe należy przestawić i zamontować na słupkach stalowych giętych (rodzaj słupka pokazano na rys. nr 2 – Plan sytuacyjny projektowanego oznakowania). Przez zjazd na osiedle mieszkaniowe zaprojektowano przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów. Oznaczono je poprzez oznakowanie pionowe w postaci znaków informacyjnych D-6b oraz oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych”, P-11 „przejazd dla rowerzystów” i powierzchnię czerwoną. Dodatkowo na ścieżce rowerowej zaprojektowano oznakowanie poziome P-23 „rower” oraz znaki pionowe C13/16 wskazujący poszczególne strony drogi, po której powinien odbywać się ruch pieszych i rowerów oraz C13a/16a informujący o końcu chodnika i ścieżki rowerowej.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano jako małe.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

- Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu.

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu związane jest z koniecznością poprawy bezpieczeństwa i usprawnieniem płynności ruchu na ulicy Paderewskiego w Świeciu.

- Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu – III – IV kwartał 2021 r.

- Warunki techniczne umieszczania znaków na drogach.

- sposób umieszczania znaków (przykład dwóch znaków w układzie pionowym):

- odchylenie poziome tarczy znaku:

na odcinku prostym                   na łuku poziomym w prawo                   na łuku poziomym w lewo

- odległość znaków od krawędzi jezdni:

na drodze                                                                  na ulicy

w pasie dzielącym jezdnie drogi dwujezdniowej            na drodze, wzdłuż której biegnie linia tramwajowa

- wysokość umieszczania znaków:

kategorii A, B, C, D, F, G na drogach                                   E-13, od E-15 do E-21 na drogach

E-1, E-2, E-14 na drogach innych niż ulice

E-3 na drogach                                                                               G-1 na drogach

na lub za urządzeniami bezpieczeństwa ruchu               dwóch na jednym słupku na drogach innych niż ulice

E-1, E-2, E-14 na ulicach

dwóch na jednym słupku na ulicach                         nad jezdnią

wspólnie z sygnalizatorem na ulicach                                     kategorii A, B, C, D, F, G

- wysokość umieszczania znaków

Opracował

Zestawienie projektowanego oznakowania

OZNAKOWANIE PIONOWE

- C-13/16 – 1 szt. (mały)

- C-13a/16a – 1 szt. (mały)

- D-6b – 2 szt. (mały)

OZNAKOWANIE POZIOME

- P-10 – 6,25 m2

- P-11– 1,25 m2

- P-23 – 5,32 m2

- Powierzchnia czerwona – 8,00 m2

lipiec 2021

OŚWIADCZENIE

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany                                 Roman Wierzbicki

(imię i nazwisko projektanta)

# legitymujący się                 Dowodem osobistym      AIU543293

wydany przez Burmistrza Świecia

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)

zamieszkały                      ul. Wojska Polskiego 78/10,  86-105 Świecie

oświadczam, że projekt organizacji ruchu opracowany dla:

# Gminy Świecie

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie

(imię i nazwisko wykonawcy oraz jego adres zamieszkania)

dotyczący:

Projektu stałej organizacji ruchu - zmienny

ulicy Paderewskiego w Świeciu

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/e obiektu/ów bądź robót budowlanych,   oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

..............................................

(pieczątka i podpis)

* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ

RYSUNKOWA

UZGODNIENIA

I OPINIE