SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

Część opisowa

- Strona tytułowa………………………………………………………………………………………………………………1

- Spis zawartości projektu…………………………………………………………………………………………..…2÷3

- Oświadczenie projektanta ………………………….………………………………………………………………4÷5

- Kopia uprawnień oraz zaświadczenie projektanta………………………….…………………………..6÷8

- Opinie, decyzje, uzgodnienia……………..……….…………………………………………………………...9÷22

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych oraz licencja………………23÷25

- Opis techniczny…………………………………………………………………………………………….………..26÷46

- Inwestor………………………………………………………………………………………………………………….27

- Jednostka projektowa……………………………………………………………………………………………..27

- Podstawa opracowania……………………………………………………………………………………………27

- Przedmiot opracowania…………………………………………………………………………………………..28

- Istniejący stan zagospodarowania terenu…………………………………………………………….….28

- Podstawowe założenia do projektu………………………………………………………………..….28÷29

- Konstrukcje nawierzchni………………………………………………………………………………….………29

- Przebieg w planie………………………………………………………………………………………..….………30

- Projektowana niweleta………………………………………………………………………………….………..30

- Urządzenia obce…………………………………………………………………………………………….…….…30

- Roboty ziemne………………………………………………………………………………………….…….........30

- Roboty rozbiórkowe………………………………………………………………………………………………..31

- Odwodnienie……………………………………………………………………………………………………..…...31

- Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko……………………………………………………..31

- Zajęcie terenu………………………………………………………………………………………………………...31

- Obszar oddziaływania obiektu……………………………………………………………………..………….32

- Ochrona przeciwpożarowa………………………………………………………………………………………32

- Wpływ eksploatacji górniczej…………………………………………………….…………………………….32

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego…………………………………………………………………….32÷33

- Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego………………………………………..33

- Wycinka istniejącego drzewostanu………………………………………………………………………….33

- Kanał technologiczny……………………………………………………………………………………………….33

- Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia budowlanego…………………………..……..34÷39

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia…………………………………..….40÷46

Część rysunkowa

| 1. | Plan orientacyjny | skala 1:10000 | rys. nr 1 | ………………….…..50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu | skala 1:250 | rys. nr 2 | ………………….…..50 |
| 3. | Przekrój konstrukcyjny A-A | skala 1:50 | rys. nr 3 | ………………….…..50 |
| 4. | Przekrój konstrukcyjny B-B | skala 1:50 | rys. nr 4 | ………………….…..50 |
| 5. | Szczegół konstrukcyjny „A” | skala 1:10 | rys. nr 5 | ………………….…..50 |
| 6. | Szczegół konstrukcyjny „B” | skala 1:10 | rys. nr 6 | ………………….…..50 |
| 7. | Szczegół konstrukcyjny „C” | skala 1:10 | rys. nr 7 | ………………….…..50 |
| 8. | Szczegół konstrukcyjny „D” | skala 1:10 | rys. nr 8 | ………………….…..50 |
| 9. | Kanał technologiczny przepustowy KTp | - | rys. nr 9 | ………………….…..50 |
| 10. | Kanał technologiczny przepustowy KTu | -- - | rys. nr 10 | ………………….…..50 |

OŚWIADCZENIE

projektanta

OŚWIADCZENIE

projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1623) oświadczam, że projekt budowlany przebudowy ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Al. Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9, 2813/5 opracowany na zlecenie Gminy Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej.

| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | inż. Janusz Grabowski | KUP/0030/PWOK/09 |  |

KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ

projektanta

OPINIE, DECYZJE I UZGODNIENIA

SPIS UZGODNIEŃ:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu, uzgodnienie nr 36/2021 z dnia 30.03.2021 r.

- ENEA Operator Spółka z o.o., Rejon Dystrybucji Świecie, uzgodnienie nr OD1/RD6/58/2021UL z dnia 28.04.2021 r.

- NETIA S.A., Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, uzgodnienie nr NTFB-508-0775/21 z dnia 28.04.2021 r.

- Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o., Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, uzgodnienie nr 7278/BR/ZTI/2021 z dnia 18.06.2021 r.

- Orange Polska S.A., Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi, uzgodnienie nr TTISILU/JS.215-18547/21 z dnia 07.05.2021 r.

- Gmina Świecie – uzgodnienie z dnia 11.05.2021 r.

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW OPINIODAWCZYCH W SKALI 1:500 ORAZ

LICENCJA NR WGK.I.6642.1784.2020

OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny

do projektu przebudowy ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Alei Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5.

- Inwestor.

Gmina Świecie

ul. Wojska Polskiego 124

86 – 100 Świecie

- Jednostka projektowa.

Biuro Usług Inżynierskich „Janusz Grabowski”

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F

86 – 100 Świecie

- Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie zgodnie z zawartą umową nr 106/2020/ROŚiGK z dnia 14 października 2020 r. w oparciu o:

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów opiniodawczych w skali 1:500,

- uzgodnienia ze zleceniodawcą,

- pomiary uzupełniające w terenie wykonane przez projektanta,

- uzgodnienia branżowe,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1643) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 433) zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych,

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Transprojekt 1979,

- inne instrukcje, normy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Alei Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5.  Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Świecie, województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki, Gmina Świecie.

Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwiązań technicznych dla budowy chodnika, ścieżki rowerowej i zjazdów.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przebudowywana ulica Paderewskiego w miejscowości Świecie jest drogą gminną nr 031376C klasy „L”. Droga stanowi dojazd do zabudowy jedno i wielorodzinnej, szkoły i przedszkola, gdzie zabudowania mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż drogi obustronnie. Na przedmiotowym odcinku ulica posiada szerokość od 6,25m do 6,55m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym o wymiarach 15×22×100 i 15×30×100 ustawionym na ławie betonowej z oporem. Spadek daszkowy o wartości 2%. Odwodnienie odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Po prawej stronie znajdują się parking i chodnik, które wykonane są z kostki brukowej betonowej. Po stronie lewej znajdują się zjazdy do garaży i stacji gazowej wykonane z mieszanki mineralno-bitumicznej i betonu. Tereny pomiędzy zjazdami zagospodarowane są jako trawniki.

- Podstawowe założenia do projektu.

Dla projektowanej inwestycji przyjęto następujące parametry techniczne i geometryczne:

- szerokość chodnika – min. 2,00 m,

- szerokość ścieżki rowerowej – min. 2,00 m,

- szerokość zjazdów – min. 4,00 m,

- nawierzchnia chodnika – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

- nawierzchnia ścieżki rowerowej – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

- nawierzchnia zjazdów – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

- ograniczenia boczne – obrzeże betonowe o wymiarach 8×25×100 cm,

- spadek poprzeczny – 2,0%, jednostronny do jezdni,

- pobocza gruntowe zagospodarowane jako trawniki.

- Konstrukcje nawierzchni:

Dla projektowanego chodnika i zjazdów od strony jezdni oraz zjazdu na osiedle przyjęto ograniczenie boczne w postaci krawężnika betonowego 15×22×100 cm ustawionego na ławie betonowej C12/15 o wymiarach 15×35 cm z oporem 15×15 cm.  Ograniczenie ścieżki rowerowej i zjazdów od strony posesji zaprojektowano z obrzeża betonowego 8×25×100 cm na ławie betonowej C12/15 o wymiarach 10×21 cm z oporem 10×18 cm.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej i zjazdów:

Chodnik:

- warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa typu Nostalite z fazą gr. 8 cm, kolor żółty,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa betonowa C8/10 , grubość 10 cm,

- stabilizacja piasku cementem C3/4, grubość 15 cm,

- podłoże gruntowe                                                                                                               ,

Ʃ grubość 37 cm

Ścieżka rowerowa:

- warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa typu Behaton bez fazy gr. 8 cm, kolor czerwony,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa betonowa C8/10 , grubość 10 cm,

- stabilizacja piasku cementem C3/4, grubość 15 cm,

- podłoże gruntowe                                                                                                               ,

Ʃ grubość 37 cm

Zjazdy:

- warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa typu Behaton bez fazy gr. 8 cm, kolor grafitowy,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa betonowa C12/15 , grubość 15 cm,

- stabilizacja piasku cementem C3/4, grubość 15 cm,

- podłoże gruntowe                                                                                                               ,

Ʃ grubość 42 cm

Zjazd na osiedle:

- warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa typu Behaton z fazą gr. 8 cm, kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 23 cm,

- stabilizacja piasku cementem C3/4, grubość 15 cm,

- podłoże gruntowe                                                                                                               ,

Ʃ grubość 50 cm

- Przebieg w planie:

Cały układ komunikacyjny zaprojektowano równolegle do istniejącej jezdni. Bezpośrednio przy krawężniku zlokalizowano chodnik szerokości 2,50 m, do którego przylega ścieżka rowerowa szerokości 2,00 m. W km 0+010,22, 0+021,94, 0+040,58 i 0+051,72 zaprojektowano zjazdy do posesji, zaś w km 0+078,03 zaprojektowano zjazd na osiedle mieszkaniowe.

- Projektowana niweleta:

Niweleta została maksymalnie wpisana w istniejący teren i nawiązuje bezpośrednio do niwelety krawężnika betonowego biegnącego wzdłuż krawędzi jezdni.

- Urządzenia obce:

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ścieżki rowerowej, chodnika i zjazdów zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:

- sieć kanalizacji ogólnospławnej,

- sieć energetyczna,

- sieć gazowa,

- sieć wodociągowa,

- sieć teletechniczna.

- Roboty ziemne:

Roboty ziemne polegać będą na wybraniu gruntów nieprzydatnych do celów budowlanych oraz wybraniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej i zjazdów. Pozostałe grunty i pobocza przyległe do drogi należy wyprofilować, obhumusować i zagospodarować jako trawniki.

- Roboty rozbiórkowe:

W związku z zaprojektowaną inwestycją przewiduje się roboty rozbiórkowe krawężników betonowych 15×30×100 cm wraz z ławą betonową i oporem, które ulegną wymianie na krawężniki najazdowe 15×22×100 cm na całej długości odcinka. Wszystkie istniejące zjazdy również ulegną rozbiórce wraz z podbudową. Materiały z rozbiórki należy załadować i wywieść z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

- Odwodnienie:

Odwodnienie chodnika, ścieżki rowerowej i zjazdów odbywać się będzie poprzez zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne w kierunku jezdni, a następnie do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.

- Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko:

Projektowana przebudowa ulicy Paderewskiego nie będzie negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. Dla projektowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Zajęcie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym:

| Nr działki | Arkusz | Obręb | Własność |
| --- | --- | --- | --- |
| 103/3 | ark. 2 | Świecie | Gmina Świecie |
| 145/8 | ark. 5 | Świecie | Gmina Świecie |
| 2809/9 | ark. 5 | Świecie | Gmina Świecie |
| 2813/5 | ark. 5 | Świecie | Gmina Świecie |

- Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa budowlanego):

- zestawienie działek w obszarze oddziaływania, na których projektowana jest inwestycja:

obręb ewidencyjny: Świecie

jednostka ewidencyjna: Świecie-Miasto

Arkusz 2: 103/3

Arkusz 5: 145/8, 2809/9, 2813/5

- zestawienie działek w obszarze oddziaływania, w odległości mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej – w obszarze zabudowy (zgodnie z art. 43.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych):

obręb ewidencyjny: Świecie

jednostka ewidencyjna: Świecie-Miasto

brak

- Ochrona przeciwpożarowa:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 02 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2117) projekt przebudowy ulicy Paderewskiego nie wymaga uzgodnienia, ponieważ nie jest obiektem budowlanym istotnym ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska prze pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia). Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia pkt. 1 do 14 – nie dotyczy.

- Wpływ eksploatacji górniczej:

Projektowana inwestycja jest poza strefą eksploatacji górniczej.

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego:

W celu niedopuszczenia wjeżdżania pojazdów na chodnik zaprojektowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków blokujących U-12, średnicy 60 mm, koloru biało-czerwonego. Słupki należy zamontować 50 cm od krawędzi jezdni w celu zachowania skrajni oraz w rozstawie co 150 cm.

- Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

Obszar inwestycji jest znacznie oddalony od najbliższego obszaru z wykazu „Natura 2000”.

- Wycinka istniejącego drzewostanu:

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

- Kanał technologiczny:

Kanalizacja:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano kanał technologiczny wzdłuż przedmiotowego odcinka ulicy Paderewskiego w Świeciu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne zaprojektowano:

- kanał technologiczny uliczny KTu1 składający się z jednej rury osłonowej RO125/7,1mm, trzech rur światłowodowych RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR40/34/7×10/8 mm,

- kanał technologiczny przepustowy KTp1 składający się z jednej rury osłonowej RO125/71mm, trzech rur światłowodowych RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR40/34/7×10/8 mm zainstalowanych w dodatkowej rurze osłonowej RO125/7,1mm.

Materiały do budowy ulicznych ciągów rur:

- Rury osłonowe RO

- rury gładkościenne 125/7,1 mm,

- rura wykonana z polietylenu pierwotnego HDPE,

- Rury światłowodowe RS

- wymiary 40/3,7 mm,

- rura wykonana z polietylenu pierwotnego HDPE z wewnętrzną powierzchnią rowkowaną, z warstwa poślizgową,

- Mikrorury:

- mikrorura cienkościenna o średnicy zewnętrznej 10 mm do układania w wiązkach prefabrykowanych o średnicy 40 mm+/- 5 mm,

- rura wykonana  z niskociśnieniowego polietylenu o dużej gęstości HDPE, o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na oddziaływanie środowiska,

- wewnętrzna warstwa gładka lub rowkowana z dodatkiem środka obniżającego współczynnik tarcia,

- kolor mikrorur lub wyróżnika w postaci paska – wg tablicy kolorów w systemie RAL,

- Prefabrykowane wiązki mikrorur:

- osłona prefabrykowanej wiązki mikrorur 40 mm +/- 5 mm,

- rura wykonana z polietylenu pierwotnego HDPE,

Materiały do budowy przepustowych ciągów rur:

- Rury osłonowe RO

- rury gładkościenne 125/7,1 mm,

- rura wykonana z polietylenu pierwotnego HDPE,

- Rury światłowodowe RS

- wymiary 40/3,7 mm,

- rura wykonana z polietylenu pierwotnego HDPE z wewnętrzną powierzchnią rowkowaną, z warstwa poslizgową,

- Mikrorury:

- mikrorura cienkościenna o średnicy zewnętrznej 10 mm do układania w wiązkach prefabrykowanych o średnicy 40 mm+/- 5 mm,

- rura wykonana  z niskociśnieniowego polietylenu o dużej gęstości HDPE, o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na oddziaływanie środowiska,

- wewnętrzna warstwa gładka lub rowkowana z dodatkiem środka obniżającego współczynnik tarcia,

- kolor mikrorur lub wyróżnika w postaci paska – wg tablicy kolorów w systemie RAL,

- Prefabrykowane wiązki mikrorur:

- osłona prefabrykowanej wiązki mikrorur 40 mm +/- 5 mm,

- rura wykonana z polietylenu pierwotnego HDPE,

Łączenie wiązek mikrorur należy wykonać wyłącznie w studniach kablowych. W studniach kablowych wiązki mikrorurek układać na dłuższym boku studni i mocować za pomocą uchwytów kablowych.

Na rysunkach nr 9 i 10 przedstawiono szczegóły i przekroje kanałów technologicznych.

Studnie kablowe:

Do budowy kanału technologicznego zaprojektowano studnie typu SKR-1, właściwych dla profilu KTu1 i KTp1. W studniach kablowych montować wsporniki z uchwytami kablowymi na dłuższych bokach studni. Studnie kablowe zabezpieczyć zamykanymi pokrywami montowanymi wewnątrz studni. Studnie kablowe z kompletnym wyposażeniem, jako prefabrykowane (nadbudowę studni wykonać na placu budowy). Pokrywy i ramy studni powinny być zlokalizowane w taki sposób, aby nie przecinały obrzeza chodników i zjazdów.

Opracował

Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia budowlanego.

(wg ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3 pkt. 2f z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)

1.  Wstęp

Charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia budowlanego wykonano w oparciu o:

- umowę z Gminą Świecie z dnia 14 października 2020 r.

- projekt zagospodarowania terenu,

2.  Opis planowanego przedsięwzięcia

Rozpatrywane przedsięwzięcie to przebudowa ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Alei Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5.

2.1.  Cel charakterystyki.

Celem charakterystyki jest odniesienie się do:

a)	bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej przebudowy ulicy Paderewskiego na:

- środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

- dobra materialne i dobra kultury,

- wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienionymi czynnikami.

b)	możliwości oraz sposób zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

c)	możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,

d)	wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.

2.2.  Stan istniejący terenu.

Przebudowywana ulica Paderewskiego w miejscowości Świecie jest drogą gminną nr 031376C klasy „L”. Droga stanowi dojazd do zabudowy jedno i wielorodzinnej, szkoły i przedszkola, gdzie zabudowania mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż drogi obustronnie. Na przedmiotowym odcinku ulica posiada szerokość od 6,25m do 6,55m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym o wymiarach 15×22×100 i 15×30×100 ustawionym na ławie betonowej z oporem. Spadek daszkowy o wartości 2%. Odwodnienie odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Po prawej stronie znajdują się parking i chodnik, które wykonane są z kostki brukowej betonowej. Po stronie lewej znajdują się zjazdy do garaży i stacji gazowej wykonane z mieszanki mineralno-bitumicznej i betonu. Tereny pomiędzy zjazdami zagospodarowane są jako trawniki.

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ścieżki rowerowej i chodnika zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:

- sieć kanalizacji ogólnospławnej,

- sieć energetyczna,

- sieć gazowa,

- sieć wodociągowa,

- sieć teletechniczna.

2.3.  Zakres przedsięwzięcia.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Alei Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 103/3, 145/8, 2809/9 i 2813/5, obręb Świecie.

3.  Opis elementów przyrodniczych środowiska.

Obszar objęty robotami to istniejąca droga gminna z mieszanki mineralno-bitumicznej stanowiąca dojazd do zabudowy jedno i wielorodzinnej. Projektowana inwestycja nie wpływa jednak w jakikolwiek negatywny sposób na w/w obszar znajdujący się w sąsiedztwie drogi. W otoczeniu projektowanej drogi nie występują udokumentowane stanowiska roślin i zwierząt chronionych oraz pomniki przyrody. Nie występują tu ostoje ptaków lęgowych lub wędrownych, mających kluczowe znaczenie dla ich ochrony.

4.  Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko.

Realizacja niniejszego projektu spowoduje krótkoterminowe oddziaływanie na środowisko związane z przebudową ulicy Paderewskiego oraz długoterminowe związane z jej eksploatacją.

Do zagrożeń tych należą:

- zanieczyszczenie otoczenia drogi materiałami użytymi do ulepszenia podłoża, wykonania podbudowy i nawierzchni,

- zanieczyszczenie powietrza pyłem wzbudzanym przez pojazdy dowożące materiały po układanych warstwach i drogach dojazdowych,

- zanieczyszczenie powietrza spalinami z silników maszyn i pojazdów transportowych, opary benzyny z pojazdów i maszyn, ewentualne wycieki olejów,

- zanieczyszczenie gruntu i wód paliwami, lepiszczami wskutek drobnych awarii sprzętu, niechlujstwa operatorów lub złego stanu technicznego maszyn i pojazdów,

- hałas i drgania wywołane przez pracujące maszyny i pojazdy dowożące materiały,

- zmiana zakresu spływu wód opadowych spowodowane zmianą rodzaju nawierzchni jezdni.

Zagrożenia po wybudowaniu powinny być znacznie ograniczone w porównaniu ze stanem istniejącym i prognozą ruchu.

5.  Działania powodujące zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Zagrożenia krótkoterminowe, związane z realizacją zadania są zwykle niewielkie, ale mogą być uciążliwe dla mieszkańców z sąsiedztwa budowy.

Nie ma możliwości ich całkowitego wyeliminowania, ale można je znacznie ograniczyć przez:

- ograniczenie robót do godzin dziennych,

- stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym,

- dobrą organizację robót i transportu, by silniki maszyn i pojazdów nie funkcjonowały bez wykonywania pracy (na luzie),

- utrzymanie dojazdów do budowy w dobrym stanie (o równej nawierzchni),

- nie przeładowywanie i ograniczenie obrotów silników,

Realizacja robót objętych projektem znacznie zmniejszy zagrożenia długoterminowe, związane z eksploatacją drogi przez mieszkańców w stosunku do stanu istniejącego.

Wykonanie nawierzchni ścieżki z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz chodnika z kostki brukowej betonowej wpłynie na:

- zmniejszenie zapylenia powietrza pochodzącego od nawierzchni,

- zmniejszenie zanieczyszczenia wód opadowych.

Przy przyjętej konstrukcji nawierzchni, spadków podłużnych i poprzecznych, poboczy zmiana odpływów wody opadowej nie ulegnie zwiększeniu ponad dotychczasowy spływ i nie przekroczy jej o 20%.

- Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

7.  Analiza możliwych konfliktów społecznych.

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z projektowanym przedsięwzięciem są zagrożenia interesów osób trzecich podlegających ochronie prawnej.

Interesy osób trzecich podlegające ochronie prawnej obejmują między innymi:

- zapewnienie osobom trzecim dostępu do dróg publicznych,

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności,

- ochronę przed uciążliwościami,

- ochronę przed zanieczyszczeniami.

Projektowane przedsięwzięcie realizowane jest na wniosek społeczności lokalnej i uwzględnia w swych rozwiązaniach elementy ochrony prawnej osób trzecich.

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort życia, bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz mieszkańców przyległych posesji, zmniejszy oddziaływanie ujemne związane z ruchem pieszych i rowerzystów.

Projekt nie narusza elementów przyrodniczych istniejącego środowiska na danym terenie.

Roboty będą realizowane w obrębie projektowanego pasa drogowego.

Konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się.

8.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w charakterystyce ekologicznej przedsięwzięcia budowlanego.

Opracowanie określa, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zadania pod tytułem:

„Przebudowa ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Alei Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5 ”.

W opracowaniu wskazano zagrożenia krótkoterminowe występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia.

Wskazano, że po realizacji projektu docelowo znacznie zmniejszy się zagrożenia związane z eksploatacją obiektu.

9.  Źródła informacji

Podstawą opracowania niniejszej charakterystyki były:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 717)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 z 2000r.) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735)

- Metody prognozowania zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza – IOŚ Warszawa

- Zasady ochrony środowiska w drogownictwie zaakceptowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wprowadzone do stosowania od dnia 01.08.1999 roku zarządzeniem Nr 42/99 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych

Opracował

INFORMACJA   BEZPIECZEŃSTWA   I    OCHRONY   ZDROWIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM

Przebudowa ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Alei Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Alei Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5.

Adres obiektu:  Gmina Świecie, 86-100 Świecie, działki nr: 103/3, 145/8, 2809/9 i 2813/5.

Inwestor: Gmina Świecie

Projektant:  Janusz Grabowski

Data opracowania:  maj 2021 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla:

przebudowy ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Alei Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowę ulicy Paderewskiego w Świeciu polegającej na budowie chodnika od Alei Jana Pawła II do parkingu oraz utwardzenie części działek nr: 145/8, 2809/9 i 2813/5.  Powyższe zadanie realizowane będzie przez Gminę Świecie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 124. Kolejność wykonywania robót powinna wynikać z uwarunkowań technologicznych, organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad BHP. Na podstawie mapy obliczono powierzchnię poszczególnych elementów zagospodarowania drogowego: projektowana nawierzchnia chodnika wynosi 118,73 m2, projektowana nawierzchnia ścieżki rowerowej wynosi 128,56 m2, projektowana nawierzchnia zjazdów wynosi 201,07 m2,

Kolejność wykonywanych robót:

-  roboty pomiarowe,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie kanału technologicznego,

-  roboty ziemne,

-  profilowanie i zagęszczenie podłoża,

-  wykonanie warstwy stabilizacji piasku cementem,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego i betonu,

-  wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej,

-  wyprofilowanie terenów zielonych zagospodarowanych jako trawniki,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie terenu realizowanej inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

W rejonie istniejących obiektów budowlanych uzbrojenie terenu stanowią  instalacje i przewody wg. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500 tj.:

- sieć kanalizacji ogólnospławnej,

- sieć energetyczna,

- sieć gazowa,

- sieć wodociągowa,

- sieć teletechniczna.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

-  droga gminna w warunkach odbywającego się ruchu drogowego,

-  występujące uzbrojenie podziemne,

-  mogące występować uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane w planie,

W trakcie robót budowlanych pewne zagrożenie stwarzają drogowe roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywane przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu mechanicznego. Podczas realizacji inwestycji nie powinny występować szczególne zagrożenia z prowadzonymi pracami drogowymi.

- Wskazanie zagrożeń podczas realizacji robót.

Podczas realizacji robót budowlanych drogowych mogą występować typowe zagrożenia,  jakie występują przy pracach ziemnych i nawierzchniowych. W trakcie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym projektem mogą wystąpić zdarzenia stwarzające zagrożenie zdrowia i życia ludzi:

-  potrącenie przez pojazdy drogowe podczas wykonywania robót drogowych,

-  wykonywanie robót ziemnych niezgodnie z założoną technologią robót,

-  nie przestrzeganie warunków BHP,

-  przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki i innego sprzętu ciężkiego.

Roboty budowlane drogowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, Prawo o Ruchu Drogowym, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Sposób prowadzenia instruktaży przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją powyższego zadania kierownik budowy jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu pracowników co do sposobu realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót przy których mogą wystąpić zagrożenia zdrowia i życia, to jest tych które zostały wyszczególnione w niniejszej informacji. Nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych. Sposób wykonywania robót zapewniający bezpieczeństwo powinien wynikać z planu organizacji robót, z którym powinny być zapoznani pracownicy. Przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonywaniem robót ziemnych pod konstrukcje nawierzchni, poboczy, pracownicy powinny wiedzieć i stosować zasadę powiadomienia o wykryciu w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych urządzeń, znać sposób ich zabezpieczenia, a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie tych urządzeń lub nadzór nad nimi.

Kierownik budowy zobowiązany jest zorganizować na placu budowy warunki zapewniające uzyskanie jak największego bezpieczeństwa robót.

Przed przystąpieniem do każdej z faz realizacji inwestycji należy przeprowadzić osobne szkolenie stanowiskowe dla poszczególnych grup pracowników.

Rodzaje obowiązujących szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są następujące:

-  szkolenie wstępne,

-  szkolenie wstępne stanowiskowe,

-  szkolenie wstępne podstawowe,

-  szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobów stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, np. okulary ochronne, odzież ochronna itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP. Ponadto na terenie budowy powinny być do wglądu pracowników plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Nie przewiduje się prowadzenia robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie etapowo – po zakończeniu jednego etapu należy przystąpić do budowy etapu następnego. Teren robót będzie zabezpieczony w sposób pozwalający dojazd Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej. Dostęp do hydrantów zlokalizowanych na budowie nie może być utrudniony.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- środki zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację stanowią:

- łączność telefoniczna – telefonia komórkowa,

b) środki umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, wypadku drogowego i innych  zagrożeń, stanowią:

- środki transportu kołowego – samochody wykonawcy robót, karetka pogotowia, wóz strażacki, radiowóz policyjny.

- Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pracy.

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Utrudnieniem dla uczestników ruchu drogowego będzie całkowite zajęcie powierzchni jezdni drogi przy wykonywaniu robót nawierzchniowych w pasie jezdni. Wówczas miejsca robót należy wydzielić i oznakować zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym. Ruch publiczny zostanie skierowany zaakceptowaną trasą.

Urządzenia bezpieczeństwa użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót.

Zapewnienie ochrony osobom wykonującym roboty na drodze.

Zatrudnieni pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania czynności, oraz zapoznani o występujących zagrożeniach.

Należy zabezpieczyć pracowników w odzież roboczą i ochronną, w środki ochrony osobistej, w szczególności w kamizelki ostrzegawcze i w kaski ochronne. Dotyczy to również innych osób przebywających w obrębie robót.

Celem identyfikacji pracownicy powinni posiadać napisy z nazwą firmy na ubraniach bądź kaskach ochronnych.

Miejsca szczególnie niebezpieczne należy odpowiednio zabezpieczyć lub oznakować. Na placu budowy nie powinno się składować materiałów.

Zaplecze socjalne należy zorganizować w odległości nie większej niż 500 m od stanowisk roboczych, oraz wyposażyć w środki pierwszej pomocy.

- Sposoby przechowywania materiałów

Materiałami występującymi przy wykonywaniu budowy będą: kostka brukowa betonowa, obrzeża betonowe i krawężniki betonowe, piasek, mieszanka betonowa, kruszywa drogowe. Piasek oraz mieszankę betonową i stabilizację piasku cementem należy bezpośrednio wyładowywać z pojazdów w miejsce wbudowania bez dodatkowego składowania. Materiał pochodzący z rozbiórki można tymczasowo składować na poboczu w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu użytkownikom drogi, lecz każdorazowo po zakończeniu robót w danym dniu należy usuwać i wywozić na składowisko odpadów.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem przyległych do terenu robót upraw i zasiewów.

Bez zgody właścicieli nie wolno zajmować przyległych do pasa drogowego działek, a w szczególności: składować materiałów, przejeżdżać sprzętem, transportować materiały i wywozić urobek pochodzący z wykopów.

Opracował

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

|  | 1. | Plan orientacyjny | skala 1:10000 | rys. nr 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Projekt zagospodarowania terenu | skala 1:250 | rys. nr 2 |  |  |  |
|  | 3. | Przekrój konstrukcyjny A-A | skala 1:50 | rys. nr 3 |  |  |  |
|  | 4. | Przekrój konstrukcyjny B-B | skala 1:50 | rys. nr 4 |  |  |  |
|  | 5. | Szczegół konstrukcyjny „A” | skala 1:10 | rys. nr 5 |  |  |  |
|  | 6. | Szczegół konstrukcyjny „B” | skala 1:10 | rys. nr 6 |  |  |  |
|  | 7. | Szczegół konstrukcyjny „C” | skala 1:10 | rys. nr 7 |  |  |  |
|  | 8. | Szczegół konstrukcyjny „D” | skala 1:10 | rys. nr 8 |  |  |  |
|  | 9. | Kanał technologiczny przepustowy KTp | --- | rys. nr 9 |  |  |  |
|  | 10. | Kanał technologiczny przepustowy KTu | --- | rys. nr 10 |  |  |  |