| nazwa zamierzenia budowlanego |  |  |
| --- | --- | --- |
| budowa ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM |  |  |
| adres |  | nr działki |
| Kościelec, gmina Pakość KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat. V, XV |  | dz. nr 107/1 obręb: Kościelec |
| inwestor | GMINA PAKOŚĆ ul. Rynek 4, 88-170 Pakość |  |
| jednostka projektowa | ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI ul. Leśna 35, 89-100 Paterek t.: +48 601 89 24 68 zpiui.lochocki@gmail.com |  |
| data opracowania | 10.2021 |  |

| nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT budowlany |
| --- | --- |
| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: | 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 3. OPINIE UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO |

# STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU zagospodarowania terenu

| nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT zagospodarowania terenu |
| --- | --- |

|  | projektant / uprawnienia | nr uprawnień | BRANŻA | data oprac./ sprawdz. | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA |  |  |  |  |  |
| projektant | mgr inż. arch. ROBERT ŁOCHOCKI | 65/DSOKK/2021 | architektura |  |  |
| sprawdzający | mgr inż. arch. RADOSŁAW KRUK | 57/DSOKK/2018 | architektura |  |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |
| projektant | mgr inż. KRZYSZTOF CZEREDA | DOŚ/0265/PBKb/19 | konstrukcja |  |  |
| sprawdzający | mgr inż. ZBIGNIEW STĘPNIEWSKI | OPL/1304/PWBKb/16 | konstrukcja |  |  |
| instalacje Sanitarne |  |  |  |  |  |
| projektant | mgr inż. MAŁGORZATA BIELECKA | DOS/0161/PWBS/16 | inst. sanitarne |  |  |
| sprawdzający | mgr inż. JANUSZ SZPOTOWICZ | 209/94/UW | inst. sanitarne |  |  |
| instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |
| projektant | mgr inż. GRAŻYNA POZNAŃSKA | 2614/94 | inst. elektr. |  |  |
| sprawdzający | mgr inż. Piotr Barcewicz | 296/DOŚ/08 | inst. sanitar. |  |  |

spis treści

I

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU zagospodarowania terenu	1

II  spis treści	2

III  dokumenty dołączone do projektu

1.	KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM I SPRAWDZAJĄCYM WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI	3

2. 	Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego	17

3. 	Oświadczenie projektantów i sprawdzających wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej	25

IV  CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU	27

1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	27

2.	Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu	27

3.	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu	27

4.	Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)	29

5.	Wpływ eksploatacji górniczej	30

6.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	30

7.	Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego	30

8.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	30

V  Część rysunkowa projektu

projekt zagospodarowania terenu	A-01

dokumenty dołączone do projektu

## KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM I SPRAWDZAJĄCYM WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI

1.1	ROBERT ŁOCHOCKI

1.2	RADOSŁAW KRUK

1.3	KRZYSZTOF CZEREDA

1.4	ZBIGNIEW STĘPNIEWSKI

1.5.		MAŁGORZATA BIELECKA

1.6	JANUSZ SZPOTOWICZ

1.7	GRAŻYNA POZNAŃSKA

1.8	PIOTR BARCEWICZ

## Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego

2.1	ROBERT ŁOCHOCKI

2.2	RADOSŁAW KRUK

2.3	KRZYSZTOF CZEREDA

2.4	ZBIGNIEW STĘPNIEWSKI

2.5	MAŁGORZATA BIELECKA

2.6	JANUSZ SZPOTOWICZ

2.7	GRAŻYNA POZNAŃSKA

2.8	PIOTR BARCEWICZ

Oświadczenie projektantów i sprawdzających wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

## Str. 1

| nazwa elementu projektu budowlanego | oświadczenie PROJEKTANTA O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI |
| --- | --- |

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 Z DNIA 7 LIPCA 1994 – PRAWO BUDOWLANE (JEDNOLITY TEKST DZ. U. Z 2020 POZ 1333) OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

|  | projektant / uprawnienia | nr uprawnień | data opracowania/ sprawdzenia | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA |  |  |  |  |
| projektant | mgr inż. arch. ROBERT ŁOCHOCKI Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń | 65/DSOKK/2021 |  |  |
| sprawdzający | mgr inż. arch. RADOSŁAW KRUK Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń | 57/DSOKK/2018 |  |  |

## Oświadczenie projektantów i sprawdzających wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

## Str. 2

|  | projektant / uprawnienia | nr uprawnień | data opracowania/ sprawdzenia | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. KRZYSZTOF CZEREDA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ | DOŚ/0265/PBKb/19 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. ZBIGNIEW STĘPNIEWSKI uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej | OPL/1304/PWBKb/16 |  |  |
| INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. MAŁGORZATA BIELECKA uprawnienia budowlne do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych. | DOS/0161/PWBS/16 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. JANUSZ SZPOTOWICZ uprawnienia budowlne do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych. | 209/94/UW |  |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |  |  |  |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. GRAŻYNA POZNAŃSKA UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH | 2614/94 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Piotr Barcewicz UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | 296/DOŚ/08 |  |  |

# CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU

## Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży architektonicznej zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-technicznym na terenie działki 170/1 w Kościelcu w gminie Pakość w województwie kujawsko-pomorskim.

## Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu

Teren, na którym realizowana jest inwestycja znajduje się we wsi Kościelec. Kształt działki 170/1 zbliżony jest do prostokąta, z prostokątnym wycięciem narożnika w południowo-wschodniej części na rzecz działki nr.ewid. 105/2. Większą część podmiotowej działki zajmuje boisko piłkarskie zlokalizowane w strefie północnej. W środkowej części znajduje się obszar opracowania a w nim boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, siłownia zewnętrzna oraz plac asfaltowy (z miejscami postojowymi projektowanymi wraz z boiskiem wielofunkcyjnym wg odrębnego opracowania)

Od strony południowej, poniżej granicy użytku znajdują się budynki Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu ul. Kościelec 14. nr katastralny działki: 107/1. jednostka ewidencyjna: Kościelec, obręb ewidencyjny: 0005. Teren charakteryzuje sie zróżnicowaną wysokością. Od strony południowej i zachodniej obszaru opracowania występują skarpy, w które pomiędzy budynkami szkoły a istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wpisane są schody terenowe.

## Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

### Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Na obszarze objętym opracowaniem zaprojektowano przekrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego

wykonane jako rodzaj hali namiotowej, łukowej z elementów stalowych z pokryciem syntetycznym. Pokrycie dachu oraz ścian zaprojektowano z dwuwarstwowego materiału na bazie siatki syntetycznej w kolorze białym i zielonym między które wpompowane zostanie powietrze za pomocą systemu

nadmuchowego.

Projekt przewiduje również zlokalizowanie, od strony południowej boiska, zaplecza socjalno-technicznego mieszczącego w części socjalnej szatnie, pomieszczenia sanitarne oraz toalety. W części technicznej zaprojektowano magazyn sprzętu, magazyn oleju oraz pomieszczenie nagrzewnicy.

Ponadto zaprojektowano dojścia do zaplecza socjalno-technicznego oraz boiska wielofunkcyjnego chodnikiem prowadzącym od strony wschodniej tj. od istniejącego parkingu oraz od strony północnej. Chodnik od strony południowej dochodzi do istniejących schodów terenowych prowadzących na teren budynków oświaty. Projektuje się oświetlenie zewnętrzne dla terenów utwardzonych wokół boiska i budynku zaplecza, w tym dla obszaru placu po stronie wschodniej.  Nie projektuje się nowych miejsc postojowych.

BILANS TERENU:

- powierzchnia całkowita dz. nr 107/1: 				18468 m2

- powierzchnia całkowita dz.nr 107/1 w granicach użytku: 	13 004,92 m2

- powierzchnia działki objęta opracowaniem: 			5694,59 m2

- powierzchnia zabudowy przekrycia boiska: 			1145,00 m2

- powierzchnia zabudowy bud. zaplecza: 				134,19 m2

- powierzchnia projektowanych chodników: 			418,08 m2

- powierzchnia istniejących chodników:				57,52 m2

- powierzchnia parkingów i dojazdów: 				541,18 m2

- powierzchnia istniejących schodów terenowych: 		34,90 m2

- powierzchnia projektowanych schodów terenowych:	 	32,00 m2

- powierzchnia terenu pod maszyny (siłownię zew.): 		40,74 m2

- powierzchnia skarpy wzmocniona geokratą: 			186,68 m2

- powierzchnia zieleni urządzonej: 				191,19 m2

- powierzchnia biologicznie czynna w granicach użytku: 		81,52%

- powierzchnia biologicznie czynna w granicach opracowania: 	57,79% > 10%

### Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do systemu rozsączającego oczyszczalni biologicznej znajdującego się w pobliżu istniejącego parkingu.

Ścieki deszczowe ( wody opadowe ) z dachu budynku zaplecza oraz z terenu i części halo odprowadzane będą do zbiorników retencyjnych zaprojektowanych na działce. Zakłada się również odprowadzanie wody z terenów utwardzonych i północnej części hali na tereny zielone z uwagi na brak możliwości połączenie z kanalizacją zewnętrzną.

### Sposób dostępu do drogi publicznej

W projekcie przewidziano zapewnienie dostępu do obiektu poprzez dojścia chodnikami z istniejącego parkingu posiadającego wjazd z publicznej drogi powiatowej (dz. nr ewid. 103/4).

Od strony istniejącego parkingu zaprojektowano dojście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dojście to stanowi chodnik o pochyleniu poprzecznym 2% i podłużnym maksymalnie 4.9% prowadzący do wejścia do hali wielofunkcyjnej oraz do wejścia do zaplecza socjalno-technicznego.

### Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Poziom parteru budynku zaplecza socjalno-technicznego zaprojektowano na rzędnej 86.30 m n. p. m.

Na obszarze opracowania nie przewidziano projektowania zieleni ani wycinki istniejącej zieleni. Zaprojektowano wzmocnienie skarpy geokratą po stronie zachodniej od projektowanych obiektów.

## Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)

### Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu wynikające z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla terenu opracowania uchwalono decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego NR KIO.6733.8.9.2021 z dnia 13 lipca 2021r.

Rodzaj inwestycji – zabudowa sportu i rekreacji,

|  |  | PARAMETRY, CECHY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | dopuszcza się budowę zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu jako halę jednokondygnacyjną; | Spełniono – zgodnie z projektem |
|  | 2 | maksymalna wysokość projektowanej zabudowy do 12m; | Spełniono – zgodnie z projektem |
|  | 3 | powierzchnia projektowanej zabudowy dla projektowanej hali do 1250m2; | Spełniono – zgodnie z projektem |
|  | 4 | maksymalna szerokość elewacji frontowej dla projektowanej hali do 30m; | Spełniono – zgodnie z projektem |
|  | 5 | geometria dachu: - dach jedno, dwu lub wielospadowy lub dach o powierzchni krzywoliniowej łukowy (kolebkowy); - kąt nachylenia połaci dachowych od 1,5° do 45°; | Spełniono – zgodnie z projektem |
|  | 6 | dopuszcza się realizację obiektu kontenerowego – zaplecza socjalnego: - obiekt jednokondygnacyjny; - maksymalna wysokość projektowanego obiektu do 5,5m; - powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu do 135m2; - maksymalna szerokość elewacji frontowej projektowanego obiektu do 19m; - geometria dachu: - dach jedno lub dwuspadowy, - kąt nachylenia połaci dachowych od 1,5° do 45°, | Spełniono – zgodnie z projektem |
|  | 7 | minimum 10% powierzchni terenu objętego niniejszą decyzją należy zachować w formie biologicznie czynnej; | Spełniono |

### Ochrona konserwatorska

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego została uzgodniona z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, zgodnie z tym, że inwestycja znajduje się na terenie objętym formą ochrony zabytków,
o której mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.). Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest w strefach „B”, „E” i „K” ochrony konserwatorskiej.

## Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy – teren opracowania nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

Dojazd pożarowy dla projektowanych obiektów nie jest wymagany.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru należy zapewnić w ilości 10 dm3/s. Hydrant zewnętrzny wg oddzielnego opracowania w wymaganej ilości wody należy zapewnić we wskazanej lokalizacji lub innej nie dalej niż 75m od chronionego obiektu hali i zaplecza. 
Zapewnienie odległości pomiędzy hydrantami na sieci gminnej leży po stronie gminy Pakość. Modernizacja sieci wg oddzielnego opracowania.

## Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy

## Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Nie dotyczy. (Zalecane przeprojektowanie układu miejsc postojowych istniejącego placu parkingowego, zgodnie z §  19. Ust. 1 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wg oddzielnego opracowania).

# Część rysunkowa projektu

## projekt zagospodarowania terenu