OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana kabla światłowodowego dla potrzeb Policji w relacji:

Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie ul. Kościuszki 30 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie ul. Sportowa 3.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca:

- Wykona pełną wymaganą obsługę techniczną i formalną,

- Opracuje dokumentację techniczną powykonawczą,

- Dokona zakupu wszelkich materiałów i osprzętu koniecznego do zbudowania linii światłowodowej wraz z zakończeniami,

- Będzie reprezentował Zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówienia w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów, pozwoleń i opinii,

- W ramach realizacji zamówienia będzie reprezentował Zamawiającego we wszelkich uzgodnieniach z operatorami telekomunikacyjnymi – właścicielami kanalizacji teletechnicznej w zakresie drożności kanalizacji oraz ewentualnych korekt przebiegu trasy kabla,

- Dokona montażu linii światłowodowej w tym ułożenia kabla w kanalizacji, spawania, wykonania złącz,

- Wykona pomiary włókien światłowodowych zbudowanej linii i sporządzi z nich dokumentację w 2 egzemplarzach (każdy w wersji papierowej i elektronicznej),

- Dokona wyciągnięcia istniejącego kabla po wcześniejszym przełączeniu na nowy,

- Ustali z Zamawiającym miejsce dostarczenia zdemontowanych kabli.

- W ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram prac.

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na wybudowaną linię kablową.

Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany przed przekazaniem kabla od Zamawiającego do wykonania pomiarów włókien oraz spisania protokołu przekazania kabla.

Termin wykonania – 60 dni.

Długość budowanej linii światłowodowych podana jest w pkt. 5 – opis szczegółowy. Wykonawca w ofercie poda cenę brutto obejmującą wykonanie dokumentacji, pełen zakres robót oraz wszelkie koszty poniesione w związku budową linii światłowodowej, w tym m.in. opłaty za nadzór i udostępnienie kanalizacji teletechnicznej, koszty pomiarów, uzgodnień, materiałów, wszystkie należne opłaty i podatki, w tym należny podatek VAT.

- Opis wymagań technicznych, materiałowych i funkcjonalnych

2.1. Budowa linii kablowej

Technologia budowy linii światłowodowej polega na układaniu kabla w otworach kanalizacji teletechnicznej dzierżawionej od operatora telekomunikacyjnego. Nie przewiduje się stosowania kanalizacji kablowej wtórnej.

Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z Zamawiającym i muszą zostać zawarte w dokumentacji powykonawczej. Wprowadzone zmiany nie mogą spowodować utraty zakładanych parametrów realizowanej linii światłowodowej.

Zakup wszelkich materiałów i osprzętu do budowy linii światłowodowej, w tym kabla, należy do Wykonawcy.

Zamówienie obejmuje budowę linii teletechnicznej w oparciu o kabel światłowodowy antygryzoniowym przeznaczony do kanalizacji ściekowej – proponowany światłowód:

- ZKS-XXOTKtsDFo 12J  kabel zewnętrzny przeznaczony do kanalizacji ściekowej, ze szklanymi włóknami aramidowymi, opancerzony drutami stalowymi;

dostarczony przez Wykonawcę.

Montaż kabla polega na wciągnięciu do kanalizacji teletechnicznej i  zakończeniu w istniejących przełącznicach światłowodowych. Kabel światłowodowy będzie układany w otworach kanalizacji teletechnicznej. Zastosowana technologia zaciągania kabli światłowodowych powinna zapewnić ułożenie kabli bez uszkodzeń. Metodę zaciągania kabla do kanalizacji pozostawia się wykonawcy z zastrzeżeniem zachowania właściwych dla typu kabla: maksymalnej siły ciągnienia i minimalnego promienia zginania. Kabel należy oznaczyć we wszystkich studniach i przełącznicach światłowodowych przywieszkami identyfikacyjnymi.

Zapasy kabla w ilości 30 m należy pozostawić w istniejących naściennych skrzynkach zapasu kablowego. Poza kanalizacją kable światłowodowe należy układać na istniejących drabinkach teletechnicznych lub istniejących listwach.

Nie dozwolone jest  wykonanie kabla w postaci odcinków łączonych przy zastosowaniu mufy kablowej zainstalowanej w studni kablowej operatora. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić parametry transmisyjne wszystkich włókien. Do protokołu odbioru linii światłowodowej dołączyć reflektometryczne wykresy tłumienności, pomiary mocy optycznej zgodnie z w/w normą.

Przewiduje się zakończenie linii kablowej w istniejących przełącznicach światłowodowych, zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych obiektów, w istniejących szafach teletechnicznych.

- Ogólne wymagania wykonania robót

3.1	Wszystkie prace związane z budową linii światłowodowej wykonać w oparciu o aktualne normy i przepisy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.

3.2	Budowę linii optotelekomunikacyjnej i jej zakończenia realizować zgodnie z normami ZN-96/TPSA-002, 004, 005, 006, 007, 008, 009. Roboty związane z układaniem kabla w budynkach wykonywać zgodnie z warunkami normy BN-84/8984-10.

3.3	Wszystkie zakupione materiały winny posiadać atest producenta stwierdzający zgodność tych materiałów z odpowiednimi normami.

3.4	Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie celem wykazania zgodności dostarczonych materiałów i wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego.

3.5	Sprawdzenie materiałów użytych do budowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm i innych dokumentów poświadczających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej lub uzgodnionych warunków technicznych. Jakość materiałów powinna być potwierdzona atestami producentów.

3.6	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru dokonuje Zamawiający, który ustala komisję odbioru z udziałem Wykonawcy.

3.7	Komisja odbioru powinna:

- zbadać kompletność  dokumentacji powykonawczej,

- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich najważniejszych elementów linii światłowodowej w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,

- sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.

4. Ogólne wymagania odbioru robót

4.1. Zamawiający dokona odbioru technicznego w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

4.2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego  o terminie odbioru nie później niż 3 (trzy) dni robocze przed jego realizacją

4.3. Odbiór techniczny linii polegał będzie na sprawdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia oraz na sprawdzeniu konfiguracji technicznej i potwierdzeniu spełnienia deklarowanych przez Wykonawcę warunków technicznych i funkcjonalnych dostarczonych urządzeń. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z projektem technicznym oraz uporządkowanie terenu zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego linii optotelekomunikacyjnej, który jest załącznikiem do umowy.

4.4. Odbiór techniczny będzie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego i Wykonawcę Komisję do odbioru przedmiotu zamówienia.

4.5. Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności dokumentację powykonawczą.

4.6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi dokonania odbioru z winy Wykonawcy i może:

4.6.1. wyznaczyć termin, nie dłuższy niż ustalony jako dzień zakończenia wykonania umowy, do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Fakt usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zostanie potwierdzony protokolarnie przez Komisję powołaną do odbioru przedmiotu zamówienia.

4.6.2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nienadających się do usunięcia – 4.6.2.1. jeżeli sposób wykonania umowy uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań.

4.6.2.2. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

4.7.Pozytywny wynik odbiorów technicznych linii optotelekomunikacyjnej i dokumentacji będzie podstawą do podpisania przez Komisję końcowego protokołu odbioru technicznego.

4.8.Protokół, sporządzony będzie w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

4.9. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminie realizacji

umowy.

4.10. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony i zainstalowany sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad.

4.11. Obowiązkiem Wykonawcy jest:

4.11.1. utrzymanie miejsca wykonania robót w należytym stanie.

4.11.2. po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy a w czasie ich trwania usuwania zbędnych materiałów, gruzu i śmieci.

4.11.3. zapewnienie swojego przedstawiciela na budowie.

4.11.4. zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy.

4.11.5. oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych).

4.11.6. po zakończeniu robót - usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp.

4.11.7. usunięcie na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców i powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

4.12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy w terminie określonym w umowie, przy czym za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru technicznego.

5.	Opis szczegółowy :

W związku z uszkodzeniem przez gryzonie kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J w relacji Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie ul. Kościuszki 30 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie ul. Sportowa 3, zaistniała konieczność wymiany na kabel w wykonaniu antygryzoniowym do kanalizacji ściekowej. Kabel prowadzony jest w dzierżawionej kanalizacji Orange Polska S.A., bez kanalizacji wtórnej. Odcinki prowadzone w budynkach, od studni operatora zlokalizowanej przy budynku do przełącznicy, mają długość po ok. 100m.

W budynkach nowy kabel  prowadzić  po trasie kabla demontowanego. Przejścia przez ściany i stropy uszczelnić masą ogniochronną. Zapasy kabla (30m) należy umieścić w istniejących skrzynkach zapasu kabla, znajdujących się  w pomieszczeniach technicznych. W studniach i przełącznicach światłowodowych do projektowanego kabla należy przymocować przywieszki identyfikacyjne.

Na całej długości linii optotelekomunikacyjnej nie przewiduje się kanalizacji wtórnej oraz mufy kablowej.

Długość trasowa demontowanego kabla wynosi ok.1415,0 mb.

Długość optyczna demontowanego kabla wynosi ok.1726,2 mb.

Zestawienie podstawowych materiałów:

| 1. | Kabel światłowodowy SM 12J w wykonaniu antygryzoniowym dostarczony przez Wykonawcę | 1730 | mb |
| --- | --- | --- | --- |