AIT (Arkusz Informacji Technicznej)

Respirator (10 szt.)- sprawa 127/2020

Nazwa i typ respiratora: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji 2020r. ……………………………………………….………………

|  | Parametr | warunek | Potwierdzenie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość wentylacji dorosłych i dzieci o wadze powyżej 2,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Min. 7 godzinny nominalny całkowity czas pracy | TAK, podać |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Mieszalnik tlenowy – możliwość ustawienia FiO2 w zakresie min. od 21% do 100% | TAK, podać |  |
|  | TRYBY: - objętościowe: A/C-VC, SIMV-VC - ciśnieniowe: CPAP, PSV, S/T, A/C-PC, SIMV-PC - wentylacji przez ustnik - MPV-VC oraz MPV-PC - wentylacja AVAPS z obwodem pasywnym w trybach PSV, S/T i A/C-PC - hybrydowy AVAPS-AE (AE- AutoEPAP) - objętościowy w obwodzie bez zastawki (z portem wydechowym) | TAK, podać |  |
|  | 4 konfiguracje obwodów: - jednoramienny obwód bez zastawki (z portem wydechowym) - obwód jednoramienny z zastawką - obwód z aktywnym przepływem - obwód dwuramienny | TAK, podać |  |
|  | Monitorowane parametry min.: objętość oddechowa (VTe), częstość oddechów (RR), przecieki powietrza, ciśnienia terapeutyczne, wentylacja minutowa (MinVent), stosunek I/E, szczytowy przyepływ i ciśnienie oraz poziom naładowania akumulatorów zasilających. | TAK, podać |  |
|  | Parametry dynamiczne (Dyn C, Dyn R, Pplat, autoPEEP) | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w komunikację Bluetooth, WiFi i NFC | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana pamięć wewnętrza min. 2 GB | TAK, podać |  |
|  | Dysk flash USB (pamięć wymienna) może być używany w celu importowania i eksportowania danych - 1 szt. do urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Możliwość monitorowania Sp02, FiO2 przy zastosowaniu dodatkowych czujników | TAK, podać |  |