WYMIANA  OKIEN  I  GRZEJNIKÓW  NA  I  i  II  PIĘTRZE  STAROSTWA  POWIATOWEGO  W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM

1	WYMIANA  OKIEN  NA   I  PIĘTRZE

1,1    okna z tworzyw PCW  (np.  Softline  82 MD  lub  inne  równoważne)  -  17,722  [m2].

1.	Rama  okienna  biała  PCW,  min.  7  komorowa,  szerokości  min.  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

2.	Rama  skrzydła  biała  PCW,  min  6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

3.	Złożenie ramy i skrzydła ma wymiar do 115 mm.

4.	Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środkowa uszczelka pomiędzy ramą i skrzydłem.

5.	Podział  okna  jak  w  sąsiednich  pomieszczeniach  Starostwa  Powiatowego  (góra <"fix",  skrzydło  środkowe  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia,  skrzydło  dolne  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia).  Uchył  regulowany.

5.	Okucia  systemowe,  obwiedniowe,  klamki  systemowe  w kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu

6.	Szyba  zespolona  dwukomorowa  Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  klejona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szyba  środkowa  hartowana).  Szyba zewnętrzna ze  standardową szklaną powłokę ECLAZ®  lub  inną  równoważną.

7.	Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]

8.	Ciepła  ramka  w  kolorze  srebrnym  (Warmatec).

9.	WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =  Rw+Ctr = 37 [dB].

10.	Nawiewnik np.  Insolio F  lub  inny  równoważny

Nawiewnik domontowany do górnej części ramy podczas montażu nowych okien. Jest przystosowany do ramy 70 mm oraz 82 mm i najlepiej odnajduje się w nowym budownictwie. Po wykończeniu staje się integralną częścią elewacji i jest praktycznie niewidoczny. Może również być stosowany podczas wymiany okien.

"	SKUTECZNOŚĆ - filtr G4 antysmogowy i antyalergiczny redukuje do 98% pyłów PM10

"	DESIGN - minimalistyczna i nowoczesna forma

"	KOMFORT - pełna kontrola nad precyzyjną i cichą pracą nawiewnika dzięki automatycznemu sterowaniu

"	ODPORNOŚĆ - całkowita ochrona także w czasie mrozu; jedyny dostępny na rynku nawiewnik odporny na roszenie i zamarzanie nawet przy -20°C

"	OSZCZĘDNOŚĆ - automatyczne sterowanie przepływem powietrza zabezpiecza przed nadmierną wentylacją, przeciągami i stratami ciepła

"	AKUSTYKA - skuteczne tłumienie hałasu do 39 dB

"	PERSONALIZACJA - możliwość dostosowania urządzenia do potrzeb

"	ŁATWA OBSŁUGA - łatwa samodzielna wymiana filtra

"	MONTAŻ - instalacja bez ingerencji w konstrukcję okna, dzięki czemu zachowane zostają parametry cieplne, akustyczne i mechaniczne okna.

11.   	Uszczelnienie  okna po  obwodzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydowa TP654 illmod TRIO 1050

12.  	Standardowe  rolety  przeciwsłoneczne,  wewnętrzne  na  wszystkie  przeszklenia  opuszczane  i  podnoszone  ręcznie.

2	WYMIANA  OKIEN  NA   II PIĘTRZE

2.1    okna z tworzyw PCW  (np.  Softline  82 MD  lub  inne  równoważne)  -  78,167  [m2]

1.	Rama  okienna  biała  PCW,  min.  7  komorowa,  szerokości  min.  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

2.	Rama  skrzydła  biała  PCW,  min  6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

3.	Złożenie ramy i skrzydła ma wymiar do 115 mm.

4.	Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środkowa uszczelka pomiędzy ramą i skrzydłem.

5.	Podział  okna  jak  w  sąsiednich  pomieszczeniach  Starostwa  Powiatowego  (góra <"fix",  skrzydło  środkowe  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia,  skrzydło  dolne  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia).  Uchył  regulowany.

5.	Okucia  systemowe,  obwiedniowe,  klamki  systemowe  w kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu

6.	Szyba  zespolona  dwukomorowa  Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  klejona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szyba  środkowa  hartowana).  Szyba zewnętrzna ze  standardową szklaną powłokę ECLAZ®  lub  inną  równoważną.

7.	Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]

8.	Ciepła  ramka  w  kolorze  srebrnym  (Warmatec).

9.	WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =  Rw+Ctr = 37 [dB].

10.	Nawiewnik np.  Insolio F  lub  inny  równoważny

Nawiewnik domontowany do górnej części ramy podczas montażu nowych okien. Jest przystosowany do ramy 70 mm oraz 82 mm i najlepiej odnajduje się w nowym budownictwie. Po wykończeniu staje się integralną częścią elewacji i jest praktycznie niewidoczny. Może również być stosowany podczas wymiany okien.

"	SKUTECZNOŚĆ - filtr G4 antysmogowy i antyalergiczny redukuje do 98% pyłów PM10

"	DESIGN - minimalistyczna i nowoczesna forma

"	KOMFORT - pełna kontrola nad precyzyjną i cichą pracą nawiewnika dzięki automatycznemu sterowaniu

"	ODPORNOŚĆ - całkowita ochrona także w czasie mrozu; jedyny dostępny na rynku nawiewnik odporny na roszenie i zamarzanie nawet przy -20°C

"	OSZCZĘDNOŚĆ - automatyczne sterowanie przepływem powietrza zabezpiecza przed nadmierną wentylacją, przeciągami i stratami ciepła

"	AKUSTYKA - skuteczne tłumienie hałasu do 39 dB

"	PERSONALIZACJA - możliwość dostosowania urządzenia do potrzeb

"	ŁATWA OBSŁUGA - łatwa samodzielna wymiana filtra

"	MONTAŻ - instalacja bez ingerencji w konstrukcję okna, dzięki czemu zachowane zostają parametry cieplne, akustyczne i mechaniczne okna.

11.   	Uszczelnienie  okna po  obwodzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydowa TP654 illmod TRIO 1050

12.  	Standardowe  rolety  przeciwsłoneczne,  wewnętrzne  na  wszystkie  przeszklenia  opuszczane  i  podnoszone  ręcznie.

3	WYMIANA  GRZEJNIKÓW  NA  I  PIĘTRZE

3.1    Grzejniki  stalowe  trzypłytowe  550/  1600,  1400,  1200,  1100  -  34  [kpl.]

3.2    Grzejniki  stalowe  dwupłytowe  550/  1600  -  2  [kpl.],

3.3    Grzejniki  stalowe  jednopłytowe    550/  1600,   -  1  [kpl.]

4	WYMIANA  GRZEJNIKÓW  NA  II  PIĘTRZE

4.1    Grzejniki  stalowe  trzypłytowe  550/  1600,  1100  -  4  [kpl.]

4.2    Grzejniki  stalowe  dwupłytowe  550/  1600  -  3  [kpl.].

5	MALOWANIE  ŚCIANY  I  PIĘTRA

5.1  malowanie  sufitów   (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  25,16  [m2],

5.2  malowanie  ścian  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  93,395  [m2].

6	MALOWANIE  ŚCIANY  II  PIĘTRA

6.1  malowanie  sufitów   (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  82,270  [m2],

5.2  malowanie  ścian  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  213,258  [m2].