| Lp. | Rodzaj wyposażenia | Opis Wyposażenie z dostawą i montażem. Podane wymiary +/- 5cm | Ilość szt/kpl | Cena Jednostkowa brutto | Wartość brutto (tj. ilość x cena jednostkowe brutto | Vat % | Identyfikacja Oferowanego artykuł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafy na środki czystości wyposażone w zlew, wpust podłogowy i zawór ze złączką | Szafy na środki czystości wyposażone w zlew, wpust podłogowy i zawór ze złączką szer. 80,0cm, wys. 179,3cm, głębokość 48,0cm Szafa na środki czystości wykonana z blachy ze stali stalowej, zabezpieczonej przeciw korozji, malowana farbami proszkowymi. W górnej części szafy gospodarczej zamontować półkę. Poniżej szafa podzielona jest na dwie części. W lewej znajdują się trzy półki na środki czystości. Pod ostatnią półką jest przestrzeń do przechowywania wiadra lub odkurzacza. Druga część może być przeznaczona na odzież roboczą lub szczotki, mopy itp. Cyrkulacje powietrza w szafie zapewniają szczeliny wentylacyjne umieszczone w drzwiach i ściance tylnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie szafy gospodarczej wykonanej z blachy o wymiarze 1800mmx800mmx490mm z przegrodą oraz 4 półkami zamontowanymi na stałe. Drzwi wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Szafa podzielona na dwie części, w jednej części znajdują się półki na środki czystości, pod ostatnią półką jest przestrzeń do przechowywania wiadra lub odkurzacza. Druga część może być przeznaczona na odzież roboczą lub szczotki, mopy itp. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Wyposażenie pomieszczenia na sprzęt porządkowy na parterze i piętrze | Wyposażenie pomieszczenia na sprzęt porządkowy na parterze i piętrze – zlew gospodarczy, wykonany ze stali nierdzewnej o głębokości 33cm, szer 40,0cm , łącznie z syfonem, baterią. Zamawiający oczekuje montażu do ściany budynku. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Szafa na sprzęt porządkowy | ## Szafa na sprzęt porządkowy, wpust podłogowy, zawór ze złączką. Szafa na sprzęt porządkowy z blachy ze stali stalowej, zabezpieczonej przeciw korozji, malowana farbami proszkowymi. W górnej części szafy gospodarczej zamontować półkę. Poniżej szafa podzielona jest na dwie części. W lewej znajdują się trzy półki na środki czystości. Pod ostatnią półką jest przestrzeń do przechowywania wiadra lub odkurzacza. Druga część może być przeznaczona na odzież roboczą lub szczotki, mopy itp. Cyrkulacje powietrza w szafie zapewniają szczeliny wentylacyjne umieszczone w drzwiach i ściance tylnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie szafy gospodarczej wykonanej z blachy o wymiarze 1800mmx800mmx490mm z przegrodą oraz 4 półkami zamontowanymi na stałe. Drzwi wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Szafa podzielona na dwie części, w jednej części znajdują się półki na środki czystości, pod ostatnią półką jest przestrzeń do przechowywania wiadra lub odkurzacza. Druga część może być przeznaczona na odzież roboczą lub szczotki, mopy itp. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Pralko suszarka (przemysłowa) | Pralko suszarka (przemysłowa) Dane techniczne suszarki: Wielkość załadunku – pranie 8 kg Wielkość załadunku - suszenie 5 kg Maksymalna prędkość wirowania 1600 obr/min Funkcje: Silnik inwerterowy, Opóźnienie startu pracy, Wyświetlacz elektroniczny. Pranie za pomocą automatycznego systemu dwufazowego dozowania środków piorących, co umożliwi np. możliwe jest zastosowanie płynu do prania i wybielacza podczas jednego cyklu prania w pralko-suszarce. System wypłukiwania kłaczków dzięki, któremu wszystkie kłaczki, które pozostały po ostatnim cyklu, zostaną wypłukane. Nie musimy bać się o zabarwienie ubrań przez odkładające się kłaczki. Funkcja prania i suszenia ubrań w mniej niż godzinę. Zbiornik ze stali szlachetnej jest wyjątkowo solidny i higieniczny, wspierający się na amortyzatorach i czterech sprężynach oraz stabilizowany przez żeliwne przeciwwagi. Charakterystyka: - Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna - Opóźnienie czasu pracy - Suszarka kondensacyjna - Silnik inwerterowy - Wyświetlacz elektroniczny - Autodozowanie - Klasa prania A - Klasa wirowania A - Klasa energetyczna A - Poziom hałasu pranie max 50dB - Poziom hałasu suszenie max 60dB - System kontroli piany - Zabezpieczenie przed zalaniem - Zużycie prądu na 1 cykl prania max 1,0kWh - Zużycie prądu na pranie z suszeniem na 1 cykl max 5,50kWh - Zużycie wody na 1 cykl prania max 52 l Zużycie wody na 1 cykl prania z suszeniem max 110 l | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Deska do prasowania | Deska do prasowania o wymiarach 120 x 38 cm – o optymalnej wielkości, na którym wygodnie wyprasuje się spodnie, koszule, a nawet długie obrusy, przewidzieć możliwość odłożenia w czasie prasowania żelazko na specjalną, odporną na wysoką temperaturę podstawkę – celem np. zmiany ułożenia prasowanych ubrań. Wyposażyć deskę w antenkę, do której można przymocować kabel. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | ŻELAZKO | Żelazko Moc/Wytwarzanie pary: 3000 W, 55 g/min , dodatkowe uderzenie pary 250 g/min . Pionowy wyrzut pary: tak System antywapienny: wbudowany Funkcje dodatkowe automatyczne wyłączenie, gotowość do pracy po 2 minutach | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Stół do stołówki dla dzieci z regulowaną wysokością blatu | Stół do stołówki dla dzieci z regulowana wysokością blatu 52-58 cm, nogi wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor fioletowy, blat z odpornej płyty melaminowanej w kolorze klonu, wymiar 120x80 cm | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Krzesełko do stołówki dla dzieci wysokość siedziska 30cm | Krzesełko do stołówki dla dzieci wysokość siedziska 30 cm (108-121 cm wzrostu). Nogi lakierowane proszkowo na różne kolory (10 fioletowych, 10 pomarańczowych, 5 żółtych), blat i oparcie ze sklejki w kolorze klonu | 25 |  |  |  |  |
| 9. | Krzesełko do stołówki dla dzieci wysokość siedziska 34 cm | Krzesełko do stołówki dla dzieci wysokość siedziska 34 cm (119-142 cm) . Nogi lakierowane proszkowo na różne kolory (10 czerwonych, 10 srebrnych, 5 czarnych), blat i oparcie ze sklejki w kolorze klonu | 25 |  |  |  |  |
| 10. | Czteroosobowe, mobilne (na kółkach) ławki do karmienia dla dzieci do lat 2 | Czteroosobowe, mobilne (na kółkach) ławki do karmienia dla dzieci do lat 2 wykonane z odpornej płyty meblowej melaminowanej w kolorze klonu. | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Półka na kubeczki i ręczniki | Półka na kubeczki i ręczniki, MDF lakierowany mat, otwory na kubeczki śr. 7cm (każda półka ma 13 otworów) | 4 |  |  |  |  |
| 12. | lustro | Lustro (fi 40 w ramce) | 9 |  |  |  |  |
| 13. | Uchwyt na papier toaletowy | Uchwyt na papier toaletowy szt | 9 |  |  |  |  |
| 14. | Podajnik na mydło | Podajnik na mydło szt Pojemniki na mydło System dozowania piany, dozownik ze stali nierdzewnej (dopuszcza się dozownik z tworzywa ABS) , zamykany na kluczyk, o pojemności 1 l | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Kosz na śmieci w kropki + szczotka do wc | Kosz na śmieci w kropki + szczotka do WC szt. (12l) Zamawiający oczekuje szczotki WC w kolorze białym. Zamawiający dopuszcza kosz biało-różowy we flamingi pojemność 12l, pedałowy, wykonany z polipropylenu, wyposażony w wyjmowane wiaderko. | 9 |  |  |  |  |
| 16. | dozownik na ręczniki papierowe | Dozownik na ręczniki papierowe | 8 |  |  |  |  |
| 17. | Krzesło biurowe czarne Skórzany, wygodny fotel biurowy; | Krzesło biurowe czarne Skórzany, wygodny fotel biurowy; Duży zagłówek oraz miękkie podłokietniki pokryte skórą. Solidna konstrukcja; system regulacji wysokości siedziska, Metal malowany proszkowany, Osłonki gumowe na nóżki. Funkcja TILT, bezstopniowe odchylanie, funkcja blokady siedziska Wymiary: 50*53*113/123cm Waga: 14,5kg | 6 |  |  |  |  |
| 18. | Magnat biurko gabinetowe | Magnat biurko gabinetowe 180x90x75cm Kolorystyka:- Orzech ciemny, stopki z regulacją poziomowania, klasyczna stylistyka, solidne masywne biurka | 3 |  |  |  |  |
| 19. | Magnat szafa | Magnat szafa 80x42x191 cm Kolorystyka: Orzech ciemny | 6 |  |  |  |  |
| 20. | Rolety do okien | Rolety do okien (niezaciemniające) zawieszane kolor cytrynowyA 607 do okien 160x210 cm . | 3 |  |  |  |  |
| 21. | Szafa dwudzielna na odzież wierzchnią | Szafa dwudzielna na odzież wierzchnią 192,0 x 80,0 x 50,0cm, z cokołem 120 mm, dno szafy wyposażone w plastikowe końcówki . Szafa ma posiadać wentylację wg normy DIN 4547, górną półkę umieszczoną 270 mm pod wiekiem szafy oraz drążek z dwoma haczykami, metalowe zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 1000 , górny system montażu ma pozwolić na łatwą wymianę drzwi, dla zabezpieczenia drzwi przed zbytnim otwarciem i uszkodzeniem należy zamontować ogranicznik drzwi otwartych. Zamknięcie stanowi zamek cylindryczny bądź obrotowy, jednopłaszczowe drzwi mają być elementem przeciwwłamaniowym, wzmacniana część otworu na klucz służyć ma jako ochrona przeciw gwałtownemu wyrobieniu zamka, wszystkie dostępne krawędzie blachy mają być zabezpieczone przed zgnieceniem, włamaniem w klasie B Zamawiający dopuszcza cokół o wysokości 60mm. | 6 |  |  |  |  |
| 22. | Stoliki do spożywania posiłków | Stoliki do spożywania posiłków 200x60cm. Biały blat z płyty melaminowanej z obrzeżem ABS 2 mm na nogach drewnianych. | 2 |  |  |  |  |
| 23. | Lodówka podblatowa | Lodówka podblatowa 43x50x43cm. Moc znamionowa: 50 W Pojemność chłodziarki: 50 litrów Klasa energetyczna: A Zakres regulacji temperatury w komorze chłodzenia: od +6.5 do +15º C Cichy tryb pracy, poziom głośności nie wyższy niż: 38 dB. Zamawiający oczekuje dostarczenia lodówek podblatowych zgodnie z przedmiarem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie lodówki o wymiarach 48,7cmx48cmx45xm, pojemność 50l, klasa A, poziom hałasu dB 38, zakres temperatury w komorze chłodzenia: 0 st. Celsjusza do +10st. Celsjusza, moc znamionowa 55W | 3 |  |  |  |  |
| 24. | Krzesło | Krzesło wykonane z mocnego, białego tworzywa, np. polipropylenu lub metalowe a siedzisko i oparcie wykonane polipropylenu Krzesło ma być dostosowane do osób o wzroście od 150cm do 185cm | 6 |  |  |  |  |
| 25. | Kuchenka mikrofalowa. | Kuchenka mikrofalowa. Pojemność 26 l , sterowanie elektroniczne, moc 1000 W, funkcje podstawowe gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie. Do zabudowy lub wolnostojąca | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej i syfonem nierdz. | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej i syfonem nierdz. - Wymiary (szer. x głęb.): 780 x 430 mm - Zlewozmywak odwracalny: tak - Wykonanie stal szlachetna - Odpływ / zawór: zawór zatyczkowy z sitkiem 3,5 cala | 2 |  |  |  |  |
| 27. | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci Kosz na śmieci z pedałem metalizowany 40 litrów, ma być wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i łatwo utrzymać je w czystości, w środku mają znajdować się duże uszy przytrzymujące worek na śmieci, celem ułatwia opróżnienia zawartości i wymianę worków. Pokrywa kosza ma być szczelna i powstrzymywać ulatniające się brzydkie zapachy ze środka. Otwierać ma się za pomocą wygodnego pedału, co nie wymaga użycia rąk i jest bardziej higieniczne. | 3 |  |  |  |  |
| 28. | Wycieraczka przy wejściu | Wycieraczka przy wejściu - zewnętrzne, - wewnętrzne, Zamawiający dopuszcza wymiar wycieraczki 40x60cm | 4 |  |  |  |  |
| 29. | Czajnik elektryczny Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1,8 l. | Czajnik elektryczny Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1,8 l. Obudowa oraz grzałka wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt, pokrywka oraz podstawa z polipropylenu. Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed zakamienieniem, celem zwiększa żywotność czajnika. Lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki. Wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody. | 2 |  |  |  |  |
| 30. | Zabudowa meblowa z płyty MDF w kolorze białym | Zabudowa meblowa z płyty MDF w kolorze białym (przyjęto 380cm zabudowy dolnej i 280cm górnej z blatem, uchwytami, bez zlewów) z montażem (pomieszczenie 1.17) | 1 |  |  |  |  |

UWAGA!

Formularz cenowy ma zawierać wycenę zgodnie z niniejszym załącznikiem wszystkich pozycji.  Ponadto Zamawiający w kolumnie (identyfikacja oferowanego artykułu) wymaga wskazania danych pozwalających na identyfikacyjne oferowanego artykułu. (jeżeli oznaczeniem pozwalającym na bezpośrednią identyfikację artykułu jest nazwa własna/marka- należy wpisać nazwę własną/markę, jeżeli numer katalogowy- należy wpisać numer katalogowy, jeżeli nazwa producenta lub importera- nazwę producenta lub importera a jeżeli identyfikacja artykułu możliwa jest wyłącznie poprzez podanie zarówno nazwy producenta/importera, jak i nazwy własnej/marki oraz numeru katalogowego- należy podać te wszystkie dane.

………………………………………………………….

(miejscowość, data)