SPIS DZIAŁEK

| L.p. | Województwo | Powiat | Gmina | Obręb | Jednostka ewidencyjna | Nr działki | bonitacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 130/1 | dr |
| 2. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 127/1** | RIII RIV |
| 3. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 126 | dr |
| 4. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 128/50 | dr |
| 5. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 128/51 | dr |
| 6. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 128/52 | dr |
| 7. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 100 | dr |
| 8. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 67 | dr |
| 9. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 50/4 | dr |
| 10. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 55/1 | tp |
| Działki przeznaczone do podziału |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 127/2* |  |
| 12. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 128/38* |  |
| 13. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 95/1* |  |
| 14. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 94/25* |  |
| 15. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 95/4* |  |
| 16. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 94/23* |  |
| 17. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 94/21* |  |
| 18. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 94/20* |  |
| 19. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 94/19* |  |
| 20. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 94/12* |  |
| 21. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 65/1* |  |
| 22. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 74/3* |  |
| 23. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 65/4* |  |
| 24. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 65/3* |  |
| 25. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 74/5* |  |
| 26. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 73* |  |
| 27. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 64/5* |  |
| 28. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 64/9* |  |
| 29. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 64/8* |  |
| 30. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 64/7* |  |
| 31. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 64/6* |  |
| 32. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 60* |  |
| 33. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 71/14* |  |
| 34. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 71/15* |  |
| 35. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 68/2* |  |
| 36. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 58/15* |  |
| 37. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 58/21* |  |
| 38. | Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica | Karbowo | 0007 | 58/20* |  |

*- działki przeznaczone do podziału

INFORMACJE DODATKOWE

Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami:

- Tom I- Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu

- Tom II- Projekt budowlany- projekt architektoniczno budowlany

- Tom III- Załączniki do projektu budowlanego

- Tom IV- Projekt oświetlenia drogowego

SPIS TREŚCI:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. Dokumentacja formalno-prawa	5

Oświadczenie projektanta 	5

Uprawnienia i przynależność do Izby	6

Oświadczenie sprawdzającego 	8

Uprawnienia i przynależność do Izby	9

Oświadczenie projektanta 	12

Uprawnienia i przynależność do Izby	13

II Opis techniczny	16

III Część rysunkowa	29

Dokumentacja formalno-prawna

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. 
z 2021r. poz. 2351)

oświadczam,

że projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji, pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 080508C Karbowo ul. Jęczmienna”

Adres inwestycji: 		Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: brodnicki

Gmina: Brodnica

Działki nr ew. wg wykazu

Inwestor i adres: 			Wójt Gminy Brodnica

ul. Mazurska 13

87-300 Brodnica

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

techn. Marian Pluta

uprawnienia budowlane nr: GP.I.7342/78/TO/92

specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

- Uprawnienia i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. 
z 2021r. poz. 2351)

oświadczam,

że projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji, pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 080508C Karbowo ul. Jęczmienna”

Adres inwestycji: 		Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: brodnicki

Gmina: Brodnica

Działki nr ew. wg wykazu

Inwestor i adres: 			Wójt Gminy Brodnica

ul. Mazurska 13

87-300 Brodnica

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający:

mgr inż. Paweł Gontarek

uprawnienia budowlane nr: MAZ/0024/PBD/20

specjalność: projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej

2.	Uprawnienia i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa Sprawdzającego

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. 
z 2021r. poz. 2351)

oświadczam,

że projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji, pn.:

Rozbudowa drogi gminnej nr 080508C Karbowo ul. Jęczmienna”

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: brodnicki

Gmina: Brodnica

Działki nr ew. wg wykazu

Inwestor i adres: 			Wójt Gminy Brodnica

ul. Mazurska 13

87-300 Brodnica

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

techn. Marian Świechowicz

uprawnienia budowlane nr: UAN-IV/8346/129/TO/88

specjalność: instalacyjno-inżynieryjna

Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz 1333) projektowany obiekt jest o prostej konstrukcji i w związku z tym projektant nie sprawdzenia projektu, wynikającego z art. 20 ust.2 cyt. ustawy.

OPIS TECHNICZNY

# Podstawa opracowania

# Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego 
dla budowy drogi gminnej nr 080508C Karbowo ul. Jęczmienna, na odcinku między skrzyżowaniami z ulicą Klubową i Wczasową. Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie ulicy jednojezdniowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową oraz odwodnienie i oświetlenie. Projekt  opracowano na podstawie umowy z dnia 14.04.2021 roku zawartej z pomiędzy Gminą Brodnica a Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o.

Inwestor i adres: 		Wójt Gminy Brodnica

ul. Mazurska 13

87-300 Brodnica

Rodzaj opracowania:		projekt zagospodarowania terenu

Obiekt:			droga gminna klasy D

# Materiał wyjściowe do projektowania

- umowa na prace projektowe,

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1973),

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376),

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1990)

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899),

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1420),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U.
 z 2015 r., poz. 964),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                                    25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych                            (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 777),

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tj. Dz. U. z 2021r., poz. 710),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021r. , poz.710, 954).

- pozostałe właściwe normy i przepisy dla poszczególnych branż.

# Zakres opracowania

Opracowanie budowy ulicy Jęczmiennej swoim zakresem będzie obejmowało:

- budowę drogi jednojezdniowej – projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- wykonanie jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej– projektowana nawierzchnia 
z kostki betonowej,

- wykonanie zjazdów na posesje – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej/ betonu asfaltowego,

- wykonanie rowów odwadniających – odwodnienie powierzchniowe,

- wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej,

- wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanego rowu,

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- projekt stałej organizacji ruchu.

# Stan istniejący

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Brodnica.

Miejscowość Karbowo położone jest na północny-wschód od Brodnicy, na terenie Pojezierza Brodnickiego. Początek przedmiotowej drogi rozpoczyna się od skrzyżowania zwykłego z ulicą Klubową. Następnie ul. Jęczmienna biegnie w kierunku północno-zachodnim przez skrzyżowanie z ulicą Wąwozową do połączenia z ulicą Wczasową. Położenie omawianej inwestycji pokazano na załączonym planie orientacyjnym.

Istniejąca droga na początkowym fragmencie (od km 0+000 do km 0+150) posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 5m, ograniczoną obustronnie krawężnikami wyniesionymi. Po prawej stronie znajduje się aktualnie chodnik, a po lewej korytko, 
za pomocą którego odprowadzane są wody opadowe z jedni oraz chodnika. Chodnik 
ma kończy się na wysokości pierwszego wlotu na ulicę Pszeniczną.

Od km 0+150 do km 0+0+366 jezdnia posiada nawierzchnię z kostki betonowej szarej, ograniczoną obustronnie krawężnikiem.

Za skrzyżowaniem z ulicą Wąwozową (km 0+366) droga posiada nawierzchnię gruntową. Ukształtowanie terenu  na projektowanym odcinku jest dość zróżnicowane.

Droga przebiega na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz obszarów rolnych.

# Uzbrojenie terenu

W granicach inwestycji, występują sieci uzbrojenia:

- Kanalizacji sanitarne,

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociągowe.

Projektowany zakres inwestycji nie znajduje się w kolizji z ww. uzbrojeniem terenu. Wszelkie roboty ziemne w obrębie tych sieci należy wykonywać ręcznie.

# Stan Projektowany

## Przyjęte rozwiązania projektowe

Projektowana droga przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi z niezbędnymi poszerzeniami w celu usystematyzowania szerokości jezdni. Projekt zakłada budowę jezdni 
w zakresie od ulicy Wąwozowej do ulicy Wczasowej o długości około 1500mb. 
Na początkowym fragmencie opracowania (od km 0+000 do km 0+360) została zaprojektowana ścieżka pieszo-rowerowa. Pozostałe elementy układu drogowego pozostają bez zmian.

Projekt zakłada dwa Projekt zakłada wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 5m, przekroju poprzecznym daszkowym ze spadkami poprzecznymi wynoszącymi 2%. Droga gminna obsługiwać będzie ruch lokalny 
oraz międzygminny. Początek trasy przedmiotowej drogi planuje się dowiązać 
do projektowanego skrzyżowania z  ulicą Klubową.  Przyjęto nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokość jezdni 5,0 m., z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m 
oraz jednostronnym rowem odwadniającym. Planuje się wykonanie zjazdów o nawierzchni 
z kostki betonowej czerwonej oraz zjazdów bitumicznych.

Istniejące studzienki i włazy infrastruktury podziemnej należy wyregulować 
do wysokości nowo projektowanych nawierzchni.

## Założenia projektowe

- Szerokość jezdni:				5,0 m

- Spadek poprzeczny jezdni daszkowy		2,0 %

- Kategoria ruchu:					KR2

- Kategoria drogi:					gminna

- Klasa drogi:					D

- Prędkość projektowa Vp:			40 km/h

- Szerokość jezdni:				5m (2 x 2,5 m)

- Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej:		2,5- 3,0m

- Szerokość pobocza:				0,75 m

- Nawierzchnia jezdni:				beton asfaltowy

- Nawierzchnia poboczy:				mieszanka niezwiązana (KŁSM)

- Nawierzchnia zjazdów:				kostka betonowa / beton asfaltowy

- Nawierzchnia chodników:			kostka betonowa

  - Wielkości projektowanych nawierzchni

- Długość projektowanej jezdni						1497m

- Powierzchnia projektowanej jezdni wraz z zjazdami			7481,2 m2

- Długość projektowanej ścieżki pieszo- rowerowej			1874 m2

- Powierzchnia projektowanej ścieżki pieszo- rowerowej		4806,7 m2

- Powierzchnia projektowanego pobocza					1217m2

# Przekrój podłużny

## Niweleta jezdni drogi gminnej  została zaprojektowana z możliwie jak najlepszym dowiązaniem do istniejących rzędnych terenu. Elementy jezdni w zakresie pochyleń podłużnych i poprzecznych zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

# Parametry elementów ścieżki

Konstrukcja nawierzchni jezdni :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej, gr. 22cm,

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 15cm,

- warstwa podłoża gruntowego G3.

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej:

- kostka betonowa fazowana w kolorze szarym o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa o gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm o gr. 15cm,

- warstwa odsączająca z piasku, gr. 15 cm,

- warstwa podłoża gruntowego G3.

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej:

- kostka betonowa fazowana w kolorze szarym o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa o gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm o gr. 15cm,

- warstwa odsączająca z piasku, gr. 15 cm,

- warstwa podłoża gruntowego G3.

Nawierzchnia zjazdów :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11, gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16, gr. 4 cm,

- podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 10 cm,

- podbudowa z KŁSM 0/63 mm gr. 10 cm,

- warstwa odsączająca z piasku, gr. 10 cm,

- warstwa podłoża gruntowego G3.

Konstrukcja pobocza :

- warstwa KŁSM, gr. 15 cm,

- warstwa podłoża gruntowego G3.

Zaprojektowano następujące elementy:

- krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem zewnętrznym, wyniesienie chodnika +12 cm powyżej jezdni,

- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem (obramowanie ścieżek od strony trawnika),

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm 
z oporem, przejście między nawierzchnią jezdni a nawierzchnią zjazdów,

- opornik betonowy 12x25 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm bez oporu, przejście między nawierzchnią zjazdów a nawierzchnią chodników.

# Warunki gruntowe

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Biuro Geologiczne Przemysława Szuby w ramach której wykonano 4 otwory do głębokości maks. 3,0m. Do projektowania przyjęto nośność podłoża gruntowego G3. Do projektowania przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, a warunki gruntowo-wodne oceniono jako proste.

# Roboty ziemne

Zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego. Powierzchnia, na której układane będą nawierzchnie powinna być prawidłowo wykonana aby spełniała swoje właściwości. 
W pierwszej kolejności należy przygotować podłoże (wykonać stabilizację) a następnie ułożyć odpowiednie warstwy tak, aby nawierzchnia była sztywna i nie uległa zapadnięciu 
lub wykrzywieniu. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże należy oczyścić 
z wszelkich zanieczyszczeń (gruzu, kamieni, cegieł). Po oczyszczeniu podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanej rzędnej.

W miejscach wykonywania wykopów należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu w celu wykonania podbudowy i warstwy odsączającej, a podłoże dokładnie oczyścić z korzeni 
i rosnących tam roślin. Po tych czynnościach wyrównać dno i zagęścić, by uniknąć 
w przyszłości osiadania gruntu. W miejscach wykonywania nasypów należy oczyścić powierzchnię terenu z nasypów niekontrolowanych i wypełnić korpus nasypu gruntem spełniającym wymagania specyfikacji technicznej D - 02.03.01.

Należy wykonać niwelację podłoża zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni, którą dokonuje się poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub zupełnie jego ubytków według parametrów wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy muszą mieć tą samą grubość w każdym miejscu wykonywanej powierzchni. Niwelacja powinna zostać wykonana przy użyciu odpowiedniego sprzętu: równiarek, zagęszczarek dynamicznych, płyt wibracyjnych, niwelatorów, spychaczy.

Należy wykonać niwelację podłoża zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni, którą dokonuje się poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub zupełnie jego ubytków według parametrów wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy muszą mieć tą samą grubość w każdym miejscu wykonywanej powierzchni. Niwelacja powinna zostać wykonana przy użyciu odpowiedniego sprzętu: równiarek, zagęszczarek dynamicznych, płyt wibracyjnych.

# Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki

Z uwagi na obecność w obrębie przedmiotowej inwestycji drzew uniemożliwiających wykonanie inwestycji zgodnie z projektem przewiduje się dokonanie ich wycinki. 
Zgodnie z art.21 ust.2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176). Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew 
i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje 
się przepisów o ochronie  przyrody  w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń 
na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Tab.1. Zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki

| L.p | Rodzaj | gatunek | Obwód na wys. 1,30 m /powierzchnia | Stan zdrowotny | Występowanie dziupli lub próchnowisk | Występowanie siedlisk lęgowych | Występowanie gatunków chronionych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | drzewo | Robinia akacjowa | 170 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 2. | drzewo | Robinia akacjowa | 110 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 3. | drzewo | Klon jawor | 100 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 4. | drzewo | Klon jawor | 110 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 5. | drzewo | Klon jawor | 135 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 6. | drzewo | Lipa drobnolistna | 65 cm | dobry | brak | brak | - |
| 7. | drzewo | Wierzba biała Salix alba | 220 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 8. | drzewo | Wierzba biała Salix alba | 270 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 9. | drzewo | Brzoza | 150 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 10. | drzewo | Wierzba biała Salix alba | 70, 45, 50, 40 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 11. | drzewo | Wierzba biała Salix alba | 210 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 12. | drzewo | Klon srebrzysty | 75, 60, 70 60, cm | dobry | brak | brak | brak |
| 13. | drzewo | Jodła pospolita | 155 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 14. | drzewo | świerk pospolity | 65 cm | dobry | brak | brak | brak |
| 15. | zakrzaczenie |  | 374m² | dobry | brak | brak | brak |

# Termin planowanej wycinki drzew i krzewów powinien uwzględniać konieczność ochrony ptaków, a także nietoperzy i przypada od 1 marca do 31 sierpnia. Zakres wycinki powinien być zgodny z projektem. Dopuszcza się ścinanie drzew po tym terminie, 
ale po wcześniejszym stwierdzeniu przez ornitologa, że na drzewach nie ma zasiedlonych gniazd i dziupli. Nasadzenia zastępcze wyciętych gatunków drzew i krzewów, których skład należy oprzeć o gatunki rodzime drzew i krzewów, należy wykonać zgodnie 
ze wskazaniem Inwestora przed ostatecznym oddaniem inwestycji do eksploatacji.

# Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

Projektowany zakres inwestycji nie znajduje się w kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Wszelkie roboty ziemne wykonywane w obrębie sieci należy wykonać ręcznie.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony przeciwpożarowej posesji graniczących z projektowaną jednią, dostępu do zdarzenia mającego miejsce w obrębie pasa drogowego, bądź przejazdu pojazdów uprzywilejowanych. Inwestycja nie wpływa negatywnie na warunki ochrony przeciwpożarowej. Projektowana droga nie należy do obiektów dla których ustala się kategorię zagrożenia ludzi ZL.

# Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Geometria drogi, a w szczególności szerokość jezdni, czytelność układu 
oraz rozwiązanie wysokościowe zostało zaprojektowane w sposób zgody z ogólnie przyjętymi wymaganiami:

- maksymalne progi oraz uskoki w ciągu chodnika: 2cm,

tak, aby nie powodować uciążliwości w poruszaniu się po obiekcie dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zaprojektowano również stanowiska postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

# Charakterystyka ekologiczna

Wpływ rozbudowywanej drogi na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana droga nie powoduje zniszczenia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych o charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Odprowadzenie wód opadowych:

Wody opadowe z przedmiotowej inwestycji będą odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych rowów.

Natura 2000

Rozbudowywana droga nie znajduje się na terenach objętych programem Natura 2000 
ani też nie wpływa negatywnie na te obszary.

# Stała organizacja ruchu

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z Załącznikami do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych             dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                     i warunkami ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z późn. zm.).

Szczegółowy projekt stałej organizacji ruchu wg odrębnego opracowania.

# Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który nie podlega ochronie konserwatorskiej i opiece nad zabytkami mocą obowiązującej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021r. , poz.710, 954).

W przypadku odkrycia w trakcie robót takiego przedmiotu, co do którego będzie istniało przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy postępować zgodnie z artykułem 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

# Oświetlenie

Wg projektu branży elektrycznej

# Dane określające wpływ eksploatacji górniczych na działkę lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren na którym projektuje się przedmiotowe zadanie nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

# Oddziaływanie na środowisko

Zgodnie z ustaw a z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z późń. zm. Projektowane rozwiązania nie wpływają negatywnie na środowisko:

- nawierzchnie zaprojektowano z materiałów niepowodujących degradacji środowiska,

- podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym wyeliminować ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# Bezpieczeństwo i higiena pracy

# Budowa nie będzie mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu pojazdów 
i bezpieczeństwo pieszych. Przedsięwzięcie nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na realizację inwestycji „pod ruchem” samochodów należy przestrzegać zaleceń zawartych w BiOZ.

Wykonawca powinien przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas przebudowy. Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu wymaga odrębnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni z zachowaniem wymaganej skrajni.

# Odwodnienie

Na projektowanym odcinku drogi gminnej  projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych poprzez spadki poprzeczne i podłużne 
do przydrożnych rowów. Spadki na całości zadania zaprojektowano tak, aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych do projektowanych rowów

# Uwagi końcowe

- rozpoczęciu robót należy poinformować wszystkich użytkowników/gestorów uzbrojenia podziemnego,

- w trakcie wykonywania robót ziemnych należy sprawdzić zgodność lokalizacji uzbrojenia z trasą określoną na mapie,

- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami,

- w czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branżowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji technicznej,

- należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i ppoż.,

- wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- przy natrafieniu na przedmioty, co do których będzie istniało przypuszczenie, 
że są one zabytkiem należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne,

- w trakcie wykonywania robót drogowych przewidziano regulację wysokościową wszystkich urządzeń infrastruktury naziemnej.

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projektant:

techn. Marian Pluta

Sprawdził:

mgr inż. Paweł Gontarek

Projektant:

techn. Marian Świechowicz

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys. | Temat rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Plan orientacyjny | 1:2500 |
| 2.1 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| 2.2 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| 2.3 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| 2.4 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| 3.1 | Profil podłużny | 1:50/1:500 |
| 3.2 | Profil podłużny | 1:50/1:500 |
| 3.3 | Profil podłużny | 1:50/1:500 |
| 3.4 | Profil podłużny | 1:50/1:500 |
| 4.1 | Przekroje normalne | 1:50 |
| 4.2 | Przekroje normalne | 1:50 |
| 4.3 | Szczegóły konstrukcyjne | 1:20 |