Załącznik nr 6 do SWZ

SYSTEM DO OZNACZEŃ SEROLOGICZNYCH METODĄ

MIKROKOLUMNOWĄ - WYMAGANIA

| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany wpisać TAK dla parametrów wymaganych. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań wymienionych w Formularzu cenowym | TAK |  |
| 2. | Pojemność wirówki do mikrokart | 12-24 kart |  |
| 3. | Wymagane jest badanie grupy krwi ( anty-A, anty-B,anty-D(VI+),A1-B) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami | TAK |  |
| 4. | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi dorosłych ABO RhD. Odczynniki anty-A,anty-B, anty-D(VI-) z innych klonów niż wymienione w pkt 3. Mikrokarty wypełnione odczynnikami | TAK |  |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi dla biorców A-B-D(VI-)oraz dawców A-B-D(VI+).Inne klony niż w pkt3. Mikrokarty wypełnione odczynnikami | TAK |  |
| 6. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3-4 krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | TAK |  |
| 7. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych- zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK |  |
| 8. | Wymagane jest , aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej- poniżej 1%) i pochodziły od jednego producenta, a karty wypełnione nieprzelewającym podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi, do PTA i do BTA naniesione na kolumienki przez producenta | TAK |  |
| 9. | Wymagany jest transport krwinek wzorcowych zgodnie z wymogami producenta pod względem temperatury i czasu transportu. Dokument potwierdzający spełnienie warunków transportu- dołączony przy każdej dostawie. | TAK |  |
| 10. | Zewnętrzna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem w zakresie podstawowym – 4x w okresie obowiązywania umowy. Zaświadczenie/ Certyfikat uczestnictwa oraz wyniki kontroli należy przesłać do Zamawiającego | TAK |  |
| 11. | Wykonawca zapewni prawidłowe działanie i serwisowanie oferowanego sprzętu. Czas naprawy od zgłoszenia do 48h. Serwis dostępny również w niedziele i święta | TAK |  |
| 12. | Wirówka do mikrokart musi mieć fabrycznie ustawioną stałą prędkość i czas wirowania. Nowa lub używana, monitorowana przez mikroprocesor, z wyjmowanym rotorem bez użycia narzędzi dla ułatwienia dezynfekcji | TAK |  |
| 13. | Dozownik do diluentu umożliwiający odmierzanie min. 2 objętości 0,5 i 1 ml. Nowy lub używany | TAK |  |
| 14. | Pipeta multidozująca dedykowana do systemu. Nowa lub używana - 2 SZT | TAK |  |
| 15. | Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia personelu na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone stosownym certyfikatem | TAK |  |
| 16. | Polskojęzyczna instrukcja obsługi Systemu i techniki wykonywanych badań | TAK |  |
| 17. | Wymagane jest aby Wykonawca przeprowadził na własny koszt kwalifikację instalacyjną i operacyjną wszystkich dzierżawionych urządzeń w momencie instalacji oraz nie rzadziej niż co 12 miesięcy, przegląd techniczny oraz kwalifikację operacyjną- zgodnie z wymaganiami dotyczącymi urządzeń wykorzystywanych w badaniach immunohematologicznych. Przeprowadzone kwalifikacje muszą być potwierdzone odpowiednimi protokołami . Wszystkie urządzenia muszą posiadać paszporty techniczne, dostarczone wraz z pierwszą dostawą. | TAK |  |
| 18. | Okres gwarancji dzierżawionych urządzeń - 30 miesięcy | TAK |  |
| 19. | W przypadku naprawy wirówki trwającej dłużej niż 48h Wykonawca zapewni na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze. Wymagane jest aby Wykonawca przeprowadził na własny koszt kwalifikację instalacyjną i operacyjną urządzenia zastępczego oraz urządzenia naprawianego. | TAK |  |
| 20. | Karty mają zawierać 6-8 kolumn. Cały system ma składać się z kart tego samego rodzaju ,czyli albo 6 albo 8 kolumn | TAK |  |